4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Шпунт стальной, деревянный и железобетонный применяют для устройства ограждений стенок глубоких котлованов и перемычек, в гидротехническом строительстве, при сооружении набережных и причалов. Для соединения отдельных шпунтин и образования сплошной стенки на обеих кромках каждой шпунтовой сваи делают замки различной формы.

Стальной шпунт представляет собой пластины плоской, корытообразной и зетовой формы (табл.4.1) длиной 12...25 м (рис.10).

Деревянный шпунт применяется при глубине забивки не более 3 м, изготавливается из чисто обрезных досок толщиной не менее 4 см.

Железобетонный шпунт выполняют прямоугольного сечения с пазом и гребнем трапецеидальной или полукруглой формы.

[image: image1.png]



Рис.10. Профили стальных шпунтов: 

а - плоский ШП, б - корытный ШК, в - Ларсен (Л)

Таблица 4.1 

Стальной шпунт 

	#G0Тип 
	Размеры, мм 


	Масса 1 пм, кг 

	
	В 
	Н 
	н 
	d 
	т 
	

	Плоский ШП-1 
	400 
	-
	80 
	-
	10 
	65 

	Корытный ШК-1 
	400 
	75 
	58 
	10 
	10 
	50 

	Ларсен Л-3 
	400 
	-
	-
	-
	-
	62 

	Л-4 
	400 
	180 
	-
	15 
	11 
	72 

	Л-5 
	420 
	196 
	-
	22 
	11 
	100 


