


Ведомость объемов работ по расширению ул. Бажова
 по адресу: от ул. Малахитовая до ул. Ростокинская
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Всего
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Подготовительные работы
	
	
	

	1.1
	 Нарезка швов в а/б покрытии
	п.м.
	160,0
	

	1.2
	 Разборка фундаментов под бордюрный     камень
	м3
	5,4
	

	1.3
	 Разборка бордюрного камня
	п.м.
	90,0
	

	1.4
	 Установка бордюрного камня
	п.м.
	87,5
	

	1.5
	Устройство фундаментов под бордюрный камень
	м3
	3,5
	

	
	Разборка тротуаров
	
	
	

	1.6
	Разборка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м
	м2/м3
	85,25/3,41
	

	1.7
	Разборка асфальтобетона пористого крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м
	м2/м3
	85,25/5,12
	

	1.8
	Разборка ц/б покрытия h=0,12 м
	м2/м3
	85,25/10,23
	

	
	Восстановление тротуаров
	
	
	

	1.9
	Устройство асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м
	м2/м3
	3,81/0,15
	

	1.10
	Устройство асфальтобетона пористого крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м
	м2/м3
	3,81/0,23
	

	1.11
	Устройство ц/б покрытия h=0,12 м
	м2/м3
	3,81/0,46
	

	1.12
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,48 м
	м3
	1,83
	

	
	
	
	
	

	1.13
	Снятие растительного слоя h=0,2 м
	м2/м3
	14,85/2,97
	

	1.14
	Восстановление газона h=0,2 м
	м2/м3
	-/-
	

	
	Разборка покрытия проезжей части
	
	
	

	1.15
	Разборка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05 м
	м2/м3
	45,68/2,28
	

	1.16
	Разборка асфальтобетона плотного крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м
	м2/м3
	45,68/2,74
	

	1.17
	Разборка ц/б покрытия h=0,2 м
	м2/м3
	45,68/9,14
	

	1.18
	Разборка покрытия из щебня марки 800-400 фр.40-70 мм, ГОСТ 8267-93 h=0,44м
	м3
	20,10
	

	1.19
	Разборка подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,45 м
	м3
	20,56
	

	
	Восстановление покрытия проезжей части
	
	
	

	1.20
	Укладка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05 м
	м2/м3
	45,68/2,28
	

	1.21
	Укладка асфальтобетона плотного крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м
	м2/м3
	45,68/2,74
	

	1.22
	Укладка ц/б покрытия h=0,2 м
	м2/м3
	45,68/9,14
	

	1.23
	Устройство подстилающего слоя из щебня марки 800-400 фр.40-70 мм, ГОСТ 8267-93 h=0,44 м
	м3
	20,10
	

	1.24
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,45 м
	м3
	20,56
	

	
	Устройство покрытия расширения проезжей части
	
	
	

	1.25
	Укладка асфальтобетона из горячей мелкозернистой смеси тип Б марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05м
	м2/м3
	94,0/4,7
	

	1.26
	Укладка асфальтобетона пористого крупнозернистого марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,07 м
	м2/м3
	94,0/6,58
	

	1.27
	Укладка ц/б покрытия марки В15, h=0,18 м
	м2/м3
	94,0/16,92

	

	1.28
	Укладка ц/б покрытия марки В7,5, h=0,15 м
	м2/м3
	94,0/14,1
	

	1.29
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности, ГОСТ 8736-93 h=0,25 м
	м3
	23,5
	

	
	
	
	
	

	1.30
	Устройство футляра из ПНД трубы  d=150мм
	п.м.
	5,0
	

	1.31
	Установка металлического пешеходного ограждения
	п.м.
	18,0
	

	
	Реконструкция водосточного колодца с 

дождеприемной решеткой
	
	
	

	1.32
	Разборка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05 м
	м2/м3
	1,325/0,07
	

	1.33
	Разборка асфальтобетона плотного крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м
	м2/м3
	1,325/0,08
	

	1.34
	Разборка ц/б покрытия h=0,2 м
	м2/м3
	1,325/0,26
	

	1.35
	Разборка покрытия из щебня марки 800-400 фр.40-70 мм, ГОСТ 8267-93 h=0,44м
	м3
	0,58
	

	1.36
	Разборка подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,45 м
	м3
	0,6
	

	1.37
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки старого колодца автомобилями-самосвалами до 40 км
	т
	1,58
	

	1.38
	Разработка вручную местного грунта пазух колодца
	м3
	0,61
	

	1.39
	Устройство песчаной подготовки из песка средней крупности  ГОСТ 8736-93 h=0,1 м
	м3
	0,2
	

	1.40
	Устройство монолитного днища из бетона В15, h=0,1 м
	м3
	0,21
	

	1.41
	Монтаж кольца стенового КС-10-9
	шт.
	1
	

	1.42
	Укладка ж/б трубы d=600мм
	      м
	1,17
	

	1.43
	Бетонирование стыка труб бетоном В7.5
	м3
	0,35
	

	1.44
	Монтаж опорной плиты ОП-1д
	шт.
	1
	

	1.45
	Установка чугунного дождеприемника ДБ-2
	шт.
	1
	

	1.46
	Обратная засыпка пазух колодца местным грунтом
	м3
	0,61
	

	1.47
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,45 м
	м3
	0,6
	

	1.48
	Устройство подстилающего слоя из щебня марки 800-400 фр.40-70 мм, ГОСТ 8267-93 h=0,44 м
	м2/м3
	0,58
	

	1.49
	Укладка ц/б покрытия h=0,2 м
	м2/м3
	1,325/0,26
	

	1.50
	Укладка асфальтобетона плотного крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м
	м2/м3
	1,325/0,08
	

	1.51
	Укладка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05 м
	м2/м3
	1,325/0,07
	

	
	Установка дорожных знаков
	
	
	

	
	Знак 2.2
	шт.
	1
	

	
	Знак 2.4
	шт.
	1
	

	
	Знак 5.5
	шт.
	1
	

	
	Знак 5.6
	шт.
	1
	

	
	Знак 6.16
	шт.
	1
	

	
	Стойка для дорожных знаков
	шт.
	3
	

	
	Хомут для крепления знаков D=76мм
	шт.
	6
	

	
	Хомут для крепления знаков D=89 мм
	шт.
	4
	

	
	Устройство дорожной разметки
	
	
	

	
	Сплошная линия шириной 10 см – 1.1
	п.м./м2
	20 / 2,0
	

	
	Прерывистая линия шириной 10 см в отношении 3:1 – 1.6
	п.м./м2
	50 / 3,75
	

	
	Прерывистой линией в отношении 1:3 шириной 10см – 1.5
	п.м./м2
	95 / 2,3
	


	Взам. инв. № 
	

	Подп. и дата
	

	Инв. № подп.
	


	
	
	
	
	
	
	27-06-11-12/7

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	ГИП
	
	
	
	Объемы работ
	Стадия
	Лист
	Листов

	Гл. спец
	Полетаев
	
	
	
	ПД
	
	

	Исп.
	Хухарева
	
	
	
	ООО«Сми-Крис компани»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Взам. инв. № 
	

	Подп. и дата
	

	Инв. № подп.
	


	
	
	
	
	
	
	27-06-11-12/7
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	
	



