Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         1                                                 7200

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт водохранилища "Аксумбе" в Созакском районе                            ФОРМА 4

                      ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт водохранилища "Аксумбе" в

                      Созакском районе ЮКО

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   801-06-79-07-1

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   1-1

                                   (Локальный сметный расчет)

                               НА  Ремонт плотины

ОСНОВАНИЕ:

                                                                              Сметная стоимость               45675,36 тыс.тенге

                                                                              Нормативная трудоемкость            9236 чел.-ч

                                                                              Сметная заработная плата        6001,621 тыс.тенге

Составлен(а) 2001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

    :         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

    :  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

 N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

 ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

    : позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

    :норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

    :         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

    :         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             РАЗДЕЛ   1.  Демонтаж

                             ===============================================

   1 11-420103- -ДЕМОНТАЖ Дно и откосы               148,5   4490,58   2848,53    666851    423007    244822      3,28       487

     0101 РСНБ   каналов. Крепление сборными               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     железобетонными плитами.                    1642,05   1023,07    243844    151926        53      1,62       241

     К=0,8       Масса плит до 1 т

                                       м3 сборн

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

1.1         1   Затраты труда рабочих-строителей    487,08    500,62          (   243844)                         3,28

                                          чел-ч

1.2         3   Затраты труда машинистов             240,6              631,45                       151926       1,62

                                          чел-ч

131-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т    26,62              2588,2(    68906)                       0,1793

                                         маш.-ч

131-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т   125,93             2331,28(   293573)                        0,848

                                         маш.-ч

133-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т          39,93              1515,9(    60528)                       0,2689

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                         1648,64              244822

                  в т.ч. накладные первого уровня - 53%      1412,51                                  209758

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        236,12                                   35064

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               491,14               72934

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         2                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Сметная стоимость                                                984607

   2 11-270901- -Столбики сигнальные                   100    736,79    427,19     73679     42719     31166      0,64        64

     0301 РСНБ   железобетонные. ДЕМОНТАЖ                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  309,61    140,37     30961     14037      60,3      0,19        19

     К=0,8                             шт.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

2.1         1   Затраты труда рабочих-строителей        64    483,77          (    30961)                         0,64

                                          чел-ч

2.2         3   Затраты труда машинистов                19              738,79                        14037       0,19

                                          чел-ч

231-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т      9,6              2588,2(    24847)                        0,096

                                         маш.-ч

231-010303-0401 Машины бурильно-крановые с             5,6              3191,4(    17872)                        0,056

                 глубиной бурения 3,5 м на

                 автомобиле

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                          311,66               31166

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,3      271,34                                   27134

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         40,33                                    4033

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                83,88                8388

                 Сметная стоимость                                                113233

   3 41-310101- -Грузы неупакованные                391,25       304      -       118940       -        4758      -          -

     0701 РСНБ   (железобетонные изделия и                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     конструкции) до 3 т. Погрузка                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     I                                 Тенге за

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           12,16                4758

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         12,16                                    4758

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,29                9896

                 Сметная стоимость                                                133593

   4 41-310101- -Грузы неупакованные                391,25       304      -       118940       -        4758      -          -

     0702 РСНБ   (железобетонные изделия и                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     конструкции) до 3 т.                           -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Разгрузка

     I

     квартала                          Тенге за

     2016 года

                 Накладные расходы -                           12,16                4758

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         12,16                                    4758

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,29                9896

                 Сметная стоимость                                                133593

   5 41-020104- -Перевозка строительных грузов      391,25     65,04      -        25448       -        1018      -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         3                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1003 РСНБ   самосвалами вне карьеров.                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Грузоподъемность 25 т. Класс                   -         -          -         -        -         -          -

     К=0,9       груза 1. Расстояние перевозки

       в ценах   3 км

     I

     квартала                          Тенге за

     2016 года

                 Накладные расходы -                            2,60                1018

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          2,60                                    1018

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 5,41                2117

                 Сметная стоимость                                                 28583

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                       1003858    465726                           551

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        274805    165963                           260

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       1003858       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      440768       -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                        263328       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        286522       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      236892                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       49630                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        103230       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1393611       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   811

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      440768       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                       1393611       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   811

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      440768       -                   -

                             РАЗДЕЛ   2.  Земляные работы

                             ===============================================

   6 11-010101- -Грунты 1 группы. Разработка в     638,435     54,13        51     34559     32561      9975      0,01         4

     0401 РСНБ   отвал экскаваторами                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     "Драглайн", "Обратная лопата"                  3,13     18,77      1998     11981      59,1      0,02        16

                 с ковшом вместимостью 0,4 м3

                 навымет

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

6.1         1   Затраты труда рабочих-строителей      3,58    557,85          (     1998)                       0,0056

                                          чел-ч

6.2         3   Затраты труда машинистов             15,58              769,11                        11981     0,0244

                                          чел-ч

631-010201-0101 Экскаваторы одноковшовые             15,11             2154,84(    32561)                       0,0237

                 дизельные на гусеничном ходу, 0,4

                 м3

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                           15,62                9975

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         4                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       12,94                                    8262

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          2,68                                    1713

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 5,58                3563

                 Сметная стоимость                                                 48096

   7 11-010104- -Траншеи и котлованы. Засыпка      638,435     16,86     16,86     10766     10766      2377      -          -

     0501 РСНБ   бульдозерами мощностью 96 кВт             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     (130 л с) при перемещении                      -         4,96       -        3166      59,1      0,01         3

                 грунта до 5 м. Группа грунтов

                 1

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

7.1         3   Затраты труда машинистов              3,43              923,46                         3166     0,0054

                                          чел-ч

731-010101-0104 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)         3,43             3140,26(    10766)                       0,0054

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                            3,72                2377

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        2,93                                    1871

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          0,79                                     505

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 1,65                1051

                 Сметная стоимость                                                 14194

   8 11-010104- -Траншеи и котлованы. Засыпка      638,435     40,67     40,67     25963     25963      5731      -          -

     0507 РСНБ   бульдозерами мощностью 96 кВт             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     (130 л с), добавлять на                        -        11,96       -        7635      59,1      -            2

     К=5         каждые последующие 5 м

                 перемещения грунта. Группа

                 грунтов 1

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

8.1         3   Затраты труда машинистов              1,65             4617,35                         7635     0,0026

                                          чел-ч

831-010101-0104 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)         8,27             3140,26(    25963)                       0,0129

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                            8,98                5731

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        7,07                                    4512

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          1,91                                    1219

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 3,97                2536

                 Сметная стоимость                                                 34230

   9 11-010101- -Грунты 2 группы. Разработка в       409,2     69,88     65,84     28595     26942      8253      0,01         3

     0402 РСНБ   отвал экскаваторами                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     "Драглайн", "Обратная лопата"                  4,04     24,23      1653      9914      59,1      0,03        13

                 с ковшом вместимостью 0,4 м3

                 навымет

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

9.1         1   Затраты труда рабочих-строителей      2,96    557,95          (     1653)                       0,0072

                                          чел-ч

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         5                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2         3   Затраты труда машинистов             12,89              769,14                         9914     0,0315

                                          чел-ч

931-010201-0101 Экскаваторы одноковшовые              12,5             2154,84(    26942)                       0,0306

                 дизельные на гусеничном ходу, 0,4

                 м3

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                           20,17                8253

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       16,71                                    6836

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          3,46                                    1417

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 7,20                2948

                 Сметная стоимость                                                 39796

  10 11-010205- -Грунты 2 группы. Разработка         21,54   1107,99      -        23866       -       15624      1,85        40

     0302 РСНБ   вручную в траншеях глубиной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     до 2 м без креплений с                      1107,99      -        23866       -        59,1      -          -

     ТЧ 01       откосами. Доработка вручную,

     табл. 11    зачистка дна и стенок с

     п.3.179     выкидкой грунта в котлованах

     Кзтр=1,2    и траншеях, разработанных

                 механизированным способом,

                 применен коэффициент к

                 затратам труда - 1,2

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

10.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     39,81    599,56          (    23866)                         1,85

                                          чел-ч

                 Накладные расходы -                          725,33               15624

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      654,82                                   14105

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         70,51                                    1519

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               146,67                3159

                 Сметная стоимость                                                 42649

  11 11-010102- -Грунты 2 группы. Разработка с     2007,35    101,88     96,32    204514    193347     49412      0,01        20

     0308 РСНБ   погрузкой на                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     автомобили-самосвалы                           5,49     27,93     11020     56062      59,1      0,03        57

                 экскаваторами с ковшом

                 вместимостью 0,65 м3

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

11.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     19,75    557,91          (    11020)                       0,0098

                                          чел-ч

11.2        3   Затраты труда машинистов             57,27              978,91                        56062     0,0285

                                          чел-ч

131-010101-0103 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)        15,17             2617,22(    39706)                       0,0076

                                         маш.-ч

131-010201-0103 Экскаваторы одноковшовые             45,53             3374,14(   153641)                       0,0227

                 дизельные на гусеничном ходу,

                 0,65 м3

                                         маш.-ч

121-010201-0604 Щебень из плотных горных пород      0,0803   1832,97          (      147)                            0

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         6                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 для строительных работ М1000,

                 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004

                                             м3

                 Накладные расходы -                           24,62               49412

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       19,75                                   39645

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          4,87                                    9766

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                10,12               20314

                 Сметная стоимость                                                274240

  12 11-010107- -Kавальеры (отвалы).              1219,045     16,64     16,64     20285     20285      3987      -          -

     1308 РСНБ   Разравнивание бульдозерами                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     мощностью 96 кВт (130 л с)                     -         4,24       -        5167      59,1      -            6

                 при перемещении грунта до 10

                 м. Группа грунтов 2

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

12.1        3   Затраты труда машинистов               5,6              923,43                         5167     0,0046

                                          чел-ч

131-010101-0204 Бульдозеры при работе на               5,6             3625,27(    20285)                       0,0046

                 водохозяйственном строительстве,

                 96 кВт (130 л.с.)

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                            3,27                3987

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        2,51                                    3054

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          0,77                                     934

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 1,59                1942

                 Сметная стоимость                                                 26214

  13 11-010201- -Грунт. Уплотнение прицепными      1121,04      53,9      53,9     60422     60422     15307      -          -

     0203 РСНБ   кулачковыми катками 8 т.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Первый проход по одному следу                  -        18,71       -       20972      59,1      0,02        23

                 при толщине слоя 20 см

                                       м3 уплот

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

13.1        3   Затраты труда машинистов             23,19              904,19                        20972     0,0207

                                          чел-ч

131-010101-0103 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)        19,76             2617,22(    51727)                       0,0176

                                         маш.-ч

132-010102-0201 Катки дорожные прицепные              6,87               97,98(      673)                       0,0061

                 кулачковые, 8 т

                                         маш.-ч

133-040101-0102 Тракторы на гусеничном ходу, 79       3,43             2338,65(     8022)                       0,0031

                 кВт (108 л.с.)

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                           13,65               15307

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       11,06                                   12394

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          2,60                                    2913

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 5,40                6058

                 Сметная стоимость                                                 81787

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         7                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14 11-010201- -Грунт. Уплотнение прицепными      1121,04     10,83     10,83     12140     12140      2818      -          -

     0206 РСНБ   кулачковыми катками 8 т. На               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каждый последующий проход по                   -         3,39       -        3795      59,1      -            1

     К=7         одному следу при толщине слоя

                 20 см

                                       м3 уплот

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

14.1        3   Затраты труда машинистов            0,6838             5549,59                         3795     0,0006

                                          чел-ч

132-010102-0201 Катки дорожные прицепные              9,65               97,98(      946)                       0,0086

                 кулачковые, 8 т

                                         маш.-ч

133-040101-0102 Тракторы на гусеничном ходу, 79       4,79             2338,65(    11195)                       0,0043

                 кВт (108 л.с.)

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                            2,51                2818

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        2,00                                    2243

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          0,51                                     575

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 1,07                1197

                 Сметная стоимость                                                 16155

  15 11-010201- -Грунт насыпей уплотняемый.        1121,04     44,16     35,62     49501     39927     12090      0,01        14

     0601 РСНБ   Полив водой                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    6,27       8,4      7033      9417      59,1      0,01        14

                                       м3 уплот

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

15.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     13,68    514,23          (     7033)                       0,0122

                                          чел-ч

15.2        3   Затраты труда машинистов             13,68              688,54                         9417     0,0122

                                          чел-ч

132-010211-0201 Машины поливомоечные, 6000 л         13,68             2919,37(    39927)                       0,0122

                                         маш.-ч

121-130703-1405 Вода техническая                     112,1     22,67          (     2541)                          0,1

                                             м3

                 Накладные расходы -                           10,78               12090

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        8,67                                    9721

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          2,11                                    2369

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 4,40                4927

                 Сметная стоимость                                                 66519

  16 11-010201- -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение     1317,06     96,63     41,09    127263     54122     64677      0,11       142

     0501 РСНБ   пневматическими трамбовками               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                   55,53     18,07     73141     23804      59,1      0,03        35

                                       м3 уплот

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

16.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    142,24     514,2          (    73141)                        0,108

                                          чел-ч

16.2        3   Затраты труда машинистов             34,57              688,52                        23804     0,0262

                                          чел-ч

131-060102-0102 Компрессоры передвижные с            34,57             1517,17(    52453)                       0,0262

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         8                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 двигателем внутреннего сгорания

                 давлением до 686 кПа (7 атм), 5

                 м3/мин

                                         маш.-ч

134-030402-0101 Трамбовки пневматические при        138,29               12,07(     1669)                        0,105

                 работе от компрессора

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                           49,11               64677

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       43,50                                   57294

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          5,61                                    7382

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                11,66               15355

                 Сметная стоимость                                                207295

  17 11-010201- -Грунт насыпей уплотняемый.        1317,06     44,16     35,62     58157     46909     14204      0,01        16

     0601 РСНБ   Полив водой                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    6,27       8,4      8262     11063      59,1      0,01        16

                                       м3 уплот

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

17.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     16,07    514,19          (     8262)                       0,0122

                                          чел-ч

17.2        3   Затраты труда машинистов             16,07              688,51                        11063     0,0122

                                          чел-ч

132-010211-0201 Машины поливомоечные, 6000 л         16,07             2919,37(    46909)                       0,0122

                                         маш.-ч

121-130703-1405 Вода техническая                    131,71     22,67          (     2986)                          0,1

                                             м3

                 Накладные расходы -                           10,78               14204

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        8,67                                   11421

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          2,11                                    2783

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 4,40                5789

                 Сметная стоимость                                                 78150

  18 11-010203- -Площади. Планировка                  2970      3,68      3,68     10930     10930      2106      -          -

     0102 РСНБ   механизированным способом.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Группа грунтов 2                               -         0,91       -        2715      59,1      -            3

                                       м2 сплан

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

18.1        3   Затраты труда машинистов              2,94              923,38                         2715      0,001

                                          чел-ч

131-010103-0201 Автогрейдеры среднего типа, 99        1,13             5483,31(     6188)                       0,0004

                 кВт (135 л.с.)

                                         маш.-ч

131-010101-0103 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)         1,81             2617,22(     4742)                       0,0006

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                            0,71                2106

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        0,54                                    1605

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          0,17                                     501

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 0,35                1043

                 Сметная стоимость                                                 14079

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                         9                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  19 11-010107- -Гребень и откосы дамб и           2235,35     39,64      -        88608       -       58007      0,07       145

     1806 РСНБ   земляных подушек. Планировка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     вручную. Группа грунтов 2                     39,64      -        88608       -        59,1      -          -

                                       м2 сплан

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

19.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     145,3    609,84          (    88608)                        0,065

                                          чел-ч

                 Накладные расходы -                           25,95               58007

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       23,43                                   52368

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          2,52                                    5639

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 5,25               11729

                 Сметная стоимость                                                158344

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                        755570    534314                           383

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        215581    165692                           188

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        755570       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                          5674       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      381273       -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        264568       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      225332                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       39236                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                         81611       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1101750       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   571

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      381273       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                       1101750       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   571

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      381273       -                   -

                             РАЗДЕЛ   3.  Проезжая часть

                             ===============================================

  20 11-010104- -Грунты 2 группы. Разработка        3307,5     33,29     33,29    110096    110096     24304      -          -

     0202 РСНБ   бульдозерами мощностью 96 кВт             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     (130 л с) при перемещении                      -         9,79       -       32377      59,1      0,01        33

     ТЧ 01       грунта до 10 м. На

     табл. 11    водохозяйственном

     п.3.31      строительстве, применен

     Кэм=1,06    коэффициент к времени

                 эксплуатации машин - 1,06

                                       м3 грунт

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

20.1        3   Затраты труда машинистов             33,08               978,9                        32377       0,01

                                          чел-ч

231-010101-0104 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)        35,06             3140,26(   110096)                       0,0106

                                         маш.-ч

                 Накладные расходы -                            7,35               24304

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        10                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        5,79                                   19135

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          1,56                                    5169

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 3,25               10752

                 Сметная стоимость                                                145152

  21 11-270402- -Основания и покрытия из            3307,5    302,61     76,13   1000897    251797    132552      0,04       138

     0101 РСНБ   песчано-гравийных или                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     щебеночно-песчаных смесей                     24,94     19,66     82495     65030      60,3      0,02        80

     Изм. и      однослойные толщиной 12 см.

     доп. вып.   Устройство. Отсутствие

     2           проектных данных для

     ТЧ 27       определения расходов

     п.1.39,     материалов для строительства

     таблица 1   автомобильных дорог,

                 добавлена песчано-гравийная

                 смесь (гравийно-песчаная

                 смесь или щебеночно-песчаная

                 оптимального

                 гранулометрического состава)

                 - 0,152 м3    15см

                 (гравийно-песчаная смесь или

                 щебеночно-песчаная

                 оптимального

                 гранулометрического

                 состава)-0,19

                                       м2 основ

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

21.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    137,59    599,56          (    82495)                       0,0416

                                          чел-ч

21.2        3   Затраты труда машинистов             80,01              812,79                        65030     0,0242

                                          чел-ч

231-010103-0201 Автогрейдеры среднего типа, 99        7,67             5483,31(    42076)                       0,0023

                 кВт (135 л.с.)

                                         маш.-ч

231-050501-0101 Автопогрузчики, 5 т                  19,58             2960,97(    57977)                       0,0059

                                         маш.-ч

232-010101-0102 Катки дорожные самоходные            24,08             2503,14(    60272)                       0,0073

                 гладкие, 8 т

                                         маш.-ч

232-010101-0104 Катки дорожные самоходные            22,23             3194,97(    71013)                       0,0067

                 гладкие, 13 т

                                         маш.-ч

232-010101-0201 Катки дорожные самоходные на          1,72             3867,82(     6652)                       0,0005

                 пневмоколесном ходу, 16 т

                                         маш.-ч

232-010211-0201 Машины поливомоечные, 6000 л          4,73             2919,37(    13808)                       0,0014

                                         маш.-ч

221-010601-0101 Смеси песчано-гравийные природные   628,42    1051,8          (   660977)                         0,19

                 ГОСТ 23735-2014

                                             м3

221-130703-1404 Вода питьевая ГОСТ 2874-82           34,73    162,03          (     5627)                       0,0105

                                             м3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        11                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Накладные расходы -                           40,08              132552

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,3       26,90                                   88958

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         13,18                                   43594

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                27,42               90676

                 Сметная стоимость                                               1224125

  22 41-020104- -Перевозка строительных грузов    1131,165   1684,05      -      1904942       -       76198      -          -

     1155 РСНБ   самосвалами вне карьеров.                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Грузоподъемность 25 т. Класс                   -         -          -         -        -         -          -

     К=0,9       груза 1. Расстояние перевозки

       в ценах   155 км

     I

     квартала                          Тенге за

     2016 года

                 Накладные расходы -                           67,36               76198

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         67,36                                   76198

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               140,11              158491

                 Сметная стоимость                                               2139631

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                       3015934    361893                           138

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                         82495     97408                           113

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       3015934       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                          5627       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      179903       -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                        660977       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                       1904942       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        233054       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      108093                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      124961                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        259919       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       3508907       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   251

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      179903       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                       3508907       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   251

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      179903       -                   -

                             РАЗДЕЛ   4.  Устройство парапета

                             ===============================================

  23 11-010203- -Площади. Планировка ручным        1205,28     75,01      -        90408       -       59185      0,12       148

     0105 РСНБ   способом. Группа грунтов 2                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                   75,01      -        90408       -        59,1      -          -

                                       м2 сплан

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

23.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    148,25    609,84          (    90408)                        0,123

                                          чел-ч

                 Накладные расходы -                           49,10               59185

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        12                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       44,33                                   53431

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          4,77                                    5754

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,93               11967

                 Сметная стоимость                                                161560

  24 11-370103- -Подготовка песчанно-гравийная      128,96   2076,79    169,56    267823     21866     59052      0,91       117

     0103 РСНБ   под сооружения. Устройство                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                   583,5     68,26     75248      8803      55,3      0,08        11

                                       м3 бетон

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

24.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    117,35    641,21          (    75248)                         0,91

                                          чел-ч

24.2        3   Затраты труда машинистов             10,76              818,48                         8803     0,0834

                                          чел-ч

231-050104-0201 Краны на гусеничном ходу при          9,84             1998,13(    19670)                       0,0763

                 работе на гидроэнергетическом

                 строительстве, 16 т

                                         маш.-ч

233-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т           1,45              1515,9(     2196)                       0,0112

                                         маш.-ч

221-010601-0101 Смеси песчано-гравийные природные   135,41    1051,8          (   142422)                         1,05

                 ГОСТ 23735-2014

                                             м3

221-070203-0405 Доски обрезные хвойных пород          1,82  15556,06          (    28286)                       0,0141

                 длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм

                 до 150 мм, толщиной 44 мм и

                 более, 4 сорта ГОСТ 8486-86

                                             м3

                 Накладные расходы -                          457,91               59052

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3      360,42                                   46480

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         97,49                                   12572

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               202,78               26150

                 Сметная стоимость                                                353026

  25 11-370401- -Армосетки и армокаркасы для         29,74   15732,5   5391,14    467885    160333    211921        14       416

     0301 РСНБ   сооружений на оросительных и              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     осушительных каналах.                       9639,14   1656,74    286668     49271      55,3       2,1        62

                 Установка

                                       т армату

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

25.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    416,36    688,51          (   286668)                           14

                                          чел-ч

25.2        3   Затраты труда машинистов             62,45              788,92                        49271        2,1

                                          чел-ч

231-060201-0201 Агрегаты сварочные передвижные с     49,07              339,81(    16675)                         1,65

                 номинальным сварочным током

                 250-400 А, с дизельным двигателем

                                         маш.-ч

231-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т    60,07             2331,28(   140051)                         2,02

                                         маш.-ч

233-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т           2,38              1515,9(     3607)                         0,08

                                         маш.-ч

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        13                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221-050307-1007 Проволока из низкоуглеродистой      133,83     107,1          (    14333)                          4,5

                 светлой стали, общего назначения,

                 высшего качества, термически

                 обработанная, диаметром 1,1 мм

                 ГОСТ 3282-74

                                             кг

221-130812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ         0,0327 200244,36          (     6551)                       0,0011

                 9466-75

                                              т

221-050301-9916 Арматура ГОСТ 10922-2012             29,74      -             (      -  )                            1

                                              т

                 Накладные расходы -                         7125,79              211921

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     6246,62                                  185775

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        879,16                                   26146

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1828,66               54384

                 Сметная стоимость                                                734190

  26 21-050301- -Сталь арматурная                     2,15 101629,09      -       218503       -        8740      -          -

     0101 РСНБ   горячекатаная гладкая класса              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     А-I диаметром 6 мм ГОСТ                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   5781-82

     I

     квартала                          т

     2016 года

                 Накладные расходы -                         4065,16                8740

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       4065,16                                    8740

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              8455,54               18179

                 Сметная стоимость                                                245423

  27 21-050301- -Сталь арматурная                     5,29 101629,24      -       537619       -       21505      -          -

     0102 РСНБ   горячекатаная гладкая класса              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     А-I диаметром 8 мм ГОСТ                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   5781-82

     I

     квартала                          т

     2016 года

                 Накладные расходы -                         4065,17               21505

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       4065,17                                   21505

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              8455,55               44730

                 Сметная стоимость                                                603854

  28 21-050301- -Сталь арматурная                    20,15 128410,21      -      2587466       -      103499      -          -

     0202 РСНБ   горячекатаная периодического              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     профиля класса А-II диаметром                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   12 мм ГОСТ 5781-82

     I

     квартала                          т

     2016 года

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        14                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Накладные расходы -                         5136,41              103499

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       5136,41                                  103499

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             10683,73              215277

                 Сметная стоимость                                               2906242

  29 21-050301- -Сталь арматурная                     2,15 103997,09      -       223594       -        8944      -          -

     0106 РСНБ   горячекатаная гладкая класса              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     А-I диаметром от 16 мм до 18                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   мм ГОСТ 5781-82

     I

     квартала                          т

     2016 года

                 Накладные расходы -                         4159,88                8944

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       4159,88                                    8944

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              8652,56               18603

                 Сметная стоимость                                                251141

  30 11-090501- -Электродуговая сварка при           29,74  36157,67  11908,69   1075329    354164    476269      29,8       886

     0203 РСНБ   монтаже                                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                22999,94      1,38    684018        41      60,9      -          -

     прим                              т

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

30.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    886,25    771,81          (   684018)                         29,8

                                          чел-ч

30.2        3   Затраты труда машинистов            0,0595              689,31                           41      0,002

                                          чел-ч

331-060103-0101 Выпрямители сварочные              1076,59              326,18(   351161)                         36,2

                 однопостовые с номинальным

                 сварочным током 315-500 А

                                         маш.-ч

331-060103-0701 Электрические печи для сушки         15,76               184,8(     2913)                         0,53

                 сварочных материалов с

                 регулированием температуры в

                 пределах 80-500 °С

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т         0,0595              1515,9(       90)                        0,002

                                         маш.-ч

321-130812-1045 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ         0,1784 208172,82          (    37146)                        0,006

                 9466-75

                                              т

                 Накладные расходы -                        16014,42              476269

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    14007,80                                  416592

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       2006,62                                   59677

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              4173,77              124128

                 Сметная стоимость                                               1675726

  31 11-060301- -Детали закладные весом до 20         1,04 192584,25    706,57    200288       735     27919        58        60

     0408 РСНБ   кг. Установка                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                37666,94    283,11     39174       294      48,5      0,36       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        15                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       т

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

31.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     60,32    649,44          (    39174)                           58

                                          чел-ч

31.2        3   Затраты труда машинистов            0,3744              785,26                          294       0,36

                                          чел-ч

331-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т    0,156              2588,2(      404)                         0,15

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т         0,2184              1515,9(      331)                         0,21

                                         маш.-ч

321-130210-0102 Детали закладные и накладные,         1,04 154210,74          (   160379)                            1

                 изготовленные с применением

                 сварки, гнутья, сверления

                 (пробивки) отверстий,

                 поставляемые отдельно ГОСТ

                 10922-2012

                                              т

                 Накладные расходы -                        26845,38               27919

                  в т.ч. накладные первого уровня - 48,5    18405,78                                   19142

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       8439,60                                    8777

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             17554,37               18257

                 Сметная стоимость                                                246464

  32 11-370401- -Бычки, устои щитовых               565,44  22051,16    578,13  12468608    326898   1482293      4,47      2528

     0103 РСНБ   подпорных и других стенок из              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     монолитногобетона на                        2797,24    227,25   1581669    128494      55,3       0,3       172

                 оросительных и осушительных

                 системах. Устройство

                                       м3 конст

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

32.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   2527,52    625,78          (  1581669)                         4,47

                                          чел-ч

32.2        3   Затраты труда машинистов            171,89              747,52                       128494      0,304

                                          чел-ч

331-040101-0101 Вибратор глубинный                    64,4               40,71(     2622)                       0,1139

                                         маш.-ч

331-060102-0102 Компрессоры передвижные с            36,08             1517,17(    54732)                       0,0638

                 двигателем внутреннего сгорания

                 давлением до 686 кПа (7 атм), 5

                 м3/мин

                                         маш.-ч

331-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т    22,17              2588,2(    57368)                       0,0392

                                         маш.-ч

331-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т    47,27             2331,28(   110201)                       0,0836

                                         маш.-ч

334-030401-0301 Молотки отбойные пневматические      79,78               16,86(     1345)                       0,1411

                 при работе от передвижных

                 компрессорных станций

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т          66,38              1515,9(   100629)                       0,1174

                                         маш.-ч

321-020101-0708 Бетон тяжелый класса В20, F150,     573,92  15798,66          (  9067192)                         1,01

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        16                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 W6 ГОСТ 7473-2010

                                             м3

321-020401-2804 Раствор готовый кладочный тяжелый    15,04  14433,15          (   217085)                       0,0266

                 цементный марки М100 ГОСТ

                 28013-98

                                             м3

321-050307-1013 Проволока горячекатаная обычной     226,18      66,3          (    14995)                          0,4

                 точности в мотках из стали СВ-08А

                 диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм

                 ГОСТ 10543-98

                                             кг

321-070201-0301 Бруски обрезные хвойных пород        0,622   16700,5          (    10387)                       0,0011

                 длиной от 4 м до 6,5 м, шириной

                 от 75 мм до 150 мм, толщиной от

                 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ

                 8486-86

                                             м3

321-070203-0404 Доски обрезные хвойных пород        0,9047  15556,06          (    14074)                       0,0016

                 длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм

                 до 150 мм, толщиной от 32 мм до

                 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86

                                             м3

321-070203-0405 Доски обрезные хвойных пород         14,53  15556,06          (   226058)                       0,0257

                 длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм

                 до 150 мм, толщиной 44 мм и

                 более, 4 сорта ГОСТ 8486-86

                                             м3

321-130201-0904 Болты строительные с гайками        0,4128 395629,44          (   163304)                       0,0007

                 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87

                                              т

321-130209-0401 Гвозди строительные с плоской       746,38    153,64          (   114674)                         1,32

                 головкой ГОСТ 283-75

                                             кг

321-130702-0201 Масло дизельное моторное М-10ДМ     0,1979 169231,76          (    33492)                       0,0004

                 ГОСТ 12337-84

                                              т

321-130803-1101 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93         33,93   6598,38          (   223859)                         0,06

                                          10 м2

321-070101-9902 Лесоматериал круглый лиственных     0,5654  23299,34          (    13174)                        0,001

                 пород для строительства толщиной

                 от 120 мм до 240 мм, длиной от 4

                 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88

                                             м3

321-130703-1405 Вода техническая                    265,76     22,67          (     6025)                         0,47

                                             м3

327-010101-0104 Щиты из досок, толщина 25 мм        695,49    655,25          (   455721)                         1,23

                                             м2

                 Накладные расходы -                         2621,49             1482293

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     1672,54                                  945720

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        948,95                                  536573

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1973,81             1116072

                 Сметная стоимость                                              15066973

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        17                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  33 11-410104- -Шов деформационный.                   646   2133,88    305,31   1378485    197229    594489      1,97      1273

     0205 РСНБ   Уплотнение прочими                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     вертикальными уплотнениями из               1232,79    218,92    796380    141424      55,3      0,35       227

                 досок

                                       м

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

33.1        1   Затраты труда рабочих-строителей   1272,62    625,78          (   796380)                         1,97

                                          чел-ч

33.2        3   Затраты труда машинистов            226,88              623,36                       141424     0,3512

                                          чел-ч

332-040103-0201 Битумозаправщики, 4 т на тракторе     2,58             3367,17(     8701)                        0,004

                                         маш.-ч

331-050102-0202 Краны на автомобильном ходу при       5,23             2743,17(    14354)                       0,0081

                 работе на гидроэнергетическом

                 строительстве, 10 т

                                         маш.-ч

331-050305-0102 Краны переносные, 1 т               211,24              763,37(   161256)                        0,327

                                         маш.-ч

332-010201-0101 Котлы битумные передвижные, 400 л     2,07              517,07(     1069)                       0,0032

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т           7,82              1515,9(    11849)                       0,0121

                                         маш.-ч

321-100501-1103 Мастика асфальтовая горячая АМ-3      3,55  13196,76          (    46888)                       0,0055

                                              т

321-130104-0901 Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ         0,0646     60690          (     3921)                       0,0001

                 11955-82

                                              т

321-130104-0902 Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ         0,1938  57719,76          (    11186)                       0,0003

                 11955-82

                                              т

321-130205-0101 Анкерные детали из прямых или         1,81 178506,12          (   322882)                       0,0028

                 гнутых круглых стержней с резьбой

                 (в комплекте с шайбами и гайками

                 или без них), поставляемые

                 отдельно

                                              т

                 Накладные расходы -                          920,26              594489

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3      802,80                                  518606

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        117,47                                   75884

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,33              157838

                 Сметная стоимость                                               2130812

  34 21-070203- -Доски обрезные хвойных пород         0,57  34760,62      -        19814       -         793      -          -

     0101 РСНБ   длиной до 6,5 м, шириной от               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     75 мм до 150 мм, толщиной 16                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86

     I

     квартала                          м3

     2016 года

                 Накладные расходы -                         1390,42                 793

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        18                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       1390,42                                     793

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2892,08                1648

                 Сметная стоимость                                                 22255

  35 11-420103- -Откосы каналов. Заделка швов          646    168,51      5,41    108857      3497     39417      0,16       104

     0205 РСНБ   цементным раствором при                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     креплении сборными                            98,18      0,29     63427       185        53      -          -

     прим        железобетонными плитами

                                       м шва

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

35.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    104,01    609,84          (    63427)                        0,161

                                          чел-ч

35.2        3   Затраты труда машинистов            0,2584              715,94                          185     0,0004

                                          чел-ч

331-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т   0,0646             2331,28(      151)                       0,0001

                                         маш.-ч

331-030208-0201 Растворонагнетатели                  21,71              140,66(     3053)                       0,0336

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т         0,1938              1515,9(      294)                       0,0003

                                         маш.-ч

321-020401-2804 Раствор готовый кладочный тяжелый     1,61  14433,15          (    23310)                       0,0025

                 цементный марки М100 ГОСТ

                 28013-98

                                             м3

321-100401-0202 Рубероид подкладочный с              67,83     85,53          (     5801)                        0,105

                 пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ

                 10923-93

                                             м2

322-040601-0101 Ацетон технический ГОСТ 2768-84     0,0278  461570,9          (    12822)                            0

                                              т

                 Накладные расходы -                           61,02               39417

                  в т.ч. накладные первого уровня - 53%        52,19                                   33714

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          8,83                                    5703

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                18,36               11862

                 Сметная стоимость                                                160136

  36 11-370401- -Основания плитные из                297,6  18199,32    330,48   5416118     98349    446024      1,93       574

     0101 РСНБ   монолитного бетона на                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     оросительных и осушительных                 1207,76    132,42    359428     39409      55,3      0,18        53

                 системах. Устройство

                                       м3 конст

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

36.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    574,37    625,78          (   359428)                         1,93

                                          чел-ч

36.2        3   Затраты труда машинистов             53,24              740,21                        39409     0,1789

                                          чел-ч

331-040101-0201 Вибратор поверхностный               33,93               11,54(      392)                        0,114

                                         маш.-ч

331-060102-0102 Компрессоры передвижные с            15,89             1517,17(    24111)                       0,0534

                 двигателем внутреннего сгорания

                 давлением до 686 кПа (7 атм), 5

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        19                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 м3/мин

                                         маш.-ч

331-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т     1,43              2588,2(     3697)                       0,0048

                                         маш.-ч

331-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т    23,15             2331,28(    53977)                       0,0778

                                         маш.-ч

334-030401-0301 Молотки отбойные пневматические      63,57               16,86(     1072)                       0,2136

                 при работе от передвижных

                 компрессорных станций

                                         маш.-ч

331-060101-0101 Электростанции передвижные, до 4      8,48             1014,58(     8605)                       0,0285

                 кВт

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т           4,29              1515,9(     6496)                       0,0144

                                         маш.-ч

321-020101-0708 Бетон тяжелый класса В20, F150,     302,06  15798,66          (  4772206)                         1,01

                 W6 ГОСТ 7473-2010

                                             м3

321-020401-2804 Раствор готовый кладочный тяжелый     2,05  14433,15          (    29638)                       0,0069

                 цементный марки М100 ГОСТ

                 28013-98

                                             м3

321-070203-0405 Доски обрезные хвойных пород        0,5952  15556,06          (     9259)                        0,002

                 длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм

                 до 150 мм, толщиной 44 мм и

                 более, 4 сорта ГОСТ 8486-86

                                             м3

321-130209-0401 Гвозди строительные с плоской        14,88    153,64          (     2286)                         0,05

                 головкой ГОСТ 283-75

                                             кг

321-130702-0201 Масло дизельное моторное М-10ДМ     0,0158 169231,76          (     2669)                       0,0001

                 ГОСТ 12337-84

                                              т

321-130803-1101 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93         15,83   6598,38          (   104468)                       0,0532

                                          10 м2

321-130703-1405 Вода техническая                     59,52     22,67          (     1349)                          0,2

                                             м3

327-010101-0104 Щиты из досок, толщина 25 мм         55,65    655,25          (    36465)                        0,187

                                             м2

                 Накладные расходы -                         1498,74              446024

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3      741,12                                  220557

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        757,62                                  225467

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1575,84              468971

                 Сметная стоимость                                               6331113

  37 11-370401- -Армосетки и армокаркасы для         14,96   15732,5   5391,14    235358     80652    106602        14       209

     0301 РСНБ   сооружений на оросительных и              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     осушительных каналах.                       9639,14   1656,74    144202     24785      55,3       2,1        31

                 Установка

                                       т армату

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

37.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    209,44    688,51          (   144202)                           14

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        20                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          чел-ч

37.2        3   Затраты труда машинистов             31,42              788,93                        24785        2,1

                                          чел-ч

331-060201-0201 Агрегаты сварочные передвижные с     24,68              339,81(     8388)                         1,65

                 номинальным сварочным током

                 250-400 А, с дизельным двигателем

                                         маш.-ч

331-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т    30,22             2331,28(    70449)                         2,02

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т            1,2              1515,9(     1814)                         0,08

                                         маш.-ч

321-050307-1007 Проволока из низкоуглеродистой       67,32     107,1          (     7210)                          4,5

                 светлой стали, общего назначения,

                 высшего качества, термически

                 обработанная, диаметром 1,1 мм

                 ГОСТ 3282-74

                                             кг

321-130812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ         0,0165 200244,36          (     3295)                       0,0011

                 9466-75

                                              т

321-050301-9916 Арматура ГОСТ 10922-2012             14,96      -             (      -  )                            1

                                              т

                 Накладные расходы -                         7125,79              106602

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     6246,62                                   93449

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        879,16                                   13152

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1828,66               27357

                 Сметная стоимость                                                369317

  38 21-050301- -Kаркасы и сетки плоские:            14,96 123772,27      -      1851633       -       74065      -          -

     2706 РСНБ   сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     класса А-III, d                                -         -          -         -        -         -          -

       в ценах    10 мм

     I                                 т

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                         4950,89               74065

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       4950,89                                   74065

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             10297,85              154056

                 Сметная стоимость                                               2079754

  39 11-410104- -Шов деформационный.                    62   2133,88    305,31    132300     18929     57056      1,97       122

     0205 РСНБ   Уплотнение прочими                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     вертикальными уплотнениями из               1232,79    218,92     76433     13573      55,3      0,35        22

     прим        досок

                                       м

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

39.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    122,14    625,78          (    76433)                         1,97

                                          чел-ч

39.2        3   Затраты труда машинистов             21,77              623,35                        13573     0,3512

                                          чел-ч

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        21                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

332-040103-0201 Битумозаправщики, 4 т на тракторе    0,248             3367,17(      835)                        0,004

                                         маш.-ч

331-050102-0202 Краны на автомобильном ходу при     0,5022             2743,17(     1378)                       0,0081

                 работе на гидроэнергетическом

                 строительстве, 10 т

                                         маш.-ч

331-050305-0102 Краны переносные, 1 т                20,27              763,37(    15477)                        0,327

                                         маш.-ч

332-010201-0101 Котлы битумные передвижные, 400 л   0,1984              517,07(      103)                       0,0032

                                         маш.-ч

333-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т         0,7502              1515,9(     1137)                       0,0121

                                         маш.-ч

321-100501-1103 Мастика асфальтовая горячая АМ-3     0,341  13196,76          (     4500)                       0,0055

                                              т

321-130104-0901 Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ         0,0062     60690          (      376)                       0,0001

                 11955-82

                                              т

321-130104-0902 Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ         0,0186  57719,76          (     1074)                       0,0003

                 11955-82

                                              т

321-130205-0101 Анкерные детали из прямых или       0,1736 178506,12          (    30989)                       0,0028

                 гнутых круглых стержней с резьбой

                 (в комплекте с шайбами и гайками

                 или без них), поставляемые

                 отдельно

                                              т

                 Накладные расходы -                          920,26               57056

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3      802,80                                   49773

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        117,47                                    7283

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,33               15149

                 Сметная стоимость                                                204505

  40 21-070203- -Доски обрезные хвойных пород         0,37  34760,62      -        12861       -         514      -          -

     0101 РСНБ   длиной до 6,5 м, шириной от               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     75 мм до 150 мм, толщиной 16                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86

     I

     квартала                          м3

     2016 года

                 Накладные расходы -                         1390,42                 514

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       1390,42                                     514

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2892,08                1070

                 Сметная стоимость                                                 14446

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                      27292948   1262652                          6439

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       4197055    406280                           579

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      26217619       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                      16344605       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        22                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     3919276       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       5451489       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       3302019       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -     2166648                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -     1135371                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       2361571       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      31881210       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  6131

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     3919276       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       1075329       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                         37146       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      684059       -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        476269       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      416592                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       59677                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        124128       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       1675726       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   886

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      684059       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                      33556935       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  7018

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     4603335       -                   -

                             РАЗДЕЛ   5.  Бетонные и прочие работы

                             ===============================================

  41 11-010107- -Дно и откосы выемок каналов.        628,3     78,67      -        49428       -       32358      0,13        81

     1802 РСНБ   Планировка вручную. Группа                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     грунтов 2                                     78,67      -        49428       -        59,1      -          -

                                       м2 сплан

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

41.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     81,05    609,84          (    49428)                        0,129

                                          чел-ч

                 Накладные расходы -                           51,50               32358

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       46,49                                   29212

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%          5,01                                    3146

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                10,41                6543

                 Сметная стоимость                                                 88328

  42 11-370103- -Подготовка песчанно-гравийная       62,83   2076,79    169,56    130485     10653     28771      0,91        57

     0103 РСНБ   под сооружения. Устройство                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                   583,5     68,26     36661      4289      55,3      0,08         5

                                       м3 бетон

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

42.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     57,18     641,2          (    36661)                         0,91

                                          чел-ч

42.2        3   Затраты труда машинистов              5,24              818,51                         4289     0,0834

                                          чел-ч

431-050104-0201 Краны на гусеничном ходу при           4,8             1998,13(     9583)                       0,0763

                 работе на гидроэнергетическом

                 строительстве, 16 т

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        23                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         маш.-ч

433-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т         0,7059              1515,9(     1070)                       0,0112

                                         маш.-ч

421-010601-0101 Смеси песчано-гравийные природные    65,97    1051,8          (    69389)                         1,05

                 ГОСТ 23735-2014

                                             м3

421-070203-0405 Доски обрезные хвойных пород        0,8859  15556,06          (    13781)                       0,0141

                 длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм

                 до 150 мм, толщиной 44 мм и

                 более, 4 сорта ГОСТ 8486-86

                                             м3

                 Накладные расходы -                          457,91               28771

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3      360,42                                   22645

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         97,49                                    6125

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               202,78               12740

                 Сметная стоимость                                                171996

  43 41-020104- -Перевозка строительных грузов     118,749   1684,05      -       199980       -        7999      -          -

     1155 РСНБ   самосвалами вне карьеров.                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Грузоподъемность 25 т. Класс                   -         -          -         -        -         -          -

     К=0,9       груза 1. Расстояние перевозки

       в ценах   155 км

     I

     квартала                          Тенге за

     2016 года

                 Накладные расходы -                           67,36                7999

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%         67,36                                    7999

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               140,11               16638

                 Сметная стоимость                                                224617

  44 11-370401- -Армосетки и армокаркасы для          5,59   15732,5   5391,14     87945     30136     39833        14        78

     0301 РСНБ   сооружений на оросительных и              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     осушительных каналах.                       9639,14   1656,74     53883      9261      55,3       2,1        12

                 Установка

                                       т армату

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

44.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     78,26    688,51          (    53883)                           14

                                          чел-ч

44.2        3   Затраты труда машинистов             11,74              788,91                         9261        2,1

                                          чел-ч

431-060201-0201 Агрегаты сварочные передвижные с      9,22              339,81(     3134)                         1,65

                 номинальным сварочным током

                 250-400 А, с дизельным двигателем

                                         маш.-ч

431-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т    11,29             2331,28(    26324)                         2,02

                                         маш.-ч

433-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т         0,4472              1515,9(      678)                         0,08

                                         маш.-ч

421-050307-1007 Проволока из низкоуглеродистой       25,16     107,1          (     2694)                          4,5

                 светлой стали, общего назначения,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        24                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 высшего качества, термически

                 обработанная, диаметром 1,1 мм

                 ГОСТ 3282-74

                                             кг

421-130812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ         0,0061 200244,36          (     1231)                       0,0011

                 9466-75

                                              т

421-050301-9916 Арматура ГОСТ 10922-2012              5,59      -             (      -  )                            1

                                              т

                 Накладные расходы -                         7125,79               39833

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     6246,62                                   34919

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        879,16                                    4915

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1828,66               10222

                 Сметная стоимость                                                138000

  45 21-050301- -Сталь арматурная                     5,59  105532,3      -       589926       -       23597      -          -

     0304 РСНБ   горячекатаная периодического              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     профиля класса А-III                           -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82

     I

     квартала                          т

     2016 года

                 Накладные расходы -                         4221,29               23597

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       4221,29                                   23597

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              8780,29               49082

                 Сметная стоимость                                                662605

  46 11-090501- -Электродуговая сварка при            5,59  36157,67  11908,69    202121     66570     89521      29,8       167

     0203 РСНБ   монтаже                                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                22999,94      1,38    128570         8      60,9      -          -

     прим                              т

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

46.1        1   Затраты труда рабочих-строителей    166,58    771,81          (   128570)                         29,8

                                          чел-ч

46.2        3   Затраты труда машинистов            0,0112              715,56                            8      0,002

                                          чел-ч

431-060103-0101 Выпрямители сварочные               202,36              326,18(    66005)                         36,2

                 однопостовые с номинальным

                 сварочным током 315-500 А

                                         маш.-ч

431-060103-0701 Электрические печи для сушки          2,96               184,8(      548)                         0,53

                 сварочных материалов с

                 регулированием температуры в

                 пределах 80-500 °С

                                         маш.-ч

433-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т         0,0112              1515,9(       17)                        0,002

                                         маш.-ч

421-130812-1045 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ         0,0335 208172,82          (     6982)                        0,006

                 9466-75

                                              т

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        25                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Накладные расходы -                        16014,42               89521

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    14007,80                                   78304

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%       2006,62                                   11217

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              4173,77               23331

                 Сметная стоимость                                                314973

  47 11-420102- -Дно и откосы. Крепление             95,73  19996,65    265,88   1914279     25453    139542      1,78       170

     0102 РСНБ   монолитным железобетоном при              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     бетонировании кранами                       1076,37    117,02    103041     11202        53      0,16        15

     Изм. и      гусеничными Г-П 16 т. Толщина

     доп. вып.   крепления до 0,2 м

     3

                                       м3 бетон

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

47.1        1   Затраты труда рабочих-строителей     170,4     604,7          (   103041)                         1,78

                                          чел-ч

47.2        3   Затраты труда машинистов             15,25              734,57                        11202     0,1593

                                          чел-ч

431-060201-0201 Агрегаты сварочные передвижные с      2,14              339,81(      729)                       0,0224

                 номинальным сварочным током

                 250-400 А, с дизельным двигателем

                                         маш.-ч

431-040101-0201 Вибратор поверхностный               33,89               11,54(      391)                        0,354

                                         маш.-ч

431-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т     6,73             2331,28(    15689)                       0,0703

                                         маш.-ч

431-060101-0101 Электростанции передвижные, до 4      8,52             1014,58(     8644)                        0,089

                 кВт

                                         маш.-ч

421-020101-0708 Бетон тяжелый класса В20, F150,      99,08  15798,66          (  1565340)                         1,03

                 W6 ГОСТ 7473-2010

                                             м3

421-070203-0303 Доски обрезные хвойных пород        0,4882  20492,86          (    10005)                       0,0051

                 длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм

                 до 150 мм, толщиной 25 мм, 3

                 сорта ГОСТ 8486-86

                                             м3

421-130209-0401 Гвозди строительные с плоской          2,3    153,64          (      353)                        0,024

                 головкой ГОСТ 283-75

                                             кг

421-130803-1101 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93          9,25   6598,38          (    61019)                       0,0966

                                          10 м2

421-130812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ          0,004 200244,36          (      805)                            0

                 9466-75

                                              т

421-130816-1901 Пластина резиновая рулонная         124,45   1191,36          (   148264)                          1,3

                 вулканизированная из резиновой

                 смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90

                                             кг

421-050301-9916 Арматура ГОСТ 10922-2012            0,0383      -             (      -  )                       0,0004

                                              т

                 Накладные расходы -                         1457,66              139542

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        26                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  в т.ч. накладные первого уровня - 53%       632,49                                   60549

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%        825,17                                   78993

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1716,34              164306

                 Сметная стоимость                                               2218126

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                       3174163    132812                           553

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        371582     24760                            32

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       2972041       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                       1872881       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      267765       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        589926       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                        199980       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        272099       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      147325                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      124774                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        259531       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       3503672       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   419

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      267765       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                        202121       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                          6982       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      128577       -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                         89521       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       78304                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       11217                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                         23331       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                        314973       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   167

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      128577       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                       3818645       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   586

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      396342       -                   -

                             РАЗДЕЛ   6.  Система оповещения населения

                             ===============================================

  48 ТПРАЙС-ЛИС -Локальный Пульт Управления              1 316633,41      -       316633       -         -        -          -

     Т  ООО      (ЛВПУ)                                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     Иннова Юг                                                  -         -          -         -        -         -          -

                                       комплект

                 Накладные расходы -                        12665,34               12665

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%      12665,34                                   12665

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             26343,90               26344

                 Сметная стоимость                                                355642

  49 ТПРАЙС-ЛИС -Приемный Модуль с 6-ю                    1727091,33      -      1727091       -         -        -          -

     Т  ООО      Рупорными Громкоговорителями            1 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     Иннова Юг   АПМ с 6 РГ                                     -         -          -         -        -         -          -

                                       комплект

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        27                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Накладные расходы -                        69083,65               69084

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4%      69083,65                                   69084

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%            143694,00              143694

                 Сметная стоимость                                               1939869

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     6       Тенге                       2043725       -                             -

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                           -         -                             -

      Стоимость оборудования -                       Тенге                       2043725       -         -                   -

      Накладные расходы -                            Тенге                         81749       -         -                   -

      Сметная прибыль     -                          Тенге                        170038       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость оборудования -                 Тенге                       2295512       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     6                      Тенге                       2295512       -         -                   -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                      37286199   2757398                          8064

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       5141518    860102                          1172

      Стоимость оборудования -                       Тенге                       2043725       -         -                   -

      Накладные расходы -                            Тенге                         81749       -         -                   -

      Сметная прибыль     -                          Тенге                        170038       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость оборудования -                 Тенге                       2295512       -         -                   -

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      33965024       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                      18228788       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     5188984       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       6041414       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                        660977       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                       2368249       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       4358262       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -     2884290                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -     1473972                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       3065863       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      41389149       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  8183

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     5188984       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       1277450       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                         44128       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      812636       -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        565789       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      494896                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       70893                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        147459       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       1990699       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1053

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      812636       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                      45675360       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  9236

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     6001621       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)                        28                                                 7200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Составил                                 Давыдова Н

