Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № А156.966.00.

от 06.02.2014

«Оптическая блокировка напольного конвейера 138-887»

| Сметная стоимость работ:_______ | 191 990 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 244 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 35 854 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптическая блокировка напольного конвейера (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей ипроводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,количество зажимов до 10 | 1 шт. |  | 8 | 787,89 | 6 303,13 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 3,31 | 31,78 | 112,05 | 3 560,50 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 560,50 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,3 | 2,4 | 42,18 | 101,23 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,384 | 8,45 | 3,24 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 104,47 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,02 | 0,16 | 94,10 | 15,06 |
|  | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 9,76 | 124,18 | 1 212,00 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,56 | 31,97 | 17,90 |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,032 | 19,57 | 0,63 |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,049 | 0,392 | 39,95 | 15,66 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,03 | 0,24 | 73,02 | 17,52 |
|  | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,016 | 720,36 | 11,53 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,04 | 0,32 | 358,91 | 114,85 |
|  | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 9,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,112 | 0,00 | 0,00 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,248 | 36,88 | 9,15 |
|  | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,2 | 1,6 | 72,62 | 116,19 |
|  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,002 | 0,016 | 59 658,36 | 954,53 |
|  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 8 | 14,44 | 115,52 |
|  | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,16 | 235,13 | 37,62 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 638,16 |
| 2 | ГЭСНм10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | 1 компл. |  | 4 | 916,45 | 3 665,81 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 6,48 | 31,1 | 114,62 | 3 565,14 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 565,14 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,42 | 1,68 | 8,45 | 14,20 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0006 | 0,0024 | 129,11 | 0,31 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0,8 | 3,2 | 24,58 | 78,66 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,00004 | 0,00016 | 4 016,64 | 0,64 |
|  | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,006 | 0,024 | 285,75 | 6,86 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 86,47 |
| 3 | ГЭСНм08-03-538-05 | Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическомосновании | 1 шт. |  | 8 | 213,02 | 1 704,17 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 1,23 | 11,81 | 112,05 | 1 323,09 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,1 | 140,84 | (13,52) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 323,09 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,096 | 817,09 | 78,44 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,108 | 0,864 | 42,18 | 36,44 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,096 | 655,56 | 62,93 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 177,81 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,003 | 0,024 | 94,10 | 2,26 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,01 | 0,08 | 31,97 | 2,56 |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,008 | 19,57 | 0,16 |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,049 | 0,392 | 39,95 | 15,66 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,03 | 0,24 | 73,02 | 17,52 |
|  | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,008 | 720,36 | 5,76 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,006 | 0,048 | 358,91 | 17,23 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,08 | 36,88 | 2,95 |
|  | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,031 | 0,248 | 72,62 | 18,01 |
|  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 8 | 14,44 | 115,52 |
|  | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,024 | 235,13 | 5,64 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 203,27 |
| 4 | ГЭСНм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной2 м | 100 м |  | 0,025 | 4 055,60 | 101,39 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 10,7 | 0,32 | 112,05 | 35,97 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,33 | 0,01 | 140,84 | (1,39) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 35,97 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,396 | 0,0099 | 817,09 | 8,09 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 3,612 | 0,0903 | 42,18 | 3,81 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 2,652 | 0,0663 | 7,96 | 0,53 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,396 | 0,0099 | 655,56 | 6,49 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 18,92 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,34 | 0,1085 | 124,18 | 13,47 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,14 | 0,0535 | 31,97 | 1,71 |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,25 | 0,03125 | 39,95 | 1,25 |
|  | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 4,34 | 0,1085 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,3 | 0,0075 | 0,00 | 0,00 |
|  | 502-0639 | Муфта | шт. | 6 | 0,15 | 5,09 | 0,76 |
|  | 509-0166 | Серьга | шт. | 30 | 0,75 | 39,08 | 29,31 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 46,50 |
| 5 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м |  | 0,065 | 13 420,31 | 872,32 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 34,7 | 2,71 | 112,05 | 303,27 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,22 | 0,02 | 140,84 | (2,42) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 303,27 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,264 | 0,01716 | 817,09 | 14,02 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 21,48 | 1,3962 | 42,18 | 58,89 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 5,328 | 0,34632 | 7,96 | 2,76 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,264 | 0,01716 | 655,56 | 11,25 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 86,92 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9160 | Муфты соединительные | шт. | 10 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,002185 | 0,000142 | 46 937,94 | 6,67 |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,003 | 0,000195 | 35 496,71 | 6,92 |
|  | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 21,8 | 1,417 | 124,18 | 175,96 |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,051508 | 0,003348 | 28 384,21 | 95,03 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 0,06825 | 31,97 | 2,18 |
|  | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 21,8 | 1,417 | 0,00 | 0,00 |
|  | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 1 | 0,065 | 1 071,40 | 69,64 |
|  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5 | 0,325 | 14,44 | 4,69 |
|  | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 25 | 1,625 | 74,03 | 120,30 |
|  | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 10 | 0,65 | 1,14 | 0,74 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 482,13 |
| 6 | ГЭСНм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |  | 0,45 | 6 362,36 | 2 863,06 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 30,8 | 16,63 | 112,05 | 1 863,62 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,47 | 0,25 | 140,84 | (35,75) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 863,62 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,564 | 0,2538 | 817,09 | 207,38 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 7,704 | 3,4668 | 42,18 | 146,23 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 7,416 | 3,3372 | 7,96 | 26,56 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,564 | 0,2538 | 655,56 | 166,38 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 546,55 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0021 | 0,000945 | 35 496,71 | 33,54 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 0,4725 | 31,97 | 15,11 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,68 | 0,306 | 73,02 | 22,34 |
|  | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,0135 | 1 679,24 | 22,67 |
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,82 | 0,369 | 0,00 | 0,00 |
|  | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 | 0,2925 | 450,51 | 131,77 |
|  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 8 | 3,6 | 14,44 | 51,98 |
|  | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 4,1 | 1,845 | 74,03 | 136,59 |
|  | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 | 0,459 | 84,72 | 38,89 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 452,89 |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубыи металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 0,45 | 1 103,16 | 496,42 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 5,61 | 3,03 | 112,05 | 339,44 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 140,84 | (0,76) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 339,44 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,0054 | 817,09 | 4,41 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,0054 | 655,56 | 3,54 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,95 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000431 | 0,000194 | 10 034,00 | 1,95 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,02 | 0,009 | 73,02 | 0,66 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,16 | 0,072 | 358,91 | 25,84 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,009 | 36,88 | 0,33 |
|  | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 | 0,1395 | 719,51 | 100,37 |
|  | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 | 0,36 | 36,34 | 13,08 |
|  | 509-1650 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5 | шт. | 5 | 2,25 | 2,17 | 4,88 |
|  | 509-1710 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,0122 | 0,00549 | 349,08 | 1,92 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 149,03 |
| 8 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубыи металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м |  | 1,85 | 620,44 | 1 147,82 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 2,29 | 5,08 | 112,05 | 569,64 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 140,84 | (3,13) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 569,64 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,0222 | 817,09 | 18,14 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,0222 | 655,56 | 14,55 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 32,69 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0006 | 0,00111 | 10 034,00 | 11,14 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,02 | 0,037 | 73,02 | 2,70 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,16 | 0,296 | 358,91 | 106,24 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,037 | 36,88 | 1,36 |
|  | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 | 0,5735 | 719,51 | 412,64 |
|  | 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0,0122 | 0,02257 | 505,72 | 11,41 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 545,49 |
| 9 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ЩМП-2-0 74У2) | 1 шт. |  | 1 | 1 453,25 | 1 453,25 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 2,32 | 2,78 | 118,14 | 328,90 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,1 | 0,12 | 140,84 | (16,90) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 328,90 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 817,09 | 98,05 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,924 | 0,924 | 42,18 | 38,97 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 655,56 | 78,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 215,69 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 | 0,15 | 31,97 | 4,80 |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,17 | 0,17 | 39,95 | 6,79 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 73,02 | 2,19 |
|  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,015 | 0,015 | 59 658,36 | 894,88 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 908,66 |
| 10 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене иликолонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 1 | 633,63 | 633,63 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 1,56 | 1,87 | 113,34 | 212,17 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 212,17 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,156 | 0,156 | 42,18 | 6,58 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,048 | 8,45 | 0,41 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 6,99 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,006 | 94,10 | 0,56 |
|  | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 124,18 | 151,50 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 31,97 | 2,24 |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 | 19,57 | 0,02 |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,049 | 0,049 | 39,95 | 1,96 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,036 | 0,036 | 73,02 | 2,63 |
|  | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 720,36 | 0,72 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 0,012 | 358,91 | 4,31 |
|  | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 36,88 | 0,74 |
|  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,001 | 0,001 | 59 658,36 | 59,66 |
|  | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 6,1 | 6,1 | 28,57 | 174,28 |
|  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 14,44 | 14,44 |
|  | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,006 | 235,13 | 1,41 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 414,47 |
| 11 | ГЭСНм10-01-039-06 | Реле промежуточное РП21-003УХЛ4А | 1 шт. |  | 1 | 243,84 | 243,84 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 2 | 2,4 | 101,60 | 243,84 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 243,84 |
| 12 | ГЭСНм10-01-039-06 | Диод КД105Б | 1 шт. |  | 1 | 243,84 | 243,84 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 2 | 2,4 | 101,60 | 243,84 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 243,84 |
| 13 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питанияи контроля (источник питания LOGO) | 1 шт. |  | 1 | 539,08 | 539,08 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 3,6 | 4,32 | 121,65 | 525,53 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 525,53 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,156 | 0,156 | 8,45 | 1,32 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,32 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0016 | 0,0016 | 129,11 | 0,21 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 24,58 | 7,37 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 4 016,64 | 0,08 |
|  | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,016 | 0,016 | 285,75 | 4,57 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 12,23 |
| 14 | прим.ГЭСНм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки (логический модуль, модуль памяти) | 1 шт. |  | 2 | 942,65 | 1 885,30 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 5,67 | 13,61 | 114,62 | 1 559,75 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,22 | 0,53 | 140,84 | (74,36) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 559,75 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,264 | 0,528 | 577,16 | 304,74 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 304,74 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15 | т | 0,00007 | 0,00014 | 58 621,74 | 8,21 |
|  | 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | 42 889,01 | 8,58 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,0005 | 0,001 | 4 016,64 | 4,02 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 20,81 |
| 15 | ГЭСНм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. |  | 1 | 233,63 | 233,63 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 1,13 | 1,36 | 114,62 | 155,42 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,05 | 140,84 | (6,76) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 155,42 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,048 | 817,09 | 39,22 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,048 | 655,56 | 31,47 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 70,69 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,06 | 0,06 | 39,95 | 2,40 |
|  | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 255,82 | 5,12 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 7,52 |
| 16 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. |  | 0,02 | 8 859,00 | 177,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 47 | 1,13 | 114,62 | 129,29 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,11 | 0,00 | 140,84 | (0,37) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 129,29 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,132 | 0,00264 | 817,09 | 2,16 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,228 | 0,00456 | 42,18 | 0,19 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,132 | 0,00264 | 655,56 | 1,73 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 4,08 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,00006 | 28 384,21 | 1,70 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,8 | 0,016 | 73,02 | 1,17 |
|  | 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 102 | 2,04 | 14,95 | 30,50 |
|  | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 2,04 | 0,0408 | 255,82 | 10,44 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 43,81 |
| 17 | ГЭСНм08-01-081-01 | Кнопка КУ110111-11УЗ | 1 шт. |  | 1 | 233,63 | 233,63 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 1,13 | 1,36 | 114,62 | 155,42 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,05 | 140,84 | (6,76) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 155,42 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,048 | 817,09 | 39,22 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,048 | 655,56 | 31,47 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 70,69 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,06 | 0,06 | 39,95 | 2,40 |
|  | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 255,82 | 5,12 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 7,52 |
| 18 | примГЭСНм08-01-081-01 | Арматура светодиодная | 1 шт. |  | 3 | 233,62 | 700,87 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 1,13 | 4,07 | 114,62 | 466,27 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,14 | 140,84 | (20,28) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 466,27 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,144 | 817,09 | 117,66 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,048 | 0,144 | 655,56 | 94,40 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 212,06 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,06 | 0,18 | 39,95 | 7,19 |
|  | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,06 | 255,82 | 15,35 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 22,54 |
| 19 | ГЭСНм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультахмалогабаритных (ПВ3х0,5) | 100 м |  | 0,3 | 1 981,87 | 594,56 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (5 разр.) | Чел-час | 12,4 | 4,46 | 132,10 | 589,69 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 589,69 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,03 | 127,25 | 3,82 |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,15 | 0,045 | 23,23 | 1,05 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 4,87 |
| 20 | ГЭСНм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов жил |  | 0,7 | 1 702,24 | 1 191,57 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,3 разр.) | Чел-час | 11,3 | 9,49 | 119,85 | 1 137,62 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 137,62 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,019 | 0,0133 | 129,11 | 1,72 |
|  | 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,029 | 0,0203 | 209,96 | 4,26 |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 1 | 0,7 | 23,23 | 16,26 |
|  | 113-0037 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 0,00002 | 0,000014 | 27 403,67 | 0,38 |
|  | 506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,077 | 0,0539 | 493,53 | 26,60 |
|  | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 | 0,028 | 168,75 | 4,73 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 53,95 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.2 пп. 1 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 25 284,45 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 17 490,81 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 17 308,41 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 182,40 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 875,77 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 6 100,27 |
| Материалы не учтенные в расценках в текущих ценах (Прочие затраты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | т.цена | Коробка клеммная У614АУ2(10 клемм) | шт |  | 2 | 728,82 | 1 457,64 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Коробка клеммная У614АУ2(10 клемм) | шт | 1 | 2 | 728,82 | 1 457,64 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 457,64 |
| 2 | т.цена | Коробка протяжная У994У2 | шт |  | 2 | 54,23 | 108,46 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Коробка протяжная У994У2 | шт | 1 | 2 | 54,23 | 108,46 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 108,46 |
| 3 | т.цена | Приемник ВБО-М18 - 76Р-9111-С | шт |  | 4 | 1 102,37 | 4 409,48 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Приемник ВБО-М18 - 76Р-9111-С | шт | 1 | 4 | 1 102,37 | 4 409,48 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 4 409,48 |
| 4 | т.цена | Излучатель ВБО-М18-76Р-9100-Н | шт |  | 4 | 780,00 | 3 120,00 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Излучатель ВБО-М18-76Р-9100-Н | шт | 1 | 4 | 780,00 | 3 120,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 120,00 |
| 5 | т.цена | ПВ-РКУ-1-3(угловой) L=7м | шт |  | 8 | 419,49 | 3 355,92 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | ПВ-РКУ-1-3(угловой) L=7м | шт | 1 | 8 | 419,49 | 3 355,92 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 355,92 |
| 6 | т.цена | Кабель для подключения логических модулей LOGO к компьютеру | шт |  | 1 | 360,15 | 360,15 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Кабель для подключения логических модулей LOGO к компьютеру | шт | 1 | 1 | 360,15 | 360,15 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 360,15 |
| 7 | т.цена | Муфта ТР-2У2 | шт |  | 16 | 27,50 | 440,00 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Муфта ТР-2У2 | шт | 1 | 16 | 27,50 | 440,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 440,00 |
| 8 | т.цена | Муфта трубная МТ 22У2 | шт |  | 20 | 102,54 | 2 050,80 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Муфта трубная МТ 22У2 | шт | 1 | 20 | 102,54 | 2 050,80 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 050,80 |
| 9 | т.цена | Вводной патрубок У476У3 | шт |  | 10 | 82,54 | 825,40 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Вводной патрубок У476У3 | шт | 1 | 10 | 82,54 | 825,40 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 825,40 |
| 10 | т.цена | Сальник привертной У262У2 | шт |  | 16 | 97,49 | 1 559,84 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Сальник привертной У262У2 | шт | 1 | 16 | 97,49 | 1 559,84 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 559,84 |
| 11 | т.цена | Хомутик С437У2 | шт |  | 31 | 37,00 | 1 147,00 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Хомутик С437У2 | шт | 1 | 31 | 37,00 | 1 147,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 147,00 |
| 12 | т.цена | Профиль зетовый К241У3 | м |  | 2,5 | 422,88 | 1 057,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Профиль зетовый К241У3 | м | 1 | 2,5 | 422,88 | 1 057,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 057,20 |
| 13 | т.цена | Металлорукав Р3-Ц-Х-10 | м |  | 4 | 10,23 | 40,92 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Металлорукав Р3-Ц-Х-10 | м | 1 | 4 | 10,23 | 40,92 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 40,92 |
| 14 | т.цена | Металлорукав Р3-Ц-Х-20 | м |  | 2,5 | 14,24 | 35,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Металлорукав Р3-Ц-Х-20 | м | 1 | 2,5 | 14,24 | 35,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 35,60 |
| 15 | т.цена | Труба 20х1,6 ГОСТ 10704-76 | м |  | 12 | 25,42 | 305,04 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Труба 20х1,6 ГОСТ 10704-76 | м | 1 | 12 | 25,42 | 305,04 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 305,04 |
| 16 | т.цена | Труба 25х1,6 ГОСТ 10704-76 | м |  | 33 | 26,64 | 879,12 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Труба 25х1,6 ГОСТ 10704-76 | м | 1 | 33 | 26,64 | 879,12 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 879,12 |
| 17 | т.цена | Провод ПВ3-1-380В | м |  | 230 | 181,36 | 41 712,80 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Провод ПВ3-1-380В | м | 1 | 230 | 181,36 | 41 712,80 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 41 712,80 |
| 18 | т.цена | Шкаф управления ЩМП-2-0 74У2, | шт |  | 1 | 2 118,65 | 2 118,65 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Шкаф управления ЩМП-2-0 74У2, | шт | 1 | 1 | 2 118,65 | 2 118,65 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 118,65 |
| 19 | т.цена | ВА 21-29-120010-00УЗ | шт |  | 1 | 410,17 | 410,17 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | ВА 21-29-120010-00УЗ | шт | 1 | 1 | 410,17 | 410,17 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 410,17 |
| 20 | т.цена | Реле РП-21-003УХЛ4А | шт |  | 1 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Реле РП-21-003УХЛ4А | шт | 1 | 1 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 240,00 |
| 21 | т.цена | Стабилиз. Источник питания LOGO 6EP1331-1SН02 | шт |  | 1 | 2 463,95 | 2 463,95 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Стабилиз. Источник питания LOGO 6EP1331-1SН02 | шт | 1 | 1 | 2 463,95 | 2 463,95 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 463,95 |
| 22 | т.цена | Логический модуль LOGO 6ED1052-1CC00-OBA5 | шт |  | 1 | 5 508,47 | 5 508,47 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Логический модуль LOGO 6ED1052-1CC00-OBA5 | шт | 1 | 1 | 5 508,47 | 5 508,47 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 5 508,47 |
| 23 | т.цена | Модуль памяти для логических модулей LOGO 6ED1056-5CА00-OBAО | шт |  | 1 | 876,27 | 876,27 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Модуль памяти для логических модулей LOGO 6ED1056-5CА00-OBAО | шт | 1 | 1 | 876,27 | 876,27 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 876,27 |
| 24 | т.цена | Блок зажимов БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10 | шт |  | 2 | 87,29 | 174,58 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Блок зажимов БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10 | шт | 1 | 2 | 87,29 | 174,58 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 174,58 |
| 25 | т.цена | Переключатель КУ110111-11УЗ | шт |  | 1 | 390,00 | 390,00 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Переключатель КУ110111-11УЗ | шт | 1 | 1 | 390,00 | 390,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 390,00 |
| 26 | т.цена | Арматура светодиодная СКЛ-11-Л-3-220 | шт |  | 1 | 81,70 | 81,70 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Арматура светодиодная СКЛ-11-Л-3-220 | шт | 1 | 1 | 81,70 | 81,70 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 81,70 |
| 27 | т.цена | Арматура светодиодная СКЛ-11-К-3-220 | шт |  | 2 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Арматура светодиодная СКЛ-11-К-3-220 | шт | 1 | 2 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 100,00 |
| 28 | т.цена | Провод ПВ3-0,5-380В | м |  | 30 | 4,57 | 137,10 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Провод ПВ3-0,5-380В | м | 1 | 30 | 4,57 | 137,10 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 137,10 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 75 366,26 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 75 366,26 |
| Пусконаладочные работы (Прочие затраты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп01-09-003-09 | Бесконтактный дискретный элемент с числом <вход-выход> до 50 с числом органов настройки до 10 | 1 шт. |  | 1 | 4 554,00 | 4 554,00 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (5,9 разр.) | Чел-час | 25 | 30 | 151,80 | 4 554,00 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 554,00 |
| 2 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления Iкатегории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система |  | 1 | 3 598,70 | 3 598,70 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (6,1 разр.) | Чел-час | 13,4 | 16,08 | 223,80 | 3 598,70 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 598,70 |
| 3 | ГЭСНп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления Iкатегории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 | 1 канал |  | 6 | 1 732,21 | 10 393,27 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (6,1 разр.) | Чел-час | 6,45 | 46,44 | 223,80 | 10 393,27 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 10 393,27 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.4 пп. 1 Производство пусконаладочных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 18 545,97 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 18 545,97 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 18 545,97 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 119 197 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 36 037 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 35 854 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 182 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 876 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 81 467 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 119 197 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,85 | 95 | 7 712 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,85 | 80 | 5 399 |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) | 0,85 | 65 | 10 247 |
| Итого накладных расходов |  |  | 23 358 |
| Итого |  |  | 142 554 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,8 | 65 | 4 967 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) | 0,8 | 60 | 3 811 |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) | 0,8 | 40 | 5 935 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 14 712 |
| Итого |  |  | 157 267 |
| Проценты НР и СП учитывают коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11)+ НР 0,9 СП 0,85 (к общестроительным сборникам) |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 157 267 |
| ВЗИС |  | 1,12 | 1 761 |
| ИТОГО |  |  | 159 028 |
| Зимнее удорожание |  | 1,6 | 2 544 |
| ИТОГО |  |  | 161 572 |
| Затр.на непредвид. расходы |  | 0,7 | 1 131 |
| ИТОГО |  |  | 162 703 |
| НДС |  | 18 | 29 287 |
| В С Е Г О |  |  | 191 990 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |