|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земляное полотно, водоотводные устройства |  |  |  |
|  | и укрепительные работы. |  |  |  |
| 1 | Разработка выемки в глинистых грунтах | м³ | 12765 | Профильный объем |
| 2 | Разработка выемки для устройства защитного слоя | м³ | 3375 | Профильный объем |
| 3 | Планировка грунта в основании защитного слоя | м² | 4450 | Профильный объем |
| 4 | Устройство под балластной призмой защитного слоя из дренирующего грунта | м³ | 3835 | Профильный объем |
| 5 | Отсыпка насыпи дренирующим грунтом | м³ | 2136 | Профильный объем |
| 6 | Засыпка мелким щебнем и планировка под новой пассажирской платформой | м³ | 1178 | Профильный объем |

| 7 | Планировка основной площадки земляного полотна | м² | 7030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Укладка телескопического лотка с гасителем | п. м. | 8.0 |  |
| 9 | Устройство дренажа в том числе поперечные выпуски: | п. м. | 979.0 |  |
|  | - разработка грунта для устройства дренажа | п. м./ м³ | 979 2047 |  |
|  | - засыпка дна траншеи гранитным щебнем толщиной 0.10м фракции 15-20мм из природного камня марки 800 | м³ | 69 |  |
|  | - планировка щебня по дну траншеи (вручную) | м² | 588 |  |
|  | - укладка гофрированных перфорированных труб d-160мм длиной 9.86м (вручную) | п. м. | 979 |  |
|  | - устройство соединительных муфт | шт. | 78 |  |
|  | - устройство наблюдательных скважин из полимерных труб через 50м | шт./п. м | 20/22 |  |
|  | - устройство и планировка обратного фильтра из гранитного щебня фракции 50-70мм из природного камня М800 | м³ м² | 353 686 |  |
|  | - обертывание обратного фильтра геотекстилем | м² | 3427 |  |
|  | - засыпка дренажной траншеи гранитным щебнем из природного камня марки 800 | м³ | 1618 |  |
|  | -разработка траншеи (вручную) (поперечные выпуски) | м³ | 17 |  |
|  | - укладка гофрированных труб без дренажных отверстий для поперечного выпуска | п. м. | 18 |  |
|  | - установка тройников в местах устройства наблюдательных скважин | шт. | 20 |  |
|  | - установка тройников в местах соединения с поперечным дренажом | шт. | 1 |  |
|  | - установка поворотных отводов | шт. | 2 |  |
|  | - установка заглушек на наблюдательных скважинах | шт. | 20 |  |