| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd. Приложение № 1 к Договору № _________________ от ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | проект 12707_09 - НВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1653 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 56 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 1597 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 2 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 252 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах в текущих ценах по состоянию на апрель 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР-01-01-003-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ НР=81% (НР=61) СП=40% (СП=30) | 0,1362 | 3601,46 | 3481,62 | 491 | 16 | 475 | 12,58 | 1,71 |
|  |  |  | 1000М3 | 119,84 | 431,72 |  |  | 59 |  |  |
| 2 | ТЕР-01-01-003-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ -ГРУНТ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША НР=81% (НР=5) СП=40% (СП=2) | 0,0104 | 3961,61 | 3829,78 | 41 | 1 | 40 | 13,83 | 0,14 |
|  |  |  | 1000М3 | 131,83 | 474,9 |  |  | 5 |  |  |
| 3 | ТЕР-01-02-057-02 Т.Ч.П.3.184 К=1,15 Т.Ч.П.3.187 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ=ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НР=68% (НР=24) СП=36% (СП=13) | 0,0175 | 2025,32 |  | 35 | 35 |  | 212,52 | 3,72 |
|  |  |  | 100М3 | 2025,32 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР-01-01-013-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ -ГРУНТ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША НР=81% (НР=32) СП=40% (СП=16) | 0,0463 | 5415,54 | 5265,64 | 251 | 7 | 244 | 15,06 | 0,7 |
|  |  |  | 1000М3 | 143,54 | 690,12 |  |  | 32 |  |  |
| 5 | 01-30-1С 042012 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | 83,34 | 424,07 | 424,07 | 35342 |  | 35342 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 127,22 |  |  | 10603 |  |  |
| 6 | ТЕР-01-02-068-01 Доп.вып.1 | ВОДООТЛИВ: ИЗ ТРАНШЕЙ НР=68% (НР=558) СП=36% (СП=296) | 0,584 | 2450,91 | 2450,91 | 1431 |  | 1431 |  |  |
|  |  |  | 100М3 |  | 1405,15 |  |  | 821 |  |  |
| 7 | ТЕР-01-02-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 НР=68% (НР=200) СП=36% (СП=106) | 0,3625 | 810,66 |  | 294 | 294 |  | 88,5 | 32,08 |
|  |  |  | 100М3 | 810,66 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 408-9040-015 042012 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ, КАРЬЕРНЫЙ НАМЫВНОЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) | 39,88 | 370,62 |  | 14780 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР-01-01-034-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ НР=81% (НР=11) СП=40% (СП=6) | 0,1483 | 760,14 | 760,14 | 113 |  | 113 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 |  | 93,38 |  |  | 14 |  |  |
| 10 | ТЕР-01-02-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2 НР=81% (НР=220) СП=40% (СП=109) | 1,4834 | 322,99 | 176,62 | 479 | 217 | 262 | 12,53 | 18,59 |
|  |  |  | 100М3 | 146,37 | 36,84 |  |  | 55 |  |  |
| 11 | ТЕР-01-01-016-01 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 НР=81% (НР=2) СП=40% (СП=1) | 0,0417 | 357,61 | 325,94 | 15 | 1 | 14 | 2,99 | 0,12 |
|  |  |  | 1000М3 | 28,49 | 52,39 |  |  | 2 |  |  |
| Итого: Земляные работы |  |  |  |  | 53272 |  | 571 | 37921 |  | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11591 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,9-11] | 81 % | ФОТ | 331 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,7] | 68 % | ФОТ | 224 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 6] | 68 % | ФОТ | 558 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1113 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,9-11] | 40 % | ФОТ | 164 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,7] | 36 % | ФОТ | 119 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 6] | 36 % | ФОТ | 296 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 579 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 53272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 14780 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 14780 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 571 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 37921 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 11591 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 1113 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 579 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 571 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 37921 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 11591 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 12,191 | 6961 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 12,191 | 141306 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 8,218 | 311635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 14780 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 333376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 12,191 | 13569 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 12,191 | 7059 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 354004 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР-23-01-001-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО НР=111% (НР=104) СП=71% (СП=67) | 0,882 | 1120,74 | 23,44 | 988 | 90 | 21 | 10,2 | 9 |
|  |  |  | 10М3 | 101,8 | 4,49 |  |  | 4 |  |  |
| 13 | ТЕР-22-01-021-03 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ НР=111% (НР=23) СП=71% (СП=15) | 0,007 | 5964,54 | 3364,67 | 42 | 18 | 24 | 225,04 | 1,58 |
|  |  |  | КМ | 2558,7 | 483,15 |  |  | 3 |  |  |
| 14 | ФТК РОС-ТР | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ100, SDR 17 ДН= 110 ММ/Цена: 259/1,18*1,03 = 226,08 руб. | 12 | 226,08 |  | 2713 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР-22-01-021-06 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ НР=111% (НР=51) СП=71% (СП=33) | 0,01 | 10133,15 | 6229,81 | 101 | 37 | 62 | 331,76 | 3,32 |
|  |  |  | КМ | 3725,66 | 902,96 |  |  | 9 |  |  |
| 16 | ФТК РОС-ТР | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ100, SDR 17 ДН= 180 ММ/Цена: 685/1,18*1,03 = 597,92 руб. | 10 | 597,92 |  | 5979 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-22-01-007-03 | УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ НР=111% (НР=4) СП=71% (СП=3) | 0,001 | 4047,5 | 410,84 | 4 | 4 |  | 314,14 | 0,31 |
|  |  |  | КМ | 3486,95 | 58,06 |  |  |  |  |  |
| 18 | СБРКС | ТРУБА ЧУГУННАЯ НАПОРНАЯ ВЧШГ ДУ 100 ММ/Цена: 1028,31/1,18*1,03 = 897,59 руб. | 6 | 897,59 |  | 5386 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР-22-01-007-04 | УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ НР=111% (НР=23) СП=71% (СП=15) | 0,005 | 4817,86 | 415,64 | 24 | 21 | 2 | 377,42 | 1,89 |
|  |  |  | КМ | 4189,36 | 58,86 |  |  |  |  |  |
| 20 | СБРКС | ТРУБА ЧУГУННАЯ НАПОРНАЯ ВЧШГ ДУ 150 ММ/Цена: 1544,55/1,18*1,03 = 1348,21 руб. | 6 | 1348,21 |  | 8089 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР-22-01-011-09 | УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 350 ММ НР=111% (НР=68) СП=71% (СП=43) | 0,005 | 35554,62 | 20914,87 | 178 | 46 | 105 | 713 | 3,57 |
|  |  |  | КМ | 9207,11 | 3010,82 |  |  | 15 |  |  |
| 22 | 103-0209 042012 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 377 Х6 ММ | 5,02 | 1945,65 |  | 9767 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР-22-02-003-09 | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 350 ММ НР=111% (НР=36) СП=71% (СП=23) | 0,005 | 34421,28 | 20457,18 | 172 | 22 | 102 | 344 | 1,72 |
|  |  |  | КМ | 4380,63 | 2035,98 |  |  | 10 |  |  |
| 24 | 101-9090-026 042012 | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "СЛАВЯНКА", ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | 0,0575 | 88466,1 |  | 5087 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР-22-05-003-02 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ НР=111% (НР=59) СП=71% (СП=38) | 0,05 | 2747,62 | 25,81 | 137 | 53 | 1 | 89,7 | 4,49 |
|  |  |  | 100М | 1055,77 | 2,19 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР-22-05-004-02 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА НР=111% (НР=241) СП=71% (СП=154) | 2 | 671,26 | 130,62 | 1343 | 216 | 261 | 9,13 | 18,26 |
|  |  |  | ФУТЛЯР | 108,17 | 0,57 |  |  | 1 |  |  |
| 27 | ТЕР-22-03-001-06 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ: 300-800 ММ НР=111% (НР=485) СП=71% (СП=310) | 0,125 | 13833,9 | 10805,82 | 1729 | 274 | 1351 | 154,1 | 19,26 |
|  |  |  | Т | 2194,08 | 1306,82 |  |  | 163 |  |  |
| 28 | 534-9004-020 042012 | МУФТЫ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ Д. 300 ММ | 1 | 14313,62 |  | 14314 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР-22-03-006-03 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ НР=111% (НР=20) СП=71% (СП=13) | 1 | 61,06 | 2,06 | 61 | 18 | 2 | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  | ЗАДВИЖКА | 18,41 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 30 | Севком | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ КОРОТКАЯ ФЛАНЦЕВАЯ "HAWLE" DN 110 ММ, № 4000Е2/Цена: 217 евро*38,8509*1,03 = 8683,56 руб. | 1 | 8683,56 |  | 8684 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР-22-03-006-05 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ НР=111% (НР=71) СП=71% (СП=45) | 2 | 93,36 | 4,8 | 187 | 62 | 10 | 2,78 | 5,56 |
|  |  |  | ЗАДВИЖКА | 30,86 | 0,81 |  |  | 2 |  |  |
| 32 | Севком | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ КОРОТКАЯ ФЛАНЦЕВАЯ "HAWLE" DN 150 ММ, № 4000Е2/Цена: 370 евро*38,8509*1,03 = 14806,08 руб. | 2 | 14806,08 |  | 29612 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР-22-03-006-08 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ НР=111% (НР=95) СП=71% (СП=61) | 1 | 309,33 | 146,83 | 309 | 68 | 146 | 6,05 | 6,05 |
|  |  |  | ЗАДВИЖКА | 67,94 | 17,73 |  |  | 18 |  |  |
| 34 | Севком | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ КОРОТКАЯ ФЛАНЦЕВАЯ "HAWLE" DN 300 ММ, № 4000Е2/Цена: 1525 евро*38,8509*1,03 = 61025,05 руб. | 1 | 61025,05 |  | 61025 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР-22-03-011-01 | УСТАНОВКА ШТОКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО НР=111% (НР=81) СП=71% (СП=52) | 4 | 46 | 1,37 | 184 | 72 | 5 | 1,62 | 6,48 |
|  |  |  | ШТ | 17,98 | 0,23 |  |  | 1 |  |  |
| 36 | Севком | ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК "HAWLE" DN 110 ММ, № 9500Е2/ЦЕНА: 74 евро*38,8509*1,03 = 2961,22 руб. | 1 | 2961,22 |  | 2961 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Севком | ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК "HAWLE" DN 150 ММ, № 9500Е2/ЦЕНА: 74 евро*38,8509*1,03 = 2961,22 руб. | 2 | 2961,22 |  | 5922 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Севком | ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК "HAWLE" DN 300 ММ, № 9500Е2/ЦЕНА: 114 евро*38,8509*1,03 = 4561,87 руб. | 1 | 4561,87 |  | 4562 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР-23-04-011-01 | УСТАНОВКА КОВЕРА НР=111% (НР=65) СП=71% (СП=42) | 4 | 19,14 | 4,8 | 77 | 56 | 19 | 1,31 | 5,24 |
|  |  |  | ШТ | 13,83 | 0,81 |  |  | 3 |  |  |
| 40 | Севком | КОВЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК "HAWLE", № 2050/Цена: 49 евро*38,8509*1,03 = 1960,8 руб. | 4 | 1960,8 |  | 7843 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР-23-04-011-01 | УСТАНОВКА КРЫШКИ ДЛЯ КОВЕРА НР=111% (НР=65) СП=71% (СП=42) | 4 | 19,14 | 4,8 | 77 | 56 | 19 | 1,31 | 5,24 |
|  |  |  | ШТ | 13,83 | 0,81 |  |  | 3 |  |  |
| 42 | Севком | КРЫШКА ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ КОВЕРОВ "HAWLE", № 2060/Цена: 28 евро*38,8509*1,03 = 1120,46 руб. | 4 | 1120,46 |  | 4482 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР-22-03-002-01 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОПОРНАЯ ПЛИТА КОВЕРА НР=111% (НР=42) СП=71% (СП=27) | 0,4 | 348,3 | 295,02 | 139 | 21 | 118 | 4,8 | 1,92 |
|  |  |  | 10ШТ | 53,28 | 41,35 |  |  | 17 |  |  |
| 44 | Севком | ОПОРНАЯ ПЛИТА КОВЕРА "HAWLE", № 3481/Цена: 12 евро*38,8509*1,03 = 480,2 руб. | 4 | 480,2 |  | 1921 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР-22-03-002-01 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР=111% (НР=84) СП=71% (СП=54) | 0,8 | 348,3 | 295,02 | 279 | 43 | 236 | 4,8 | 3,84 |
|  |  |  | 10ШТ | 53,28 | 41,35 |  |  | 33 |  |  |
| 46 | Икаплас-т | МУФТА ЭЛ/СВАРНАЯ, Д 110 ММ/Цена: 586,46/1,18*1,03 = 511,91 руб. | 1 | 511,91 |  | 512 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Икаплас-т | МУФТА ЭЛ/СВАРНАЯ, Д 180 ММ/Цена: 1654,36/1,18*1,03 = 1444,06 руб. | 4 | 1444,06 |  | 5776 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 300-9911-1845 042012 | ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ ИЗ ПНД ПЭ100, SDR 17 ДН= 110 ММ | 1 | 294,16 |  | 294 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 300-9911-1851 042012 | ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ ИЗ ПНД ПЭ100, SDR 17 ДН= 180 ММ | 2 | 617,06 |  | 1234 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР-22-03-014-03 СИ N11 2008 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ НР=111% (НР=73) СП=71% (СП=47) | 4 | 61,53 | 47,28 | 246 | 41 | 189 | 0,7 | 2,8 |
|  |  |  | ФЛАНЕЦ | 10,25 | 6,16 |  |  | 25 |  |  |
| 51 | Севком | ФЛАНЕЦ "SYSTEM 2000" ДЛЯ П/Э ТРУБ Д 110 ММ, № 0400/Цена: 78 евро*38,8509*1,03 = 3121,28 руб. | 2 | 3121,28 |  | 6243 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Севком | ФЛАНЕЦ ОБЖИМНОЙ ДЛЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д 110 ММ, № 7602/Цена: 84 евро*38,8509*1,03 = 3361,38 руб. | 1 | 3361,38 |  | 3361 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 300-9508-006 042012 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИЖИМНЫЕ ДУ 100/ДТРУБЫ 110-125 ММ | 1 | 519,68 |  | 520 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР-22-03-014-05 СИ N11 2008 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ НР=111% (НР=53) СП=71% (СП=34) | 2 | 91,09 | 69,79 | 182 | 30 | 140 | 1,04 | 2,08 |
|  |  |  | ФЛАНЕЦ | 15,23 | 9,12 |  |  | 18 |  |  |
| 55 | Севком | ФЛАНЕЦ ОБЖИМНОЙ ДЛЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д 150 ММ, № 7602/Цена: 163 евро*38,8509*1,03 = 6522,68 руб. | 2 | 6522,68 |  | 13045 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР-22-03-014-06 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ НР=111% (НР=370) СП=71% (СП=236) | 8 | 165,15 | 132,84 | 1321 | 194 | 1063 | 1,66 | 13,28 |
|  |  |  | ФЛАНЕЦ | 24,31 | 17,34 |  |  | 139 |  |  |
| 57 | Севком | ФЛАНЕЦ "SYSTEM 2000" ДЛЯ П/Э ТРУБ Д 225 ММ, № 0400/Цена: 208 евро*38,8509*1,03 = 8323,42 руб. | 2 | 8323,42 |  | 16647 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Севком | ФЛАНЕЦ "SYSTEM 2000" ДЛЯ П/Э ТРУБ Д 180 ММ, № 0400/Цена: 154 евро*38,8509*1,03 = 6162,53 руб. | 4 | 6162,53 |  | 24650 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 300-9508-007 042012 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИЖИМНЫЕ ДУ 150/ДТРУБЫ 160-180 ММ | 2 | 1034,71 |  | 2069 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР-22-03-014-08 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ НР=111% (НР=151) СП=71% (СП=97) | 2 | 264,2 | 203,84 | 528 | 83 | 407 | 2,84 | 5,68 |
|  |  |  | ФЛАНЕЦ | 41,59 | 26,62 |  |  | 53 |  |  |
| 61 | Севком | ФЛАНЕЦ ОБЖИМНОЙ ДЛЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д 300 ММ, № 7602/Цена: 322 евро*38,8509*1,03 = 12885,29 руб. | 2 | 12885,29 |  | 25771 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР-22-03-001-02 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 125-200 ММ НР=111% (НР=53) СП=71% (СП=34) | 0,109 | 1258,66 | 346,71 | 137 | 43 | 38 | 37,74 | 4,11 |
|  |  |  | Т | 393,63 | 41,85 |  |  | 5 |  |  |
| 63 | СБРКС | ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 200*100 ММ ВЧШГ/Цена: 10905,56/1,18*1,03 = 9519,26 руб. | 1 | 9519,26 |  | 9519 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | СБРКС | КОЛЕНО РАСТРУБ-ГЛАДКИЙ КОНЕЦ Д 150 ММ ВЧШГ/Цена: 6205,76/1,18*1,03 = 5416,89 руб. | 2 | 5416,89 |  | 10834 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | СБРКС | КОЛЕНО РАСТРУБ-ГЛАДКИЙ КОНЕЦ Д 100 ММ ВЧШГ/Цена: 3880,71/1,18*1,03 = 3387,4 руб. | 1 | 3387,4 |  | 3387 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР-22-03-001-03 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 250-400 ММ НР=111% (НР=68) СП=71% (СП=43) | 0,154 | 1058,2 | 304,18 | 163 | 55 | 47 | 34,3 | 5,28 |
|  |  |  | Т | 357,75 | 36,75 |  |  | 6 |  |  |
| 67 | СБРКС | ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 300*150 ММ ВЧШГ/Цена: 20201,16/1,18*1,03 = 17633,22 руб. | 2 | 17633,2 |  | 35266 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР-22-06-006-08 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ НР=111% (НР=483) СП=71% (СП=309) | 2 | 792,59 | 573,46 | 1585 | 310 | 1146 | 14,11 | 28,22 |
|  |  |  | ВРЕЗКА | 154,79 | 62,55 |  |  | 125 |  |  |
| 69 | ТЕР-22-06-006-06 Доп.вып.2, 2003 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ НР=111% (НР=128) СП=71% (СП=82) | 1 | 312,09 | 175,4 | 312 | 95 | 175 | 8,44 | 8,44 |
|  |  |  | ВРЕЗКА | 94,78 | 19,51 |  |  | 20 |  |  |
| 70 | ТЕРр-66-01-026-04 | ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО: 200ММ НР=63% (НР=21) СП=40% (СП=13) | 1 | 74,81 | 48,94 | 75 | 26 | 49 | 2,45 | 2,45 |
|  |  |  | ШТ | 25,87 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 71 | ТЕР-22-03-001-02 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 125-200 ММ НР=111% (НР=11) СП=71% (СП=7) | 0,024 | 1258,66 | 346,71 | 30 | 9 | 8 | 37,74 | 0,91 |
|  |  |  | Т | 393,63 | 41,85 |  |  | 1 |  |  |
| 72 | СБРКС | ЗАГЛУШКА ЧУГУННАЯ, Д 200 ММ/Цена: 5038,25/1,18*1,03 = 4397,79 руб. | 1 | 4397,79 |  | 4398 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР-22-06-012-03 | УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННЫХ БЕТОННЫХ УПОРОВ НА ТРУБОПРОВОДЕ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ НР=111% (НР=1) СП=71% (СП=1) | 0,01 | 516,6 | 222,98 | 5 | 1 | 2 | 7,32 | 0,07 |
|  |  |  | КМ | 77,3 | 32,81 |  |  |  |  |  |
| 74 | 403-9010-004 042012 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС- 6 | 0,0056 | 6103,78 |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕР-22-06-012-01 | УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННЫХ БЕТОННЫХ УПОРОВ НА ТРУБОПРОВОДЕ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ НР=111% СП=71% | 0,007 | 385,48 | 210,46 | 3 |  | 2 | 5,82 | 0,04 |
|  |  |  | КМ | 61,46 | 30,98 |  |  |  |  |  |
| 76 | 403-9010-004 042012 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС- 6 | 0,0024 | 6103,78 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР-22-06-001-03 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ НР=111% (НР=4) СП=71% (СП=3) | 0,007 | 702,3 |  | 5 | 4 |  | 56,7 | 0,4 |
|  |  |  | КМ | 591,38 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР-22-06-001-06 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ НР=111% (НР=8) СП=71% (СП=5) | 0,01 | 1121,53 |  | 11 | 7 |  | 64,9 | 0,65 |
|  |  |  | КМ | 676,91 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наружные сети водопровода |  |  |  |  | 352556 |  | 2075 | 5750 |  | 174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 681 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 18 | [ 12,13,15,17,19,21,23,25-27,29,31,33,35,39,41,43,45,50,54,56,60,62,66,68,69,71,73,77,78] | 111 % | ФОТ | 3020 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р16.1 | [ 70] | 63 % | ФОТ | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 3041 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 18 | [ 12,13,15,17,19,21,23,25-27,29,31,33,35,39,41,43,45,50,54,56,60,62,66,68,69,71,73,77,78] | 71 % | ФОТ | 1935 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р16.1 | [ 70] | 40 % | ФОТ | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 1948 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 352556 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 344731 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 2809 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 341922 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 2075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5750 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 681 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 3041 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 1948 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 2075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 5750 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 681 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 12,191 | 25296 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 12,191 | 8302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 8,218 | 47254 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  | 4,439 | 12469 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 341922 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 426941 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 12,191 | 37073 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 12,191 | 23748 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 487762 |  |  |  |  |  |
| Горизонтально-направленное бурение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР-01-01-003-14 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯ ЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 НР=81% (НР=19) СП=40% (СП=10) | 0,04 | 3535,98 | 3406,66 | 141 | 5 | 136 | 13,57 | 0,54 |
|  |  |  | 1000М3 | 129,32 | 466,1 |  |  | 19 |  |  |
| 80 | ТЕР-04-01-065-03 СИ N8 2006 | МОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ С ТЯГОВЫМИ УСИЛИЯМИ: ОТ 12 ДО 25 ТС (ОТ 118 ДО 245 КН) НР=95% (НР=43) СП=41% (СП=18) | 1 | 73,27 | 36,66 | 73 | 36 | 37 | 2,7 | 2,7 |
|  |  |  | УСТАНОВКА ГНБ | 36,61 | 8,85 |  |  | 9 |  |  |
| 81 | ТЕР-04-01-068-01 СИ N8 2006 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ I-II ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 180 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕМ СКВАЖИНЫ ДО ТРЕБУЕМЫХ ДИАМЕТРОВ: ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ ДИАМЕТРОМ 105 ММ НР=95% (НР=454) СП=41% (СП=196) | 31 | 180,82 | 173 | 5605 | 240 | 5362 | 0,57 | 17,67 |
|  |  |  | М | 7,73 | 7,67 |  |  | 238 |  |  |
| 82 | ТЕР-04-01-068-02 СИ N8 2006 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ I-II ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 180 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕМ СКВАЖИНЫ ДО ТРЕБУЕМЫХ ДИАМЕТРОВ: ДО 200 ММ (ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ) НР=95% (НР=588) СП=41% (СП=254) | 31 | 232,65 | 222,14 | 7212 | 315 | 6886 | 0,75 | 23,25 |
|  |  |  | М | 10,17 | 9,81 |  |  | 304 |  |  |
| 83 | ТЕР-04-01-068-04 СИ N8 2006 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ I-II ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 180 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕМ СКВАЖИНЫ ДО ТРЕБУЕМЫХ ДИАМЕТРОВ: ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА НР=95% (НР=646) СП=41% (СП=279) | 31 | 257,75 | 246,36 | 7990 | 345 | 7637 | 0,82 | 25,42 |
|  |  |  | М | 11,12 | 10,82 |  |  | 335 |  |  |
| 84 | 109-0177 042012 | ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН EZ MUD | 0,01 | 308581,26 |  | 3086 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 407-0005-001 042012 | БЕНТОНИТ ВОRЕ-GЕL ФИРМЫ ВАRОID (ГЕРМАНИЯ) | 0,24 | 27371,33 |  | 6569 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 530-9100-071 042012 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ100, SDR 17 ДН= 180 ММ | 31 | 521,94 |  | 16180 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР-04-01-066-03 СИ N8 2006 | ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ С ТЯГОВЫМИ УСИЛИЯМИ: ОТ 12 ДО 25 ТС (ОТ 118 ДО 245 КН) НР=95% (НР=35) СП=41% (СП=15) | 1 | 57,4 | 25,53 | 57 | 31 | 26 | 2,35 | 2,35 |
|  |  |  | УСТАНОВКА ГНБ | 31,87 | 6,16 |  |  | 6 |  |  |
| 88 | ТЕР-01-01-034-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ НР=81% (НР=3) СП=40% (СП=2) | 0,04 | 760,14 | 760,14 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 |  | 93,38 |  |  | 4 |  |  |
| 89 | ТЕР-01-01-003-14 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯ ЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 НР=81% (НР=19) СП=40% (СП=10) | 0,04 | 3535,98 | 3406,66 | 141 | 5 | 136 | 13,57 | 0,54 |
|  |  |  | 1000М3 | 129,32 | 466,1 |  |  | 19 |  |  |
| 90 | ТЕР-04-01-065-03 СИ N8 2006 | МОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ С ТЯГОВЫМИ УСИЛИЯМИ: ОТ 12 ДО 25 ТС (ОТ 118 ДО 245 КН) НР=95% (НР=43) СП=41% (СП=18) | 1 | 73,27 | 36,66 | 73 | 36 | 37 | 2,7 | 2,7 |
|  |  |  | УСТАНОВКА ГНБ | 36,61 | 8,85 |  |  | 9 |  |  |
| 91 | ТЕР-04-01-068-01 СИ N8 2006 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ I-II ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 180 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕМ СКВАЖИНЫ ДО ТРЕБУЕМЫХ ДИАМЕТРОВ: ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ ДИАМЕТРОМ 105 ММ НР=95% (НР=454) СП=41% (СП=196) | 31 | 180,82 | 173 | 5605 | 240 | 5362 | 0,57 | 17,67 |
|  |  |  | М | 7,73 | 7,67 |  |  | 238 |  |  |
| 92 | ТЕР-04-01-068-02 СИ N8 2006 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ I-II ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 180 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕМ СКВАЖИНЫ ДО ТРЕБУЕМЫХ ДИАМЕТРОВ: ДО 200 ММ (ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ) НР=95% (НР=588) СП=41% (СП=254) | 31 | 232,65 | 222,14 | 7212 | 315 | 6886 | 0,75 | 23,25 |
|  |  |  | М | 10,17 | 9,81 |  |  | 304 |  |  |
| 93 | ТЕР-04-01-068-04 СИ N8 2006 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ I-II ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 180 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕМ СКВАЖИНЫ ДО ТРЕБУЕМЫХ ДИАМЕТРОВ: ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА НР=95% (НР=646) СП=41% (СП=279) | 31 | 257,75 | 246,36 | 7990 | 345 | 7637 | 0,82 | 25,42 |
|  |  |  | М | 11,12 | 10,82 |  |  | 335 |  |  |
| 94 | 109-0177 042012 | ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН EZ MUD | 0,01 | 308581,26 |  | 3086 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 407-0005-001 042012 | БЕНТОНИТ ВОRЕ-GЕL ФИРМЫ ВАRОID (ГЕРМАНИЯ) | 0,24 | 27371,33 |  | 6569 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 530-9100-071 042012 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ100, SDR 17 ДН= 180 ММ | 31 | 521,94 |  | 16180 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР-04-01-066-03 СИ N8 2006 | ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ С ТЯГОВЫМИ УСИЛИЯМИ: ОТ 12 ДО 25 ТС (ОТ 118 ДО 245 КН) НР=95% (НР=35) СП=41% (СП=15) | 1 | 57,4 | 25,53 | 57 | 31 | 26 | 2,35 | 2,35 |
|  |  |  | УСТАНОВКА ГНБ | 31,87 | 6,16 |  |  | 6 |  |  |
| 98 | ТЕР-01-01-034-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ НР=81% (НР=3) СП=40% (СП=2) | 0,04 | 760,14 | 760,14 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 |  | 93,38 |  |  | 4 |  |  |
| Итого: Горизонтально-направленное бурение |  |  |  |  | 93886 |  | 1944 | 40228 |  | 144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1830 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 79,88,89,98] | 81 % | ФОТ | 44 |  |  |  |  |  |
|  | п. 4 | [ 80-83,87,90-93,97] | 95 % | ФОТ | 3532 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 3576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 79,88,89,98] | 40 % | ФОТ | 24 |  |  |  |  |  |
|  | п. 4 | [ 80-83,87,90-93,97] | 41 % | ФОТ | 1524 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 1548 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 93886 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 51714 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 51670 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 1944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 40228 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 3576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 1548 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 1944 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 40228 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 12,191 | 23699 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 12,191 | 22310 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 8,218 | 330594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  | 4,439 | 195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 51670 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 406158 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 12,191 | 43595 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 12,191 | 18872 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 468625 |  |  |  |  |  |
| Восстановление газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР-47-01-001-03 | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ - РАЗБИВКА УЧАСТКА НР=98% (НР=32) СП=72% (СП=24) | 0,4 | 90 |  | 36 | 33 |  | 7,62 | 3,05 |
|  |  |  | 100М2 | 82,52 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР-47-01-001-04 | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ - ОЧИСТКА ОТ МУСОРА НР=98% (НР=15) СП=72% (СП=11) | 0,4 | 37,26 |  | 15 | 15 |  | 3,91 | 1,56 |
|  |  |  | 100М2 | 37,26 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 01-30-1С 042012 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | 10,8 | 424,07 | 424,07 | 4580 |  | 4580 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 127,22 |  |  | 1374 |  |  |
| 102 | ТЕР-47-01-001-02 | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ НР=98% (НР=38) СП=72% (СП=28) | 0,4 | 97,21 |  | 39 | 39 |  | 10,2 | 4,08 |
|  |  |  | 100М2 | 97,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕР-47-01-046-04 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ: ВРУЧНУЮ НР=98% (НР=152) СП=72% (СП=112) | 0,4 | 1963,4 |  | 785 | 155 |  | 40 | 16 |
|  |  |  | 100М2 | 388,4 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР-47-01-046-05 | НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО НОРМАМ 1-46-1, 1-46-2, 1-46-3, 1-46-4 ПЗ=578,11*2 Кпз=2 (Индексация ПЗ) НР=98% (НР=41) СП=72% (СП=30) | 0,4 | 1156,22 |  | 462 | 42 |  | 5,47 | 2,19 |
|  |  |  | 100М2 | 106,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР-47-01-046-06 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ НР=98% (НР=40) СП=72% (СП=30) | 0,4 | 360,06 | 276,58 | 144 | 25 | 110 | 5,99 | 2,4 |
|  |  |  | 100М2 | 61,88 | 40,83 |  |  | 16 |  |  |
| 106 | 414-9230-005 042012 | СМЕСЬ СЕМЯН "НЕПРИХОТЛИВЫЙ ГАЗОН" (70% - ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ, 20% -ОВСЯНИЦА ОВЕЧЬЯ, 10% -РАЙГРАС МНОГОЦВЕТКОВЫЙ) | 0,8 | 396,19 |  | 317 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР-47-01-070-02 | УХОД: ЗА ГАЗОНАМИ ПАРТЕРНЫМИ НР=98% (НР=313) СП=72% (СП=230) | 0,4 | 1567,87 | 828,72 | 627 | 270 | 331 | 67,57 | 27,03 |
|  |  |  | 100М2 | 674,35 | 122,33 |  |  | 49 |  |  |
| 108 | 114-0016 042012 | СУПЕРФОСФАТ ДВОЙНОЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ НАСЫПЬЮ, МАРКА А | 0,0056 | 14158,17 |  | 79 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Восстановление газона |  |  |  |  | 7084 |  | 579 | 5021 |  | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1439 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 40 | [ 99,100,102-105,107] | 98 % | ФОТ | 631 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 631 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 40 | [ 99,100,102-105,107] | 72 % | ФОТ | 465 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 465 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 7084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 1484 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 1088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 579 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5021 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 1439 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 631 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 465 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 579 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 5021 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 1439 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 12,191 | 7059 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 12,191 | 17543 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 8,218 | 41263 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  | 3,011 | 3276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 51994 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 12,191 | 7693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 12,191 | 5669 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 65356 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 506798 |  | 5169 | 88920 |  | 431 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15541 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1375747 |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения |  | 1,8 % | 24763 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1400510 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 1400510 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 252091,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 1652601,8 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |