Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 1к

от 24.04.2014

«ОАО"УАЗ" ЦСиСА АБК ПКК-2, 2 этаж. Женский гардероб.»

| Сметная стоимость работ:_______ | 680 047 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 987 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 325 847 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация.Демонтаж (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с |  | 0,14 | 8 772,71 | 1 228,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,9 разр.) | Чел-час | 85,3 | 11,94 | 102,09 | 1 219,16 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,32 | 0,04 | 142,72 | (6,39) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 219,16 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,32 | 0,0448 | 201,41 | 9,02 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 9,02 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 | 0,1876 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 1 228,18 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 1 225,55 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 1 219,16 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 6,39 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 9,02 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 0,00 |
| Канализация. Ремонтные работы (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода |  | 0,14 | 39 596,07 | 5 543,45 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 61,6 | 11,9 | 119,72 | 1 424,80 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,05 | 0,01 | 142,72 | (1,50) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 424,80 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,0063 | 584,28 | 3,68 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,0042 | 696,83 | 2,93 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,0042 | 578,75 | 2,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 9,04 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Переходник 160х110 | шт | 7,142857 | 1 | 146,36 | 146,36 |
|  | т. цена | Тройник 110х110х50 | шт | 28,571429 | 4 | 104,94 | 419,76 |
|  | т.цена | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 | 13,972 | 151,30 | 2 113,96 |
|  | т.цена | Полуотвод ф110 на 45 градусов | шт. | 57,142857 | 8 | 55,50 | 444,00 |
|  | т.цена | Тройник 110х110х110 угол 45 градусов | шт. | 57,142857 | 8 | 112,08 | 896,64 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 4 020,72 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0,56 | 109,92 | 61,56 |
|  | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,002657 | 0,000372 | 66 949,73 | 24,91 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 1,57 | 0,2198 | 11,01 | 2,42 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 88,89 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 5 543,45 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 1 426,30 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 1 424,80 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1,50 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 9,04 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 4 109,61 |
| Душевая. 12 х 6 м.По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков от краски | 100 м2 расчищенной п |  | 0,72 | 1 959,15 | 1 410,59 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 14,98 | 94,19 | 1 410,59 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 410,59 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 0,28 | 6 278,75 | 1 758,05 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 13,91 | 123,28 | 1 715,22 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 715,22 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,0028 | 578,75 | 1,62 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,62 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,0112 | 3 208,47 | 35,93 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,00168 | 3 142,24 | 5,28 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 41,21 |
| 3 | ГЭСНр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутриздания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  | 0,72 | 22 347,88 | 16 090,47 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 89,76 | 64,63 | 123,28 | 7 967,24 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,14 | 1,54 | 142,72 | (219,90) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 967,24 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,3312 | 201,41 | 66,71 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 1,68 | 1,2096 | 155,68 | 188,31 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 255,02 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Грунтовка | т | 0,011 | 0,00792 | 29 520,00 | 233,80 |
|  | т.цена | Смеси сухие растворные типа <Ветонит> | т | 1,12 | 0,8064 | 9 460,00 | 7 628,54 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 7 862,34 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,5328 | 11,01 | 5,87 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 5,87 |
| 4 | ГЭСНр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,714 | 3 690,84 | 2 635,26 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 18,72 | 13,37 | 105,57 | 1 411,06 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 411,06 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00714 | 578,75 | 4,13 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 4,13 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,016099 | 0,011495 | 63 180,00 | 726,25 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 726,25 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009 | 0,006426 | 76 520,42 | 491,72 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0714 | 29,46 | 2,10 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 493,82 |
| 5 | ГЭСНр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,2043 | 9 586,83 | 1 958,59 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 80,6 | 16,47 | 97,67 | 1 608,29 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 608,29 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,002043 | 578,75 | 1,18 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,18 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,016099 | 0,003289 | 63 180,00 | 207,80 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 207,80 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009001 | 0,001839 | 76 520,42 | 140,72 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,02043 | 29,46 | 0,60 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 141,32 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 23 852,98 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 14 332,30 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 14 112,40 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 219,90 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 261,96 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 9 478,62 |
| Душевая.12х6м Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками трубопровода и металлических перегородок | 1 м2 очищаемой повер |  | 91,74 | 127,88 | 11 731,37 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 0,9 | 113,94 | 102,96 | 11 731,37 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 731,37 |
| 2 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,72 | 3 834,58 | 2 760,90 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 19,89 | 116,16 | 2 310,64 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,54) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 310,64 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,0108 | 201,41 | 2,18 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,0324 | 578,75 | 18,75 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 20,93 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,0144 | 29 520,00 | 425,09 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 425,09 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,144 | 29,46 | 4,24 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 4,24 |
| 3 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,72 | 4 247,89 | 3 058,48 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 16,39 | 114,85 | 1 882,90 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,54) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 882,90 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,0108 | 201,41 | 2,18 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,0432 | 578,75 | 25,00 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 27,18 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 3,168 | 239,48 | 758,67 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,02304 | 16 777,31 | 386,55 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,108 | 29,46 | 3,18 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 148,40 |
| 4 | ГЭСН15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,72 | 28 355,07 | 20 415,65 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 62,7 | 124,6 | 109,56 | 13 650,90 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,02 | 0,04 | 142,72 | (6,17) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 13 650,90 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,0432 | 201,41 | 8,70 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,33 | 0,2376 | 578,75 | 137,51 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 146,21 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,042 | 0,03024 | 63 180,00 | 1 910,56 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 910,56 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,68 | 1,2096 | 239,48 | 289,68 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,11 | 0,0792 | 16 777,31 | 1 328,76 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,62 | 0,4464 | 29,46 | 13,15 |
|  | 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,0178 | 0,012816 | 66 987,07 | 858,51 |
|  | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,026 | 0,01872 | 118 414,79 | 2 216,72 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0048 | 0,003456 | 336,69 | 1,16 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 4 707,98 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 37 966,39 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 29 585,06 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 29 575,81 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 9,25 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 194,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 8 196,27 |
| Предбанник. 6х7,2м.По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков и стен от краски (43,2+24,8) | 100 м2 расчищенной п |  | 0,68 | 1 959,15 | 1 332,22 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 14,14 | 94,19 | 1 332,22 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 332,22 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 0,14 | 6 278,79 | 879,03 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 6,96 | 123,28 | 857,61 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 857,61 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,0014 | 578,75 | 0,81 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,81 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,0056 | 3 208,47 | 17,97 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,00084 | 3 142,24 | 2,64 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 20,61 |
| 3 | ГЭСНр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутриздания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  | 0,432 | 22 347,87 | 9 654,28 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 89,76 | 38,78 | 123,28 | 4 780,34 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,14 | 0,92 | 142,72 | (131,94) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 780,34 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,19872 | 201,41 | 40,02 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,72576 | 155,68 | 112,99 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 153,01 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,011 | 0,004752 | 29 520,00 | 140,28 |
|  | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа <Ветонит> | т | 1,12 | 0,48384 | 9 460,00 | 4 577,13 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 4 717,41 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,31968 | 11,01 | 3,52 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3,52 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 11 865,53 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 7 102,11 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 6 970,17 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 131,94 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 153,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 4 741,54 |
| Предбанник 6х7,2м Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,432 | 3 834,58 | 1 656,54 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 11,94 | 116,16 | 1 386,38 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,92) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 386,38 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00648 | 201,41 | 1,31 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,01944 | 578,75 | 11,25 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 12,56 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,00864 | 29 520,00 | 255,05 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 255,05 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0864 | 29,46 | 2,55 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2,55 |
| 2 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,248 | 3 474,07 | 861,57 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 4,1 | 114,85 | 471,28 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,53) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 471,28 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00372 | 201,41 | 0,75 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,01116 | 578,75 | 6,46 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,21 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 1,0912 | 239,48 | 261,32 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,007192 | 16 777,31 | 120,66 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0372 | 29,46 | 1,10 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 383,08 |
| 3 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,432 | 4 247,89 | 1 835,09 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 9,84 | 114,85 | 1 129,74 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,92) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 129,74 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00648 | 201,41 | 1,31 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,02592 | 578,75 | 15,00 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 16,31 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 1,9008 | 239,48 | 455,20 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,013824 | 16 777,31 | 231,93 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0648 | 29,46 | 1,91 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 689,04 |
| 4 | ГЭСН15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,432 | 28 355,16 | 12 249,43 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 62,7 | 74,76 | 109,56 | 8 190,54 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,02 | 0,03 | 142,72 | (3,70) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 8 190,54 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,02592 | 201,41 | 5,22 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,33 | 0,14256 | 578,75 | 82,51 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 87,73 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,042 | 0,018144 | 63 180,00 | 1 146,34 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 146,34 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,68 | 0,72576 | 239,48 | 173,81 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,11 | 0,04752 | 16 777,31 | 797,26 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,62 | 0,26784 | 29,46 | 7,89 |
|  | 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,017801 | 0,00769 | 66 987,07 | 515,13 |
|  | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,026 | 0,011232 | 118 414,79 | 1 330,03 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,004801 | 0,002074 | 336,69 | 0,70 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 824,82 |
| 5 | ГЭСН15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,5177 | 12 116,15 | 6 272,53 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 21,12 | 30,18 | 105,57 | 3 185,82 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (2,22) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 185,82 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,015531 | 201,41 | 3,13 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,077655 | 578,75 | 44,94 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 48,07 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0534 | 0,027645 | 63 180,00 | 1 746,61 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 746,61 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,020601 | 0,010665 | 93 788,31 | 1 000,25 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 | 0,82832 | 239,48 | 198,37 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,01 | 0,005177 | 16 777,31 | 86,86 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,42 | 0,217434 | 29,46 | 6,41 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0008 | 0,000414 | 336,69 | 0,14 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 292,03 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 22 875,14 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 14 372,06 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 14 363,76 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 8,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 171,87 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 8 339,51 |
| Туалет.6х3,2м. По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков | 100 м2 расчищенной п |  | 0,192 | 1 959,17 | 376,16 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 3,99 | 94,19 | 376,16 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 376,16 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 0,086 | 6 278,84 | 539,98 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 4,27 | 123,28 | 526,82 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 526,82 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00086 | 578,75 | 0,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,00344 | 3 208,47 | 11,04 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,000516 | 3 142,24 | 1,62 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 12,66 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 916,14 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 902,98 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 902,98 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 12,66 |
| Туалет 6х3,2м. Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,192 | 3 834,58 | 736,24 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 5,3 | 116,16 | 616,17 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 616,17 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00288 | 201,41 | 0,58 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,00864 | 578,75 | 5,00 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,58 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,00384 | 29 520,00 | 113,36 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 113,36 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0384 | 29,46 | 1,13 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,13 |
| 2 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,192 | 4 247,92 | 815,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 4,37 | 114,85 | 502,11 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 502,11 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00288 | 201,41 | 0,58 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,01152 | 578,75 | 6,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,25 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 0,8448 | 239,48 | 202,31 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,006144 | 16 777,31 | 103,08 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0288 | 29,46 | 0,85 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 306,24 |
| 3 | ГЭСН15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным подокраску | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,192 | 6 791,35 | 1 303,94 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 28,6 | 7,58 | 108,26 | 820,38 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 820,38 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00288 | 201,41 | 0,58 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,0288 | 578,75 | 16,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 17,25 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,069 | 0,013248 | 30 170,00 | 399,69 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 399,69 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 | 0,16128 | 239,48 | 38,62 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0055 | 0,001056 | 24 854,86 | 26,25 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,05952 | 29,46 | 1,75 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 66,62 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 2 855,79 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 1 939,89 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 1 938,66 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1,23 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 30,08 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 887,05 |
| Душевая. 12 х 3,4 м.По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков от краски | 100 м2 расчищенной п |  | 0,408 | 1 959,14 | 799,33 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 8,49 | 94,19 | 799,33 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 799,33 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 0,182 | 6 278,74 | 1 142,73 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 9,04 | 123,28 | 1 114,89 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 114,89 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00182 | 578,75 | 1,05 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,05 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,00728 | 3 208,47 | 23,36 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,001092 | 3 142,24 | 3,43 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 26,79 |
| 3 | ГЭСНр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей перегородок (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,406 | 3 690,99 | 1 498,54 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 18,72 | 7,6 | 105,57 | 802,37 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 802,37 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00406 | 578,75 | 2,35 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2,35 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0,016101 | 0,006537 | 63 180,00 | 413,01 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 413,01 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009 | 0,003654 | 76 520,42 | 279,61 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0406 | 29,46 | 1,20 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 280,81 |
| 4 | ГЭСНр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,2043 | 9 586,83 | 1 958,59 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 80,6 | 16,47 | 97,67 | 1 608,29 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 608,29 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,002043 | 578,75 | 1,18 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,18 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,016099 | 0,003289 | 63 180,00 | 207,80 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 207,80 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009001 | 0,001839 | 76 520,42 | 140,72 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,02043 | 29,46 | 0,60 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 141,32 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 5 399,20 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 4 324,88 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 4 324,88 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 4,59 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 1 069,73 |
| Душевая.12х3,4м Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,408 | 3 834,56 | 1 564,50 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 11,27 | 116,16 | 1 309,36 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,87) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 309,36 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00612 | 201,41 | 1,23 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,01836 | 578,75 | 10,63 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 11,86 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,00816 | 29 520,00 | 240,88 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 240,88 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0816 | 29,46 | 2,40 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2,40 |
| 2 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками металлических перегородок и воздуховодов | 1 м2 очищаемой повер |  | 40,6 | 127,88 | 5 191,78 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 0,9 | 50,43 | 102,96 | 5 191,78 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 191,78 |
| 3 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,408 | 4 247,84 | 1 733,12 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 9,29 | 114,85 | 1 066,97 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,87) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 066,97 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00612 | 201,41 | 1,23 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,02448 | 578,75 | 14,17 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 15,40 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 1,7952 | 239,48 | 429,91 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,013056 | 16 777,31 | 219,04 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0612 | 29,46 | 1,80 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 650,75 |
| 4 | ГЭСН15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,408 | 28 355,00 | 11 568,84 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 62,7 | 70,61 | 109,56 | 7 735,51 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,02 | 0,02 | 142,72 | (3,49) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 735,51 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,02448 | 201,41 | 4,93 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,33 | 0,13464 | 578,75 | 77,92 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 82,85 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,042 | 0,017136 | 63 180,00 | 1 082,65 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 082,65 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,68 | 0,68544 | 239,48 | 164,15 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,11 | 0,04488 | 16 777,31 | 752,97 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,62 | 0,25296 | 29,46 | 7,45 |
|  | 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,017799 | 0,007262 | 66 987,07 | 486,46 |
|  | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,026 | 0,010608 | 118 414,79 | 1 256,14 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,004799 | 0,001958 | 336,69 | 0,66 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 667,83 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 20 058,26 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 15 308,86 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 15 303,62 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 5,24 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 110,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 4 644,52 |
| Предбанник. 6х3,2м.По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков и стен от краски (19,2+18,4) | 100 м2 расчищенной п |  | 0,376 | 1 959,15 | 736,64 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 7,82 | 94,19 | 736,64 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 736,64 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 0,142 | 6 278,73 | 891,58 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 7,06 | 123,28 | 869,86 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 869,86 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00142 | 578,75 | 0,82 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,82 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,00568 | 3 208,47 | 18,22 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,000852 | 3 142,24 | 2,68 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 20,90 |
| 3 | ГЭСНр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутриздания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  | 0,192 | 22 347,92 | 4 290,80 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 89,76 | 17,23 | 123,28 | 2 124,60 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,14 | 0,41 | 142,72 | (58,64) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 124,60 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,08832 | 201,41 | 17,79 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,32256 | 155,68 | 50,22 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 68,01 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,011 | 0,002112 | 29 520,00 | 62,35 |
|  | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа <Ветонит> | т | 1,12 | 0,21504 | 9 460,00 | 2 034,28 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 096,63 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,14208 | 11,01 | 1,56 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,56 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 5 919,02 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 3 789,74 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 3 731,10 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 58,64 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 68,83 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 2 119,09 |
| Зал( раздевалки) 60х6,2м. + 6,0х3 м.По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков и стен (390м2+52,9м2+125,3м2) | 100 м2 расчищенной п |  | 5,682 | 1 959,15 | 11 131,90 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 118,19 | 94,19 | 11 131,90 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 131,90 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 1,648 | 6 278,76 | 10 347,40 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 81,89 | 123,28 | 10 095,29 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 10 095,29 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,01648 | 578,75 | 9,54 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 9,54 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,06592 | 3 208,47 | 211,50 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,009888 | 3 142,24 | 31,07 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 242,57 |
| 3 | ГЭСНр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутриздания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  | 0,189 | 22 347,83 | 4 223,74 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 89,76 | 16,96 | 123,28 | 2 091,40 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,14 | 0,4 | 142,72 | (57,72) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 091,40 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,08694 | 201,41 | 17,51 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,31752 | 155,68 | 49,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 66,94 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,011 | 0,002079 | 29 520,00 | 61,37 |
|  | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа <Ветонит> | т | 1,12 | 0,21168 | 9 460,00 | 2 002,49 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 063,86 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,13986 | 11,01 | 1,54 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,54 |
| 4 | ГЭСНр62-29-2прим | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,069 | 3 690,87 | 254,67 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 18,72 | 1,29 | 105,57 | 136,36 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 136,36 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00069 | 578,75 | 0,40 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0,016101 | 0,001111 | 63 180,00 | 70,19 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 70,19 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009 | 0,000621 | 76 520,42 | 47,52 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0069 | 29,46 | 0,20 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 47,72 |
| 5 | ГЭСНр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,998 | 9 586,84 | 9 567,67 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 80,6 | 80,44 | 97,67 | 7 856,46 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 856,46 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00998 | 578,75 | 5,78 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,78 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0161 | 0,016068 | 63 180,00 | 1 015,18 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 015,18 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009 | 0,008982 | 76 520,42 | 687,31 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0998 | 29,46 | 2,94 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 690,25 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 35 525,37 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 31 369,13 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 31 311,41 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 57,72 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 82,65 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 4 131,31 |
| Зал (раздевалки) 60х6,2м+6,0х3м. Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 3,9 | 3 834,58 | 14 954,86 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 107,75 | 116,16 | 12 515,97 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,06 | 142,72 | (8,35) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 12 515,97 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,0585 | 201,41 | 11,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,1755 | 578,75 | 101,57 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 113,35 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,078 | 29 520,00 | 2 302,56 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 302,56 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,78 | 29,46 | 22,98 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 22,98 |
| 2 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 3,9 | 4 247,88 | 16 566,75 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 88,8 | 114,85 | 10 199,02 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,06 | 142,72 | (8,35) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 10 199,02 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,0585 | 201,41 | 11,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,234 | 578,75 | 135,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 147,21 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 17,16 | 239,48 | 4 109,48 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,1248 | 16 777,31 | 2 093,81 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,585 | 29,46 | 17,23 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 6 220,52 |
| 3 | ГЭСН15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке исборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 3,9 | 9 101,25 | 35 494,89 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 16,94 | 182,34 | 108,26 | 19 740,36 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,12 | 142,72 | (16,70) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 19 740,36 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,117 | 201,41 | 23,56 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,27 | 1,053 | 578,75 | 609,42 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 632,98 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,114 | 0,4446 | 30 170,00 | 13 413,58 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 13 413,58 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,66 | 2,574 | 239,48 | 616,42 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,011 | 0,0429 | 24 854,86 | 1 066,27 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,22 | 0,858 | 29,46 | 25,28 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 707,97 |
| 4 | ГЭСН15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |  | 0,529 | 3 232,78 | 1 710,14 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 16,32 | 11,91 | 116,16 | 1 383,92 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,13) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 383,92 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,007935 | 201,41 | 1,60 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,01587 | 578,75 | 9,18 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 10,78 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,01058 | 29 520,00 | 312,32 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 312,32 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,1058 | 29,46 | 3,12 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3,12 |
| 5 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,529 | 3 474,08 | 1 837,79 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 8,75 | 114,85 | 1 005,28 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,13) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 005,28 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,007935 | 201,41 | 1,60 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,023805 | 578,75 | 13,78 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 15,38 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 2,3276 | 239,48 | 557,41 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,015341 | 16 777,31 | 257,38 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,07935 | 29,46 | 2,34 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 817,13 |
| 6 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке исборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,529 | 8 216,50 | 4 346,53 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 15,18 | 22,16 | 108,26 | 2 399,41 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (2,26) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 399,41 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,01587 | 201,41 | 3,20 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,24 | 0,12696 | 578,75 | 73,48 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 76,68 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,104 | 0,055016 | 30 170,00 | 1 659,83 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 659,83 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,6 | 0,3174 | 239,48 | 76,01 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,01 | 0,00529 | 24 854,86 | 131,48 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,1058 | 29,46 | 3,12 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 210,61 |
| 7 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 1,253 | 3 474,07 | 4 353,01 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 20,73 | 114,85 | 2 381,11 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (2,68) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 381,11 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,018795 | 201,41 | 3,79 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,056385 | 578,75 | 32,63 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 36,42 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 5,5132 | 239,48 | 1 320,30 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,036337 | 16 777,31 | 609,64 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,18795 | 29,46 | 5,54 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 935,48 |
| 8 | ГЭСН15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 3,132 | 12 116,09 | 37 947,59 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 21,12 | 182,57 | 105,57 | 19 273,71 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,09 | 142,72 | (13,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 19 273,71 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,09396 | 201,41 | 18,92 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,4698 | 578,75 | 271,90 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 290,82 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0534 | 0,167249 | 63 180,00 | 10 566,79 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 10 566,79 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,0206 | 0,064519 | 93 788,31 | 6 051,13 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 | 5,0112 | 239,48 | 1 200,08 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,01 | 0,03132 | 16 777,31 | 525,47 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,42 | 1,31544 | 29,46 | 38,75 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0008 | 0,002506 | 336,69 | 0,84 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 7 816,27 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 117 211,56 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 68 952,80 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 68 898,78 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 54,02 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 323,62 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 46 989,16 |
| Кладовая 6х6м.По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков и стен (36м2+9,6м2+21,6м2) | 100 м2 расчищенной п |  | 0,672 | 1 959,15 | 1 316,55 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 13,98 | 94,19 | 1 316,55 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 316,55 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 0,18 | 6 278,72 | 1 130,17 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 8,94 | 123,28 | 1 102,64 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 102,64 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,0018 | 578,75 | 1,04 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,04 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,0072 | 3 208,47 | 23,10 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,00108 | 3 142,24 | 3,39 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 26,49 |
| 3 | ГЭСНр57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |  | 0,24 | 355,08 | 85,22 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 3,77 | 0,9 | 94,19 | 85,22 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 85,22 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 | 0,0264 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | ГЭСНр57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  | 0,36 | 1 099,03 | 395,65 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 11,39 | 4,1 | 94,19 | 386,22 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,13 | 0,05 | 142,72 | (6,68) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 386,22 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,0468 | 201,41 | 9,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 9,43 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 | 0,1692 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 2 927,59 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 2 897,31 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 2 890,63 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 6,68 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 10,47 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 26,49 |
| Предбанник 6х3,2м Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,192 | 3 834,58 | 736,24 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 5,3 | 116,16 | 616,17 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 616,17 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00288 | 201,41 | 0,58 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,00864 | 578,75 | 5,00 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,58 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,00384 | 29 520,00 | 113,36 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 113,36 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0384 | 29,46 | 1,13 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,13 |
| 2 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,184 | 3 474,02 | 639,22 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 3,04 | 114,85 | 349,66 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,39) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 349,66 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00276 | 201,41 | 0,56 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,00828 | 578,75 | 4,79 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,35 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 0,8096 | 239,48 | 193,88 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,005336 | 16 777,31 | 89,52 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0276 | 29,46 | 0,81 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 284,21 |
| 3 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,192 | 4 247,92 | 815,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 4,37 | 114,85 | 502,11 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 502,11 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00288 | 201,41 | 0,58 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,01152 | 578,75 | 6,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,25 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 0,8448 | 239,48 | 202,31 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,006144 | 16 777,31 | 103,08 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0288 | 29,46 | 0,85 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 306,24 |
| 4 | ГЭСН15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,192 | 28 355,26 | 5 444,21 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 62,7 | 33,23 | 109,56 | 3 640,24 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,02 | 0,01 | 142,72 | (1,64) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 640,24 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,01152 | 201,41 | 2,32 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,33 | 0,06336 | 578,75 | 36,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 38,99 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,042 | 0,008064 | 63 180,00 | 509,48 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 509,48 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,68 | 0,32256 | 239,48 | 77,25 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,11 | 0,02112 | 16 777,31 | 354,34 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,62 | 0,11904 | 29,46 | 3,51 |
|  | 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,017802 | 0,003418 | 66 987,07 | 228,96 |
|  | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,026 | 0,004992 | 118 414,79 | 591,13 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,004802 | 0,000922 | 336,69 | 0,31 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 255,50 |
| 5 | ГЭСН15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,184 | 12 116,03 | 2 229,35 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 21,12 | 10,73 | 105,57 | 1 132,30 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,79) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 132,30 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,00552 | 201,41 | 1,11 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,0276 | 578,75 | 15,97 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 17,08 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,053402 | 0,009826 | 63 180,00 | 620,81 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 620,81 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,020598 | 0,00379 | 93 788,31 | 355,46 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 | 0,2944 | 239,48 | 70,50 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,01 | 0,00184 | 16 777,31 | 30,87 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,42 | 0,07728 | 29,46 | 2,28 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,000799 | 0,000147 | 336,69 | 0,05 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 459,16 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 9 864,63 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 6 244,13 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 6 240,48 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 3,65 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 74,25 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 3 549,90 |
| Кладовая 6х6м. Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,36 | 3 834,58 | 1 380,45 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 9,95 | 116,16 | 1 155,32 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,77) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 155,32 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,0054 | 201,41 | 1,09 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,0162 | 578,75 | 9,38 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 10,47 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,0072 | 29 520,00 | 212,54 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 212,54 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,072 | 29,46 | 2,12 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2,12 |
| 2 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,36 | 4 247,89 | 1 529,24 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 8,2 | 114,85 | 941,45 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,77) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 941,45 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,0054 | 201,41 | 1,09 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,0216 | 578,75 | 12,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 13,59 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 1,584 | 239,48 | 379,34 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,01152 | 16 777,31 | 193,27 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,054 | 29,46 | 1,59 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 574,20 |
| 3 | ГЭСН15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке исборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,36 | 9 101,28 | 3 276,46 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 16,94 | 16,83 | 108,26 | 1 822,19 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,54) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 822,19 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,0108 | 201,41 | 2,18 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,27 | 0,0972 | 578,75 | 56,25 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 58,43 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,114 | 0,04104 | 30 170,00 | 1 238,18 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 238,18 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,66 | 0,2376 | 239,48 | 56,90 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,011 | 0,00396 | 24 854,86 | 98,43 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,22 | 0,0792 | 29,46 | 2,33 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 157,66 |
| 4 | ГЭСН15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |  | 0,096 | 3 232,92 | 310,36 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 16,32 | 2,16 | 116,16 | 251,15 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,21) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 251,15 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00144 | 201,41 | 0,29 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00288 | 578,75 | 1,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,96 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,00192 | 29 520,00 | 56,68 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 56,68 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0192 | 29,46 | 0,57 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 0,57 |
| 5 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,096 | 3 474,06 | 333,51 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 1,59 | 114,85 | 182,43 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,21) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 182,43 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00144 | 201,41 | 0,29 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,00432 | 578,75 | 2,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2,79 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 0,4224 | 239,48 | 101,16 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,002784 | 16 777,31 | 46,71 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0144 | 29,46 | 0,42 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 148,29 |
| 6 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке исборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,096 | 8 216,46 | 788,78 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 15,18 | 4,02 | 108,26 | 435,43 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 435,43 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,00288 | 201,41 | 0,58 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,24 | 0,02304 | 578,75 | 13,33 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 13,91 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,104 | 0,009984 | 30 170,00 | 301,22 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 301,22 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,6 | 0,0576 | 239,48 | 13,79 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,01 | 0,00096 | 24 854,86 | 23,86 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0192 | 29,46 | 0,57 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 38,22 |
| 7 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,216 | 3 474,03 | 750,39 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 3,57 | 114,85 | 410,47 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,46) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 410,47 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,00324 | 201,41 | 0,65 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,00972 | 578,75 | 5,63 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 6,28 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 0,9504 | 239,48 | 227,60 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,006264 | 16 777,31 | 105,09 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,0324 | 29,46 | 0,95 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 333,64 |
| 8 | ГЭСН15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,72 | 12 116,08 | 8 723,58 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 21,12 | 41,97 | 105,57 | 4 430,74 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (3,08) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 430,74 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,0216 | 201,41 | 4,35 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,108 | 578,75 | 62,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 66,85 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0534 | 0,038448 | 63 180,00 | 2 429,14 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 429,14 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,0206 | 0,014832 | 93 788,31 | 1 391,07 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 | 1,152 | 239,48 | 275,88 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,01 | 0,0072 | 16 777,31 | 120,80 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,42 | 0,3024 | 29,46 | 8,91 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0008 | 0,000576 | 336,69 | 0,19 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 796,85 |
| 9 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 стяжки |  | 0,36 | 12 978,06 | 4 672,10 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,2 разр.) | Чел-час | 39,51 | 19,63 | 95,93 | 1 882,97 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,27 | 0,69 | 142,72 | (97,88) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 882,97 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1,905 | 0,6858 | 201,41 | 138,13 |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные ( ) | маш.-ч | 13,605 | 4,8978 | 1,54 | 7,54 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 145,67 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2,04 | 0,7344 | 3 580,60 | 2 629,59 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 629,59 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 3,5 | 1,26 | 11,01 | 13,87 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 13,87 |
| 10 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |  | 1,44 | 1 961,10 | 2 823,99 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,2 разр.) | Чел-час | 0,5 | 0,99 | 95,93 | 95,32 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,21 | 0,45 | 142,72 | (64,74) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 95,32 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,315 | 0,4536 | 201,41 | 91,36 |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные ( ) | маш.-ч | 3,48 | 5,0112 | 1,54 | 7,72 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 99,08 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,51 | 0,7344 | 3 580,60 | 2 629,59 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 629,59 |
| 11 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия |  | 0,36 | 126 789,39 | 45 644,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 310,42 | 154,22 | 105,57 | 16 280,65 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,72 | 0,93 | 142,72 | (132,56) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 16 280,65 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,0108 | 443,17 | 4,79 |
|  | 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,0054 | 525,79 | 2,84 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 2,535 | 0,9126 | 155,68 | 142,07 |
|  | 339904 | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.-ч | 0,075 | 0,027 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,0054 | 578,75 | 3,13 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 152,83 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 | 0,0036 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,013 | 0,00468 | 12 760,14 | 59,72 |
|  | 101-4368 | Клей плиточный «Юнис Гранит» | кг | 1 200 | 432 | 13,58 | 5 866,56 |
|  | 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 102 | 36,72 | 634,06 | 23 282,68 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,44 | 0,1584 | 11,01 | 1,74 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 29 210,70 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 70 233,04 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 28 190,74 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 27 888,12 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 302,62 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 571,85 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 41 773,07 |
| Умывальники.Демонтаж (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамическихглазурованных плиток | 100 м2 поверхности о |  | 0,428 | 7 149,44 | 3 059,96 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,1 разр.) | Чел-час | 74,3 | 31,8 | 95,06 | 3 022,95 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,99 | 0,85 | 142,72 | (121,56) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 022,95 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,35 | 0,1498 | 201,41 | 30,17 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3 | маш.-ч | 1,64 | 0,70192 | 0,00 | 0,00 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические ( ) | маш.-ч | 3,28 | 1,40384 | 4,87 | 6,84 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 37,01 |
| 2 | ГЭСНр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,94 | 3 731,10 | 3 507,23 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,7 разр.) | Чел-час | 34,66 | 32,58 | 100,36 | 3 269,77 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,1 | 0,09 | 142,72 | (13,42) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 269,77 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,094 | 201,41 | 18,93 |
|  | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 | 3,102 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 18,93 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 | 0,2068 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,74 | 2,5756 | 44,36 | 114,25 |
|  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,43 | 0,4042 | 258,00 | 104,28 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 218,53 |
| 3 | ГЭСНр65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов |  | 0,16 | 5 334,25 | 853,48 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 51,3 | 8,21 | 102,96 | 845,10 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,26 | 0,04 | 142,72 | (5,94) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 845,10 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,26 | 0,0416 | 201,41 | 8,38 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 8,38 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,82 | 0,2912 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | ГЭСНр65-6-3 | Смена сифонов чугунных | 100 приборов |  | 0,16 | 30 691,94 | 4 910,71 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 76,3 | 12,21 | 109,56 | 1 337,51 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,13 | 0,02 | 142,72 | (2,97) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 337,51 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,0208 | 201,41 | 4,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,14 | 0,0224 | 578,75 | 12,96 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 17,15 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Сифон для умывальника WIRQUIN "Минор" 1 1/4х40 с гофрой 40х40/50 SM2102 30718050 | компл. | 100 | 16 | 194,92 | 3 118,72 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 118,72 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0311 | Каболка | т | 0,013 | 0,00208 | 104 471,61 | 217,30 |
|  | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,46 | 0,0736 | 2 989,56 | 220,03 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 437,33 |
| 5 | ГЭСНр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0,12 | 6 418,50 | 770,22 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,7 разр.) | Чел-час | 59,62 | 7,15 | 100,36 | 718,02 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,17 | 0,02 | 142,72 | (2,91) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 718,02 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,17 | 0,0204 | 201,41 | 4,11 |
|  | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,7 | 0,684 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 4,11 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 | 0,0408 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,73 | 0,5676 | 44,36 | 25,18 |
|  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,74 | 0,0888 | 258,00 | 22,91 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 48,09 |
| 6 | ГЭСНр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с |  | 0,03 | 7 056,00 | 211,68 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,9 разр.) | Чел-час | 68,8 | 2,06 | 102,09 | 210,71 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,16 | 0,00 | 142,72 | (0,69) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 210,71 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,16 | 0,0048 | 201,41 | 0,97 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,97 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,59 | 0,0177 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 13 313,28 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 9 551,54 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 9 404,06 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 147,48 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 86,55 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 3 822,67 |
| Умывальники. Ремонтные работы (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | примГЭСН16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,46 | 34 852,02 | 16 031,93 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 149,64 | 94,99 | 119,72 | 11 372,38 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 8,2 | 5,66 | 142,72 | (807,51) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 372,38 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т ( ) | маш.-ч | 0,075 | 0,0345 | 584,28 | 20,16 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,0207 | 696,83 | 14,42 |
|  | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб ( ) | маш.-ч | 12,18 | 5,6028 | 561,33 | 3 145,02 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,33 | 0,1518 | 578,75 | 87,85 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 3 267,45 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9107 | Наконечники | кг | 0,38 | 0,1748 | 0,00 | 0,00 |
|  | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 301-9240 | Крепления | кг | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | т.цена | Трубы полиприпиленовые | м | 92,9 | 42,734 | 30,93 | 1 321,76 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 321,76 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,000589 | 0,000271 | 17 296,55 | 4,69 |
|  | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,2 | 0,092 | 100,33 | 9,23 |
|  | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,069 | 0,03174 | 1 526,27 | 48,44 |
|  | 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,25 | 0,115 | 36,73 | 4,22 |
|  | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0025 | 0,00115 | 11,88 | 0,01 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,3404 | 11,01 | 3,75 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 70,34 |
| 2 | ГЭСН15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 обрабатываемо |  | 0,428 | 2 536,96 | 1 085,82 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,6 разр.) | Чел-час | 3,69 | 4,36 | 110,86 | 483,23 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,83) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 483,23 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м | маш.-ч | 0,03 | 0,01284 | 190,75 | 2,45 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 8,46 | 3,62088 | 21,19 | 76,73 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,12 | 0,05136 | 578,75 | 29,72 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 108,90 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 2 | 0,856 | 29,46 | 25,22 |
|  | 101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 27,6 | 11,8128 | 39,65 | 468,38 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,02 | 0,00856 | 11,01 | 0,09 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 493,69 |
| 3 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястри откосов (без карнизных, плинтусных иугловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности о |  | 0,428 | 84 051,66 | 35 974,11 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,6 разр.) | Чел-час | 159,67 | 94,31 | 110,86 | 10 454,93 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,65 | 1,06 | 142,72 | (151,18) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 10 454,93 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,12 | 0,05136 | 577,16 | 29,64 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,405 | 0,17334 | 201,41 | 34,91 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 1,95 | 0,8346 | 155,68 | 129,93 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 194,48 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Плитки рядовые | м2 | 100 | 42,8 | 525,42 | 22 487,98 |
|  | т. цена | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,1605 | 13 200,00 | 2 118,60 |
|  | т.цена | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,0214 | 33 058,00 | 707,44 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 25 314,02 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,214 | 29,46 | 6,30 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,39804 | 11,01 | 4,38 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 10,68 |
| 4 | примГЭСН16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 | 48 006,00 | 1 440,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 141,52 | 5,86 | 119,72 | 701,43 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 13,46 | 0,61 | 142,72 | (86,45) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 701,43 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т ( ) | маш.-ч | 0,105 | 0,00315 | 584,28 | 1,84 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т ( ) | маш.-ч | 0,075 | 0,00225 | 696,83 | 1,57 |
|  | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб ( ) | маш.-ч | 20,01 | 0,6003 | 561,33 | 336,97 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,51 | 0,0153 | 578,75 | 8,85 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 349,23 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9107 | Наконечники | кг | 0,47 | 0,0141 | 0,00 | 0,00 |
|  | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 301-9240 | Крепления | кг | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | т. цена | Трубы полэтиленовые | м | 94,6 | 2,838 | 134,75 | 382,42 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 382,42 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,000733 | 0,000022 | 17 296,55 | 0,38 |
|  | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,43 | 0,0129 | 100,33 | 1,29 |
|  | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,085 | 0,00255 | 1 526,27 | 3,89 |
|  | 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,52 | 0,0156 | 36,73 | 0,57 |
|  | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0099 | 0,000297 | 11,88 | 0,00 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 2,94 | 0,0882 | 11,01 | 0,97 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 7,10 |
| 5 | ГЭСН16-04-003-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения иотопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,48 | 11 193,23 | 5 372,75 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 34,19 | 22,65 | 116,16 | 2 630,73 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,03 | 142,72 | (4,11) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 630,73 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,0216 | 584,28 | 12,62 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,0072 | 696,83 | 5,02 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 2,685 | 1,2888 | 8,05 | 10,37 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,615 | 0,2952 | 578,75 | 170,85 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 198,86 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 103-9071 | Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ | шт. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 201-9026 | Опоры скользящие | т | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | т. цена | Трубы хлорированые поливинлхлоридные (ХПВХ) | м | 92,2 | 44,256 | 55,93 | 2 475,24 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 475,24 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-4220 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм | 10 шт. | 14,4 | 6,912 | 2,28 | 15,76 |
|  | 101-4894 | Клей марки "Griffon HT-120" Adelant | л | 0,081 | 0,03888 | 1 341,56 | 52,16 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 67,92 |
| 6 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. |  | 1,6 | 15 282,96 | 24 452,74 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 7 | 15,46 | 116,16 | 1 795,37 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 795,37 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,24 | 8,05 | 1,93 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,93 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0001 | 0,00016 | 0,00 | 0,00 |
|  | 301-0616 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 10 | 16 | 1 410,09 | 22 561,44 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 22 561,44 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00026 | 0,000416 | 68 254,40 | 28,39 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00013 | 0,000208 | 76 520,42 | 15,92 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,13 | 0,208 | 238,90 | 49,69 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 94,00 |
| 7 | ГЭСН17-01-005-04 | Установка раковин | 10 компл. |  | 1,6 | 11 327,42 | 18 123,87 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 8,99 | 19,85 | 116,16 | 2 305,77 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,07 | 0,17 | 142,72 | (23,98) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 305,77 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,105 | 0,168 | 201,41 | 33,84 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,3 | 0,48 | 8,05 | 3,86 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,21 | 0,336 | 578,75 | 194,46 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 232,16 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 6,4 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0007 | 0,00112 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 |
|  | 301-0487 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм | компл. | 10 | 16 | 954,25 | 15 268,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 15 268,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0311 | Каболка | т | 0,0014 | 0,00224 | 104 471,61 | 234,02 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0004 | 0,00064 | 68 254,40 | 43,68 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0002 | 0,00032 | 76 520,42 | 24,49 |
|  | 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,0032 | 2 534,33 | 8,11 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,032 | 238,90 | 7,64 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 317,94 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 102 481,47 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 30 818,90 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 29 743,84 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1 075,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 4 353,03 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 68 384,60 |
| Зал( раздевалки)36х6,2.По ремонтным сборникам. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-41-1(прим) | Очистка вручную поверхности потолков и стен (390м2+52,9м2+125,3м2) | 100 м2 расчищенной п |  | 3,245 | 1 959,15 | 6 357,45 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 20,8 | 67,5 | 94,19 | 6 357,45 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 6 357,45 |
| 2 | ГЭСНр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленно |  | 1,264 | 6 278,77 | 7 936,36 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 49,69 | 62,81 | 123,28 | 7 742,99 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 742,99 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,01264 | 578,75 | 7,32 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,32 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,04 | 0,05056 | 3 208,47 | 162,22 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,007584 | 3 142,24 | 23,83 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 186,05 |
| 3 | ГЭСНр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутриздания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  | 0,088 | 22 347,95 | 1 966,62 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,4 разр.) | Чел-час | 89,76 | 7,9 | 123,28 | 973,77 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,14 | 0,19 | 142,72 | (26,88) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 973,77 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,04048 | 201,41 | 8,15 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,14784 | 155,68 | 23,02 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 31,17 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,011 | 0,000968 | 29 520,00 | 28,58 |
|  | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа <Ветонит> | т | 1,12 | 0,09856 | 9 460,00 | 932,38 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 960,96 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,06512 | 11,01 | 0,72 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 0,72 |
| 4 | ГЭСНр62-29-2прим | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,069 | 3 690,87 | 254,67 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 18,72 | 1,29 | 105,57 | 136,36 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 136,36 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00069 | 578,75 | 0,40 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0,016101 | 0,001111 | 63 180,00 | 70,19 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 70,19 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009 | 0,000621 | 76 520,42 | 47,52 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0069 | 29,46 | 0,20 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 47,72 |
| 5 | ГЭСНр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,614 | 9 586,76 | 5 886,27 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 80,6 | 49,49 | 97,67 | 4 833,53 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 833,53 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00614 | 578,75 | 3,55 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 3,55 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,016099 | 0,009885 | 63 180,00 | 624,53 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 624,53 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,009 | 0,005526 | 76 520,42 | 422,85 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0614 | 29,46 | 1,81 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 424,66 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 22 401,37 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 20 070,98 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 20 044,10 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 26,88 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 42,44 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 2 314,83 |
| Зал (раздевалки) 36х6,2. Строительные работы. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 2,232 | 3 834,57 | 8 558,77 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 20,02 | 61,66 | 116,16 | 7 162,98 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,03 | 142,72 | (4,78) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 162,98 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,03348 | 201,41 | 6,74 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,10044 | 578,75 | 58,13 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 64,87 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,04464 | 29 520,00 | 1 317,77 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 317,77 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,4464 | 29,46 | 13,15 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 13,15 |
| 2 | ГЭСН15-04-027-06(прим.) | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой |  | 2,232 | 4 247,89 | 9 481,28 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,5 | 50,82 | 114,85 | 5 836,98 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,03 | 142,72 | (4,78) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 836,98 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,03348 | 201,41 | 6,74 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,13392 | 578,75 | 77,51 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 84,25 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 9,8208 | 239,48 | 2 351,89 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,032 | 0,071424 | 16 777,31 | 1 198,30 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,3348 | 29,46 | 9,86 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3 560,05 |
| 3 | ГЭСН15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке исборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 2,232 | 9 101,26 | 20 314,02 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 16,94 | 104,36 | 108,26 | 11 297,56 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,07 | 142,72 | (9,56) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 297,56 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,06696 | 201,41 | 13,49 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,27 | 0,60264 | 578,75 | 348,78 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 362,27 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,114 | 0,254448 | 30 170,00 | 7 676,70 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 7 676,70 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,66 | 1,47312 | 239,48 | 352,78 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,011 | 0,024552 | 24 854,86 | 610,24 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,22 | 0,49104 | 29,46 | 14,47 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 977,49 |
| 4 | ГЭСН15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |  | 0,289 | 3 232,80 | 934,28 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 16,32 | 6,51 | 116,16 | 756,06 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,62) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 756,06 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,004335 | 201,41 | 0,87 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00867 | 578,75 | 5,02 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,89 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,00578 | 29 520,00 | 170,63 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 170,63 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0578 | 29,46 | 1,70 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,70 |
| 5 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,289 | 3 474,08 | 1 004,01 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 4,78 | 114,85 | 549,20 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 142,72 | (0,62) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 549,20 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,004335 | 201,41 | 0,87 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,013005 | 578,75 | 7,53 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 8,40 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 1,2716 | 239,48 | 304,52 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,008381 | 16 777,31 | 140,61 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,04335 | 29,46 | 1,28 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 446,41 |
| 6 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке исборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,289 | 8 216,51 | 2 374,57 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 15,18 | 12,11 | 108,26 | 1 310,83 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,24) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 310,83 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,00867 | 201,41 | 1,75 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,24 | 0,06936 | 578,75 | 40,14 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 41,89 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,104 | 0,030056 | 30 170,00 | 906,79 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 906,79 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,6 | 0,1734 | 239,48 | 41,53 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,01 | 0,00289 | 24 854,86 | 71,83 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,0578 | 29,46 | 1,70 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 115,06 |
| 7 | ГЭСН15-04-027-05(прим) | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,724 | 3 474,09 | 2 515,24 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 11,99 | 11,98 | 114,85 | 1 375,84 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (1,55) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 375,84 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,01086 | 201,41 | 2,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,045 | 0,03258 | 578,75 | 18,86 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 21,05 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 | 3,1856 | 239,48 | 762,89 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,020996 | 16 777,31 | 352,26 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,1086 | 29,46 | 3,20 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 118,35 |
| 8 | ГЭСН15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску [к=2 за 2 раза: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 1,1812 | 12 116,11 | 14 311,55 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 21,12 | 68,85 | 105,57 | 7 268,87 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,04 | 142,72 | (5,06) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 268,87 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,035436 | 201,41 | 7,14 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,17718 | 578,75 | 102,54 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 109,68 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0534 | 0,063076 | 63 180,00 | 3 985,14 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 985,14 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,0206 | 0,024333 | 93 788,31 | 2 282,15 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 | 1,88992 | 239,48 | 452,60 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,01 | 0,011812 | 16 777,31 | 198,17 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,42 | 0,496104 | 29,46 | 14,62 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0008 | 0,000945 | 336,69 | 0,32 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 947,86 |
| 9 | ТЕР | Перевозка мусора с погрузкой | т |  | 1,33 | 280,37 | 372,89 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР | Перевозка мусора с погрузкой | т | 1 | 1,33 | 280,37 | 372,89 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 372,89 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 59 866,59 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 35 586,52 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 35 558,32 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 28,20 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 698,29 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 23 609,98 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 572 305 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 327 992 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 325 847 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 2 145 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 8 257 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 238 201 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проценты НР и СП учитывают коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11) |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 572 305 |
| Затр.на непредвиденные расходы |  | 0,7 | 4 006 |
| ИТОГО |  |  | 576 311 |
| НДС |  | 18 | 103 736 |
| В С Е Г О |  |  | 680 047 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |