Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

на выполнение работ по устройству контейнерной площадки на территории МО города Сестрорецка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: "ГОСЭТАЛОН 2012 Санкт-Петербург редакция 2014 года".

Составлена в ценах на: февраль 2016 г.

Сметная стоимость: 153076.57 руб.

Нормативная трудоемкость: 50.57 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 11577.84 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы и асфальтовое покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.264, к з/п машинистов: 17.361, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 915.84 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 491.98 руб.) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.0525 [35*0.15/100] | 4663,02 487.38 | 4175.64 343.04 | 2255.86 | 444.22 | 1811.64 312.67 | 38.26 15.85 | 2.01 0.83 |
| 2 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (10 см) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 785.30 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 399.09 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0399 [39.9*0.1/100] | 1858,49 1858.49 | 0 0 | 1287.38 | 1287.38 | 0 0 | 154.00 0 | 6.15 0 |
| 3 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к стоимости машин: 8.040, к з/п машинистов: 17.361, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 10.10 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 5.13 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.0399 [39.9/1000] | 177,36 0 | 177.36 23.90 | 56.90 | 0 | 56.90 16.56 | 0 1.10 | 0 0.04 |
| 4 | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 805.95 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 432.95 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0798 [39.9*0.2/100] | 2765,00 194.89 | 2559.32 285.89 | 1842.35 | 270.00 | 1562.59 396.07 | 15.72 13.88 | 1.25 1.11 |
|  | 408-9040-004П | Песок для строительных работ природный (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 8.778 [39.9*0.2*1.1] | (549.91) |  | (4827.11) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (15 см) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 944.57 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 507.42 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.05985 [39.9*0.15/100] | 4446,39 302.64 | 4128.63 448.66 | 2205.38 | 314.46 | 1880.67 466.18 | 24.19 20.60 | 1.45 1.23 |
|  | 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 7.5411 [39.9*0.15*1.26] | (1127.33) |  | (8501.31) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.484, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.539, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 832.41 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 447.16 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.0399 [39.9/1000] | 3442,74 569.77 | 2267.64 423.35 | 1338.26 | 394.68 | 858.10 293.26 | 38.30 19.10 | 1.53 0.76 |
|  | 410-9010-026П | Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I мелкозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 3.73863 | (2736.59) |  | (10231.10) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.486, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.818, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 832.03 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 446.96 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.0399 [39.9/1000] | 3185,97 569.77 | 2259.57 422.91 | 1304.24 | 394.68 | 855.23 292.95 | 38.30 19.08 | 1.53 0.76 |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 3.85434 | (2931.07) |  | (11297.34) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 10290.37 | 3105.42 | 7025.13 1777.69 |  | 13.92 4.73 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 10290.37 | 3105.42 | 7025.13 1777.69 |  | 13.92 4.73 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 3105.42 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 7025.13 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1777.69 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 159.82 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 34856.86 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 45147.23 | 3105.42 | 7025.13 1777.69 |  | 13.92 4.73 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 5126.20 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 50273.43 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2730.69 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 53004.12 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 53004.12 |  |  |  |  |
| Устройство бортовых камней - 26 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 7.10 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 3.82 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.00045 [0.045/100] | 4446,39 302.64 | 4128.63 448.66 | 16.58 | 2.36 | 14.14 3.51 | 24.19 20.60 | 0.01 0.01 |
|  | 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.0567 [0.045*1.26] | (1127.33) |  | (63.92) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 6.901, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 7.421, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 5515.89 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 2963.08 руб.) | 100 м бортового камня | 0.26 [26/100] | 3895,20 995.14 | 111.28 14.77 | 10072.43 | 4491.92 | 199.67 66.67 | 76.08 0.68 | 19.78 0.18 |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 26 | (306.41) |  | (7966.66) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 10089.01 | 4494.28 | 213.81 70.18 |  | 19.79 0.19 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 10089.01 | 4494.28 | 213.81 70.18 |  | 19.79 0.19 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 4494.28 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 213.81 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 70.18 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 5380.92 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 8030.58 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 18119.59 | 4494.28 | 213.81 70.18 |  | 19.79 0.19 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 5522.99 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 23642.58 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2966.90 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 26609.48 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 26609.48 |  |  |  |  |
| Устройство забора из профлиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 6.341, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.459, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 1086.38 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 913.19 руб.) | 100 столбов | 0.1 [10/100] | 5235,57 469.78 | 4514.80 437.11 | 3790.35 | 815.59 | 2862.84 758.87 | 35.64 21.67 | 3.56 2.17 |
|  | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.634 | (3380.31) |  | (2143.12) |  |  |  |  |
|  | мониторинг цен | Труба квадратная 60х60х3 мм | м | 12 | (333.34) |  | (4000.08) |  |  |  |  |
|  | мониторинг цен | Труба квадратная 60х40х3 мм | м | 18 | (277.78) |  | (5000.04) |  |  |  |  |
|  | мониторинг цен | Труба квадратная 20х40х2 мм | м | 6 | (158.91) |  | (953.46) |  |  |  |  |
|  | 113-0021-002П | Грунтовка ГФ- 021 серая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.00088 | (65055.4) |  | (57.25) |  |  |  |  |
|  | 113-0220 | Эмаль ХВ-16 темно-серая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.00334 | (109469.46) |  | (365.63) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.860, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.079, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 2194.92 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 1845.00 руб.) | 100 м2 | 0.408 [40.8/100] | 505,50 446.48 | 46.28 2.61 | 3361.45 | 3162.55 | 167.30 18.49 | 32.59 0.12 | 13.30 0.05 |
|  | мониторинг цен | Профилированный лист оцинкованный окрашенный серый | шт | 19 | (650.11) |  | (12352.09) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 7151.80 | 3978.14 | 3030.14 777.36 |  | 16.86 2.22 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 7151.80 | 3978.14 | 3030.14 777.36 |  | 16.86 2.22 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 3978.14 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 3030.14 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 777.36 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 143.52 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 24871.67 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 32023.47 | 3978.14 | 3030.14 777.36 |  | 16.86 2.22 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3281.30 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 35304.77 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2758.19 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 38062.96 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 38062.96 |  |  |  |  |
| Погрузка и перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках. грунта растительного слоя (земля, перегной) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 6.384 [3.99*1.6] | 42,95 0 | 42.95 42.95 | 274.19 | 0 | 274.19 274.19 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 12.6 [5.25*2.4] | 508,70 0 | 508.70 508.70 | 6409.62 | 0 | 6409.62 6409.62 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 35 км (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 18.984 [6.384+12.6] | 217,48 0 | 217.48 0 | 4128.64 | 0 | 4128.64 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | тариф полигона | Приём и размещение грунтов | м3 | 3.99 | 60,00 0 | 60.00 0 | 239.40 | 0 | 239.40 0 | 0 0.02 | 0 0.08 |
| 5 | тариф полигона | Размешение строительного мусора на полигоне | м3 | 5.25 | 190,00 0 | 190.00 0 | 997.50 | 0 | 997.50 0 | 0 0.02 | 0 0.11 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 12049.35 | 0 | 12049.35 6683.81 |  | 0 0.19 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 12049.35 | 0 | 12049.35 6683.81 |  | 0 0.19 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 12049.35 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 6683.81 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 12049.35 | 0 | 12049.35 6683.81 |  | 0 0.19 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 12049.35 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 12049.35 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 12049.35 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 129725.91 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 23350.66 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 153076.57 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/