Приложение № 2
к муниципальному контракту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование стройки - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект : Участок дороги "Любытино-Хвойная"-д.Галица Любытинского района Новгородской области.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на ремонт дороги общего пользования местного значения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: Сводная ведомость объема работ
	
	
	
	
	Сметная стоимость - 
	
	899,937 тыс.руб
	
	

	Чертежи № 
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость - 
	626,76 чел-ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата - 
	95,095 тыс.руб
	
	

	Составлена в ценах Октября 2013 г.
	
	
	
	
	Коэффициент понижения сметной стоимости
	
	0,75
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость с учетом коэффициента понижения
	
	674,333
	
	
	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	                                                                                                                                   1.Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	7
	
	8
	
	
	9
	10
	
	11

	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1(Срезка растительного слоя)(3427*1,8 тн)
	2,7
	
	933,54
	933,54
	
	22732,04
	
	0
	
	
	15148,55
	0
	
	0

	
	(0) 
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=0,95; СП=0,5
	1000 м3 грунта
	0
	203,47
	
	
	
	
	
	
	5229,99
	9,68
	
	26,14

	2
	ТЕР01-01-111-01
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1(укркпление)
	0,38
	
	1123,64
	0
	
	9958,96
	
	4064,88
	
	
	0
	86,5
	
	32,87

	
	(0) 
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=0,95; СП=0,5
	1000 м2 спланированной поверхности
	1123,64
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	                                                                                                                           2.Дорога иобочины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	3,6
	
	595,56
	595,56
	
	19205,17
	
	0
	
	
	12885,54
	0
	
	0

	
	(0) 
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=0,95; СП=0,5
	1000 м3 грунта
	0
	127,17
	
	
	
	
	
	
	4358,37
	6,05
	
	21,78

	                                                                                                                                      3.Дорога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	1,95
	
	2908,46
	2662,28
	
	59495,48
	
	4275,84
	
	
	31200,59
	18,86
	
	36,78

	
	(0) ТЕР27  Т.Ч. П. 3.1
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЗП=191,94*1,2; ЭММ=2218,57*1,2; ЗПм=259*1,2; ТЗТ=15,72*1,2; ТЗТм=13,88*1,2
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	230,33
	310,8
	
	
	
	
	
	
	5769,7
	16,66
	
	32,49

	4.1
	408-0123
	Песок природный для строительных работ 
	214,5
	
	64,42
	110
	
	13818,09
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	2,5
	
	4282,39
	3740,02
	
	122383,95
	
	11022,25
	
	
	56193,8
	35,65
	
	89,13

	
	(0) ТЕР27  Т.Ч. П. 3.1
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЗП=385,93*1,2; ЭММ=3116,68*1,2; ЗПм=409,12*1,2; ТЗТ=29,71*1,2; ТЗТм=20,97*1,2
	1000 м2 основания или покрытия
	463,12
	490,94
	
	
	
	
	
	
	11684,38
	25,16
	
	62,9

	6
	ТЕР27-04-003-08
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
	2,5
	
	87,68
	87,68
	
	1929,98
	
	0
	
	
	1317,4
	0
	
	0

	
	(0) ТЕР27  Т.Ч. П. 3.1
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЗП=0*1,2; ЭММ=73,07*1,2; ЗПм=9,05*1,2; ТЗТ=0*1,2; ТЗТм=0,46*1,2
	1000 м2 основания или покрытия
	0
	10,86
	
	
	
	
	
	
	258,48
	0,55
	
	1,38

	6.1
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (4334*0,25*1,27*0,07(7%)
	72,225
	
	135,05
	28,89
	
	9753,99
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	408-0200
	смесь песчано-гравийная природная (4334м2*0.25*1.27*0,93(93%)) 
	959,598
	
	111,25
	383,8392
	
	106755,28
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                    4.Обочины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	1,39
	
	2908,46
	2662,28
	
	42409,6
	
	3047,91
	
	
	22240,42
	18,86
	
	26,22

	
	(0) ТЕР27  Т.Ч. П. 3.1
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЗП=191,94*1,2; ЭММ=2218,57*1,2; ЗПм=259*1,2; ТЗТ=15,72*1,2; ТЗТм=13,88*1,2
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	230,33
	310,8
	
	
	
	
	
	
	4112,76
	16,66
	
	23,16

	7.1
	408-0123
	Песок природный для строительных работ 
	152,9
	
	64,42
	110
	
	9849,82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	2,973
	
	3581,86
	3116,68
	
	121550,55
	
	10922,96
	
	
	55688
	29,71
	
	88,33

	
	(0) 
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95
	1000 м2 основания или покрытия
	385,93
	409,12
	
	
	
	
	
	
	11579,31
	20,97
	
	62,34

	9
	ТЕР27-04-003-08
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
	2,973
	
	365,35
	365,35
	
	9563,25
	
	0
	
	
	6527,96
	0
	
	0

	
	(0) к=5 кол-во слоев
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЭММ=73,07*5; ЗПм=9,05*5; ТЗТм=0,46*5
	1000 м2 основания или покрытия
	0
	45,25
	
	
	
	
	
	
	1280,71
	2,3
	
	6,84

	9.1
	408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная(3373*0,2*1,22=823м3)
	725,401416
	
	111,25
	243,99644
	
	80700,91
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1(Срезка растительного слоя)(3427*1,8тн)
	1,29
	
	933,54
	933,54
	
	10860,87
	
	0
	
	
	7237,64
	0
	
	0

	
	(0) 
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=0,95; СП=0,5
	1000 м3 грунта
	0
	203,47
	
	
	
	
	
	
	2498,77
	9,68
	
	12,49

	11
	ТЕР01-01-111-01
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1укрепление откосов и дна кюветов)
	0,20176
	
	1123,64
	0
	
	5287,68
	
	2158,24
	
	
	0
	86,5
	
	17,45

	
	(0) 
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=0,95; СП=0,5
	1000 м2 спланированной поверхности
	1123,64
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	12
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(толщ.0,2мм)обочины(производство работ с одной стороны проезжей части при систематическом движении на другой)
	0,7172
	
	3040,12
	2787,6
	
	22747,22
	
	1572,63
	
	
	12015,6
	18,86
	
	13,53

	
	(0) ТЕР27  Т.Ч. П. 3.1
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЗП=191,94*1,2; ЭММ=2323*1,2; ЗПм=274,13*1,2; ТЗТ=15,72*1,2; ТЗТм=14,81*1,2
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	230,33
	328,96
	
	
	
	
	
	
	2246,06
	17,77
	
	12,74

	12.1
	408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	87,4984
	
	111,25
	122
	
	9734,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-1 , ГОСТ 25607-2009 однослойных толщиной 15 см(25см)(производство работ с одной стороны проезжей части при систематическом движении на другой)
	0,981
	
	4282,39
	3740,02
	
	48023,46
	
	4325,13
	
	
	22050,45
	35,65
	
	34,97

	
	(0) ТЕР27  Т.Ч. П. 3.1
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЗП=385,93*1,2; ЭММ=3116,68*1,2; ЗПм=409,12*1,2; ТЗТ=29,71*1,2; ТЗТм=20,97*1,2
	1000 м2 основания или покрытия
	463,12
	490,94
	
	
	
	
	
	
	4584,95
	25,16
	
	24,68

	14
	ТЕР27-04-003-08
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
	0,981
	
	87,68
	87,68
	
	757,32
	
	0
	
	
	516,95
	0
	
	0

	
	(0) ТЕР27  Т.Ч. П. 3.1
	Изп=9,52; Иэмм=6,01; Имат=6,83; НР=1,42; СП=0,95; ЗП=0*1,2; ЭММ=73,07*1,2; ЗПм=9,05*1,2; ТЗТ=0*1,2; ТЗТм=0,46*1,2
	1000 м2 основания или покрытия
	0
	10,86
	
	
	
	
	
	
	101,43
	0,55
	
	0,54

	14.1
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	21,809533
	
	135,05
	22,23194
	
	2945,38
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	408-0200
	смесь песчано-гравийная природная (456,1м2*0,25*1,27*0,93(93%))
	289,395
	
	111,25
	295
	
	32195,19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	496905,53
	
	41389,84
	
	
	243022,9
	339,28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53704,91
	287,48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	Значение
	
	Прямые
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	496905,53
	

	Итого по неучтенным материалам
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	265752,86
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	762658,39
	

	НДС
	
	
	
	762658,39*0,18
	
	
	
	
	
	18%
	
	
	
	137278,51
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	899936,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                                                                                            Подрядчик

Глава Любытинского муниципального района                                                                                           Генеральный директор ООО «Модернизация»

____________________Т.Б.Гусев                                                                                                                     ____________________В.О.Марковкин

PAGE  
6

