| Переустройство газопровода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземный газопровод на ПК 2+82,00 |  |  |  |
|  | Демонтаж существующего надземного стального газопровода на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | м | 36,8 |
|  | Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб высотой 2.2 м | шт./м | 3 |
|  | Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб высотой 4,7 м | шт./м | 2 |
|  | Рытье грунта траншеи экскават.V=0,65 м3 в отвал | м3 | 26,7 |
|  | Ручная доработка грунта | м3 | 2,7 |
|  | Устройство песчаного основания (10 см) | м3 | 1,7 |
|  | Надземная прокладка стальных газопроводов из труб 57х3.5 | п.м. | 5,5 |
|  | Отвод 90° ∅ 57х3.5 | шт. | 2 |
|  | Грунтовка газопровода ГФ-021 за 2 раза | м2 | 1,97 |
|  | Окраска газопровода эмалью ПФ 115 за 2 раза | м2 | 1,97 |
|  | Установка цокольного ввода заводской готовности i-образного 63/57 мм | шт. | 2 |
|  | Соединение полиэтиленовых газопроводов муфтой с закладными нагревателями Dе 63 мм | шт. | 2 |
|  | Подземная прокладка полиэтиленовых газопроводов из труб ПЭ80 SDR11 63х5,8 | п.м. | 34,0 |
|  | Установка футляра ПЭ80 SDR 11 110х10,0 на газопровод 63х5,8 | п.м. | 28,0 |
|  | Заделка концов футляров битумом и паклей | шт. | 2 |
|  | Отвод 90° ПЭ100 SDR 11 Dе 63 мм | шт. | 2 |
|  | Установка контрольной трубки Dу 32 мм на футляр | шт. | 1 |
|  | Установка ковера на контрольной трубке | шт. | 1 |
|  | Установка футляра асбесто-цементного на сущ. кабель Dу 100 мм | п.м. | 4,0 |
|  | Обратная засыпка вручную песком (20см) | м3 | 4,4 |
|  | Укладка сигнальной ленты | п.м. | 42,0 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта до 5 м | м3 | 20,5 |
|  | Установка опознавательных табличек | шт. | 2 |
|  | Отвоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние до 1 км. | м3 | 6,2 |
| Надземный газопровод на ПК 4+4,40 |  |  |  |
|  | Демонтаж существующего надземного стального газопровода на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | м | 30,5 |
|  | Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб высотой 2.3 м | шт./м | 1 |
|  | Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб высотой 4,8 м | шт./м | 2 |
|  | Рытье грунта траншеи экскават.V=0,65 м3 в отвал | м3 | 21,6 |
|  | Ручная доработка грунта | м3 | 2,2 |
|  | Устройство песчаного основания (10 см) | м3 | 1,38 |
|  | Надземная прокладка стальных газопроводов из труб 57х3.5 | п.м. | 6,0 |
|  | Отвод 90° ∅ 57х3.5 | шт. | 2 |
|  | Грунтовка газопровода ГФ-021 за 2 раза | м2 | 2,15 |
|  | Окраска газопровода эмалью ПФ 115 за 2 раза | м2 | 2,15 |
|  | Установка цокольного ввода заводской готовности i-образного 63/57 мм | шт. | 2 |
|  | Соединение полиэтиленовых газопроводов муфтой с закладными нагревателями Dе 63 мм | шт. | 2 |
|  | Подземная прокладка полиэтиленовых газопроводов из труб ПЭ80 SDR11 63х5,8 | п.м. | 27,5 |
|  | Установка футляра ПЭ80 SDR 11 110х10,0 на газопровод 63х5,8 | п.м. | 20,5 |
|  | Заделка концов футляров битумом и паклей | шт. | 2 |
|  | Отвод 90° ПЭ100 SDR 11 Dе 63 мм | шт. | 2 |
|  | Установка контрольной трубки Dу 32 мм на футляр | шт. | 1 |
|  | Установка ковера на контрольной трубке | шт. | 1 |
|  | Установка футляра асбесто-цементного на сущ. кабель Dу 100 мм | п.м. | 4,0 |
|  | Обратная засыпка вручную песком (20см) | м3 | 3,6 |
|  | Укладка сигнальной ленты | п.м. | 35 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта до 5 м | м3 | 16,6 |
|  | Установка опознавательных табличек | шт. | 2 |
|  | Отвоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние до 1 км. | м3 | 5,0 |
|  | Подземный газопровод на ПК 5+80,75 |  |  |
|  | Рытье грунта траншеи экскават.V=0,65 м3 в отвал | м3 | 19,0 |
|  | Ручная доработка грунта | м3 | 1,9 |
|  | Устройство песчаного основания (10 см) | м3 | 1,3 |
|  | Демонтаж существующего подземного полиэтиленового газопровода Dе 90 мм | м | 4,0 |
|  | Подземная прокладка полиэтиленовых газопроводов из труб ПЭ80 SDR11 90х8,2 | п.м. | 25,5 |
|  | Установка футляра ПЭ80 SDR 11 140х12,7 на газопровод 63х5,8 | п.м. | 17,0 |
|  | Заделка концов футляров битумом и паклей | шт. | 2 |
|  | Отвод 90° ПЭ100 SDR 11 Dе 90 мм | шт. | 4 |
|  | Установка контрольной трубки Dу 32 мм на футляр | шт. | 1 |
|  | Установка ковера на контрольной трубке | шт. | 1 |
|  | Прокладка провода-спутника | п.м | 29,0 |
|  | Установка ковера для вывода провода-спутника | шт. | 2 |
|  | Установка футляра асбесто-цементного на сущ. кабель Dу 100 мм | п.м. | 4,0 |
|  | Обратная засыпка вручную песком (20см) | м3 | 3,7 |
|  | Укладка сигнальной ленты | п.м. | 29,5 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта до 5 м | м3 | 14,0 |
|  | Установка опознавательных табличек | шт. | 3 |
|  | Установка опознавательных столбиков | шт. | 3 |
|  | Отвоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние до 1 км. | м3 | 5,0 |