| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание 13-9/РК-2014-ОВ.С |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  | 2 524,162 тыс.руб |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г./октябрь 2014 (Госэталон 2012 ДИЗ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Всего | Основной зарплаты |  | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Работы в квартирах и на лестничных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | 1,9867 | 3 339,41 | 405,27 |  | 106 963 | 34 841 |  | 7 060 | 116,5548 | 231,56 |
|  | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.3.6; ТЕР81-02-ОП-2001 Исч.Об.работ п1.18.16 | V=(2*655+5*875+7*1095+16*1485+2*1670+25*1855+3*2600+6*2060+9*2575+6*2835+5*3090+10*3605)/1000/100; Изп=13,728; Иэмм=8,768; Имат=3,033; НР=0,98; СП=0,56; ЗП=718,98*1,15*1,5*1,03; ЭММ=209,85*1,25*1,5*1,03; ЗПм=17,55*1,25*1,5*1,03; ТЗТ=65,6*1,15*1,5*1,03; ТЗТм=1,28*1,25*1,5*1,03 | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1 277,46 | 33,9 |  |  |  |  | 925 | 2,472 | 4,91 |
|  |  | V=16*1,485 | квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=9*2,575 | квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 301-9351-167П | Радиаторы стальные, боковое подключение (воздухоотводчик, пробка глухая, кронштейны с креплением), тип 33, размером 500х1100 мм | 17,01 | 1 784,03 |  |  | 30 346 |  |  |  |  |  |
|  |  | V=6*2,835 | квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 301-9351-168П | Радиаторы стальные, боковое подключение (воздухоотводчик, пробка глухая, кронштейны с креплением), тип 33, размером 500х1200 мм | 15,45 | 1 740,24 |  |  | 26 887 |  |  |  |  |  |
|  |  | V=5*3,09 | квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 301-9351-169П | Радиаторы стальные, боковое подключение (воздухоотводчик, пробка глухая, кронштейны с креплением), тип 33, размером 500х1400 мм | 36,05 | 1 673,4 |  |  | 60 326 |  |  |  |  |  |
|  |  | V=10*3,605 | квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиаторная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг прим. | 90 | 18,32 | 0 |  | 34 711 | 15 419 |  | 0 | 1,03 | 92,7 |
|  | (0) | Изп=13,728; Имат=2,675; НР=0,68; СП=0,48 | 1 шт. | 12,48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |