Сметное ценообразование

15.11.2007 

На вопросы в сфере сметного ценообразования в строительстве отвечает руководитель Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгений Евгеньевич ЕРМОЛАЕВ.
Вопрос: Просим разъяснить. В «Положении об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденном Правительством РФ от 5 марта 2007 г. № 145, в п. 9 перечислены объекты, проведение государственной экспертизы которых относится к полномочиям государственного органа, подведомственного Федеральному агентству по строительству и ЖКХ. По не указанным в п. 9 объектам экспертиза проводится органами, уполномоченными исполнительной властью субъектов РФ.

Размер платы за экспертизу для объектов в п. 9 и п. 12 исчисляется одинаково?

В какой бюджет перечисляются суммы за экспертизу по объектам, указанным в п. 9 и п. 12?

В гл. VIII п. 54 в формуле подсчета фигурирует Yж — общая площадь жилого объекта капитального строительства. Такой формулировки в нормативных документах нет, и как она считается для жилых объектов—не ясно. Просим дать формулировку этой площади и как она считается.

Ответ: Порядок определения размера платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, приведенный в Положении «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, размере и порядке взимания платы за ее проведение», утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, распространяется на объекты, перечисленные в п. 9 и п. 12 данного Положения.

Плата за проведение государственной экспертизы взимается органом, на который в соответствии с данным Положением возложено проведение экспертизы.

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений квартир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами в домах квартирного типа и гостиничного типа, общежитиях постоянного типа и других строениях, предназначенных для проживания людей (домах для престарелых и инвалидов, спальных корпусах детских домов и школ-интернатов и др.). К подсобным помещениям относятся кухни, передние, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям также относятся помещения культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания.

Правила определения площади помещений, площади застройки и этажности зданий при проектировании приведены в СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Вопрос: Сборник № 12 «Технологические трубопроводы» разработан на комплексные нормы и расценки, в которых учтена усредненная технология и организация производства монтажа, усредненное количество стыков трубопроводов.

Просим вас дать информацию, сколько конкретно заложено стыков в расценках сборника № 12, главы 01-005 для трубопроводов: Д=108 мм, Д=159 мм, Д=173 мм, Д=219 мм, Д=325 мм, Д=426 мм, Д=530 мм, Д=630 мм?

Ответ: ГЭСНм-2001 отдел 01 «Трубопроводы технологические цеховые» сборника № 12 «Технологические трубопроводы» являются усредненными и не подлежат корректировке в зависимости от количества стыков, приходящихся на 100 м монтируемого трубопровода.

Для определения затрат по монтажу обвязочных трубопроводов, имеющих большое количество стыков, рекомендуется (по согласованию с заказчиком) применять нормы отдела 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса» сборника № 12 «Технологические трубопроводы», входящие в состав Сборника изменений и дополнений к государственным элементным сметным нормам (ГЭСНм-2001) на монтаж оборудования (выпуск 2).

Вопрос: Просим вас разъяснить, возможно ли при составлении сметы на проектные работы по капитальному ремонту здания применение коэффициента на реконструкцию и техническое перевооружение К=1,5, если фактически здание приспосабливается под современные условия использования и частично меняет назначение - вместо дома культуры будут музейные фондохранилища, выставочные залы и реставрационные мастерские.

Ответ: При определении стоимости проектных работ по капитальному ремонту здания следует использовать Справочник базовых цен на разработку технической документации для капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений (изд. 1998 г.).

Согласно Общим указаниям по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденным постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102, в случае невозможности применения указанного Справочника цена работ может быть определена с использованием соответствующих Справочников базовых цен на проектные работы для условий нового строительства с применением понижающего коэффициента к цене проектирования нового строительства в размере не более 0,5 в зависимости от объема работ.

Коэффициент на реконструкцию и техническое перевооружение в размере до 1,5 может применяться в том случае, если в титульном списке объекта вид работ имеет название «Реконструкция» или «Техническое перевооружение».

Вопрос: Наша организация является Подрядчиком и выполняет строительно-монтажные работы, финансируемые из федерального бюджета г. Москвы. Сметная документация составлена в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. Стоимость оборудования и материалов приведена к базовой цене путем деления фактической стоимости на индекс, существующий на момент составления сметы. Например, в смете на монтаж технологического оборудования цена рассчитана следующим образом: «Установка химической обработки пластин 600 000/1,18/1,484». При оформлении актов по форме КС-2 Заказчик требует стоимость оборудования рассчитать с индексом 1,484. Стоимость оборудования на сегодняшний день значительно выше. Компенсацию Заказчик не пропускает, так как отчитывается за денежные средства перед казначейством. В журнале «Вестник» № 5 приведены индексы на технологическое оборудование за I квартал 2007 г. Заказчик опасается применять эти индексы и просит заказать пересчет сметной стоимости оборудования в текущие цены проектному институту за наш счет. Прав ли Заказчик? Строительство рассчитано на несколько лет, объем работ большой, и пересчеты сметной стоимости придется выполнять постоянно.

Ответ: Индексы на оборудование к сметно-нормативным базам 1991 г. и 2001 г. отражают приблизительный рост цен на оборудование по отраслям промышленности. Стоимость оборудования в указанных базах отсутствует. Перевод осуществляется из базы 1984 г., содержащей цены на оборудование, в базу 1991 г. соответствующим индексом. Поэтому возникает вопрос о достоверности текущей цены конкретного оборудования, определяемой с учетом двух индексов.

Рекомендуется фактическую стоимость оборудования по счетам-фактурам делить на текущий индекс для определения базисной стоимости, а для перевода в текущий уровень на этот же индекс умножать. Так как проектирование объекта осуществлялось намного раньше строительства, следует выполнить пересчет. Такой пересчет может сделать сметно-договорная группа заказчика.

Вопрос: Просим вас разъяснить следующие вопросы, возникшие при составлении проектных смет на обмерные работы и обследования, а также указать нормативные документы.

Например: производятся обмерные и обследовательские работы 13 зданий (7 жилых домов, 3 производственных здания, 3 общественных здания) на архипелаге Шпицберген (Норвегия). Подсчет стоимости работ производился по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, введенному 01.09.1998 г., но в данном справочнике не отображены коэффициенты на вечную мерзлоту, работу за границей, работу в районах Крайнего Севера.

Можем ли мы использовать перечисленные коэффициенты из Справочников базовых цен на инженерные изыскания?

Имеем ли мы право применить индекс инфляции на изыскательские работы, чтобы учесть тот факт, что работы производятся не на рабочем месте, как в случае с проектными работами, а с выездом на объект? То есть относятся ли обмерные работы и обследования к изыскательским работам, а если нет, то почему?

Ответ: Дополнительные расходы проектных организаций, расположенных в районах, для которых законодательством предусмотрены льготные выплаты по заработной плате, учитываются в базовой цене на проектные работы дополнительно к цене, предусмотренной в справочниках, путем применения повышающего коэффициента.

Расчет повышающего коэффициента приведен в рекомендациях по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате, рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.1998 г. № 9-10-17/40.

Для учета влияния условий выполнения обмерных и обследовательских работ (вечная мерзлота, работа за границей и др.), определяемых по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (изд. 1998 г.), следует применять коэффициенты, приведенные в Общих указаниях по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102.

При определении стоимости обследования зданий и сооружений по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (изд. 1998 г.), разработанному ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», базисная стоимость работ пересчитывается в текущий уровень цен по индексам на проектные работы для строительства.

В соответствии с письмом Росстроя от 09.04.2007 г. № СК-1394/02 индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства применяется к базовым ценам, рассчитываемым по справочникам базовых цен на инженерные изыскания и Сборнику цен на изыскательские работы - для капитального строительства.

