	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - 

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 на выполнение работ по устройству кровли 

	 Основание : техническое задание 
	Сметная стоимость - 
	2563,185 тыс.руб

	 Чертежи №: 
	Нормативная трудоемкость - 
	2454,85 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	286,245 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены октября 2009 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Комплекс работ по устройству кровель

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Кровля на отметке +70,42 м (площадь 440 м2)

	 1
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
	4,4
	675,590421
	68
	2972,6
	1244,72
	299,2
	22,362021
	98,39

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=221,51*1,2771; ТЗТ=17,51*1,2771; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	282,890421
	3,99
	
	
	17,56
	0,28
	1,23

	 1.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	862,4
	33,1695
	
	28605,38
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 1.2
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350
	484
	16,96
	
	8208,64
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 2
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой
	4,4
	1138,782459
	119,67
	5010,64
	3097,83
	526,55
	58,159134
	255,9

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=551,29*1,2771; ТЗТ=45,54*1,2771; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	704,052459
	11,91
	
	
	52,4
	0,83
	3,65

	 2.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	884,4
	33,1695
	
	29335,11
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 2.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	27,192
	4005,42
	
	108915,38
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 3
	ТЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой
	4,4
	1320,74027
	230,48
	5811,26
	4797,15
	1014,11
	90,061092
	396,27

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=426,85*1,2771*2; ЭММ=115,24*2; ЗПм=11,91*2; Мат=0*2; ТЗТ=35,26*1,2771*2; ТЗТм=0,83*2; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	1090,26027
	23,82
	
	
	104,81
	1,66
	7,3

	 3.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	1768,8
	33,1695
	
	58670,21
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 3.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	54,384
	4005,42
	
	217830,76
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 4
	ТЕР12-01-014-02
	Утепление покрытий: керамзитом
	88
	63,657587
	26,66
	5601,87
	3255,79
	2346,08
	3,882384
	341,65

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=28,97*1,2771; ТЗТ=3,04*1,2771; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	1 м3
	36,997587
	4,72
	
	
	415,36
	0,34
	29,92

	 4.1
	406-9003-001
	Гравий керамзитовый фр. 20-40 мм
	90,64
	1319,8
	
	119626,67
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5
	ТЕР11-01-002-10
	Проливка засыпки цементым раствором
	88
	62,03
	12,71
	5458,64
	1000,56
	1118,48
	1,09
	95,92

	 
	(0) 
	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов
	1 м3
	11,37
	4,69
	
	
	412,72
	0,38
	33,44

	 6
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	4,4
	1370,822511
	163,22
	6031,62
	1457,69
	718,17
	34,762662
	152,96

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=259,41*1,2771; ТЗТ=27,22*1,2771; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	331,292511
	26,92
	
	
	118,45
	1,94
	8,54

	 7
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	4,4
	616,248675
	34,95
	2711,49
	80,07
	153,78
	1,91565
	8,43

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=0,95*1,2771*15; ЭММ=2,33*15; ЗПм=0,41*15; Мат=37,54*15; ТЗТ=0,1*1,2771*15; ТЗТм=0,03*15; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	18,198675
	6,15
	
	
	27,06
	0,45
	1,98

	 8
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование цементно-песчаной стяжки 
	1,0648
	446,78
	33,28
	475,73
	147,22
	35,44
	12,64
	13,46

	 
	(0) 
	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1 т
	138,26
	5,06
	
	
	5,39
	0,38
	0,4

	 8.1
	101-9070-040
	Сетки плетеные стальные одинарные оцинкованные 50х50 из проволоки диам.2,5 мм ГОСТ 5336-80 ('Рабица')
	453,2
	60,05
	
	27214,66
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	4,4
	416,436355
	32,52
	1832,32
	983,65
	143,09
	18,339156
	80,69


	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=175,05*1,2771; ТЗТ=14,36*1,2771; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	223,556355
	4,2
	
	
	18,48
	0,29
	1,28

	 9.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	501,6
	131,72
	
	66070,75
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	510,4
	112,49
	
	57414,9
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10
	ТЕР12-01-004-06
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками
	1,29
	6485,19962
	94,17
	8365,91
	1321,59
	121,48
	86,063769
	111,02

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=802,2*1,2771; ТЗТ=67,39*1,2771; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м
	1024,48962
	13,98
	
	
	18,03
	0,95
	1,23

	 10.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	243,81
	131,72
	
	32114,65
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	243,81
	112,49
	
	27426,19
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	44272,08
	17386,27
	6476,38
	1554,69

	 
	
	
	1190,26
	88,97

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10)

	 Зарплата
	16238,49*10,347
	10,347
	168019,66

	 Машины и механизмы
	5322,46*7,381
	7,381
	39285,08

	 Материалы
	16776,76*4,553
	4,553
	76384,59

	 Итого
	
	283689,33

	 Накладные расходы
	(16238,49+772,15)*10,347*1,128
	1,128
	198538,26

	 Сметная прибыль
	(16238,49+772,15)*10,347*0,65
	0,65
	114405,91

	 Итого
	
	596633,5

	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов (5)

	 Зарплата
	1000,56*10,347
	10,347
	10352,79

	 Машины и механизмы
	1118,48*7,381
	7,381
	8255,5

	 Материалы
	3339,6*4,661
	4,661
	15565,88

	 Итого
	
	34174,17

	 Накладные расходы
	(1000,56+412,72)*10,347*1,1562
	1,1562
	16907,35

	 Сметная прибыль
	(1000,56+412,72)*10,347*0,75
	0,75
	10967,41

	 Итого
	
	62048,93

	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (8)

	 Зарплата
	147,22*10,347
	10,347
	1523,29

	 Машины и механизмы
	35,44*6,319
	6,319
	223,95

	 Материалы
	293,07*5,247
	5,247
	1537,74

	 Итого
	
	3284,98

	 Накладные расходы
	(147,22+5,39)*10,347*0,987
	0,987
	1558,53

	 Сметная прибыль
	(147,22+5,39)*10,347*0,65
	0,65
	1026,39

	 Итого
	
	5869,9

	 Итого
	
	664552,33

	 Итого по неучтенным материалам
	
	781433,3

	 Итого
	
	1445985,63

	 Итого
	
	1445985,63

	 Зимнее удорожание
	1445985,63*0,012
	1,2%%
	17351,83

	 Итого
	
	1463337,46

	 НДС
	1463337,46*0,18
	18%%
	263400,74

	 Итого
	
	1726738,2

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №2 Комплекс работ по устройству кровель

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Кровля на отметке +74,33 м (площадь 84,1 м2)

	 1
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
	0,841
	679,920942
	68
	571,81
	241,55
	57,19
	22,704342
	19,09

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=221,51*1,29665; ТЗТ=17,51*1,29665; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	287,220941
	3,99
	
	
	3,36
	0,28
	0,24

	 1.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	164,836
	33,1695
	
	5467,53
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 1.2
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350
	92,51
	16,96
	
	1568,97
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 2
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой
	0,841
	1149,560178
	119,67
	966,78
	601,17
	100,64
	59,049441
	49,66

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=551,29*1,29665; ТЗТ=45,54*1,29665; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	714,830178
	11,91
	
	
	10,02
	0,83
	0,7

	 2.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	169,041
	33,1695
	
	5607,01
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 2.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	5,19738
	4005,42
	
	20817,69
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 3
	ТЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой
	0,841
	1337,430105
	230,48
	1124,78
	930,95
	193,83
	91,439758
	76,9

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=426,85*2*1,29665; ЭММ=115,24*2; ЗПм=11,91*2; Мат=0*2; ТЗТ=35,26*2*1,29665; ТЗТм=0,83*2; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	1106,950105
	23,82
	
	
	20,03
	1,66
	1,4

	 3.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	338,082
	33,1695
	
	11214,01
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 3.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	10,39476
	4005,42
	
	41635,38
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 4
	ТЕР12-01-014-02
	Утепление покрытий: керамзитом
	16,82
	64,223951
	26,66
	1080,25
	631,83
	448,42
	3,941816
	66,3

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=28,97*1,29665; ТЗТ=3,04*1,29665; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	1 м3
	37,563951
	4,72
	
	
	79,39
	0,34
	5,72

	 4.1
	406-9003-001
	Гравий керамзитовый фр. 20-40 мм
	17,3246
	1319,8
	
	22865,01
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5
	ТЕР11-01-002-10
	Проливка засыпки цементым раствором
	16,82
	62,03
	12,71
	1043,34
	191,24
	213,78
	1,09
	18,33

	 
	(0) 
	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов
	1 м3
	11,37
	4,69
	
	
	78,89
	0,38
	6,39

	 6
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	0,841
	1375,893977
	163,22
	1157,13
	282,88
	137,27
	35,294813
	29,68

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=259,41*1,29665; ТЗТ=27,22*1,29665; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	336,363977
	26,92
	
	
	22,64
	1,94
	1,63

	 7
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	0,841
	616,527263
	34,95
	518,5
	15,54
	29,39
	1,944975
	1,64

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=0,95*15*1,29665; ЭММ=2,33*15; ЗПм=0,41*15; Мат=37,54*15; ТЗТ=0,1*15*1,29665; ТЗТм=0,03*15; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	18,477263
	6,15
	
	
	5,17
	0,45
	0,38

	 8
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование цементно-песчаной стяжки 
	0,203522
	446,78
	33,28
	90,93
	28,14
	6,77
	12,64
	2,57

	 
	(0) 
	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1 т
	138,26
	5,06
	
	
	1,03
	0,38
	0,08

	 8.1
	101-9070-040
	Сетки плетеные стальные одинарные оцинкованные 50х50 из проволоки диам.2,5 мм ГОСТ 5336-80 ('Рабица')
	86,623
	60,05
	
	5201,71
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	0,841
	419,858583
	32,52
	353,1
	190,89
	27,35
	18,619894
	15,66

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=175,05*1,29665; ТЗТ=14,36*1,29665; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	226,978583
	4,2
	
	
	3,53
	0,29
	0,24

	 9.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	95,874
	131,72
	
	12628,52
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	97,556
	112,49
	
	10974,07
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10
	ТЕР12-01-004-06
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками
	0,09
	6500,88263
	94,17
	585,08
	93,62
	8,48
	87,381244
	7,86

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=802,2*1,29665; ТЗТ=67,39*1,29665; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м
	1040,17263
	13,98
	
	
	1,26
	0,95
	0,09

	 10.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	17,01
	131,72
	
	2240,56
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	17,01
	112,49
	
	1913,45
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 11
	ТЕР12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	0,165
	1007,851324
	88,86
	166,3
	90,41
	14,66
	46,031075
	7,6

	 
	(0) ТЧ п.1.3
	ЗП=422,59*1,29665; ТЗТ=35,5*1,29665; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м
	547,951324
	12,94
	
	
	2,14
	0,86
	0,14

	 11.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	41,58
	131,72
	
	5476,92
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 11.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	41,58
	112,49
	
	4677,33
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	7658
	3298,22
	1237,78
	295,29

	 
	
	
	227,46
	17,01

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (8)

	 Зарплата
	28,14*10,347
	10,347
	291,16

	 Машины и механизмы
	6,77*6,319
	6,319
	42,78

	 Материалы
	56,02*5,247
	5,247
	293,94

	 Итого
	
	627,88

	 Накладные расходы
	(28,14+1,03)*10,347*0,987
	0,987
	297,9

	 Сметная прибыль
	(28,14+1,03)*10,347*0,65
	0,65
	196,18

	 Итого
	
	1121,96

	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11)

	 Зарплата
	3078,84*10,347
	10,347
	31856,76

	 Машины и механизмы
	1017,23*7,381
	7,381
	7508,17

	 Материалы
	2427,66*4,553
	4,553
	11053,14

	 Итого
	
	50418,07

	 Накладные расходы
	(3078,84+147,54)*10,347*1,128
	1,128
	37656,42

	 Сметная прибыль
	(3078,84+147,54)*10,347*0,65
	0,65
	21699,18

	 Итого
	
	109773,67

	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов (5)

	 Зарплата
	191,24*10,347
	10,347
	1978,76

	 Машины и механизмы
	213,78*7,381
	7,381
	1577,91

	 Материалы
	638,32*4,661
	4,661
	2975,21

	 Итого
	
	6531,88

	 Накладные расходы
	(191,24+78,89)*10,347*1,1562
	1,1562
	3231,62

	 Сметная прибыль
	(191,24+78,89)*10,347*0,75
	0,75
	2096,28

	 Итого
	
	11859,78

	 Итого
	
	122755,41

	 Итого по неучтенным материалам
	
	152288,16

	 Итого
	
	275043,57

	 Итого
	
	275043,57

	 Зимнее удорожание
	275043,57*0,012
	1,2%%
	3300,52

	 Итого
	
	278344,09

	 НДС
	278344,09*0,18
	18%%
	50101,94

	 Итого
	
	328446,03

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №3 Комплекс работ по устройству кровель

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Кровля на отметке +72,9 м (площадь 1,2 м2)

	 1
	ТЕР06-01-041-13
	Устройство перекрытий каналов 
	0,0012
	26419,77
	4171,48
	31,7
	12,29
	5,01
	960,52
	1,15

	 
	(0) 
	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	100 м3
	10244,52
	658,28
	
	
	0,79
	42,13
	0,05

	 1.1
	204-0002
	Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм
	0,006
	26837,13
	
	161,02
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 1.2
	401-0066-004
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П3
	0,1218
	3463,95
	
	421,91
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 1.3
	Прайс
	Профлист оцинкованный, толщ. 7мм Ц=350/1,18*1,03=305,51 р
	1,64
	305,51
	
	501,04
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 2
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	0,012
	1374,039195
	163,22
	16,49
	4,01
	1,96
	35,10019
	0,42

	 
	(0) ТЧ п1.3
	ЗП=259,41*1,2895; ТЗТ=27,22*1,2895; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	334,509195
	26,92
	
	
	0,32
	1,94
	0,02

	 3
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	0,012
	1027,375625
	58,25
	12,33
	0,37
	0,7
	3,22375
	0,04

	 
	(0) ТЧ п1.3
	ЗП=0,95*25*1,2895; ЭММ=2,33*25; ЗПм=0,41*25; Мат=37,54*25; ТЗТ=0,1*25*1,2895; ТЗТм=0,03*25; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	30,625625
	10,25
	
	
	0,12
	0,75
	0,01

	 4
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование цементно-песчаной стяжки 
	0,003
	446,78
	33,28
	1,34
	0,41
	0,1
	12,64
	0,04

	 
	(0) 
	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1 т
	138,26
	5,06
	
	
	0,02
	0,38
	0

	 4.1
	101-9070-040
	Сетки плетеные стальные одинарные оцинкованные 50х50 из проволоки диам.2,5 мм ГОСТ 5336-80 ('Рабица')
	1,236
	60,05
	
	74,22
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 5
	ТЕР12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	0,012
	234,11376
	17,79
	2,81
	1,59
	0,21
	10,88338
	0,13

	 
	(0) ТЧ п1.3
	ЗП=102,88*1,2895; ТЗТ=8,44*1,2895; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	132,66376
	2,31
	
	
	0,03
	0,16
	0

	 5.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	1,392
	131,72
	
	183,35
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	64,67
	18,67
	7,98
	1,78

	 
	
	
	1,28
	0,08

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (1, 4)

	 Зарплата
	12,7*10,347
	10,347
	131,41

	 Машины и механизмы
	5,11*6,319
	6,319
	32,29

	 Материалы
	15,23*5,247
	5,247
	79,91

	 Итого
	
	243,61

	 Накладные расходы
	(12,7+0,81)*10,347*0,987
	0,987
	137,97

	 Сметная прибыль
	(12,7+0,81)*10,347*0,65
	0,65
	90,86

	 Итого
	
	472,44

	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных (2, 3, 5)

	 Зарплата
	5,97*10,347
	10,347
	61,77

	 Машины и механизмы
	2,87*7,381
	7,381
	21,18

	 Материалы
	22,79*4,553
	4,553
	103,76

	 Итого
	
	186,71

	 Накладные расходы
	(5,97+0,47)*10,347*1,128
	1,128
	75,16

	 Сметная прибыль
	(5,97+0,47)*10,347*0,65
	0,65
	43,31

	 Итого
	
	305,18

	 Итого
	
	777,62

	 Итого по неучтенным материалам
	
	1341,54

	 Итого
	
	2119,16

	 Итого
	
	2119,16

	 Зимнее удорожание
	2119,16*0,012
	1,2%%
	25,43

	 Итого
	
	2144,59

	 НДС
	2144,59*0,18
	18%%
	386,03

	 Итого
	
	2530,62

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №4 Комплекс работ по устройству кровель

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Кровля на отметке +13,5 м (площадь 32,4 м2)

	 1
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
	0,324
	614,21
	68
	199
	71,77
	22,03
	17,51
	5,67

	 
	(0) 
	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	221,51
	3,99
	
	
	1,29
	0,28
	0,09

	 1.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	63,504
	33,1695
	
	2106,4
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 1.2
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350
	35,64
	16,96
	
	604,45
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 2
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой
	0,324
	986,02
	119,67
	319,47
	178,62
	38,77
	45,54
	14,75

	 
	(0) 
	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	551,29
	11,91
	
	
	3,86
	0,83
	0,27

	 2.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	65,124
	33,1695
	
	2160,13
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 2.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	2,00232
	4005,42
	
	8020,13
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 3
	ТЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой
	0,324
	1084,18
	230,48
	351,27
	276,6
	74,68
	70,52
	22,85

	 
	(0) 
	К=2; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	853,7
	23,82
	
	
	7,72
	1,66
	0,54

	 3.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	130,248
	33,1695
	
	4320,26
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 3.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	4,67208
	4005,42
	
	18713,64
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 4
	ТЕР12-01-014-02
	Утепление покрытий: керамзитом
	6,48
	55,63
	26,66
	360,48
	187,73
	172,76
	3,04
	19,7

	 
	(0) 
	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	1 м3
	28,97
	4,72
	
	
	30,59
	0,34
	2,2

	 4.1
	406-9003-001
	Гравий керамзитовый фр. 20-40 мм
	6,6744
	1319,8
	
	8808,87
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5
	ТЕР11-01-002-10
	Проливка засыпки цементым раствором
	6,48
	62,03
	12,71
	401,95
	73,68
	82,36
	1,09
	7,06

	 
	(0) 
	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов
	1 м3
	11,37
	4,69
	
	
	30,39
	0,38
	2,46

	 6
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	0,324
	1298,94
	163,22
	420,86
	84,05
	52,88
	27,22
	8,82

	 
	(0) 
	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	259,41
	26,92
	
	
	8,72
	1,94
	0,63

	 7
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	0,324
	612,3
	34,95
	198,39
	4,62
	11,32
	1,5
	0,49

	 
	(0) 
	К=15; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	14,25
	6,15
	
	
	1,99
	0,45
	0,15

	 8
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование цементно-песчаной стяжки 
	0,078408
	446,78
	33,28
	35,03
	10,84
	2,61
	12,64
	0,99

	 
	(0) 
	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1 т
	138,26
	5,06
	
	
	0,4
	0,38
	0,03

	 8.1
	101-9070-040
	Сетки плетеные стальные одинарные оцинкованные 50х50 из проволоки диам.2,5 мм ГОСТ 5336-80 ('Рабица')
	33,372
	60,05
	
	2003,99
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	0,324
	367,93
	32,52
	119,21
	56,72
	10,54
	14,36
	4,65

	 
	(0) 
	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	175,05
	4,2
	
	
	1,36
	0,29
	0,09

	 9.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	36,936
	131,72
	
	4865,21
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	37,584
	112,49
	
	4227,82
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10
	ТЕР12-01-004-06
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками
	0,348
	6262,91
	94,17
	2179,49
	279,17
	32,77
	67,39
	23,45

	 
	(0) 
	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м
	802,2
	13,98
	
	
	4,87
	0,95
	0,33

	 10.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	65,772
	131,72
	
	8663,49
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	65,772
	112,49
	
	7398,69
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	4585,15
	1223,8
	500,72
	108,43

	 
	
	
	91,19
	6,79

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (8)

	 Зарплата
	10,84*10,347
	10,347
	112,16

	 Машины и механизмы
	2,61*6,319
	6,319
	16,49

	 Материалы
	21,58*5,247
	5,247
	113,23

	 Итого
	
	241,88

	 Накладные расходы
	(10,84+0,4)*10,347*0,987
	0,987
	114,79

	 Сметная прибыль
	(10,84+0,4)*10,347*0,65
	0,65
	75,6

	 Итого
	
	432,27

	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10)

	 Зарплата
	1139,28*10,347
	10,347
	11788,13

	 Машины и механизмы
	415,75*7,381
	7,381
	3068,65

	 Материалы
	2593,14*4,553
	4,553
	11806,57

	 Итого
	
	26663,35

	 Накладные расходы
	(1139,28+60,4)*10,347*1,128
	1,128
	14001,96

	 Сметная прибыль
	(1139,28+60,4)*10,347*0,65
	0,65
	8068,51

	 Итого
	
	48733,82

	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов (5)

	 Зарплата
	73,68*10,347
	10,347
	762,37

	 Машины и механизмы
	82,36*7,381
	7,381
	607,9

	 Материалы
	245,91*4,661
	4,661
	1146,19

	 Итого
	
	2516,46

	 Накладные расходы
	(73,68+30,39)*10,347*1,1562
	1,1562
	1245,01

	 Сметная прибыль
	(73,68+30,39)*10,347*0,75
	0,75
	807,61

	 Итого
	
	4569,08

	 Итого
	
	53735,17

	 Итого по неучтенным материалам
	
	71893,08

	 Итого
	
	125628,25

	 Итого
	
	125628,25

	 Зимнее удорожание
	125628,25*0,012
	1,2%%
	1507,54

	 Итого
	
	127135,79

	 НДС
	127135,79*0,18
	18%%
	22884,44

	 Итого
	
	150020,23

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №5 Комплекс работ по устройству кровель

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Кровля на отметке +62,15 м (площадь 66 м2)

	 1
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
	0,66
	666,430983
	68
	439,84
	180,66
	44,88
	21,637983
	14,28

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=221,51*1,23575; ТЗТ=17,51*1,23575; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	273,730982
	3,99
	
	
	2,63
	0,28
	0,18

	 1.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	129,36
	33,1695
	
	4290,81
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 1.2
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350
	72,6
	16,96
	
	1231,3
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 2
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой
	0,66
	1115,986618
	119,67
	736,55
	449,63
	78,98
	56,276055
	37,14

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=551,29*1,23575; ТЗТ=45,54*1,23575; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	681,256617
	11,91
	
	
	7,86
	0,83
	0,55

	 2.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	132,66
	33,1695
	
	4400,27
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 2.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	4,0788
	4005,42
	
	16337,31
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 3
	ТЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой
	0,66
	1285,439775
	230,48
	848,39
	696,27
	152,12
	87,14509
	57,52

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=426,85*2*1,23575; ЭММ=115,24*2; ЗПм=11,91*2; Мат=0*2; ТЗТ=35,26*2*1,23575; ТЗТм=0,83*2; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	1054,959775
	23,82
	
	
	15,72
	1,66
	1,1

	 3.1
	Прайс
	Мастика битумная кровельная Ц=38/1,18*1,03=33,1695 р/кг 
	265,32
	33,1695
	
	8800,53
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 3.2
	104-9131-046
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем повышенной жесткости, гофрированной структуры ППЖ-ГС-200 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95
	9,5172
	4005,42
	
	38120,38
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 4
	ТЕР12-01-014-02
	Утепление покрытий: керамзитом
	13,2
	62,459677
	26,66
	824,47
	472,56
	351,91
	3,75668
	49,59

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=28,97*1,23575; ТЗТ=3,04*1,23575; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	1 м3
	35,799677
	4,72
	
	
	62,3
	0,34
	4,49

	 4.1
	406-9003-001
	Гравий керамзитовый фр. 20-40 мм
	13,596
	1319,8
	
	17944
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5
	ТЕР11-01-002-10
	Проливка засыпки цементым раствором
	13,2
	62,03
	12,71
	818,8
	150,08
	167,77
	1,09
	14,39

	 
	(0) 
	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов
	1 м3
	11,37
	4,69
	
	
	61,91
	0,38
	5,02

	 6
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	0,66
	1360,095908
	163,22
	897,66
	211,57
	107,73
	33,637115
	22,2

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=259,41*1,23575; ТЗТ=27,22*1,23575; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	320,565907
	26,92
	
	
	17,77
	1,94
	1,28

	 7
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	0,66
	615,659438
	34,95
	406,34
	11,62
	23,07
	1,853625
	1,22

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=0,95*15*1,23575; ЭММ=2,33*15; ЗПм=0,41*15; Мат=37,54*15; ТЗТ=0,1*15*1,23575; ТЗТм=0,03*15; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	17,609437
	6,15
	
	
	4,06
	0,45
	0,3

	 8
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование цементно-песчаной стяжки 
	0,15972
	446,78
	33,28
	71,36
	22,08
	5,32
	12,64
	2,02

	 
	(0) 
	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1 т
	138,26
	5,06
	
	
	0,81
	0,38
	0,06

	 8.1
	101-9070-040
	Сетки плетеные стальные одинарные оцинкованные 50х50 из проволоки диам.2,5 мм ГОСТ 5336-80 ('Рабица')
	67,98
	60,05
	
	4082,2
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	0,66
	409,198038
	32,52
	270,07
	142,77
	21,46
	17,74537
	11,71

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=175,05*1,23575; ТЗТ=14,36*1,23575; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м2
	216,318038
	4,2
	
	
	2,77
	0,29
	0,19

	 9.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	75,24
	131,72
	
	9910,61
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	76,56
	112,49
	
	8612,23
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10
	ТЕР12-01-004-06
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками
	0,468
	6452,02865
	94,17
	3019,55
	463,94
	44,07
	83,277192
	38,97

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=802,2*1,23575; ТЗТ=67,39*1,23575; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	100 м
	991,31865
	13,98
	
	
	6,54
	0,95
	0,44

	 10.1
	101-9123-012
	Техноэласт ЭКП
	88,452
	131,72
	
	11650,9
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 10.2
	101-9123-014
	Техноэласт ЭПП
	88,452
	112,49
	
	9949,97
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	8333,03
	2801,18
	997,31
	249,04

	 
	
	
	182,37
	13,61

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (8)

	 Зарплата
	22,08*10,347
	10,347
	228,46

	 Машины и механизмы
	5,32*6,319
	6,319
	33,62

	 Материалы
	43,96*5,247
	5,247
	230,66

	 Итого
	
	492,74

	 Накладные расходы
	(22,08+0,81)*10,347*0,987
	0,987
	233,76

	 Сметная прибыль
	(22,08+0,81)*10,347*0,65
	0,65
	153,95

	 Итого
	
	880,45

	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10)

	 Зарплата
	2629,02*10,347
	10,347
	27202,47

	 Машины и механизмы
	824,22*7,381
	7,381
	6083,57

	 Материалы
	3989,63*4,553
	4,553
	18164,79

	 Итого
	
	51450,83

	 Накладные расходы
	(2629,02+119,65)*10,347*1,128
	1,128
	32080,87

	 Сметная прибыль
	(2629,02+119,65)*10,347*0,65
	0,65
	18486,32

	 Итого
	
	102018,02

	 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов (5)

	 Зарплата
	150,08*10,347
	10,347
	1552,88

	 Машины и механизмы
	167,77*7,381
	7,381
	1238,31

	 Материалы
	500,95*4,661
	4,661
	2334,93

	 Итого
	
	5126,12

	 Накладные расходы
	(150,08+61,91)*10,347*1,1562
	1,1562
	2536,08

	 Сметная прибыль
	(150,08+61,91)*10,347*0,75
	0,75
	1645,1

	 Итого
	
	9307,3

	 Итого
	
	112205,77

	 Итого по неучтенным материалам
	
	135330,51

	 Итого
	
	247536,28

	 Итого
	
	247536,28

	 Зимнее удорожание
	247536,28*0,012
	1,2%%
	2970,44

	 Итого
	
	250506,72

	 НДС
	250506,72*0,18
	18%%
	45091,21

	 Итого
	
	295597,93

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №6 Покрытия

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	0,8536
	1696,697285
	24,68
	1448,3
	1240,47
	21,07
	139,330812
	118,93

	 
	(0) ТЧ п 1.3
	ЗП=1175,98*1,23575; ТЗТ=112,75*1,23575; 2.05. Строительные металлические конструкции
	100 м2
	1453,217285
	3,96
	
	
	3,38
	0,27
	0,23

	 1.1
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм
	0,486552
	29339,42
	
	14275,15
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	1448,3
	1240,47
	21,07
	118,93

	 
	
	
	3,38
	0,23

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.05. Строительные металлические конструкции (1)

	 Зарплата
	1240,47*10,347
	10,347
	12835,14

	 Машины и механизмы
	21,07*5,922
	5,922
	124,78

	 Материалы
	186,76*5,665
	5,665
	1058

	 Итого
	
	14017,92

	 Накладные расходы
	(1240,47+3,38)*10,347*0,846
	0,846
	10888,12

	 Сметная прибыль
	(1240,47+3,38)*10,347*0,85
	0,85
	10939,6

	 Итого
	
	35845,64

	 Итого
	
	35845,64

	 Итого по неучтенным материалам
	
	14275,15

	 Итого
	
	50120,79

	 Итого
	
	50120,79

	 Зимнее удорожание
	50120,79*0,012
	1,2%%
	601,45

	 Итого
	
	50722,24

	 НДС
	50722,24*0,18
	18%%
	9130

	 Итого
	
	59852,24

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	2563185

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


