Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-09 Металлические конструкции.

Обоснование:  ТЕР09-04-022-2

Краткое имя:  Монтаж защитных роллет в оконные проемы с площадью роллет: до 4 м2

Полное имя:   Монтаж защитных роллет в оконные проемы с площадью роллет: до 4 м2

Единица измерения:  10 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 267,66 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 43,7 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 203,65 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 37,92 |
| Материалы | Руб. | 20,31 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 3,8 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 2,4 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,8 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрели электрические | 330206 | 0,78 | маш.-ч | 0,7 |
| Шуруповерты строительно-монтажные | 330208 | 0,72 | маш.-ч | 1,2 |
| Перфораторы электрические | 331451 | 1,12 | маш.-ч | 1,3 |
| Спецавтомашины типа УАЗ | 400302 | 2,4 | маш.-ч | 83,66 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм | 101-2187 | 0,00066 | т | 13800 |
| Дюбели распорные полиэтиленовые 8х60 мм | 101-2204-001 | 4 | 10 шт. | 2,8 |
| Роллеты защитные в комплекте | 203-9180 | 10 | м2 | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Распаковка изделия, проверка его комплектности.

2. Проверка качества подготовки проема.

3. Разметка и сверление отверстий в направляющих шинах.

4. Рассверливание во внутренней стенке направляющей шины отверстия под заглушку.

5. Разметка и сверление в передних отбортовках боковых крышек и крышке короба (по два отверстия с каждой стороны под установку заклепок).

6. Разметка и сверление отверстия в задней отбортовке каждой крышки.

7. Сборка каркаса роллет (короб в сборе с боковыми крышками и направляющими шинами).

8. Установка в крышке двух направляющих устройств.

9. Выставление по уровню направляющих шин роллет в вертикальных плоскостях, а защитного короба - в горизонтальной плоскости.10. Разметка и сверление в стене для вывода элементов управления. 11. Установка каркаса роллет на место монтажа, с предварительным снятием защитной пленки с задней панели короба. 12. Установка полотна в пазы направляющих шин. 13. Сборка роллетного полотна. 14. Сверление сквозных отверстий для установки стопоров. 15. Установка крышки короба. 16. Установка декоративных заглушек. 17. Очистка загрязненных участков изделия. 18. Проверка и отладка функциональной работоспособности изделия.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-09 Металлические конструкции.

Обоснование:  ТЕР09-04-023-2

Краткое имя:  Монтаж защитных роллет внакладку на оконный проем с площадью роллет: до 4 м2

Полное имя:   Монтаж защитных роллет внакладку на оконный проем с площадью роллет: до 4 м2

Единица измерения:  10 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 287,93 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 48,07 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 219,55 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 40,92 |
| Материалы | Руб. | 20,31 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 4,18 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 2,59 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,8 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрели электрические | 330206 | 0,78 | маш.-ч | 0,7 |
| Шуруповерты строительно-монтажные | 330208 | 0,72 | маш.-ч | 1,2 |
| Перфораторы электрические | 331451 | 1,12 | маш.-ч | 1,3 |
| Спецавтомашины типа УАЗ | 400302 | 2,59 | маш.-ч | 83,66 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм | 101-2187 | 0,00066 | т | 13800 |
| Дюбели распорные полиэтиленовые 8х60 мм | 101-2204-001 | 4 | 10 шт. | 2,8 |
| Роллеты защитные в комплекте | 203-9180 | 10 | м2 | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Распаковка изделия, проверка его комплектности.

2. Проверка качества подготовки проема.

3. Разметка и сверление отверстий в направляющих шинах.

4. Рассверливание отверстия на лицевой поверхности направляющей шины под заглушку.

5. Разметка и сверление в передних отбортовках боковых крышек и крышке короба (по два отверстия с каждой стороны под установку заклепок).

6. Разметка и сверление по два отверстия в каждой крышке.

7. Разметка и сверление отверстий для крепления короба к обрамлению проема.

8. Сборка каркаса роллет (короб в сборе с боковыми крышками и направляющими шинами).

9. Установка в крышке двух направляющих устройств.10. Выставление по уровню направляющих шин роллет в вертикальных плоскостях, а защитного короба в горизонтальной плоскости. 11. Установка каркаса роллет на обрамление проёма. 12. Снятие каркаса роллет с места монтажа и сверление отверстия в стене для вывода элементов управления. 13. Установка каркаса роллет на месте монтажа с предварительным снятием защитной пленки с задней панели короба. 14. Сверление отверстий в обрамлении проема по готовым отверстиям в шинах и коробе. 15. Сверление сквозных отверстий для установки стопоров. 16. Очистка загрязненных участков изделия. 17. Установка декоративных заглушек. 18. Проверка и отладка функциональной работоспособности изделия.