Дефектная ведомость работ

I. Состояние конструктивных элементов и решение о необходимости ремонта

	№
	Наименование
	Единица
	
	

	п/п
	работ и затрат
	измерения
	Объем
	Примечание

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Окна 12 шт.

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,22

	

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 


	100м2 проемов
	0,12

	

	3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 


	100 м2 проемов
	0,1

	

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 


	100 м.п.
	0,125

	

	5
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 


	100 м2 покрытия
	0,03

	

	6
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 


	100 м2 облицовки
	0,265

	

	7
	Установка декоративного уголка 


	100 м коробок блоков
	0,53

	

	8
	Металлические решетки 3 шт.
Демонтаж Монтаж лотков, решеток, затворов из  полосовой и тонколистовой стали 


	1т конструкций
	0,081

	

	9
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (распашные решетки) 


	1 т конструкции
	0,121

	

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	

	
	Материалы
	
	
	

	11
	Оконные блоки выполнить из поливинилхлоридного профиля  марки «Brusbox» или  «Montblank» с двухкамерным стеклопакетом
	 м2
	22

	

	12
	Доски подоконные ПВХ
	м

	12,5

	

	13
	Петли оконные полушарнирные ПН 1-85
	шт.
	6

	

	14
	Замки навесные
	шт.
	3

	

	
	Вывоз мусора
	
	
	

	15
	Перевозка грузов III класса автомобиль-самосвалами, грузоподъёмностью до 7 т, на 5 км
	руб. тонна
	1,3
	

	16
	Мусор строительный
	т
	1,3
	














