| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование и материалы, поставляемые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочная комплектная двухтрансформаторная |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  | подстанция, в железобетонной оболочке | 2БКТПБ-1000-10/0,4 |  | "ИТЭ-инжиниринг" | компл. | 1 |  |  |
|  | состоящая из: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -трансформатора 3-х фазного масляного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью 1000 кВА, напряжением 6/0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | схема и группа соединения обмоток "треу- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гольник-звезда-11" - с выведенной нулевой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | точкой на стороне низкого напряжения | ТМГ-1000-10/0,4кВ |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
|  | - распределительного устройства высокого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжения (РУВН) | Siemens 8DJH RRRL |  | Siemens | компл. | 1 |  |  |
|  | - распределительного устройства низкого |  |  | Norelco |  |  |  |  |
|  | напряжения (РУНН) | Norpower 5000 |  | (Финляндия) | компл. | 1 |  |  |
|  | - конденсаторная установка компенсации |  |  | Norelco |  |  |  |  |
|  | реактивной мощности | NACBN250 5х50kvar |  | (Финляндия) | компл. | 2 |  |  |
|  | - шкаф учета электроэнергии | комплектация шкафа |  | ООО |  |  |  |  |
|  | 600х2200х400 мм. | по проекту АИИС КУЭ |  | "ИТЭ-инжиниринг" | компл. | 4 |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы для устройства заземления и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полоса стальная 5х40 мм | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 50 | 1,507 | 75,35 кг |
|  | Уголок стальной 50х50х5 мм | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 54 | 3,77 | 203,58 кг |
|  | Сталь круглая оцинкованная 8 мм | ГОСТ 2590-2006 |  |  | м | 35 | 0,395 | 13,825 кг |