[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ГЭСН-2001-25 Магистральные и промысловые трубопроводы
Обоснование: 25-07-071-12
Краткое имя: Изоляция битумно-уретановым покрытием ''БИУРС'' в траншее поверхности
Полное имя: Изоляция битумно-уретановым покрытием ''БИУРС'' в траншее поверхности труб, условным диаметром (Ду): до 1400 мм
Единица измерения: 1 м трубы
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	0,00

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0,00

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	22,83

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	21,6

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Ацетон технический сорт I
	0,0024
	т
	8 500,00

	Брезент
	0,46
	м2
	30,30

	Ветошь
	0,21
	кг
	11,00

	Диоктилфталат
	4
	кг
	31,30

	Мастика "БИУР"
	10,24
	кг
	151,70

	Отвердитель "СУРЭЛ-МЛ"
	8,49
	кг
	113,90

	Песок кварцевый
	0,16
	т
	152,00

	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	0,018
	м3
	2 250,00

	Праймер эпоксидный МБ: основной компонент
	0,93
	кг
	524,80

	Праймер эпоксидный МБ: отвердитель
	0,67
	кг
	524,80

	Пропан-бутан, смесь техническая
	4,95
	кг
	5,81

	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А
	0,0045
	т
	4 060,00

	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	0,39
	м
	28,10

	Уайт-спирит
	0,0014
	т
	7 740,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Аппараты пескоструйные
	4
	маш.-ч
	2,95

	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7ат), 11,2 м3
	4
	маш.-ч
	159,08

	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3
	4,46
	маш.-ч
	3,00

	Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 10 т
	3,67
	маш.-ч
	150,76

	Машины шлифовальные электрические
	0,05
	маш.-ч
	1,09

	Спецавтомашины на базе Урал 4320
	1,82
	маш.-ч
	82,31

	Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеход
	3,74
	маш.-ч
	101,81

	Установка "Радуга" для нанесения праймера
	3,56
	маш.-ч
	5,19

	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3
	3,9
	маш.-ч
	163,72

	Установка УНП 2-7-65 для нанесения мастики
	3,91
	маш.-ч
	88,13

	Электростанция передвижная 60 кВт
	4,47
	маш.-ч
	112,97


	Состав работ

	Наименование

	01.Просушка кварцевого песка перед загрузкой в пескоструйные

	02.Монтаж и демонтаж противопогодных укрытий над зоной изоляции.

	03.Очистка изолируемой поверхности.

	04.Нанесение первого и второго слоев праймера на изолируемую

	05.Нанесение мастики 'БИУР' установкой УНП 2-7-65, контроль толщины

	аппараты.

	нанесенного слоя мастики.

	поверхность установкой 'Радуга', контроль толщины нанесенных

	слоев.


