                                                  Справка по расценке

Сборник:  ГЭСН-15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обоснование:  см
Полное имя:   Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E с относом до 15 см
Единица измерения:  100 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	0

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	0

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	104,05

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0,04

	Средний разряд рабочих
	
	3,9


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	030954
	0,04
	маш.-ч
	31,26

	Шуруповерт
	134041
	3,15
	маш.-ч
	3

	Дрели электрические
	330206
	0,91
	маш.-ч
	1,95


ГЭСН15-01-053-02
Краткое имя:  Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E с относом до 15 Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм
	101-3149
	15,1
	10 шт.
	2,62

	Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм
	101-4830
	103
	м2
	286,79

	Профиль поперечный Connect T15, цвет белый
	201-0837
	263
	м
	25,56

	Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм
	201-0839
	70
	шт.
	6,12

	Направляющая главная Connect T15, цвет белый
	201-0842
	91
	м
	25,56

	Клипса для подвеса Connect
	201-0875
	70
	шт.
	3,58

	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый
	201-8261
	0
	м
	25,56


Состав работ

	Наименование

	01. Разметка уровня подвесного потолка.

	02. Крепление пристенного профиля.

	03. Крепление к потолку подвесов.

	04. Крепление к подвесам основных направляющих.

	05. Крепление к основным направляющим поперечных профилей.

	06. Выравнивание по уровню каркаса в одной плоскости.

	07. Укладка панелей.


