МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от

/

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов

В соответствии с пунктом 712 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 81 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5. 4. 23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

Внести изменения в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр (в редакции приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. № 1400/пр, от 10 января 2018 г. № 8/пр, от 29 марта 2018 г. № 172/пр, от 14 июня 2018 г. № 344/пр, от 18 июня 2018 г. № 352/пр, от 3 июля 2018 г. № 385/пр, от 8 августа 2018 г. № 509/пр, от 22 ноября 2018 г. № 740/пр, от 30 ноября 2018 г. № 775/пр, от 29 января 2019 г. № 57/пр, от 4 апреля 2019 г. № 209/пр, от 11 июня 2019 г. № 33 8/пр, от 17 июня 2019 г. № 342/пр) согласно приложению к настоящему приказу, 	/	/

Заместитель Министра

Д. А. Волков

017001

Приложение

к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

от «/#>	19 г. № 5&///7/Z-

Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23. 99. 19. 01. 2. 03. 07-0044 | Эмульсия битумно-катионная полимермодифицированная с регулируемым временем распада, транспортно сверхстабильная | т |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0060 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 80 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0061 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 80 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0062 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 80 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0063 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы, двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 80 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0064 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 90 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0065 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 90 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0066 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 90 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0067 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы, двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 90 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0068 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 100 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0069 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 100 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0070 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 100 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0071 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы. | 1000м |

2

|  | двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 100 км/ч |  |
| --- | --- | --- |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0072 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 110 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0073 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 110 км/ч | 1000м |
| 25. 1 1. 23. 01. 5. 02. 02-0074 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 110 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0075 | Ограждение дорожное фронтальное, мостовой группы, двустороннее, упругопластическое, непараллельное, класс скорости столкновения 110 км/ч | 1000м |
| 25. 11. 23. 01. 5. 02. 02-0076 | Ограждение дорожное фронтальное, дорожной группы, двустороннее, упругопластическое, параллельное, класс скорости столкновения 130 км/ч | 1000м |
| 23. 99. 14. 01. 7. 07. 05-1029 | Холст однонаправленный из углеродного волокна для структурного усиления конструкций | кг |
| 20. 59. 59. 01. 7. 07. 06-0045 | Добавка адгезионная дорожная аминного типа № 12 | т |
| 20. 41. 32. 01. 7. 07. 19-1009 | Состав однокомпонентный для удаления мха, лишайника, водорослей и очистки загрязнений, повышающий устойчивость к атмосферным загрязнениям | кг |
| 20. 59. 59. 01. 7. 14. 07-0008 | Добавка полимерно-минеральная комплексная для стабилизации и укрепления грунтов, насыпная плотность 800-1500 кг/мЗ | т |
| 28. 99. 39. 01. 7. 17. 13-1009 | Поршень-разделитель внутритрубный с чистящими дисками для труб условным диаметром 219 мм | шт |
| 28. 99. 39. 01. 7. 17. 13-1011 | Поршень-разделитель внутритрубный с чистящими дисками для труб условным диаметром 300 мм | шт |
| 28. 99. 39. 01. 7. 17. 13-1013 | Поршень-разделитель внутритрубный с чистящими дисками для труб условным диаметром 350 мм | шт |
| 28. 99. 39. 01. 7. 17. 13-1015 | Поршень-разделитель внутритрубный с чистящими дисками для труб условным диаметром 500 мм | шт |
| 28. 99. 39. 01. 7. 17. 13-1017 | Поршень-разделитель внутритрубный с чистящими дисками для труб условным диаметром 1000 мм | шт |
| 28. 99. 39. 01. 7. 17. 13-1019 | Поршень-разделитель внутритрубный с чистящими дисками для труб условным диаметром 1050 мм | шт |
| 28. 99. 39. 01. 7. 17. 13-1021 | Поршень-разделитель внутритрубный с чистящими дисками для труб условным диаметром 1200 мм | шт |

Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23. 64. 10. 04. 3. 02. 08-1003 | Состав подливочный и анкеровочный. стойкий к атмосферным воздействиям и низким температурам, быстротвердеющий, высокопрочный | кг |
| 23. 64. 10. 04. 3. 02. 08-1004 | Состав подливочный поликомпонентный. | кг |

о

J

|  | высокопрочный, стойкий к атмосферным воздействиям и низким температурам, быстротвердеющий на основе реакционных полимеров (реактопласты) |  |
| --- | --- | --- |
| 23. 64. 10. 04. 3. 02. 08-1005 | Состав однокомпонентный на минеральной основе для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций, класс ремонтного состава R3, R4 | кг |

В Книге 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23. 64. 10. 04. 3. 02. 09-1545 | Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, на цементной основе | кг |

Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25. 11. 23. 07. 2. 07. 13-1357 | Конструкции металлические гофрированные для водопропускных труб с основным алюминиевым покрытием и дополнительным защитным покрытием лакокрасочными материалами диаметром 1-1, 2 м, из металла толщиной 2, 5-4 мм | т |
| 25. 11. 23. 07. 2. 07. 13-1358 | Конструкции металлические гофрированные для водопропускных труб с основным алюминиевым покрытием и дополнительным защитным покрытием лакокрасочными материалами диаметром 1. 5-3, 5 м, из металла толщиной 2, 5-6 мм | т |
| 25. 11. 23. 07. 2. 07. 13-1359 | Конструкции металлические гофрированные для арок с основным алюминиевым покрытием и дополнительным защитным покрытием лакокрасочными материалами пролетом 2-6 м, из металла толщиной 3-6 мм | т |

Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0121 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0122 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0123 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5 м, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0124 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8. 9 мм | шт |

4

| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0125 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0126 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5 м, из трубы наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10, 12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0127 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5 м, из трубы наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12, 14 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0128 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0129 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0130 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0131 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6 м, из грубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0132 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0133 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10. 12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0134 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | пгт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0135 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0136 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7 м, из грубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0137 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0138 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0139 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7 м, из грубы наружным диаметром 530 мм. толщиной стенки 10, 12 мм | шт |
| 25. 1 1. 23. 08. 1. 02. 16-0140 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8 м. из трубы наружным диаметром 159 мм. толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0141 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8 м, из трубы наружным диаметром 219 мм. толщиной стенки 7, 8 мм | шт |

5

| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0142 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8 м, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | ШТ |
| --- | --- | --- |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0143 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0144 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8 м, из грубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0145 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0146 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0147 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9 м, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0148 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0149 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0150 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0151 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10 м. из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0152 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10 м, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0153 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10 м, из грубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0154 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0155 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0156 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0157 | Свая стальная тина СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11 м, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 1 1. 23. 08. 1. 02. 16-0158 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 1 1 м, из грубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |

6

| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0159 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11 м. из грубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0160 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 1 59 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0161 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0162 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12 м, из грубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0163 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8. 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0164 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9-12 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0165 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13 м. из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0166 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13 м, из грубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0167 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13 м, из грубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0168 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0169 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0170 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14 м, из грубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0171 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14 м, из грубы наружным диаметром 273 мм. толщиной стенки 8. 9 мм | шт |
| 25. 11. 23. 08. 1. 02. 16-0172 | Свая стальная типа СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14 м, из грубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8. 9 мм | шт |

Книгу 1 I. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» дополнить группой 11. 1. 01. 17 «Уголки, раскладки» и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0009 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 50х 12 мм | м |

7

| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0010 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 60x12 мм | м |
| --- | --- | --- |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0011 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0012 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0013 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0014 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 85x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0015 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 90x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0016 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 100x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0017 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 120x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0018 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 140x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0019 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 50x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0020 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 60x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0021 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 65x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0022 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 70x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0023 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 80x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0024 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 90x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0025 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 100x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0026 | Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 120x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0027 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 50x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0028 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 60x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0029 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 65x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0030 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 70x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0031 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 80х 12 мм | м |

8

| 16. 10. 21. И. 1. 01. 10-0032 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 85x12 мм | м |
| --- | --- | --- |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0033 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 90x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0034 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 100x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 10-0035 | Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 120x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 14-0033 | Плинтус для полов фигурный из древесины хвойных пород, сечение 60x13 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 14-0034 | Плинтус для полов фигурный из древесины хвойных пород, сечение 50x13 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 14-0035 | Плинтус потолочный гладкий из древесины хвойных пород, сечение 34x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 14-0036 | Плинтус потолочный гладкий из древесины хвойных пород, сечение 30x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 14-0037 | Плинтус потолочный гладкий из древесины хвойных пород, сечение 30x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 14-0038 | Плинтус потолочный гладкий из древесины хвойных пород, сечение 40x13 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 14-0039 | Плинтус потолочный фигурный из древесины хвойных пород, сечение 34x12 мм | м |
| 16. 10. 21. 1 1. 1. 01. 17-0001 | Раскладка гладкая из древесины хвойных пород, размер 30x8 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0002 | Раскладка гладкая из древесины хвойных пород, размер 40x8 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0003 | Раскладка гладкая из древесины хвойных пород, размер 50x8 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0004 | Раскладка полукруглая из древесины хвойных пород, размер 30x8 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0005 | Раскладка полукруглая из древесины хвойных пород, размер 40x8 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0006 | Раскладка фигурная из древесины хвойных пород, размер 30x8 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0007 | Раскладка фигурная из древесины хвойных пород, размер 40x8 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0008 | Уголок гладкий из древесины хвойных пород, размер 25x25 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0009 | Уголок гладкий из древесины хвойных пород, размер 30x30 мм | м |
| 16. 10. 21. 1 1. 1. 01. 17-0010 | Уголок гладкий из древесины хвойных пород, размер 40x30 мм | м |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0011 | Уголок гладкий из древесины хвойных пород, размер 40x40 мм | м |

9

| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0012 | Уголок гладкий из древесины хвойных пород, размер 50x30 мм | м |
| --- | --- | --- |
| 16. 10. 21. 11. 1. 01. 17-0013 | Уголок гладкий из древесины хвойных пород, размер 50x50 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0013 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 70x30 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0014 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 90x30 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0015 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 100x30 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0016 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 120x30 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0017 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 70x30 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0018 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 90x30 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0019 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 100x30 мм | м |
| 16. 23. 11. 11. 2. 02. 06-0020 | Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 120x30 мм | м |
| 16. 23. 19. 11. 2. 04. 06-1338 | Блок арочный межкомнатный из МДФ, высота стоек 1800 мм, ширина проема 650-1600 мм | компл |
| 16. 23. 19. 11. 2. 04. 06-1340 | Блок арочный межкомнатный из деревянного массива, высота стоек 1800 мм, ширина проема 650-1600 мм | компл |

В Книге 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, 111IC 15 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1004 | 1 (литы пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, Г1Г1С 20 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1006 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС 25 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1008 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ПГ1С 30 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1010 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, 111 IC 35 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1012 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС 40 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1014 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Г. ППС 45 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1016 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС 15Ф | м3 |

10

| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1018 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р. ППС 20Ф | м3 |
| --- | --- | --- |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1020 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р. ППС 16Ф | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1022 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС 10 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1024 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС 12 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1026 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 13 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1028 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 14 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1030 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 17 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1032 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 20 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1034 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 23 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1036 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 25 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1038 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 30 | м3 |
| 23. 99. 19. 12. 2. 05. 06-1040 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р ППС 35 | м3 |

Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23. 64. 10. 14. 1. 06. 02-1011 | Смесь цементная высококачественная затирочная для межплиточных швов стойкая к развитию бактерий, прорастанию грибков, плесени | кг |
| 23. 20. 13. 14. 2. 02. 11-1016 | Состав огнезащитный на водной основе, терморасширяющийся, для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных несущих строительных конструкций | кг |
| 23. 20. 13. 14. 2. 02. 11-1018 | Состав огнезащитный, на основе акрилового сополимера, органоразбавимый, для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций | кг |
| 23. 20. 13. 14. 2. 02. 11-1020 | Состав огнезащитный на основе диоксида титана, для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций | кг |
| 23. 20. 13. 14. 2. 02. 11-1022 | Состав огнезащитный, на эпоксидной основе, поликомпонентный, для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости | кг |

11

|  | стальных строительных конструкций |  |
| --- | --- | --- |
| 20. 30. 22. 14. 2. 03. 02-1015 | Покрытие защитное поликомпонентное на полимерной (эпоксидной) основе, не содержащее растворителей, стойкое к химическому воздействию и воздействию промышленных агрессивных сред | кг |
| 20. 30. 22. 14. 2. 03. 03-1006 | Мембрана поликомпонентная, напыляемая, химически стойкая, для защиты конструкций | кг |
| 20. 30. 22. 14. 2. 03. 04-1003 | Покрытие защитное однокомпонентное, полимерное, устойчивое к воздействию неблагоприятных погодных условий, щелочам и старению | кг |
| 20. 30. 22. 14. 2. 03. 04-1004 | Покрытие поликомпонентное, полимерное, гидроизоляционное, для бетонных поверхностей градирен, стойкое к воздействию агрессивных сред | кг |
| 20. 30. 22. 14. 2. 05. 05-1012 | Состав поликомпонентный, на полимер- модифицированном минеральном вяжущем, для создания адгезионного слоя между старыми и новыми слоями бетона и антикоррозионной защиты арматуры | кг |
| 20. 13. 24. 14. 2. 06. 03-1029 | Средство для пропитки минеральных оснований, защиты от воздействия агрессивных атмосферных сред и коррозии | кг |
| 20. 30. 12. 14. 4. 01. 09-1056 | Грунт-эмаль двухкомпонентная для антикоррозионной защиты металлических конструкций на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя, жизнеспособность не менее 2 ч, устойчиво к проливам нефтепродуктов и химическим реагентам, кратковременная термостойкость до 120 °C, толщина сухого слоя покрытия 120-250 мкм, адгезия методом решетчатых надрезов при толщине покрытия не более 250 мкм не более 1 балла, сушка покрытия естественная | кг |
| 20. 30. 12. 14. 4. 01. 09-1057 | Грунт-эмаль двухкомпонентная для антикоррозионной защиты металлических конструкций на основе модифицированной эпоксидной смолы с добавлением алюминиевой пудры и полиаминного отвердителя, жизнеспособность не менее 2 ч, устойчиво к проливам нефтепродуктов и химическим реагентам, термостойкость до 150 °C. толщина сухого слоя покрытия 120-250 мкм, адгезия методом решетчатых надрезов при толщине покрытия не более 250 мкм не более 1 балла, сушка покрытия естественная | кг |
| 20. 30. 12. 14. 4. 01. 15-0005 | Состав грунтовочный поликомпонентный, на полимерной основе, для обеспечения высокой адгезии защитных составов | кг |
| 20. 30. 12. 14. 4. 01. 21-0404 | Грунтовка для антикоррозийной защиты стальных конструкций на основе цинкового порошка в модифицированной кремнийорганической смоле, термостойкость до +-35O °C (кратковременно до +400 °C), толщина сухого слоя 30-70 мкм, отверждение естественное, окончательное формирование покрытия в процессе эксплуатации при выдержке не менее 3 часов при 150 °C в неагрессивной среде | кг |

12

| 20. 30. 12. 14. 4. 04. 02-1001 | Эмаль акриловая для комплексных систем антикоррозийной защиты стальных конструкций в качестве защитно-декоративного слоя на основе суспензии алюминиевой пудры в растворе синтетического полимера в органическом растворителе, покрытие неустойчивое в бензине и ряде органических растворителей, термостойкость 120 °C, толщина сухого слоя от 20 до 40 мкм, адгезия не более 1 балла, сушка покрытия естественная | кг |
| --- | --- | --- |
| 20. 30. 12. 14. 4. 04. 04-0018 | Эмаль термостойкая для антикоррозийной защиты стальных изделий работающих при высоких температурах на основе суспензии алюминиевой пудры в кремнийорганическом лаке, термостойкость до +350 °C (кратковременно до +400 °C), толщина сухого слоя от 15 до 30 мкм, адгезия не более 1 балла, отверждение естественное, окончательное формирование покрытия в процессе эксплуатации при выдержке не менее 3 часов при 150 °C в неагрессивной среде | кг |
| 20. 30. 12. 14. 4. 04. 10-1012 | Эмаль полиуретановая для комплексных систем антикоррозионной защиты стальных и бетонных конструкций в качестве промежуточного, либо, при отсутствии интенсивного воздействия солнечной радиации покрывного слоя на основе суспензии наполнителей в лаке и смеси органических растворителей, покрытие устойчивое в воде нефти и нефтепродуктах, термостойкость 150 °C, толщина сухого слоя от 40 до 70 мкм, теоретический расход на однослойное покрытие от 100 до 180 г/м2, адгезия не более 1 балла, отверждение покрытия за счёт влаги воздуха | кг |

Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1038 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1039 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1040 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |

13

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1041 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1042 | Кран шаровой цельносварной 10сб7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1043 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1044 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1045 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1046 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1047 | Кран шаровой цельносварной 10с67фг полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1048 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 Ml la (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1049 | Кран шаровой цельносварной 10с67фг полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1050 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1051 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения. | шт |

14

|  | для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1052 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1053 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1054 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1055 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1056 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1057 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1058 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1059 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | пп |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1060 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1061 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кгс/см2). | шт |

15

|  | номинальный диаметр 900 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1062 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1063 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1064 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1065 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1066 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1067 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1068 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1069 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1070 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1071 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1072 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной | шт |

16

|  | из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1073 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1074 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1075 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1076 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 MI 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1077 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1078 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1079 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1080 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1081 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 Ml la (40 кгс см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1082 | Кран [паровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ре, 1уктором. | шт |

17

|  | номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1083 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1084 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1085 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1086 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1087 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1088 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1089 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1090 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 Ml la (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1091 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28, 14. 13. 18. 1. 09. 04-1092 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |

18

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1093 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1094 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1095 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1096 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1097 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1008 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кт с см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1099 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1100 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1101 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 Ml la (16 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1102 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1103 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения. | шт |

19

|  | для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1104 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1105 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1106 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1107 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1108 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1109 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1110 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-11 И | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1112 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим привозом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-11 13 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2). | шт |

20

|  | номинальный диаметр 300 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1114 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1115 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2). номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1116 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1117 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1118 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1 119 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1120 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1 121 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1122 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1123 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2). номинальный диаметр 1200 мм | Ш1 |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1124 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной | ЦП |

21

|  | из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1125 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1126 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1127 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1128 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1129 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1130 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1131 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1132 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1133 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1134 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим | шт |

22

|  | приводом, номинальное давление 4, 0 Ml 1а (40 кгс см2), номинальный диаметр 600 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1135 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1136 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1137 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1138 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1139 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1140 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1141 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1142 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1143 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | Ш1 |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1144 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2). номинальный диаметр 25 мм | шт |

23

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 04-1 145 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1020 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1021 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1022 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1023 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1024 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1025 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1026 | Кран шаровой цельносварной 10сб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс'см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1027 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1028 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2). | шт |

24

|  | номинальный диаметр 80 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1029 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1030 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МГ1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1031 | Кран шаровой цельносварной 10с67р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1032 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1033 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1034 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1035 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | пп |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1036 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1037 | Кран шаровой цельносварной 10сб7фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1038 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, 1ля подземной установки с покрытием ВУС. с | шт |

25

|  | удлинением штока до 2 м. управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 Ml la (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1039 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1040 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1041 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1042 | Кран шаровой цельносварной 10с67фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1043 | Кран шаровой цельносварной 10сб7фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 Ml la (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1044 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1045 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1. 6 Ml la (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1046 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1047 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кгс/см2). | Ш1 |

26

|  | номинальный диаметр 300 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1048 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1049 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1050 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1051 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1052 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1053 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 Ml 1а (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1054 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 Ml la (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1055 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1056 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | пи |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1057 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1058 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной | шт |

27

|  | из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1059 | Кран шаровой цельносварной 1 Ос367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1060 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1061 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1062 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1063 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1064 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1065 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1066 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, поминальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1067 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1068 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором. | шт |

28

|  | номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1069 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1070 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1071 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1072 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1073 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1074 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1075 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1076 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1077 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1078 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2). номинальный диаметр 450 мм | шт |

29

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1079 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1080 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1081 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1082 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1083 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1084 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1085 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление редуктором, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1086 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1087 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м. управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1088 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м. управление Т-образным ключом, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кгс см2). | ш г |

30

|  | номинальный диаметр 250 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1089 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1090 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1091 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1. 6 Ml 1а (16 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1092 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1093 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1094 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1095 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1096 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м. управление Т-образным ключом, номинальное давление 2. 5 Ml la (25 кгс/ см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1097 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС. с | шт |

|  | удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1098 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1099 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1100 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1101 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1102 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1103 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1104 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1105 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 106 | Кран шаровой цельносварной 1ОсЗб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м. | шт |

32

|  | управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1107 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1108 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1109 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1110 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1111 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1112 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1113 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 114 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1115 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Г-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 1 16 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали иод приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |

33

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1117 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2). номинальный диаметр 900 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1118 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1119 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1120 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1121 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1122 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1123 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1124 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1125 | Кран шаровой цельносварной 10с367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Т-образным ключом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1126 | Кран шаровой цельносварной 10сЗб7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м. управление Т-образным ключом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1127 | Кран шаровой цельносварной 1Ос367р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения. | шт |

34

|  | для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, управление Г-образным ключом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1128 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1129 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1130 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1131 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1132 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1133 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1134 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1135 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 136 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1137 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кгс см2). | шт |

35

|  | номинальный диаметр 500 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1138 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1139 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1140 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1141 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1142 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1143 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1144 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | ЦП |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1145 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1146 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 147 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, тля надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 148 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной | шт |

36

|  | из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1149 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1150 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1151 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1152 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1153 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1154 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1155 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1156 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1157 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1158 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим | шт |

37

|  | приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1159 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1160 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1161 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1162 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1163 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1164 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 MI 1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1165 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 Ml la (40 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1166 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1167 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/'см2). номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1168 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |

38

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1169 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1170 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1171 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1172 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1173 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1174 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1175 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1176 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1177 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 Ml 1а (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1178 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с | шт |

39

|  | удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1179 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 180 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1181 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1182 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1183 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | ШТ |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1184 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1 185 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа | ШТ |

40

|  | (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1186 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1187 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1188 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1189 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1190 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), поминальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1191 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м. автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1192 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрическою привода, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1193 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали пот приварку, без опоры скольжения. | шт |

41

|  | для подземной установки с покрытием ВУС', с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1194 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1195 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1196 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1197 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1198 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 2844. 13. 18. 1. 09. 05-1199 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1200 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода. | шт |

42

|  | номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1201 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1202 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1203 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1204 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1205 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1206 | Крап шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1207 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 Ml 1а (16 кгс см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1208 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной | ш г |

43

|  | из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрическою привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1209 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1210 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1211 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1212 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 Ml la (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1213 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 Ml la (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1214 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1215 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м. автономное автоматизированное дистанционное | шт |

44

|  | управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1216 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1217 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1218 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1219 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1220 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1221 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1222 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |

45

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1223 | Кран шаровой цельносварной 10с967р полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1224 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1225 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1226 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1227 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1228 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс 'см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1229 | Кран шаровой цельносварной 10с9б7фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электрическим приводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1230 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1231 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС1, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | HIT |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1232 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной | шт |

46

|  | из кованной стали под приварку, бет опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1233 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 2, 5 МГ1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1234 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 05-1235 | Кран шаровой цельносварной 10с967фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для подземной установки с покрытием ВУС, с удлинением штока до 2 м, автономное автоматизированное дистанционное управление на базе электрического привода, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1296 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1 5 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1297 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1298 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1299 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2. 5. МПа (25 кгс/см2). номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1300 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2). номинальный диаметр 40 мм | шт |

47

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1301 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1302 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1303 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1304 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1305 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1306 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1307 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1308 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1309 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1310 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 0Q. 07-1311 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения. | шт |

48

|  | для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 32 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1312 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали иод приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1313 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1314 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1315 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1316 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1317 | Кран шаровой цельносварной 10с71фг полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1318 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1319 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1320 | Кран шаровой цельносварной 10с71фг стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15/12 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1321 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2. 5 Ml la (25 | шт |

49

|  | кгс/см2), номинальный диаметр 20/15 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1322 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25/20 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1323 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32/25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1324 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40/32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1325 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50/40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1326 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/'см2), номинальный диаметр 65/50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1327 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартно проходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80/65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1328 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100/80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1329 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 125/100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1330 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150/125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1331 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс см2), номинальный диаметр 200 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1332 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт | ш г |

50

|  | стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МГ1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 15/12 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1333 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 20/1 5 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1334 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25/20 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1335 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 32/25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1336 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 40/32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1337 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50/40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1338 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 65/50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1339 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80/65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1340 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100/80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1341 | Кран шаровой цельносварной 10с71фг стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 125 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1342 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки. | шт |

51

|  | управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150/125 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1343 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1344 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1345 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1346 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1347 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1348 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1349 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1350 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1351 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим | 1ПТ |

52

|  | редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1352 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1353 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1354 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1355 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1356 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1357 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1358 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. Г4. 13. 18. 1. 09. 07-1359 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 Ml la (40 кгс/см2). номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1360 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной | шт |

53

|  | из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1361 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1362 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1363 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1364 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1365 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1366 | Кран шаровой цельносварной 10сЗ 71фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1367 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | ш г |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1368 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2. 5 МПа (25 | шт |

54

|  | кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1369 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 Ml la (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250/200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1370 | Кран шаровой цельносварной 10с371фг стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300/250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1371 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400/300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1372 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500/400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1373 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600/500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1374 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700/600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1375 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800/700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1376 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900/800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1377 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки. | шт |

55

|  | управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000/900 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1378 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200/1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1379 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1380 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250/200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1381 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс, см2), номинальный диаметр 300/250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1382 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400/300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1383 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 500/400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1384 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 600/500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1385 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 700/600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1386 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт | шт |

56

|  | стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800/700 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1387 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 MI 1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900/800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1388 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000/900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1389 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200/1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1390 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1391 | Крап шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1392 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1393 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1394 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1395 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа | шт |

57

|  | (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1396 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1397 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1398 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1399 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1400 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом • с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1401 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1402 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1403 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1404 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс'см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1405 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали иод приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, поминальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1406 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной | шт |

58

|  | из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1407 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2). номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1408 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1409 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1410 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-141 1 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1412 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1413 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1414 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 Ml 1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1415 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс, см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1416 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом | шт |

59

|  | с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1417 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1418 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1419 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1420 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1421 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2). номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1422 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1423 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом с блоком управления, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1424 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1425 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1426 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2). номинальный диаметр 80 мм | шт |

60

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1427 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали иод приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1428 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1429 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1430 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1431 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1432 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1433 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1434 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1435 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 MI 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | НИ’ |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1436 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1437 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения. | шт |

61

|  | для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1438 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1439 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1440 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1441 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт ■ |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1442 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1443 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1444 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1445 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1446 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1447 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 Ml 1а (40 кгс/см2). | шт |

62

|  | номинальный диаметр 200 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1448 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1449 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1450 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1451 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1452 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1453 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1454 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1455 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1456 | Крап шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 07-1457 | Кран шаровой цельносварной 10с971фт полнопроходной из кованной стали под приварку, без опоры скольжения, для надземной установки, управление электроприводом, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 1)9. 1 1-1073 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной | шт |

63

|  | из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1074 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 Ml 1а (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1075 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | ШТ |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1076 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1077 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1078 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1079 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1080 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1081 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2). номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1082 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | ШТ |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1083 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой. | шт |

64

|  | номинальное давление 1, 6 МГ1а (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1084 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1085 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1086 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1087 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1088 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1089 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1090 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1091 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс, см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1092 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1093 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2. 5 Ml la (25 кгс см2), номинальный диаметр 100 мм | Ш'1 |

65

| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1094 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1095 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | ш г |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1096 | Кран шаровой цельносварной 10с71фг полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1097 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1098 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1099 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | Ш1 |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1100 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1 101 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1102 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1 103 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1 104 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения. | шт |

66

|  | для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 Ml 1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1105 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1106 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1107 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1108 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 Ml 1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1109 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2). номинальный диаметр 32/25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1110 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40/32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1111 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс см2), номинальный диаметр 50/40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1112 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65/50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1113 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1. 6 МПа (16 кт с см2), номинальный диаметр 80/65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1114 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 | шт |

67

|  | кгс/см2), номинальный диаметр 100/80 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1115 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 125/100 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1116 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150/125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1117 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1 118 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250/200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1119 | Крап шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32/25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1120 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40/32 мм | HIT |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1121 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50/40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1122 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 65/50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1123 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80/65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1124 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100/80 мм | ш г |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1125 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт | шт |

68

|  | стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 125/100 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1126 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 Ml 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150/125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1127 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1128 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250/200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1129 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 32/25 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1130 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 40/32 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1131 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50/40 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1132 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 Ml la (40 кгс/см2), номинальный диаметр 65/50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1133 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 80/65 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1134 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 100/80 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1135 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, | пи |

69

|  | управление ручкой, номинальное давление 4, 0 Ml 1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 125/100 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1136 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МГ1а (40 кгс/см2), номинальный диаметр 150/125 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1137 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1138 | Кран шаровой цельносварной 10с71фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление ручкой, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/'см2), номинальный диаметр 250/200 мм | ШТ |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1139 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1140 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1141 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1142 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1143 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стати фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 l-l 144 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1. 6 Ml 1а (16 кгс см2). | шт |

70

|  | номинальный диаметр 400 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1145 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1146 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1147 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 Ml la (16 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1148 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1149 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 MI la (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1150 | Кран шаровой цельносварной 10с371фг полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1151 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной сзади фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1152 | Крап шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2. 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1 153 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим | ШТ |

71

|  | редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1154 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1155 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1156 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1157 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1158 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1159 | Кран шаровой цельносварной 1 ОсЗ71фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1160 | Крап шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1161 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 l-l 162 | Крап шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной | ПИ |

72

|  | из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс см2), номинальный диаметр 800 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1163 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1164 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1165 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 ki с см2), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1166 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1167 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1168 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1169 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1170 i | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения. номинальное. явление 4. 0 Ml 1а (40 кгс/см2). | шт |

73

|  | номинальный диаметр 400 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1171 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 450 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1172 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1173 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1 174 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1175 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1176 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1177 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт полнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1178 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1179 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки. | шт |

74

|  | управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 250/200 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1180 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МГ1а (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300/250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1181 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 350/300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1182 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 Ml la (16 кгс/см2), номинальный диаметр 400/300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1183 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 450/400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1184 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 500/400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1185 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 600/500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1 186 | Крап шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 700/600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1187 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандарты о проходи ой из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, поминальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800/700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 l-l 188 | Кран шаровой цельносварной 10с371фi | шт |

75

|  | стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 900/800 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1189 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 1, 6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 1000/900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1190 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 MI 1а (25 кгс/см2), номинальный диаметр 200/1 50 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1191 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 250/200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1192 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 300/250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1193 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 350/300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1194 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 400/300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1105 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 450/400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1196 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2. 5 МПа (25 | шт |

76

|  | кгс/см2), номинальный диаметр 500/400 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 1 1-1 197 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 600/500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1198 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 700/600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1199 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 800/700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1200 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 900/800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1201 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 2, 5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 1000/900 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1202 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 200/150 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1203 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 250/200 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1204 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4. 0 MI 1а (40 кгс'см2), номинальный диаметр 300/250 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. И-1205 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки. | шт |

77

|  | управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 350/300 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1206 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 400/300 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1207 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 450/400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1208 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 500/400 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1209 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 600/500 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1210 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 700/600 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-121 1 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 800/700 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1212 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4, 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 900/800 мм | шт |
| 28. 14. 13. 18. 1. 09. 11-1213 | Кран шаровой цельносварной 10с371фт стандартнопроходной из кованной стали фланцевый, без опоры скольжения, для надземной установки, управление механическим редуктором горизонтального расположения, номинальное давление 4. 0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 1000/900 мм | шт |
| 28. 14. 1 1. 18. 9. 02. 01-5601 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-1. диаметр | шт |

78

|  | 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5602 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5603 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 10 мм, давление 1. 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5604 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5605 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-1, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5607 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5608 | Клапан сильфонный запорный 14нж01 7пЗ 1 -1, диаметр 15 мм, давление 1, 0 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5609 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5610 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1. диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5611 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-1. диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 1. 18. 9. 02. 01-5612 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1 -1. диаметр 20 мм, давление 1. 0 Ml la. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная | шт |

79

|  | муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5613 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-1, диаметр 20 мм, давление 1, 0 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5614 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 25 мм, давление 1, 0 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5615 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-1, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5616 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5617 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | 1ЛТ |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5618 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5619 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 32 мм, давление 1, 0 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5620 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5621 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 40 мм, давление 1. 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое. 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5622 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 40 мм, давление 1. 0 Ml la, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |

80

| 28. 14. 11 | . 18. 9. 02. 01-5623 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5624 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-1, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5625 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-1, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5626 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-2, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5627 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5628 | Клапан сильфонный запорный 14нж01 7пЗ 1-2, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5629 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-2, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5630 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5631 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-2, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5632 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-2. диаметр 15 мм, давление 1. 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 2 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5633 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-2. диаметр 1 5 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса | шт |

81

|  | нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5634 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2. диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5635 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-2, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5636 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-2, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5637 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5638 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5639 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5640 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-2, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5641 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 32 мм. давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5642 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-2, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5643 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-2. диаметр 32 мм. давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тин присоединения фланцевое, 4 класс | шт |

82

|  |  | безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5644 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5645 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-2, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5646 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 40 мм, давление 1, 0 Ml la, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5647 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5648 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-2, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5649 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-2, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5650 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17нЗ 1-3, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5651 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1 -3, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5652 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-3, диаметр 10 мм, давление 1. 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | 18. 9. 02. 01-5653 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1 -3, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 2 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |

83

| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5654 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3, диаметр 10 мм, давление 2, 5 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5655 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-3, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5656 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-3, диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5657 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3, диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5658 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3, диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5659 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-3, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5660 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5661 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-3, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5662 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-3, диаметр 25 мм, давление 1. 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5663 | Клапан сильфонный запорный 14нж01 7п31-3, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5664 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-3, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса | шт |

84

|  | нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5665 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-3, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5666 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-3, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5667 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5668 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-3, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5669 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5670 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3. диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5671 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-3, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5672 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-3, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5673 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-3, диаметр 50 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 1. 18. 9. 02. 01-5674 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-1. диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 2 класс | шт |

85

|  | безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5675 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-1, диаметр 10 мм, давление 1, 0 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5676 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-1, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5677 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-2, диаметр 10 мм. давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5678 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-2, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5679 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-2, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5680 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-3, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5681 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-3, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5682 | Клапан сильфонный запорный 14нж01 7п32-3, диаметр 10 мм. давление 1, 0 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5683 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-4, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5684 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-4, диаметр 10 мм, давление 1. 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |

86

| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5685 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-4, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5686 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-4, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5687 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5688 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 10 мм, давление 2. 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5689 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 15 мм, давление 1. 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5690 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-4, диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5691 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 15 мм. давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5692 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5693 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1 -4, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5694 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 20 мм. давление 1. 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 | 1. 18. 9. 02. 01-5695 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-4. диаметр 25 мм. давление 1. 0 МПа. материал корпуса | шт |

87

|  | нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5696 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5697 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5698 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-4, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5699 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тин присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5700 | Клапан сильфонный запорный 14иж017пЗ 1 -4, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5701 | Клапан сильфонный запорный 14нж017пЗ 1-4, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5702 | Клапан сильфонный запорный 14нжО17пЗ 1-4, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5703 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п31-4, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5704 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-4. диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | ПП |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5705 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-4, диаметр К) мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая с галь. способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое. 3 класс | шт |

88

|  | безопасности. 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5706 | Клапан сильфонный запорный 14нж017п32-4, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5707 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст 13, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5708 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5709 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 10 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5710 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5711 | Клапан сильфонный запорный 14нж017сг13, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | ЦП |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5712 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 10 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5713 | Клапан сильфонный запорный 14нж017сг13, диаметр 15 мм, давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5714 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13. диаметр 15 мм. давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5715 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13. диаметр 15 мм. давление 1, 0 МПа. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тин присоединения цапковое. 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |

89

| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5716 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 15 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5717 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст 13, диаметр 15 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5718 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 15 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5719 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5720 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5721 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 20 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5722 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 20 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5723 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 20 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5724 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 20 мм, давление 2, 5 Ml 1а, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5725 | Клапан сильфонный запорный 14нж017сг13, диаметр 25 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5726 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 25 мм, давление 1. 0 Ml la. материал корпуса нержавеющая | шт |

90

|  | сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5727 | Клапан сильфонный запорный 14нж01 7ст13, диаметр 25 мм, давление 1. 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5728 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 25 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5729 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 25 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5730 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 25 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5731 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5732 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5733 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 32 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5734 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 32 мм, давление 2. 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5735 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 32 мм, давление 2, 5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11. 18. 9. 02. 01-5736 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13. диаметр 32 мм, давление 2. 5 Ml 1а. материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое. 4 класс безопасности. 2 | Ш1 |

91

|  |  | категория сейсмостойкости |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. 14. 11 | . 18. 9. 02. 01-5737 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 11 | . 18. 9. 02. 01-5738 | Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |
| 28. 14. 1 1 | . 18. 9. 02. 01-5739 | Клапан сильфонный запорный 14нж017сг13, диаметр 40 мм, давление 1, 0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления шарнирная муфта, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости | шт |

Книгу 21. «Продукция кабельная» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1500 | Кабель волоконно-оптический, комбинированный, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 токопроводящие жилы, 2 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1502 | Кабель волоконно-оптический, комбинированный, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 токопроводящие жилы, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1504 | Кабель волоконно-оптический, комбинированный, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 токопроводящие жилы, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1506 | Кабель волоконно-оптический, комбинированный, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 токопроводящие жилы, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1508 | Кабель волоконно-оптический, комбинированный, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 токопроводящие жилы, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1510 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1512 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1514 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |

92

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1516 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1, 5 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1518 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1520 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 2 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1522 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1524 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1526 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1528 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1530 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1532 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1534 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1536 | Кабель волоконно-оптический, металлопластмассовая оболочка, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1538 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1540 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1542 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1544 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1546 | Кабель волоконно-оптический, металлопластмассовая оболочка, сердечник повивной скрутки, 40 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-I 548 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1550 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей. | 1000 м |

93

|  | сердечник повивной скрутки. 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1552 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1554 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1556 | Кабель волоконно-оптический, сердечник повивной скрутки, 16 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1558 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1560 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1562 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1564 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 0, 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1566 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1568 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1570 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1572 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1574 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1576 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1578 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |

94

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1580 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1582 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1584 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1586 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1588 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 44 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1590 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1592 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1594 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1596 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1598 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности Н1 б. 1. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1600 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1602 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1604 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности И16. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |

95

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1606 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности И16. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1608 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности II 16. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1610 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1612 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 Г. 21. 1. 01. 01-1614 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1616 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1618 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1620 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 2 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1622 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1624 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 6 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1626 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1628 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1630 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1632 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |

96

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1634 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4. 0 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1636 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1638 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1640 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1642 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1644 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1646 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1648 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1650 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1652 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1654 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1656 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1658 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1660 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1662 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1664 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1666 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки. 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1668 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей. | 1000 м |

97

|  | сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1670 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1672 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1674 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1676 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 2 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1678 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1680 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1682 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1684 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 к! 1 | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1686 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1688 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1690 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1692 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1694 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1696 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1698 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1700 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1702 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон. | 1000 м |

98

|  | допустимое растягивающее усилие 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1704 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1706 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 0П01-1708 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1710 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1712 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1714 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1716 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1718 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1720 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1722 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1724 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1726 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1728 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1730 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 60 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1732 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1734 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1736 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки. 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7. 5 кН | 1000 м |

99

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1738 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1740 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1742 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1744 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1746 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1748 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1750 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1752 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1754 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1756 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1758 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1760 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1762 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1764 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1766 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1768 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1770 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1772 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей. | 1000 м |

100

|  | сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 к! 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1774 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1776 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1778 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1780 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1782 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1784 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1786 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1788 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1790 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1792 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1794 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1796 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 11 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1798 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1800 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1802 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1804 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1806 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки. 12 одномодовых волокон. | 1000 м |

101

|  | допустимое растягивающее усилие 15 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1808 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1810 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1812 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1814 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1816 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1818 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1820 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1822 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1824 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 17 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1826 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 18 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1828 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 18 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1830 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1832 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1834 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1836 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки. 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1838 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1840 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки. 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |

102

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1842 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 к11 | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1844 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1846 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1848 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1850 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1852 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1854 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1856 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 44 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1858 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1860 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 56 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1862 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1864 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 84 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1866 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1868 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 26 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1870 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1872 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1874 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1876 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей. | 1000 м |

103

|  | сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1878 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 35 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1880 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1882 | Кабель волоконно-оптический, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1884 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1886 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1888 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1890 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1892 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1894 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1896 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1898 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1900 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1902 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1904 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |

104

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1906 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1908 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности О1. 8. 2. 5. 4. повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1910 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1912 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 5, 5 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1914 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1916 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1918 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1920 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1922 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1924 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1926 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1928 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1930 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7. 5 кН | 1000 м |

105

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1932 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1934 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1936 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее-усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1938 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1940 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1942 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1944 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1946 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1948 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1950 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности О1. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1952 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности ()1. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1954 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности ()1. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки. 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1956 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 16 одномодовых волокон. допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |

106

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1958 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1960 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1962 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1964 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1966 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1968 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1970 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1972 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1974 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 35 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1976 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1978 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1980 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 12 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-1982 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3.5 кН | 1000 м |

107

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1984 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1986 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1988 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1990 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1992 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие И кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1994 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка ' • устойчивая к трекингу, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1996 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 22 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-1998 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2000 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2002 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2004 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2006 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2008 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 19. 5 кН | 1000 м |

108

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2010 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 19. 6 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2012 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2014 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2016 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2018 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 28 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2020 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2022 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2024 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20. 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2026 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 24 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2028 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 24 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2030 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2032 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к тренингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2034 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к тренингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 25 кН | 1000 м |

109

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2036 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 26 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2038 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 27 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2040 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2042 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2044 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2046 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2048 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 30 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2050 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 31 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2052 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 28 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 34 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2054 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 35 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2056 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 35 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2058 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2060 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 кН | 1000 м |

1 10

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2062 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 60 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2064 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив арамидных нитей, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 75 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2066 | Кабель волоконно-оптический, защитная оболочка устойчивая к трекингу, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 2 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2068 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2070 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2072 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2074 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2076 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2078 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2080 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2082 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2084 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2086 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2088 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2090 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2092 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2094 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2096 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2098 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2100 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2102 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2104 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2106 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2108 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2110 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-21 12 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |

112

| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-21 14 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2116 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2118 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2120 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2122 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2124 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2126 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2128 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2130 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2132 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2134 | Кабель волоконно-оптический, смещенный мегалитический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2136 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки. 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2138 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2140 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2142 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2144 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2146 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2148 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2150 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2152 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2154 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2156 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2158 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, смещенный металлический силовой элемент, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2160 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2162 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3. 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2164 | Кабель волоконно-оптический, смещенный | 1000 м |

114

|  | металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка. 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3, 5 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2166 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 2 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2168 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка. 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2170 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2172 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2174 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2176 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 6 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2178 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2180 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2182 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 9 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2184 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2186 | Кабель волоконно-оптический, смещенный металлический силовой элемент, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2188 | Кабель волоконно-оптический, повив стек юн ластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2190 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических | 1000 м |

115

|  | проволок, сердечник повивной скрутки. 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2192 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2194 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2196 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2198 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2200 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2202 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2204 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2206 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2208 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2210 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 30 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2212 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2214 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2216 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2218 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2220 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |

116

| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2222 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. 31 | 1 1. 21. 1. 01. 01-2224 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2226 |  | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2228 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2230 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2232 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2234 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2236 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2238 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2240 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2242 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. | 11. 21. 1. 01. 01-2244 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31 | 11. 21. 1. 01. 01-2246 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. | 11. 21. 1. 01. 01-2248 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 11 кН | 1000 м |
| 27. 31. | 1 1. 21. 1. 01. 01-2250 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 11 кН | 1000 м |
| 27. 31. | 11. 21. 1. 01. 01-2252 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. | 1 1. 21. 1. 01. 01-2254 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических | 1000 м |

117

|  | проволок, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 5 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2256 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 15 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2258 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2260 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2262 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2264 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2266 | Кабель волоконно-оптический, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2268 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2270 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2272 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2274 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2276 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2278 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2280 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 50 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2282 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 80 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2284 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 80 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2286 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2288 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических | 1000 м |

118

|  | проволок, сердечник повивной скрутки, 16 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2290 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2292 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 11 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2294 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 6 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 11 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2296 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2298 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2300 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2302 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2304 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2306 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2308 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2310 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2312 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2314 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 64 одномодовых волокон. | 1000 м |

119

|  | допустимое растягивающее усилие 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2316 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2318 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2320 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2322 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2324 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2326 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2328 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 10 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2330 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2332 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2334 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 к! I | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2336 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 12 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2338 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 12 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2340 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 4 многомодовых волокон. | 1000 м |

120

|  | допустимое растягивающее усилие 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2342 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 6 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2344 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2346 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2348 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2350 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2352 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2354 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2356 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2358 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2360 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2362 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2364 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2366 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон. | 1000 м |

121

|  | допустимое растягивающее усилие 8 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2368 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2370 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2372 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2374 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2376 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116, 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2378 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2380 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности IIIб.8.1.1.1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2382 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности Н16. 8. 1. 1. 1, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2384 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2386 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, повив стеклопластиковых прутков, сердечник повивной скрутки. 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2388 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 111 б. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник повивной скрутки. 6 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 12 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2390 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка. 2 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2392 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка. 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее | 1000 м |

122

|  | усилие 2, 7 к! I |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2394 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2396 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2398 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2400 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2402 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2404 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2406 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2408 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2410 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2412 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2414 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2416 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2418 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее | 1000 м |

123

|  | усилие 8 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2420 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2422 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник цен тральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 20 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2424 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2426 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 40 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2428 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2430 | Кабель волоконно-оптический, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2432 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2434 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности О1. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2436 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка. 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2438 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2440 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 8 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2442 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. повив металлических проволок, сердечник центральная трубка, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2444 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности III6. 8. 1. 1. 1, повив металлических проволок, сердечник центральная трубка. 4 одномодовых волокон. | 1000 м |

124

|  | допустимое растягивающее усилие 30 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2446 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2448 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2450 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2452 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2454 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2456 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2458 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2460 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2462 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 28 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2464 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2466 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2468 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 40 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2470 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2472 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 56 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2474 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 60 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2476 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2.7 кН | 1000 м |

125

| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2478 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2480 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2482 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 72 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2484 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 84 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2486 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 96 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2488 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки. 9ь одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2490 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2492 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 144 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2494 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 288 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2496 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2498 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2500 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 3 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2502 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2504 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности О]. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки. 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1,5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2506 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки. 4 одномодовых волокон. | 1000 м |

126

|  | допустимое растягивающее усилие 2, 7 к11 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2508 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2510 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2512 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2514 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2516 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 20 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2518 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2520 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 28 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2522 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2524 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 36 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2526 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 40 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2,7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2528 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 44 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2530 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повинной скрутки. 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 к11 | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2532 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки. 52 | 1000 м |

127

|  | одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2534 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 56 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2536 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 64 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2538 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 68 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1 000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2540 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 76 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2542 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2544 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 6 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2546 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки. 12 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2548 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 к! 1 | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2550 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2552 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2554 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2,7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2556 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности И16. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная | 1000 м |

128

|  | оболочка, сердечник повивной скрутки, 32 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2558 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 1116. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 48 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2560 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности Ill6. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 128 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2562 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 8 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2564 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник повивной скрутки, 4 многомодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2566 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 1, 5 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2568 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2570 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2572 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 6 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2574 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2576 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 12 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2578 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2. 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2580 | Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 24 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2.7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 1 1. 21. 1. 01. 01-2582 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4. гофрированная стальная оболочка. | 1000 м |

129

|  | сердечник центральная трубка, 4 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2584 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности 01. 8. 2. 5. 4, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |
| 27. 31. 11. 21. 1. 01. 01-2586 | Кабель волоконно-оптический, класс пожарной опасности П16. 8. 1. 1. 1, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 16 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2, 7 кН | 1000 м |

Книгу 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1005 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 250 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, без ответного фланца | HIT |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1006 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 300 мм, поминальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, без ответного фланца | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1007 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 350 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, без ответного фланца | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1008 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 400 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, без ответного фланца | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1009 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 500 мм, номинальное давление 1. 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, без ответного фланца | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1010 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 600 мм, номинальное давление 1. 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, без ответного фланца | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-101 1 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопровод) условным диаметром 700 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, без ответного фланца | шт |

130

| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1012 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 250 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, с ответным фланцем | шт |
| --- | --- | --- |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1013 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 300 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, с ответным фланцем | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1014 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 350 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, с ответным фланцем | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1015 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 400 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, с ответным фланцем | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1016 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 500 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 MI la (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, с ответным фланцем | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1017 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 600 мм, номинальное давление 1, 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, с ответным фланцем | шт |
| 28. 99. 39. 23. 1. 02. 07-1018 | Устройство приемо-раздаточное стальных вертикальных резервуаров с присоединением к трубопроводу условным диаметром 700 мм, номинальное давление 1. 0- 1, 6 МПа (10-16 кгс/см2), климатическое исполнение УХЛ2, с ответным фланцем | шт |
| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1021 | Муфта НКВ к трубам стальным бесшовным насосно- компрессорным с высаженными наружу концами диаметром 60, 3 мм | шт |
| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1023 | Муфта 11КВ к трубам стальным бесшовным насоснокомпрессорным с высаженными наружу концами диаметром 70, 3 мм | шт |
| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1025 | Муфта НKB к трубам стальным бесшовным насосно- компрессорным с высаженными наружу концами диаметром 88, 9 мм | шт |
| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1027 | Муфта НКМ к трубам стальным бесшовным насоснокомпрессорным гладким высокогерметичным наружным диаметром 73. 0 мм | шт |
| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1029 | Муфта НК Г к трубам стальным бесшовным насоснокомпрессорным гладким наружным диаметром 48. 3 мм | шт |
| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1031 | Муфта НК Г к трубам стальным бесшовным насоснокомпрессорным гладким наружным диаметром 60. 3 мм | шт |

| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1033 | Муфта НК Г к трубам стальным бесшовным насоснокомпрессорным гладким наружным диаметром 73, 0 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 24. 20. 13. 23. 8. 03. 04-1035 | Муфта ПК 1 к трубам стальным бесшовным насоснокомпрессорным гладким наружным диаметром 88, 9 мм | шт |

Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28. 99. 39. 24. 2. 03. 04-0016 | Трубопровод сборно-разборный, номинальное давление 6, 3 МПа (63 кгс/см2), диаметр 1 50 мм, длина 6000 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1022 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 273 мм, толщина манжеты 1, 2 мм, ширина 350 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1023 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 273 мм, толщина манжеты 1, 2 мм, ширина 450 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1024 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 273 мм, толщина манжеты 1, 2 мм, ширина 650 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1025 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 426 мм, толщина манжеты 1, 8 мм, ширина 350 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1026 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 426 мм, толщина манжеты 1, 8 мм, ширина 450 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1027 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 426 мм, толщина манжеты 1, 8 мм, ширина 650 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1028 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 530 мм, толщина манжеты 1, 8 мм, ширина 350 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1029 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 530 мм, толщина манжеты 1, 8 мм, ширина 450 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1030 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 530 мм, толщина манжеты 1, 8 мм, ширина 650 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1031 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 630 мм, толщина манжеты 2, 0 мм, ширина 450 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1032 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 630 мм, толщина манжеты 2, 0 мм, ширина 650 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1033 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварит о стыка трубопровода наружным диаметром 720 мм, толщина манжеты 2, 0 мм, ширина 450 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1034 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 720 мм. | шт |

132

|  | толщина манжеты 2, 0 мм, ширина 650 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1035 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 820 мм, толщина манжеты 2, 0 мм, ширина 450 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1036 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 820 мм, толщина манжеты 2, 0 мм. ширина 650 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1037 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 1020 мм, толщина манжеты 2, 4 мм, ширина 650 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1038 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 1220 мм, толщина манжеты 2, 4 мм. ширина 450 мм | шт |
| 22. 21. 42. 24. 3. 05. 06-1039 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода наружным диаметром 1220 мм, толщина манжеты 2, 4 мм, ширина 650 мм | шт |

Книгу 25. «Материалы для строительства железных дорог» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25. 11. 23. 25. 3. 12. 01-3290 | Ограждение рулонно-секционное сетчатое с полимерным покрытием из ПВХ (ПЭ) железнодорожных путей и объектов железнодорожного транспорта, высотой 2, 0 м, с шагом продольных прутков с гнутым профилем 50 мм и 100 мм, поперечных прутков через 50 мм, в комплекте с опорами длиной 3, 5 м с креплением | м2 |
| 25. 11. 23. 25. 3. 12. 01-3291 | Ограждение рулонно-секционное сетчатое с полимерным покрытием полотна из ПВХ (ПЭ) железнодорожных путей и объектов железнодорожного транспорта, высотой 2, 0 м, с шагом продольных прутков с гнутым профилем 50 мм сверху на ширину до 400 мм и снизу на ширину до 1000 мм, остальные с шагом через 100 мм, поперечных прутков через 50 мм, имеющих в комплекте опоры длиной 3, 5 м, крепления, антивандальные элементы из гибких пластин | м2 |

Книгу 61. «Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1048 | Коммутатор управляемый уличный 1Р66 для подключения 4-х видеокамер по Pol', порт SFP-1 шт, грозозащита, рабочая температура от -60 до +50 °C. размер 240x160x90 мм. питание 230 В | шт |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1049 | Коммутатор управляемый уличный IP66 для подключения 4-х видеокамер по РоЕ. порт SFP-2 шт, грозозащита, рабочая температура от -60 до +50 °C. | пгт |

1 -»

133

|  | размер 240x160x90 мм, питание 230 В |  |
| --- | --- | --- |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1050 | Коммутатор управляемый уличный IP66 со встроенным UPS для подключения 4-х видеокамер по РоЕ, порт SFP- 1 шт, грозозащита, рабочая температура от -45 до +40 °C, размер 240x360x120 мм, питание 230 В | шт |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1051 | Коммутатор управляемый уличный IP66 со встроенным UPS для подключения 4-х видеокамер по РоЕ, порт SFP- 2 шт, грозозащита, рабочая температура от -45 до +40 °C, размер 240x360x120 мм, питание 230 В | шт |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1052 | Коммутатор управляемый уличный 1Р66 со встроенным UPS для подключения 2-х видеокамер по РоЕ, порт SFP- 2 шт, грозозащита, рабочая температура от -45 до +40 °C, размер 240x360x120 мм, питание 230 В | шт |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1053 | Коммутатор управляемый уличный 1Р66 для подключения 4-х видеокамер по РоЕ, порт SFP-2 шт, грозозащита, рабочая температура от -60 до +50 °C, размер 240x360x120 мм, питание 230 В | шт |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1054 | Коммутатор управляемый уличный IP66 для подключения 6-ти видеокамер по РоЕ, порт SFP-2 шт, грозозащита, рабочая температура от -60 до +50 °C, размер 240x360x120 мм, питание 230 В | шт |
| 26. 30. 30. 61. 1. 03. 03-1055 | Коммутатор управляемый уличный IP66 для подключения 8-и видеокамер по РоЕ, порт SFP-2 шт, грозозащита, рабочая температура от -60 до +50 °C, размер 240x360x120 мм, питание 230 В | шт |

Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» дополнить группами 62. 5. 02. 04 «Трансформаторы силовые», 62. 5. 03. 03 «Оборудование и приборы электрические для нефтедобывающей, газовой, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности», 62. 9. 02. 04 «Устройства комплектные низковольтные», а также дополнить новым разделом 62. 5. 04 «Устройства распределительные и регулирующие электрические», который дополнить новой группой 62. 5. 04. 01 «Устройства комплектные низковольтные» и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1128 | Шкаф управления автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами с оборудованием на 1 запорное устройство, размер 600x600x350 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1130 | Шкаф управления автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами с оборудованием на 2 запорных ус тройства, размер 760x760x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1 132 | Шкаф управления автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами с оборудованием на 3 запорных устройства, размер 760x760x300 мм | ЦП |

134

| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1134 | Шкаф управления автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами с оборудованием на 4 запорных устройства, размер 800x1000x300 мм | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1136 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 2 диско-поворотных затворов, размер 600x600x350 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1138 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 4 диско-поворотных затворов, размер 600x600x350 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1140 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 6 диско-поворотных затворов, размер 760x760x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1142 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 8 диско-поворотных затворов, размер 760x760x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1144 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 10 диско-поворотных затворов, размер 760x760x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1146 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 12 диско-поворотных затворов, размер 760x760x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1148 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 14 диско-поворотных затворов, размер 800x1000x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1150 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 16 диско-поворотных затворов, размер 1000x1200x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1152 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 18 диско-поворотных затворов, размер 1000x1200x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1154 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 20 диско-поворотных затворов, размер 1000x1400x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1156 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 22 диско-поворотных затворов, размер 1000x1400x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1158 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 24 диско-поворотных затворов, размер 1000x1400x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1160 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 26 диско-поворотных затворов, размер 1000x1400x300 мм | шт |
| 27. 12. 31. 62. 1. 02. 14-1162 | Шкаф управления диско-поворотными затворами с оборудованием для 28 диско-поворотных затворов, размер 1000x1400x300 мм | шт |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1010 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 10 Л. максимальное количество предусмотренных каналов 4, число установленных каналов 4, число каналов прямой видимости 0, для установки на стойках, климатическое исполнение XЛ1 | шт |

135

| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1011 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 10 А, максимальное количество предусмотренных каналов 4, число установленных каналов 4, число каналов прямой видимости 2, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1012 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 10 А, максимальное количество предусмотренных каналов 4, число установленных каналов 4, число каналов прямой видимости 4, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1013 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 25 А, максимальное количество предусмотренных каналов 2, число установленных каналов 2, число каналов прямой видимости 0, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1014 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 25 А, максимальное количество предусмотренных каналов 2, число установленных каналов 2, число каналов прямой видимости 2, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1015 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 25 А, максимальное количество предусмотренных каналов 4, число установленных каналов 3, число каналов прямой видимости 3, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1016 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 25 А, максимальное количество предусмотренных каналов 4, число установленных каналов 4, число каналов прямой видимости 0, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1017 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 25 А, максимальное количество предусмотренных каналов 4, число установленных каналов 4, число каналов прямой видимости 4, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| 27. 12. 23. 62. 1. 05. 01-1018 | Блок диодно-резисторный, номинальный ток канала 50 А, максимальное количество предусмотренных каналов 1, число установленных каналов 1. число каналов прямой видимости 0, для установки на стойках, климатическое исполнение ХЛ1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0001 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и 1 руппа соединения D/Yh- 11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0002 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0003 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения Y /н- 11 | шт |

136

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0004 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НИ 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0005 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0006 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0007 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0008 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0009 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0010 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 1 0 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0011 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0012 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0013 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки BI 1 6 кВ, обмотки НИ 0. 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. И. 43. 62. 5. 02. 04-0014 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0015 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, | ш г |

137

|  | напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0016 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки В11 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0017 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0018 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0019 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0020 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-O | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0021 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0022 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0023 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения YzYh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0024 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0025 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки Bl I 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0026 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yn-0 | шт |

138

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0027 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки Hl I 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0028 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0029 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0030 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки III 1 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0031 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0032 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0033 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0034 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | HIT |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0035 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки ПН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yn-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0036 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки IIII 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0037 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0038 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА. | шт 1 |

139

|  | напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0039 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0040 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0041 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0042 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0043 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0044 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0045 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0046 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0047 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0048 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки 1111 0, 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0049 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА. напряжение обмотки ВН 15 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. схема и i руппа соединения D/Yn-I 1 | шт |

140

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0050 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0051 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0052 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | ш г |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0053 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0054 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0055 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0056 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0057 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0058 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0059 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0060 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0061 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |

141

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0062 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Ун-О | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0063 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0064 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0065 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения У/Ун-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0066 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0067 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0068 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения У/Ун-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0069 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0070 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения У/Ун-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0071 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0072 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения У/Ун-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0073 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение. мощность 250 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |

142

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0074 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0075 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0076 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0077 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0078 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки 1 ГН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0079 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0080 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0081 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0082 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0083 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0084 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Zir- 11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0085 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0086 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА. напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа сое гниения Y/Yh-0 | ЦП |

143

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0087 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0088 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки ВН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0089 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0090 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0091 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0092 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0093 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0094 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0095 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0096 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | пп |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0097 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0098 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0099 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zn- 1 1 | шт |

144

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0100 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0101 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0102 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0103 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0104 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0105 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0106 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0107 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0108 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0109 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-01 10 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yn-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0111 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0112 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

145

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0113 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0114 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0115 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0116 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0117 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0118 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0119 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0120 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0121 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0122 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0123 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0124 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yn-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0125 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |

146

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0126 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки Hl I 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0127 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0128 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0129 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0130 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0131 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0132 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0133 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0134 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0135 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0136 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0137 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0138 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки HI 1 0. 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

147

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0139 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yn-l 1 | HIT |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0140 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0141 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки Hl 1 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0142 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0143 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НИ 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения I)/Yh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0144 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0145 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0146 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0147 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yn-l 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0148 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0149 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yn-l 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0150 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, 1ерметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0151 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами. схема и группа соединения I) Тн-1 1 | шт |

148

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0152 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0153 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0154 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0155 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0156 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0157 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0158 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0159 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0160 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0161 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0162 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0163 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0164 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

149

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0165 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0166 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0167 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0168 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0169 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0170 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0171 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0172 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0173 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0174 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0175 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh- 1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0176 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y 'Yh- 0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0177 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ. | ШТ |

150

|  | обмотки 1 II I 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0178 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0179 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0180 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0181 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0182 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0183 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yn-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0184 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0185 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0186 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0187 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0188 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения YzYh- 0 | шт |

151

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0189 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки BН 6 кВ, обмотки НН 0,4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0190 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0191 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0192 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки ПН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0193 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | пгт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0194 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0195 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0196 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0197 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0198 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0199 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh- 11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0200 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |

152

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0201 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки ПН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yn-11 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0202 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки ПН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0203 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки 11Н 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0204 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0205 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0206 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0207 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0208 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0209 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh-11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0210 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0211 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0212 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки Bl 1 6 кВ. обмотки 1111 0. 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |

153

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0213 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0214 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0215 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0216 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0,4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0217 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0218 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0219 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0220 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки Hl I 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0221 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0222 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0223 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки 1IH 0. 4 кВ, схема и группа соединения D/Yn-ll | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0224 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения | шт |

154

|  | Y/Yh-0 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0225 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0226 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0227 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0,4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0228 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0229 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0230 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0231 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0232 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0233 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0234 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0235 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yn-1 1 | шт |

155

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0236 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0237 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0238 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0239 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0240 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0241 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0242 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0243 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0244 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0245 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0246 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0247 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

156

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0248 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Zn-11 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0249 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0250 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0251 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0252 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0253 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0254 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0255 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | пгт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0256 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0257 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0258 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | гиг |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0259 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки Hl I 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | пгт |

157

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0260 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0261 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0262 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0263 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0264 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0265 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0266 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0267 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мо1цность 400 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0268 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0269 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0270 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0271 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0272 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0273 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА. напряжение обмотки ВН К) | шт |

158

|  | кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0274 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Zh- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0275 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0276 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0277 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0278 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0279 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0280 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0281 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0282 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0283 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0284 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0285 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yii-1 1 | ш т |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0286 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0,4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

159

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0287 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0288 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0289 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0290 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0291 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0292 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0293 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0294 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0295 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0296 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0297 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0298 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ. схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0299 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0300 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения | шт |

160

|  | Y/Yh-0 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0301 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0302 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0303 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НИ 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0304 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0305 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0306 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0307 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0308 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0309 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0310 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0311 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0312 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ. схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0313 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки HI 1 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |

161

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0314 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0315 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0316 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0317 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0318 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 ' - | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0319 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0320 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0321 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0322 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0323 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0324 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0325 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0326 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0327 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ обмотки НН 0.4 кВ с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения | шт |

162

|  | D/Yh-1 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0328 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0,4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0329 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | III г |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0330 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | HIT |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0331 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0332 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0333 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0334 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0335 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0336 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0337 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0338 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0339 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0340 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 10 кВ. схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |

163

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0341 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0342 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0343 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0344 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0345 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0346 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0347 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0348 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0349 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0350 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0351 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0352 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0353 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 10 кВ. схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0354 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ. схема и группа соединения Y Yh- | шт |

164

|  | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0355 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0356 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0357 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0358 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки 1111 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0359 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки 11Н 0. 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0360 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0361 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0362 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0363 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки 1 III 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0364 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0365 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0366 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и [ руппа соединения D/Y- II | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0367 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки 1111 10 кВ. схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |

165

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0368 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВИ 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0369 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0370 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0371 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0372 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0373 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0374 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0375 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0376 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0377 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0378 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0379 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0380 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0381 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- | шт |

166

|  | 1 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0382 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yn- 0 | ШТ |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0383 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0384 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | Ц1Т |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0385 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | HIT |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0386 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0387 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0388 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0389 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0390 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-l 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0391 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-1 1 | шт |
| 27. ) 1. 43. 62. 5. 02. 04-0392 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0393 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0394 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ. схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |

167

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0395 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y D- 11 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0396 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0397 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 1 5 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0398 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0399 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0400 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0401 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0402 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0403 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0404 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА. напряжение обмотки BI I 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0405 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0406 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0407 | Трансформатор трехфазный с естественной цирку 1яцией масла, мощность 2500 кВА. напряжение обмотки ВН 6 | шт |

168

|  | кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0408 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0409 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0410 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0411 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0412 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки 1IH 6 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | ЦП |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0413 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0414 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0415 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0416 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yh- 0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0417 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки ПН 0, 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0418 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с низкой потерей холостого хода и короткого замыкания, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0419 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0420 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

169

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0421 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | hit |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0422 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0423 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0424 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения D/Y-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0425 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/D-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0426 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 6 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0427 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/D-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0428 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения D/Y- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0429 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/D- 11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0430 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 10 кВ, схема и группа соединения Y/Yn- 0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0431 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0432 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА. напряжение обмотки ВН 15 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0433 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0434 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 20 кВ, обмотки 11Н 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | ШТ |

170

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0435 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0436 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией масла, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 35 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | ШТ |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0437 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки Bl 1 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0438 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0439 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0440 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 25 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0441 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0442 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0443 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 40 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0444 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 40 кВА. напряжение обмотки BI 1 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0445 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 63 кВА. напряжение обмотки Bl 1 6 кВ. обмотки 1IH 0. 4 кВ. схема и группа соединения | шт |

171

|  | D/Yh-1 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0446 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0447 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0448 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 63 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0449 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0,4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0450 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией О1 нестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0451 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0452 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 100 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0453 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0454 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки 11Н 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0455 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |

172

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0456 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 160 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0457 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0458 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0459 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения I)/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0460 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0461 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0462 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки HI 1 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0463 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0464 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и 1 руппа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0465 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 400 кВА. напряжение обмотки BI 1 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0466 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное | HI 1 |

173

|  | исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0467 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | HIT |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0468 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0469 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 41. 43. 62. 5. 02. 04-0470 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0471 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0472 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0473 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0474 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0475 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yn-l 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0476 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. с фланцами, схема и | шт |

174

|  | группа соединения Y/Yh-0 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0477 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | пгт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0478 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки B1I 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0479 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0480 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0481 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 . | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0482 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0483 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0484 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0485 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yn-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0486 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки 11Н 0. 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

175

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0487 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0488 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0489 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0490 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0491 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0492 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0493 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0494 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0495 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0496 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0497 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное | шт |

176

|  | исполнение, мощность 1600 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0498 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0499 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0500 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0501 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки HI 1 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0502 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА. напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0,4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0503 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0504 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0505 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0506 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0507 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА. напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ, с фланцами, схема и | шт |

177

|  | группа соединения D/Yh-1 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0508 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0509 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0510 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0511 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0512 | Трансформатор трехфазный с естественной циркуляцией огнестойкой диэлектрической жидкости, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с фланцами, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0513 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0514 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0515 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0516 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки 1IH 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0517 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0518 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |

178

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0519 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0520 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0521 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0522 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0523 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0524 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0525 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0526 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0527 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0528 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 400 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0529 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0530 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ. обмотки HI 1 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0531 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yn-l 1 | HIT |

179

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0532 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0533 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0534 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0535 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0536 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 630 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0537 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0538 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0539 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0540 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0541 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yn-11 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0542 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0543 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки 1IH 0. 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0544 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0. 4 кВ. с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | ШТ |

180

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0545 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0546 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0547 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0548 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0549 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0550 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0551 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0552 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1250 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0553 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0554 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0555 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0556 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки BI I 6 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0557 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт 1 |

181

| 27. 1 1. 43. 62. 5. 02. 04-0558 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВИ 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0559 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0560 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 1600 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0561 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0562 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ. схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0563 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0564 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0565 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0566 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0567 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ. обмотки НН 0, 4 кВ. с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0568 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2000 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ. с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0569 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и 1 руппа соединения D/Yn-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0570 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0,4 кВ. схема и группа соединения Y Yh-0 | шт |

182

| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0571 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0. 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0572 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 6 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0573 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0574 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0575 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения D/Yh-1 1 | шт |
| 27. 11. 43. 62. 5. 02. 04-0576 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, герметичное исполнение, мощность 2500 кВА, напряжение обмотки ВН 10 кВ, обмотки НН 0, 4 кВ, с защитным кожухом, схема и группа соединения Y/Yh-0 | шт |
| 26. 51. 70. 62. 5. 03. 03-0001 | Индикатор налива цистерн во взрывозащищенном исполнении | шт |
| 26. 51. 70. 62. 5. 03. 03-0002 | Контроллер программируемый промышленный во взрывозащищенном исполнении для управления установкой налива цистерн | шт |
| 26. 51. 70. 62. 5. 03. 03-0003 | Контроллер программируемый промышленный для управления установкой налива цистерн | шт |
| 26. 51. 70. 62. 5. 03. 03-0004 | Контроллер программируемый промышленный с индикацией во взрывозащищенном исполнении для управления установкой налива цистерн | шт |
| 26. 51. 70. 62. 5. 03. 03-0005 | Монитор налива во взрывозащищенном исполнении для безопасного налива нефтепродуктов в цистерны, оборудованные системой ограничения наполнения | шт |
| 26. 51. 70. 62. 5. 03. 03-0006 | Терминал во взрывозащищенном исполнении со встроенным экраном и клавиатурой устройством считывания и записи бесконтактных карт | шт |
| 27. 12. 31. 62. 5. 04. 01-0001 | Устройства комплектные низковольтные шкафного типа с напряжением главной цепи 24 В, 110 В, 220 В, 380 В переменного тока частотой 50 Гц и 12 В, 24 В, 48 В, 110 В и 220 В постоянного тока | шт |
| 27. 12. 31. 62. 5. 04. 01-0002 | Устройства комплектные низковольтные ящичного типа с напряжением главной цепи 24 В. 110 В. 220 В, 380 В переменного тока частотой 50 Гц и 12 В, 24 В. 48 В. 110 В и 220 В постоянного тока | шт |
| 27. 12. 31. 62. 5. 04. 01-0003 | Устройства комплектные низковольтные шкафного исполнения до 4000А с поминальным рабочим напряжением главной цепи 380 В (400 В, 415 В. 660 В. | шт |

183

|  | 690 В) переменного тока и 220 В, 110 В постоянного тока |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 31. 62. 5. 04. 01-0004 | Устройства комплектные низковольтные шкафы постоянного тока до 1600А двухстороннего обслуживания, напряжением 220 Ви 110 В постоянного тока | HIT |
| 27. 12. 31. 62. 5. 04. 01-0005 | Блоки силовые заменяющие и релейные блоки с напряжением главной цепи 380 В переменного тока частотой 50 Гц, на номинальный ток автоматических выключателей линий питания вторичных сборок и линий питания электродвигателей механизмов 100, 160, 250, 400, 630 А, вводов питания шин секций 1000, 1600, 2000 А | шт |
| 27. 12. 31. 62. 9. 02. 04-0001 | Устройства комплектные низковольтные шкафного типа с напряжением главной цепи 24 В, 110 В, 220 В, 380 В переменного тока частотой 50 Гц и 12 В, 24 В, 48 В, 110 В и 220 В постоянного тока | шт |
| 27. 12. 31. 62. 9. 02. 04-0002 | Устройства комплектные низковольтные ящичного типа с напряжением главной цепи 24 В, 110 В, 220 В, 380 В переменного тока частотой 50 Гц и 12 В, 24 В, 48 В, 110 В и 220 В постоянного тока | шт |
| 27. 12. 31. 62. 9. 02. 04-0003 | Устройства комплектные низковольтные шкафного исполнения до 4000 А с номинальным рабочим напряжением главной цепи 380 В (400 В, 415 В, 660 В, 690 В) переменного тока и 220 В, 110 В постоянного тока | шт |
| 27. 12. 31. 62. 9. 02. 04-0004 | Устройства комплектные низковольтные шкафы постоянного тока до 1600 А двухстороннего обслуживания, напряжением 220 Ви 110 В постоянного тока | шт |
| 27. 12. 31. 62. 9. 02. 04-0005 | Блоки силовые заменяющие и релейные блоки с напряжением главной цепи 380 В переменного тока частотой 50 Гц, на номинальный ток автоматических выключателей линий питания вторичных сборок и линий питания электродвигателей механизмов 100, 160, 250, 400, 630 А, вводов питания шин секций 1000, 1600, 2000 А | шт |

В Книге 63. «Котлы отопительные» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25. 21. 12. 63. 1. 04. 02-1236 | Котел отопительный водогрейный с трубчатым электронагревателем, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В. номинальная мощность 24 кВт | шт |

184

Книгу 65. «Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28. 29. 12. 65. 1. 03. 03-0004 | Установка из полипропилена для очистки хозяйственнобытовых сточных вод с самотечным отводом воды на 4 условных пользователя | шт |
| 28. 29. 12. 65. 1. 03. 03-0008 | Установка из полипропилена для очистки хозяйственнобытовых сточных вод с самотечным отводом воды на 8 условных пользователей | шт |

Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1074 | Блок выдержки времени на включение цифровой, время выдержки первой ступени 3, 8-13, 5 с, второй ступени 15, 0-27, 1 с, третьей ступени 30, 0-52, 0 с, четвертой ступени 60-75 с, пятой ступени 82, 0-214, 0 с, шестой ступени 225 с | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1076 | Блок контроля и управления стрелочным переводом с электродвигателем переменного тока, напряжение питания 230 В, выходное переменное напряжение на клеммах 13, 81 при нагрузке 1000 Ом, 80 В | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1078 | Блок пусковой стрелочный электрической сигнализации, напряжение питания 198-242 В. частота 5-50 Гц | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1080 | Блок релейный-набор для поездного светофора, 2 комплекта | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1082 | Блок релейный-набор для маневрового светофора, 2 комплекта | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1084 | Блок релейный выключения изолированного участка из зависимости | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1086 | Блок релейный двойного управления, два комплекта | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1088 | Блок релейный двойного управления, установка со стороны вытяжек | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1090 | Блок релейный двойного управления, установка со стороны путей | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1092 | Блок релейный для извещения на переезд | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1094 | Блок релейный для перевода и замыкания | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1096 | Блок релейный для централизованного ограждения с кожухом из сополимера для 2-х путей, сопротивление изоляции 1 МОм | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1098 | Блок релейный для централизованного ограждения с кожухом из сополимера для 2-х путей, сопротивление изоляции 1 МОм | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1100 | Блок релейный для централизованного ограждения с кожухом из сополимера для 2-х путей, сопротивление изоляции 100 МОм | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1102 | Блок релейный дополнительный для стрелки в середине приёмоотправочного пути | шт |

185

| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1104 | Блок релейный дополнительный поездного светофора | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1106 | Блок релейный замыкания и размыкания стрелок в маршруте для стрелочного пути, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1108 | Блок релейный замыкания и размыкания стрелок в маршруте для стрелочного пути, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1110 | Блок релейный замыкания и размыкания стрелок для участка пути в горловине станции, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1112 | Блок релейный замыкания и размыкания стрелок для участка пути в горловине станции, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1114 | Блок релейный контрольный для фиксации кратковременных отказов рельсовых цепей | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1116 | Блок релейный контроля состояния приёмоотправочного пути, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1118 | Блок релейный контроля состояния приёмоотправочного пути, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1120 | Блок релейный ограждения составов на пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1122 | Блок релейный оповещения монтеров пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1124 | Блок релейный основной для стрелки в середине приёмоотправочного пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1126 | Блок релейный поездного выходного светофора из тупика | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1128 | Блок релейный поездного выходного светофора с пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1130 | Блок релейный путевого участка | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1132 | Блок релейный путевой местного управления | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1134 | Блок релейный стрелочного участка | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1136 | Блок релейный стрелочно-коммутационный, реле 11 | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1138 | Блок релейный стрелочно-коммутационный, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1140 | Блок релейный стрелочный дополнительный второй спаренной стрелки | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1142 | Блок релейный стрелочный коммутационный | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1144 | Блок релейный управления выходным светофором на два направления, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1146 | Блок релейный управления выходным светофором на два направления, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1 148 | Блок релейный управления выходным светофором на одно направление, реле 11 | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1150 | Блок релейный управления выходным светофором на одно направление, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1 152 | Блок релейный управления выходным светофором с четырехзначной сигнализацией, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1154 | Блок релейный управления выходным светофором с четырехзначной сигнализацией, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1156 | Блок релейный управления маневровым светофором в створе | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1158 | Блок релейный управления маневровым светофором из тупика | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1160 | Блок релейный управления маневровым светофором с участка пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1162 | Блок релейный управления маневровым светофором с участка пути в горловине, реле Н | шт |

186

| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1164 | Блок релейный управления маневровым светофором с участка пути в горловине, реле НБ | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1166 | Блок релейный управления маневровым светофором стоящим в створе со светофором другого направления и маневровым светофором из тупика, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1168 | Блок релейный управления маневровым светофором стоящим в створе со светофором другого направления и маневровым светофором из тупика, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1170 | Блок релейный управления огнями поездного светофора на централизованной автоблокировке с бокового пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1172 | Блок релейный управления огнями поездного светофора при трехзначной сигнализации с бокового пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1174 | Блок релейный управления огнями поездного светофора с бокового пути при четырехзначной сигнализации | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1176 | Блок релейный управления огнями поездного светофора с главного пути | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1178 | Блок релейный управления одиночным маневровым светофором | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1180 | Блок релейный управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1182 | Блок релейный управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1184 | Блок релейный управления стрелкой, размер 620x145x238 мм | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1186 | Блок релейный управления стрелкой, размер 620x145x285 мм | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1188 | Блок релейный централизованного ограждения, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1190 | Блок релейный централизованного ограждения, реле НБ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1192 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 0,8 Вт, количество контактов 20, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1194 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 0, 8 Вт, количество контактов 24, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1196 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 1, 6 Вт, количество контактов 36, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1198 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 1, 6 Вт, количество контактов 44, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1200 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 1, 6 Вт, количество контактов 48, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1202 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 1. 6 Вт. количество контактов 56, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1204 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 1, 6 Вт. количество контактов 60, климатическое исполнение ТВЗ | шт |

187

| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1206 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 2, 4 Вт, количество контактов 32, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1208 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 2, 4 Вт, количество контактов 48, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1210 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 2, 5 Вт, количество контактов 48, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1212 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 4, 0 Вт, количество контактов 24, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1214 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 4, 0 Вт, количество контактов 32, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1216 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 4, 0 Вт, количество контактов 40, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1218 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 6, 1 Вт, количество контактов 44, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1220 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 6, 1 Вт, количество контактов 52, климатическое исполнение ТВЗ | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1222 | Блок релейный электрической централизации, энергопотребление 6, 1 Вт, количество контактов 52, климатическое исполнение УХЛ 4.2 | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1224 | Блок релейный, для применения с BI-МН, ВII-МН, ВIII-МН, реле Н | шт |
| 27. 12. 24. 77. 4. 02. 01-1226 | Блок релейный, для применения с BI-МН, ВII-МН, ВIII-МН, реле НБ | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2300 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, герметизированный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 18,5 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2301 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, герметизированный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 18, 5 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2302 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, герметизированный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 47, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2303 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, герметизированный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/1 10 В. вторичной обмотки 47, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2304 | Трансформатор однофазный для устройств | шт |

188

|  | железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, герметизированный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 257, 0 В, частота 25, 50 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2305 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, герметизированный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 257, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2306 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/100 В, вторичной обмотки 18, 5 В, частота 25. 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2307 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 18, 5 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2308 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 47, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2309 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 47, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2310 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 257, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2311 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 257, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2312 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 300 ВА. напряжение первичной обмотки 220/110 В. вторичной обмотки 18, 5 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2313 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 300 ВА. напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 18. 5 В, частота 30. 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2314 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 300 ВА. | шт |

189

|  | напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 47, 0 В, частота 25, 50 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2315 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 47,0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2316 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 257, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2317 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 257, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2318 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 18, 5 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2319 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 47, 0 В, частота 25, 50, 50 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2320 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, броневой, сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 300 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 257, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2321 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 60, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2322 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 60, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2323 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 120, 0 В частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2324 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 120. 0 В. | шт |

190

|  | частота 30. 60 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2325 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, малогабаритный, герметизированный, мощность 35 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 8, 88 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2326 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, малогабаритный, герметизированный, мощность 35 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 8, 88 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2327 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, малогабаритный, мощность 35 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 8, 88 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2328 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, малогабаритный, мощность 35 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 8, 88 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2329 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, малогабаритный, пожаробезопасный, мощность 35 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 8, 88 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2330 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, малогабаритный, пожаробезопасный, мощность 35 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 8, 88 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2331 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, малогабаритный, с улучшенной герметизацией, мощность 35 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 8, 88 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2332 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 60, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2333 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 60, 0 В. частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2334 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 120, 0 В. частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2335 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, мощность 65 ВА. напряжение первичной обмотки 220 В. вторичной обмотки 120, 0 В. частота 30. 60 Гц | шт |

191

| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2336 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, пожаробезопасный, мощность 65 В А, напряжение первичной обмотки 220 В. вторичной обмотки 60, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2337 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, пожаробезопасный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 60, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2338 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, пожаробезопасный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 120, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2339 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, пожаробезопасный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 120, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2340 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2341 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2342 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2343 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, герметизированный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2344 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12, 7 В. частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2345 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12, 7 В. частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2346 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, | шт |

192

|  | релейный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 12. 7 В, частота 25, 50 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2347 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В. вторичной обмотки 12, 7 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2348 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, пожаробезопасный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2349 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, пожаробезопасный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2350 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, пожаробезопасный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 12, 7 В. частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2351 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, пожаробезопасный, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2352 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, с улучшенной герметизацией, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12, 7 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2353 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, релейный, с улучшенной герметизацией, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В. вторичной обмотки 12, 7 В. частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2354 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, с улучшенной герметизацией, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 120,0 В, частота 25. 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2355 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики путевой, с улучшенной герметизацией, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 60. 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2356 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики релейный, для электрифицированных участков, герметизированный, напряжение первичной обмотки 0. 9 | шт |

193

|  | В, вторичной обмотки 92, 0 В, частота 25, 50 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2357 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики релейный, для электрифицированных участков, герметизированный, напряжение первичной обмотки 0, 9 В, вторичной обмотки 92, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2358 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики релейный, для электрифицированных участков, напряжение первичной обмотки 0, 9 В, вторичной обмотки 92, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2359 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики релейный, для электрифицированных участков, напряжение первичной обмотки 0, 9 В, вторичной обмотки 92, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2360 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики релейный, для электрифицированных участков, пожаробезопасный, напряжение первичной обмотки 0, 9 В, вторичной обмотки 92, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2361 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики релейный, для электрифицированных участков, пожаробезопасный, напряжение первичной обмотки 0, 9 В, вторичной обмотки 92, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2362 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, герметизированный, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 15/30 В, вторичной обмотки 60, 4 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2363 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, герметизированный, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 15/30 В, вторичной обмотки 60, 4 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2364 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, герметизированный, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 110 В, вторичной обмотки 93, 65 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2365 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, герметизированный, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 110 В, вторичной обмотки 93, 65 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2366 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, герметизированный, мощность 135 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В. вторичной обмотки 37, 6 В. частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2367 | Трансформатор однофазный для устройств | шт |

194

|  | железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, герметизированный, мощность 135 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 37, 6 В, частота 30, 60 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2368 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 110 В, вторичной обмотки 93, 65 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2369 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 1 10 В. вторичной обмотки 93, 65 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2370 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 1 5/30 В, вторичной обмотки 60, 4 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2371 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 15/30 В, вторичной обмотки 60, 4 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2372 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, мощность 135 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 37, 6 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2373 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, мощность 135 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В. вторичной обмотки 37, 6 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2374 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 110 В, вторичной обмотки 93, 65 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2375 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 110 В, вторичной обмотки 93, 65 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2376 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 15/30 В. вторичной обмотки 60. 4 В. частота 25. 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2377 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, пожаробезопасный. | шт |

195

|  | мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 15/30 В, вторичной обмотки 60, 4 В, частота 30, 60 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2378 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 135 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 37, 6 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2379 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, пожаробезопасный, мощность 135 В А, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 37, 6 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2380 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 110 В, вторичной обмотки 93, 65 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2381 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 50 ВА, напряжение первичной обмотки 15/30 В, вторичной обмотки 60, 4 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2382 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сигнальный, броневой, сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 135 В А, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 37, 6 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2383 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, герметизированный, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 17, 3 В. частота 25, 50 Гц | ШТ |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2384 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, герметизированный, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В. вторичной обмотки 17, 3 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2385 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, герметизированный, мощность 25 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 19, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2386 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, герметизированный, мощность 25 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В. вторичной обмотки 19.0 В. частота 30, 60 Гц | пгт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2387 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой. | шт |

196

|  | герметизированный, мощность 40 ВА, напряжение первичной обмотки 110/220 В, вторичной обмотки 15, 8 В, частота 25, 50 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2388 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, герметизированный, мощность 40 ВА, напряжение первичной обмотки 110/220 В, вторичной обмотки 15, 8 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2389 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 17, 3 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2390 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 17, 3 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2391 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 27, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2392 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 27, 0 В, частота 25, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2393 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 25 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 19, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2394 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 25 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 19, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2395 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 40 ВА, напряжение первичной обмотки 110/220 В, вторичной обмотки 15, 8 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2396 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, мощность 40 ВА, напряжение первичной обмотки 110/220 В, вторичной обмотки 15. 8 В. частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 1 1. 42. 77. 4. 05. 01-2397 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, пожаробезопасный, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 17, 3 В, частота 25. 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2398 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, пожаробезопасный, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 17,3 В, час гота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2399 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой. | шт |

197

|  | пожаробезопасный, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 27, 0 В. частота 25, 50 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2400 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, пожаробезопасный, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220/110 В, вторичной обмотки 27, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2401 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, пожаробезопасный, мощность 25 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 19, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2402 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, пожаробезопасный, мощность 25 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 19, 0 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2403 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, пожаробезопасный, мощность 40 ВА, напряжение первичной обмотки 110/220 В, вторичной обмотки 15, 8 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2404 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, пожаробезопасный, мощность 40 ВА, напряжение первичной обмотки 110/220 В. вторичной обмотки 15, 8 В, частота 30, 60 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2405 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 16 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 1 7, 3 В, частота 25. 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2406 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 25 ВА, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 19, 0 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 27. 11. 42. 77. 4. 05. 01-2407 | Трансформатор однофазный для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сухой, с улучшенной герметизацией, мощность 40 ВА, напряжение первичной обмотки 110/220 В, вторичной обмотки 15, 8 В, частота 25, 50 Гц | шт |
| 30. 20. 40. 77. 4. 05. 02-0040 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 3, двухрельсовый | шт |
| 30. 20. 40. 77. 4. 05. 02-0041 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 4, двухрельсовый | шт |
| 30. 20. 40. 77. 4. 05. 02-0042 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный | шт |

198

|  | с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 900 мм. количество звеньев 2, двухрельсовый |  |
| --- | --- | --- |
| 30. 20. 40. 77. 4. 05. 02-0043 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 6, двухрельсовый | шт |
| 30. 20. 40. 77. 4. 05. 02-0044 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 1130 мм, количество звеньев 2, двухрельсовый | шт |

Книгу 91. «Машины и механизмы» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 30. 20. 31. 91. 09. 12-522 | Комплекс передвижной механизированный (ПМК) сборный секционный для перемещения оборудования, необходимого для устройства буронабивных свай, двухплатформенный, с лебедкой перемещения тяговым усилием в 3, 2 т | маш. -ч |
| 30. 20. 31. 91. 09. 13-014 | Установка высоковольтная электроимпульсная для создания электрических разрядов в грунте при производстве свай по разрядно-импульсной технологии, наибольшее значение запасаемой энергии 40 кДж, значение емкости накопителя энергии 1000 мкФ, диапазон регулирования выходного напряжения 7-9 кВ | маш. -ч |
| 30. 20. 31. 91. 09. 13-016 | Система передвижная рельсосварочная для контактной стыковой сварки рельсов типа Р65 методом оплавления, с прессом максимальным усилием не менее 320 т, комплексом нагревательным для термообработки сварных стыков рельс температура нагрева 850 - 950 °C, в контейнерном исполнении на базе фитинговой платформы | маш. -ч |
| 30. 20. 31. 91. 09. 14-010 | Робот гидродемонтажный для разборки бетонных и железобетонных поверхностей с рабочим давлением 100 Мпа, мощность 700 л. с., удаляемый объем бетона до 2, 5 мЗ/ч, вертикальная стрела 9 м, в контейнерном исполнении | маш. -ч |
| 28. 30. 32. 91. 12. 08-514 | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л. с. ) | маш. -ч |
| 28. 30. 32. 91. 12. 08-516 | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л. с. ) | маш. -ч |
| 29. 10. 59. 91. 13. 03-554 | Думперы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 0,5 т | маш. -ч |