ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# Сборник № 9

Строительные металлические конструкции

### ТЕР-2001-09 СПб

## Техническая часть

## 1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Расценки разработаны на основании типовых и повторно применяемых проектов, учитывают среднеотраслевые условия монтажа конструкций зданий и сооружений.

Расценки не распространяются на конструкции зданий и сооружений, отличающихся по техническим характеристикам или условиям монтажа.

1.4. Расценки предусматривают обязательную строительную готовность работ нулевого цикла с соответствующей подготовкой монтажной зоны, складских и сборочных площадок, возведением временных зданий и сооружений, железнодорожных и крановых путей, автодорог и энергетических сетей и других строительных работ, необходимых для монтажа конструкций. Указанные работы сметными расценками не учтены.

1.5. Расценки учитывают следующий состав работ:

- выгрузка конструкций на приобъектном складе.

- погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузка.

- сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки.

- укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установка, совместная выверка конструкций.

- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (за исключением расценок табл. 01-001, 03-002 – 03-004, 03-012 – 03-015) и сдача под смежные работы.

- погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений.

1.6. Расценки не учитывают:

- работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Затраты на производство указанных работ определяется по дополнительным расчетам, составленным на основании проектно-технической документации и относятся на сметную стоимость основных объектов.

- работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на основании согласованной с заказчиком проектно-технической документации как разница между стоимостью использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, предусмотренных сметными расценками. Указанные затраты учитываются дополнительно в объектной смете в установленном порядке.

- устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников.

- затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в действующих цехах или цехах, отнесенных к категории с вредными условиями труда. Указанные затраты определяются в порядке, предусмотренном «Общими указаниями по применению ТЕР-2001 СПб на строительные работы».

- работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций, а также восстановлению антикоррозийного защитного слоя конструкций. Указанные работы расцениваются в порядке, предусмотренном Сборником ТЕР-2001-13 СПб «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

- работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.). Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам табл. 05-004, 05-005.

- работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Эти затраты учтены расценками при производстве работ в зимнее время.

1.7. Расценки подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах конструкций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, дифференцированных по пределу текучести в зависимости от вида и толщины стали, а также конструкций, запроектированных с учетом коэффициента надежности по назначению согласно правилам учета степени ответственности зданий и сооружений в соответствии с приложением 1 технической части.

1.8. Расценки табл. 01-001 комплексные:

- расценки 1-7 применяются для определения затрат на монтаж металлических каркасов одноэтажных зданий. Здания классифицированы в соответствии с параметрами - высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей расценокы основными условиями принимаются высота и пролет здания.

- расценки 8-14 предусматривают монтаж многоэтажных производственных и гражданских зданий, имеющих цельнометаллические и комбинированные (с железобетонными ядрами жесткости и настилами перекрытий и покрытий) структуры каркасов, а также при частичном применении несущих железобетонных колонн и ригелей.

1.9. Расценки 1-7 табл. 01-001 применяются при монтаже цельнометаллических каркасов покрытия (стропильные, подстропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий по железобетонным и каменным опорам с применением коэффициентов по приложению 2 технической части.

1.10. Расценки табл. 01-001 и 01-005 не учитывают затрат на монтаж следующих конструкций: лестниц, подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов, тельферов, мостовых кранов, ограждающих конструкций, включая фахверк, окна, двери, ворота, фонарей всех типов, встроенных конструкций. Затраты на монтаж перечисленных конструкций следует определять по соответствующим расценкам на конструктивные элементы.

1.11. Расценки табл. 01-006 не учитывают затрат на монтаж ограждающих конструкций и крановых рельсов. Эти затраты следует определять по соответствующим таблицам на конструктивные элементы.

1.12. Расценки 4-7 таблицы 01-001 и расценки таблиц 03-002 - 03-004, 03-012 - 03-015 не учитывают затрат по оформлению монтажных узлов (Электродуговая сварка, постановка болтов). Эти затраты для вышеуказанных расценок следует определять дополнительно по расценкам табл. 05-002, 05-003.

Расценки 1-3 и 8-14 таблицы 01-001 подлежат корректировке в случаях применения высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений металлических каркасов зданий в следующем порядке:

- исключить затраты на электродуговую сварку в соответствии с расценками 15 и 16 таблицы 01-001;

- добавить затраты на постановку высокопрочных болтов по расценке 2 табл. 05-003.

Расценки таблицы 05-003 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ по постановке высокопрочных болтов и учитывают затраты по всему технологическому циклу

1.13. Расценки табл. 01-005, 01-006, 02-001 – 02-003, 02-009 – 02-012, 02-018, 02-019, 02-023, 02-028 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от проектных решений.

1.14. Расценка 1 табл. 01-005 предусматривает монтаж металлического каркаса главных корпусов мусоросжигательных заводов после окончания монтажа котельных агрегатов.

1.15. Расценки табл. 02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных п. 1.5 настоящей технической части, предусматривают следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление огрунтовки.

Расценки табл. 02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша из отдельных металлических конструктивных элементов.

Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 02-009 не учтен.

1.16. Расценки на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают затраты на гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по прокладке трубопроводов для проведения этих работ. Эти затраты следует определять дополнительно.

1.17. Расценками 3, 4 табл.02-011 не предусмотрены следующие работы:

- испытание сварных швов пробным давлением гелиево-воздушной смесью, вакуумированием с обдувом гелием и рабочим продуктом;

- нанесение экранно-вакуумной изоляции на оболочке сосуда.

- вакуумные испытания.

1.18. Расценки табл. 03-001 – 03-006, 03-012 – 03-015, 03-021 – 03-023, 03-029 – 03-031, 03-037 – 03-040, 03-046 – 03-048, 04-001, 04-002, 04-006, 04-009 – 04-011, 06-001, 06-002, 06-006 предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к расценкам применяются коэффициенты по приложению 2 технической части.

1.19. Расценки табл. 03-003, 03-004, 03-006, 03-012, 03-021 – 03-023, 03-029 – 03-031, 04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м. при высоте более 25 м к расценкам применяются коэффициенты по приложению 2 технической части.

1.20. Расценки 1-11 табл. 03-003 не предусматривают затраты на монтаж конструкций постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов. Эти затраты следует определять дополнительно по соответствующим расценкам сборника.

1.21. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять по расценкам табл. 03-006.

1.22. Расценки табл. 03-023 предусматривают монтаж зенитных фонарей независимо от проектных решений конструкций покрытия зданий.

1.23. Расценки табл. 03-047, 03-048 учитывают затраты по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 м. При изменении высоты устройство внутренних лесов принимать по Сборнику ТЕР–2001-08 СПб «Конструкции из кирпича и блоков».

1.24. Расценки табл. 03-049, 03-050 предусматривают монтаж конструкций стальных или алюминиевых полов типа псш-5 и псл-5 по типовой серии 1.444.2-3.

1.25. Расценки табл. 04-002 предусматривают монтаж металлоконструкций кровельного покрытия вне зависимости от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали обрамления кровли из листовой стали расценками табл. 04-002 не учтены.

1.26. Расценки табл. 04-002 учитывают поставку профилированного листа мерной длины и не предусматривают резку его в построечных условиях. Эти затраты следует определять по расценкам табл. 05-006.

1.27. Расценка 3 табл. 04-002, а также расценки табл. 04-009, 04-010 учитывают затраты по заделке стыков теплоизоляционными и герметическими материалами.

1.28. Расценки табл. 04-009, 04-010 предусматривают затраты по установке нащельников, деталей обрамления.

1.29. Расценками табл. 04-009 (расценки 1-3), 04-010 (расценки 1, 2) не учтены затраты по остеклению оконных проемов, установке резины для окантовки стекла.

1.30. Расценки табл. 05-002 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ по электродуговой ручной сварке электродами типа Э-46. При применении электродов других марок расценки подлежат корректировке в соответствии с приложением 3 технической части.

1.31. Расценки табл. 05-003 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ при постановке всех типов болтов и учитывают затраты по всему технологическому циклу.

1.32. Расценки табл. 06-001, 06-002, 06-006, 06-010, 06-014, 06-018 - 06-020, 06-028, 06-029, 06-033 предусматривают монтаж стальных конструкций специального назначения, в том числе встроенных, независимо от проектных решений.

1.33. Расценки табл. 06-010 предусматривают монтаж конструкций опор канатных дорог для местности с уклоном до 4%. при уклоне местности более 4% к расценкам применяется коэффициент по приложению 2 технической части.

1.34. Расценки 1, 2 табл. 03-046, расценка 2 табл. 03-048, расценка 2 табл. 03-048, расценка 3 табл. 04-009 и расценки табл. 04-010 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.

1.35. Расценки сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных конструкций, запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных расценок и стандартов. На работы с применением конструкций, запроектированных и изготовленных по расценкам и техническим условиям иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, расценки не распространяются.

1.36. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

1.37. Расценками сборника не учтены затраты на антикоррозийную защиту стальных конструкций, их следует определять дополнительно по сборнику ТЕР-2001-13 СПб «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.38.	В единичных расценках на фасадные системы   с  вентилируемым   воздушным   зазором
учтены в усредненном размере затраты по устройству узлов примыканий и сопряжений к оконным и дверным проемам; цоколю; парапету; внешнему и внутреннему углу фасада. Для  каждого объекта
дополнительно  разрабатывается  проектная доку ментация, содержащая решения узлов примыканий.

Расценки предусматривают выполнение работ с готовых инвентарных лесов на высоте до 30 м. При производстве работ на высоте свыше 30 м к нормам затрат труда и оплате труда рабочих строителей следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

до 50м-1,18

до 60 м -1,25

св. 60 м -1,40.

В случае необходимости устройства лесов специально для монтажа вентилируемых фасадов,

обоснованной в проекте строительства объекта, расход ресурсов на эти цели следует определять по нормам и расценкам Сборника 08 «Конструкции из кирпича и блоков».

Расценками предусмотрен монтаж вентилируемых фасадов на простых наружных стенах и стенах средней сложности при площади занимаемой архитектурными деталями не более 30% площади стены. При монтаже сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей применяется повышающий коэффициент п. 3.1. Технической части.

1.39. Расценки таблицы 04-012 предназначены для определения затрат на установку металлических глухих дверей и металлических остекленных дверей, монтаж противопожарных конструкций витражей по металлическому каркасу и остекленных перегородок по металлическому каркасу.

Расценками учтены затраты на выполнение следующих работ:

— сортировку, распаковку и внешний осмотр противопожарных конструкций;

- подготовку проемов железобетонных стен с
дошлифовкой неровностей под установку про
тивопожарных конструкций;

- погрузку противопожарных конструкций и вспо
могательных  материалов,   транспортировку  в
зону    производства    работ    автомобильным
транспортом на расстояние до 5 км и разгрузку;

- подъем противопожарных конструкций и вспо
могательных материалов на высоту до 27 м
подъемником строительным.

1.40.	В расценках 1-4 табл. 04-012 на установку противопожарных дверей учтены затраты на установку с проверкой исправности работы дверных приборов:

—	для однопольной двери: замка врезного цилиндрового с фапевыми ручками -1 комплект;

устройства    самозакрывания    (доводчик)- 1 комплект;

ручки «Антипаника»- 1 комплект;

—	для двупольной двери:

замка врезного цилиндрового с фалевыми ручками -1 комплект; шпингалета - 2 штуки;

устройства  самозакрывания   (доводчик) -1 комплект;

ручки «Антипаника» - 2 комплект. Расход дверных приборов нормами не учтен.

1.41.	Расценки 5, 6 табл. 04-012 на монтаж противопожарных витражей и перегородок разра
ботаны  исходя  из условий  производства  работ внутри строящегося здания при возведенной коробке здания.

Расценка 5 табл. 04-012 на монтаж противопожарных витражей предусматривает работы с применением монтажных предохранительных поясов, предохраняющих рабочих-строителей от падения с высоты.

- Расценки таблицы 02-014 предназначены для составления сметных расчетов (смет) при вы
полнении работ по монтажу металлоконструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов емкостью 5000 м3 и 10000 м3 в соответствии с требованиями «Правил устройства вертикальных цилиндрических стальныхрезервуаров для нефти и нефтепродуктов» ПБ 03-605-03.

- Расценками таблицы 02-014 учтены затраты на гидравлические, пневматические испыта
ния, а также испытания вакуум-аппаратом. Остальные виды и объемы контроля проводятся согласно ПБ 03-605-03 и требований проекта производства работ и учитываются дополнительно.

Расценками учтены затраты на врезку люков (лазов) в стенке и световых люков в кровле резервуара, патрубков замерного люка, а также монтажных патрубков. Врезка остальных люков и патрубков, в том числе приемо-раздаточных учитывается дополнительно.

1.44.	Расценками таблицы 02-014 не учтены затраты на монтаж металлоконструкций лестниц и площадок. Затраты на эти работы определяются дополнительно по соответствующим таблицам данного сборника.

Дополнения СИ № 11-09 стр.63

1. Нормы и расценки таблиц 04-018 разработаны для определния потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу конструкций витражей из алюминиевых профилей с креплением заполнений (стекло или стеклопакеты) к разному профилю прижимными планками и декоративными алюминиевыми крышками.

2. Нормы и расценки таблиц 04-019 разработаны для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу конструкций витражей из алюминиевых профилей с креплением заполнений (стекло или стеклопакеты) к рамному профилю скрытыми прижимами с заполнением швов клеем-герметиком.

3. Нормы и расценки таблиц 04-918, 04-019 предусматривают выполнение работ с платформы мачтового подъемника на высоте до 50 м. При производстве работ на высоте свыше 50 м к нормам затрат труда строительных рабочих и нормам эксплуатации машин применять коэффициенты в зависимости от высоты:

от 50 до 60 м-1,06;

свыше 60м-1,10.

4. Нормами и расценками таблиц 04-018 и 04-019 учтены затраты на перебазировку мачтового  подъемника с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную плошадку (базу механизации).

5. Нормами и расценками таблиц 04-018 и 04-019 не учтены затраты по монтажу и демонтажу мачтового подъемника на строительной площадке. Данные затраты следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам табл. 04-020.

6 Нормами и расценками таблиц 04-018 и 04-019 не учтены затраты по перемещению мачтового подъемника с одного рабочего места на другое рабочее место. Данные затраты следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам табл. 04-021.

Дополнения СИ № 10-10 стр.76

- Расценками табл 04-024—04-026 предусмотрено выполнение работ на высоте до 50 м. При производстве работ свыше 50 м к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации машин и механизмов следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

Свыше 50 до 60 м  -1,06

Свыше 60 до 75 м  -1,10

Свыше 75 м  -1,20

- Расценками табл 04-024 и 04-025 предусмотрено выполнение работ по монтажу витражей с мачтовых подъемников. Затраты по монтажу, демонтажу и перемещению мачтового подъемника с одного рабочего места на другое рабочее место расценками табл 04-024 и 04-025 не учтены, их следует учитывать дополнительно по расценкам табл 04-020 и 04-021 Сборника ТЕР-2001-09 «Строительные металлические конструкции».

- Расценками табл 04-026 предусмотрено выполнение работ по монтажу витражей и люлек. Затраты по передвижке люлек по горизонтали следует определять дополнительно по Сборнику ТЕР-2001-69 СПб «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах определения их стоимости монтажа и стоимости конструкций принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей км, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей кмд.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (расценки табл. 01-001, 01-005) следует включать следующие конструкции: опорные плиты, колонны, подкрановые балки с ограждениями, подстропильные, стропильные, подкраново-подстропильные фермы, прогоны, связи по колоннам и фермам всех типов.

2.3. При подсчетах объемов работ по монтажу зданий специального назначения (расценки табл. 01-006) не следует включать ограждающие конструкции кровли и стен.

2.4. Работы по разборке (демонтажу) конструкций, предусмотренные рабочей документацией, определяются по соответствующим расценкам на монтаж с применением коэффициентов по приложению 2 технической части.

2.5. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к расценкам соответствующих таблиц применяются коэффициенты по приложению 2 технической части.

2.6. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таблицах указан "по проекту" следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией.

2.7. Площадь облицовываемой поверхности стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.8. Площадь облицовываемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь поверхности стен.

Раздел 04.

3. Оконные блоки, витражи, витрины, двери, ворота

1.Общие указания

1. Расценки табл. 04-014-1; 04-014-2 предусматривают установку металлических (облицованных и необлицованных) дверей в готовые проемы.

2. В расценках табл. 04-014-1и 04-014-2 не учтены затраты по демонтажу существующих дверей и коробок.

3. Расценки табл. 04-014-1 и 04-014-2 в зависимости от толщины профиля не корректируются

Приложение 1

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали

с повышенным расчетным сопротивлением

| Предел текучести в зависимости от вида толщины проката МПа (кгс/мм2) | Марка стали (по ГОСТ 27772-88) | Каркасы зданий | Колонны массой, т |  | Фермы массой, т |  | Балки (независимо от массы) | Прочие конструктивные элементы | Сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 8 | более 8 | до 3 | более 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 265-285 | С275, | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,05 | 1,05 |
| (27-29) | С285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 265-345 | С345, | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,10 | 1,10 |
| (27-35) | С345к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С345Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 335-375 | С375 | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,12 | 1,12 |
| (34-38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 390 (40) | С390, | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,15 |
|  | С390К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 410 (42) | С440 | 1,28 | 1,26 | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 1,32 | 1,29 | 1,29 |
| 6. 440 (45) | С440 | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1,35 | 1,32 | 1,32 |
| 7. 590 (60) | С590, | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1,41 | 1,38 | 1,38 |
|  | С590К |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе конструкций.

2. Замена согласовывается с проектной организацией, так как не допускается применение термоупрочненного (прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700єС.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению, согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при                     проектировании

| Коэффициенты надежности по назначению | 1,0 | 0,95 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к нормам | 1 | 0,97 | 0,94 |

Приложение 2

Коэффициенты к единичным  расценкам на дополнительные условия производства работ

| Виды работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам (табл. 01-001 расценки 1-7) | 1,18 | 1,18 | — |
| 2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам | 1,1 | — | — |
| 3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (расценки табл. 01-005, 03-003, 03-004, 03-006, 03-012, 3-021, 03-022, 03-023, 03-029, 03-030, 03-031, 04-001) | 1,05 | 1,6 |  |
| 4. Монтаж металлических конструкций опор и станций канатных дорог на местности ^уклоном более 4% до 30% | 1,4 | -- | — |
| 5. Разборка (демонтаж) металлических конструкций | 0,7 | 0,7 | — |
| 6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах | 1,03 | — | — |
| 7. Монтаж вентилируемых фасадов на сложных стенах (при площади, занимаемой архитектурными деталями более 30 % площади стены) (расценки таблиц 04-01 5 - 04-017) | 1,4 |  |  |
| 8. Монтаж вентилируемых фасадов на стенах криволинейного очертания (расценки таблиц 04-015 - 04-017) | 1,12 | — | — |

Приложение 3

Коэффициенты к табл. 05-002 на замену электродов

| Марки электродов | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих | к стоимости эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. АНО-5 | 0,58 | 0,58 |
| 2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р | 0,67 | 0,67 |
| 3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б, УОНИ13/55У, ВСФ-85 | 0,71 | 0,71 |
| 4. ВН-48 | 0,75 | 0,75 |
| 5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754, ОЗС-18, УОНИ-13/85, ОЗС-17Н, АНО-11, ВСФ-65У, АНП-2 | 0,79 | 0,79 |
| 6. НИАТ-3Н, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24 | 0,83 | 0,83 |
| 7. ТМУ-21У | 0,92 | 0,92 |
| 8. УОНИ-13/55К | 0,96 | 0,96 |
| 9. МР-3 | 1,0 | 1,0 |
| 10. ОЗС-12 | 1,04 | 1,04 |
| 11. УОНИ-13/55 | 1,08 | 1,08 |
| 12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1 | 1,17 | 1,17 |

Дополнеия ЦиСН 07-11

СБОРНИК ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические

КОНСТРУКЦИИ

Техническая часть

1. Общие указания

- Расценками таблиц 04-022; 04-023 предусмотрено выполнение работ по монтажу защитных роллет в оконные проемы (табл. 04-022) и в накладку на проем (табл. 04-023 ) в конструкциях, выполненных из сплошных материалов (бетон, кирпич, естественный камень).

- Расценки табл. 04-022 предусматривают монтаж роллет в подготовленные проемы.

- Расценки таблицы 04-022; 04-023 предусматривают монтаж роллет на высоте до 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила.

- Расценками таблиц 04-022; 04-023 учтены затраты по установке комплекта роллет состоящего из: защитного короба в сборе - 1 шт.; роллетного полотна - 1 шт.; направляющих шин - 2 шт.; комплектующих -1 набор. При этом размеры деталей каждого комплекта напрямую зависят от площадей оконных проемов.

2. Правила определения объемов работ

1. Площадь монтажа защитных роллет следует определять:

- при встроенном монтаже роллеты в проем - по площади проема;

- при накладном монтаже (монтаж внакладку на проем) - по площади проема с добавлением площади короба и площадей направляющих шин.

- Дополнеия ЦиСН 10-11

СБОРНИК ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические конструкции

Техническая часть

1. Общие указания

1. Расценкой 1 табл. 064)34 помимо указанных в составе работ основных операций учтены:

- выгрузка конструкций на приобъектном складе;

- погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ автомобильным транспортом на расстояние до 1 км, разгрузка;

- погрузка на приобъектном складе, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений в зоне производства работ;

- сортировка конструкций, внешний осмотр, строповка и расстроповка конструкций с укладкой подкладок, очистка от загрязнений, укрепление временных расчалок и оттяжек и снятие их;

- подготовка кромок к сварочным работам, предварительный прогрев или просушка стыка перед сваркой согласно проекту производства сварочных работ, зачистка корневого, заполняющих и облицовочного слоев сварного шва, визуальный и измерительный контроль сварных швов;

- зачистка поверхности сварных соединений и околошовной зоны под ультразвуковой контроль;

- сборка стендов из отправочных заводских марок для укрупнения царг; изготовление, устройство и разборка средств подмащивания, предусмотренных проектом производства работ и правилами техники безопасности; срезка деталей средств подмащивания и монтажных приспособлений, приваренных к стволу дымовой трубы и зачистка мест срезов заподлицо с основным металлом;

- прокаливание электродов и флюса.

Расценкой 1 табл. 06-034 не учтены затраты на подготовку площадок под работу гусеничных кранов, площадок укрупнения и складирования царг (затрат на отсыпку щебня, выравнивания отсыпки и трамбования щебня, укладку железобетонных плит и т.д.), бетонирование фундамента дымовой трубы, нанесение теплоизоляционного и антикоррозионного покрытия металлоконструкций дымовой трубы.

2. Правила определения объемов работ

1. При определении объема работ по монтажу металлоконструкций дымовой трубы следует включать следующие конструкции: опорную плиту; царги дымовой трубы; пояса жесткости; днище; патрубки; вертикальные ребра газохода, примыкающие к зданию котла-утилизатора; конструкции молниеприемника, проектные площадки с настилами и ограждениями, лестницы.

Дополнеия ЦиСН 01-12

Раздел 05. Разные работы

ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

Технические часть

- Общие указания

- Расценками табл. 05-012 предусмотрено выполнение работ на высоте до 20 км от уровня планировочных отметок. При производстве работ на высоте свыше 20 м к нормам затрат труда и оплате труда строительных рабочих и стоимости эксплуатации машин и механизмов применить следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

до 30 м – 1,1

до 40 м – 1,2

св. 40 м – 1,3

- Расценками табл. 05-012 предусмотрено выполнение работ по подъёму и опусканию оснастки для испытаний пожарных наружных лестниц и ограждений крыш зданий.

Дополнеия ЦиСН 03-12

Расценкам табл. 05-013 предусмотрено устройство многоуровневых плоских и спиральных барьеров безопасности из армированной колючей ленты типа «Егоза» марок АКЛ-500П и АКЛ-500С соответственно.

Дополнеия ЦиСН 05-12 стр 61

1. Общие указания

1. Расценками табл. 04-028 предусмотрено выполнение работ по монтажу секционных гаражных и промышленных ворот, устанавливаемых в проемах ограждающих конструкций зданий и сооружений. Расценками учтены затраты при выполнении работ на высоте до 5 м с приставных лестниц.

2. Расценками табл. 04-029 предусмотрены затраты по устройству откатных (въездных) ворот для наружного ограждения территорий площадью проёма до 12,5 м2. При увеличении площади проёма свыше 12,5 м устанавливаются сдвоенные (левые и правые) ворота, затраты в этом случае следует определять для каждых из ворот в отдельности.

Расценки табл. 04-029 не учитывают затраты по: разработке грунта в траншеях для бетонирования закладных элементов; устройству песчаного основания; приготовлению бетона; бетонированию закладных элементов.

3. Расценки табл. 04-028 и 04-029 учитывают затраты на установку ворот с ручным управлением. Затраты по установке автоматического управления на воротах следует определять дополнительно.

4. Расценками табл. 04-028 и 04-029 предусматривается базовая комплектация ворот.

В стандартный комплект секционных гаражных и промышленных ворот (табл. 04-028) входят: полотно ворот; внутренняя и наружная ручки; оцинкованные ролики и роликодержатели; оцинкованные торсионные пружины; оцинкованные направляющие: системы безопасности от обрыва пружины и троса; уплотнительные элементы; вал, барабаны, тросы; комплект крепёжных элементов.

В стандартный комплект откатных ворот (табл. 04-029) входят: направляющая шина специального профиля 90x75 мм; концевые заглушки; концевой опорный ролик; защитная алюминиевая накладка; верхний и нижний ловитель полотна: опоры роликовые; регулировочная подставка под роликовые опоры; верхний кронштейн с резиновыми роликами; закладные элементы.

Дополнеия ЦиСН 05-14 стр 60

1. Общие указания

1. Расценками не учтён монтаж закладных деталей в фундаментах.

2. Расценками по устройству стропильной системы устройство обрешётки под кровлю не учтено.

- Правила исчисления объёмов работ.

1. В таблице ЭСН 09-06-040 в объёмах работ следует учитывать вес всех элементов конструкций стен, перекрытий или ферм.

Дополнения ЦиСН 07-14 стр 55

1. Общие указания

1. Расценками не учтён монтаж закладных деталей в фундаментах.

2. Расценками по устройству стропильной системы устройство обрешётки под кровлю не учтено.

- Правила исчисления объёмов работ.

1. В таблице ЭСН 09-06-040 в объёмах работ следует учитывать вес всех элементов конструкций стен, перекрытий или ферм.

Дополнения ЦиСН 09-14 стр 66

1.Общие указания

1. Расценками не учтен монтаж закладных деталей в фундаментах.
2. Расценками по устройству стропильной системы устройство обрешетки под кровлю не учтено.

2.Правила исчесления объемов работ

1.  В таблице ЭСН 09-06-040 в объемах работ следует учитывать вес всех элементов конструкций стен, перекрытий или ферм.