СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 

ООО «Химбур»

_____________Быков В. Г.                                                                                                              _______________

_____________2009 г.                                                                                                                      _____________

Техническое задание

на проведение инженерно-геологических изысканий по объекту:

Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь

	1
	Вид строительства
	Реставрация

	2
	Местоположение объекта
	Лен. обл., Лужский р-н, Скребловская волость, Череменец

	3
	Заказчик
	

	4
	Подрядная организация
	

	5
	Стадия проектирования
	Проект 

	6
	Требования к изысканиям
	Инженерно-геологические работы:

Инженерно-геологические изыскания выполнять в соответствии с требованиями:

СНиП 11-02-96 «инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

«Заказчик» поручает подрядной организации:
- бурение 3-х скважин, выполнить на глубину 6 м, 

1 скважины на 10 м,
общее количество  погонных метров бурения – 28 м. 
- определить характеристики грунтов, уровень залегания грунтовых вод, категории грунта, коррозионную активность грунта по отношению к бетону, стали, свинцу, аллюминию.

	7
	До начала изысканий заказчик передает подрядной организации:
	Техническое задание, картографический материал (схему расположения скважин)

	8
	Документация, передаваемая исполнителем заказчику
	В результате выполненных работ должен быть представлен отвечающий требованиям СНиП 11-02-96, технический отчет по инженерным изысканиям, содержащий материалы:
- пояснительная записка с описанием инженерно-геологических изысканий, физико-географических характеристик района работ. В составе пояснительной записки должны присутствовать следующие материалы:
- ведомости сезонных уровней грунтовых вод для составления смет по земельным работам (сухие, мокрые грунты) и водоотливу;

- выполнить инженерно-геологический разрез МВ 1:100

МГ 1:1000

· проходящий через скважины;

· по каждой скважине;

с указанием грунтовых вод, расчётных характеристик пород и грунтов;

- наименование грунтов на чертежах должно соответствовать ГОСТ 25100-95 и увязано ГЭСН-2001, сборник 1 (Земляные работы);

- инженерно-геологические изыскания должны обеспечить определение геологического строения, литологического состава, физико-механических и коррозионных свойств грунтов, гидрогеологических условий, химического состава и степени агрессивности грунтовых вод, выявление неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений;

- должны быть указаны следующие характеристики грунтов:

Наименование, консистенция глинистых грунтов, содержание включений (дресва, щебень и др.) в процентном соотношении и их размеры, а также расчетное сопротивление для всех видов грунтов, влажность на границе раскатывания, объемный вес, коэффициент пористости, угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации грунта, коэффициент фильтрации, степень агрессивного воздействия, глубина промерзания;

- количество экземпляров передаваемой документации – 4 экз.


PAGE  
1

