[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обоснование: ФЕР15-01-063-02
Краткое имя: Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
Полное имя: Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
Единица измерения: 100 м2 поверхности облицовки
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	31 124,45

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 086,91

	Материалы
	Руб.
	29 836,64

	Эксплуатация машин
	Руб.
	200,90

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	3,92

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	118,4

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,29

	Средний разряд рабочих
	
	3,6


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	1000
	шт.
	1,18

	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	400
	шт.
	17,32

	Лист гладкий, полиэстер
	9
	м2
	79,92

	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	42
	п.м
	23,15

	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
	12
	п.м
	64,47

	101-3250 Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	118
	м2
	132,94

	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	400
	м
	6,91

	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	55
	п.м
	7,50

	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	4000
	шт.
	0,10


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	0,4
	маш.-ч
	87,17

	Дрели электрические
	11,5
	маш.-ч
	1,95

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	0,29
	маш.-ч
	111,99

	Пила дисковая электрическая
	4,34
	маш.-ч
	0,95

	Шуруповерт
	35,67
	маш.-ч
	3,00


	Состав работ

	Наименование

	01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

	02. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.

	03. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.

	04. Срезка излишков кронштейна.

	05. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.

	06. Установка панели типа «Сайдинг» с креплением самонарезающими винтами.

	1-1036   Рабочий строитель среднего разряда 3,6   ТЗ: 118.4 чел./час   ТАРИФ: 9,18 р.


