| СОГЛАСОВАН: Директор: _____________________ _______________2017г. | УТВЕРЖДЕН: Директор: _____________________ _______________2017г. |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-11

ЭМ

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 806 570    руб.

Средства на оплату труда 61765.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы |  | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм 08-03-523-02 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А шт | 2 | 16.8 13.27 | 0.11 0 | 3.42 | 55.417.Ф17 Предохранители Кзп=18.14 Кэм=29.68 Кмт=6.26 | 531 | 481 | 7 0 | 43 | 1.23 0 | 2.46 0 |
|  |  | НР ( 389.97 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 481.44 СП ( 250.35 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 481.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПрайсЭТМ | Вставка плавкая ПН2-250-125А-У3 227,18/1,18/3,79 шт | 2 | 50.8 0 | 0 0 | 50.8 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 385 | 0 | 0 0 | 385 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | ФЕРм 08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм шт | 1 | 82.14 23.51 | 55.1 5.93 | 3.53 | 55.500.Ф17 Шкаф (пульт) управления навесной Кзп=18.14 Кэм=8.63 Кзпм=18.14 Кмт=7.07 | 927 | 426 | 476 108 | 25 | 2.37 0.53 | 2.37 0.53 |
|  |  | НР ( 432.57 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 534.04 СП ( 277.7 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 534.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПрайсЭТМ | Щит распределительный навесной ЩРн-П-72 IP65 пластиковый прозрачная дверь белый Kaedra 8826,69/1,18/3,79 шт | 1 | 1 973.68 0 | 0 0 | 1 973.68 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 7 480 | 0 | 0 0 | 7 480 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат шт | 22 | 11.51 11.11 | 0 0 | 0.4 | 55.502.Ф17 Прибор или аппарат Кзп=18.14 Кмт=6.8 | 4 494 | 4 434 | 0 0 | 60 | 1.12 0 | 24.64 0 |
|  |  | НР ( 3 591.36 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 4 433.78 СП ( 2 305.57 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 4 433.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 100A С С120N 13489/1,18/3,79 шт | 1 | 3 016.19 0 | 0 0 | 3 016.19 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 11 431 | 0 | 0 0 | 11 431 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 40А D iC60N 6кА 7333,07/1,18/3,79 шт | 1 | 1 639.7 0 | 0 0 | 1 639.7 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 6 214 | 0 | 0 0 | 6 214 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 32А D iC60H 10кА 8292,84/1,18/3,79 шт | 1 | 1 854.31 0 | 0 0 | 1 854.31 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 7 028 | 0 | 0 0 | 7 028 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С iC60N 6кА 1673,09/1,18/3,79 шт | 1 | 374.11 0 | 0 0 | 374.11 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 1 418 | 0 | 0 0 | 1 418 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С iC60N 6кА 1377,62/1,18/3,79 шт | 1 | 308.04 0 | 0 0 | 308.04 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 1 167 | 0 | 0 0 | 1 167 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С iC60N 6кА 1456,81/1,18/3,79 шт | 2 | 325.75 0 | 0 0 | 325.75 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 2 469 | 0 | 0 0 | 2 469 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 6А С iC60L 15кА 6528,03/1,18/3,79 шт | 9 | 1 459.69 0 | 0 0 | 1 459.69 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 49 790 | 0 | 0 0 | 49 790 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический однополюсный 10А С iC60N 6кА 409,79/1,18/3,79 шт | 6 | 91.63 0 | 0 0 | 91.63 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 2 084 | 0 | 0 0 | 2 084 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | ФЕРм 08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А шт | 2 | 43.92 29.93 | 0.42 0 | 13.57 | 55.413.Ф17 Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании Кзп=18.14 Кэм=14.01 Кмт=5.38 | 1 244 | 1 086 | 12 0 | 146 | 2.81 0 | 5.62 0 |
|  |  | НР ( 879.55 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 1 085.86 СП ( 564.65 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 1 085.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ПрайсЭТМ | Рубильник OTP16A3M в боксе 16А 4086,53/1,18/3,79 шт | 1 | 913.76 0 | 0 0 | 913.76 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 3 463 | 0 | 0 0 | 3 463 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | ПрайсЭТМ | Рубильник OTP36A3M 3п до 36А в боксе 6439,9/1,18/3,79 шт | 1 | 1 439.98 0 | 0 0 | 1 439.98 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 5 458 | 0 | 0 0 | 5 458 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | ПрайсЭТМ | Ручка OHB145J12E011 для реверсивного рубильника OT/ОETL 1973,85/1,18/3,79 шт | 1 | 441.36 0 | 0 0 | 441.36 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 1 673 | 0 | 0 0 | 1 673 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | ФЕРм 08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм шт | 1 | 82.14 23.51 | 55.1 5.93 | 3.53 | 55.500.Ф17 Шкаф (пульт) управления навесной Кзп=18.14 Кэм=8.63 Кзпм=18.14 Кмт=7.07 | 927 | 426 | 476 108 | 25 | 2.37 0.53 | 2.37 0.53 |
|  |  | НР ( 432.57 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 534.04 СП ( 277.7 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 534.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КомпанияAnLan | Навесной шкаф серии СЕ 600х400х250мм 8934,97/1,18/3,79 шт | 1 | 1 997.89 0 | 0 0 | 1 997.89 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 7 572 | 0 | 0 0 | 7 572 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат шт | 9 | 11.51 11.11 | 0 0 | 0.4 | 55.502.Ф17 Прибор или аппарат Кзп=18.14 Кмт=6.8 | 1 838 | 1 814 | 0 0 | 24 | 1.12 0 | 10.08 0 |
|  |  | НР ( 1 469.19 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 1 813.82 СП ( 943.19 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 1 813.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 125A С С120N 18211/1,18/3,79 шт | 1 | 4 072.05 0 | 0 0 | 4 072.05 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 15 433 | 0 | 0 0 | 15 433 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический 4п 40А АС 8008,84/1,18/3,79 шт | 3 | 1 790.81 0 | 0 0 | 1 790.81 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 20 362 | 0 | 0 0 | 20 362 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С iC60N 6кА 1377,62/1,18/3,79 шт | 1 | 308.04 0 | 0 0 | 308.04 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 1 167 | 0 | 0 0 | 1 167 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический 1п 2А С iC60N 6кА 2082,53/1,18/3,79 шт | 4 | 465.66 0 | 0 0 | 465.66 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 7 059 | 0 | 0 0 | 7 059 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | ФЕРм 08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А шт | 8 | 83.5 29.45 | 2.83 0.26 | 51.22 | 55.436.Ф17 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции Кзп=18.14 Кэм=11.08 Кзпм=18.14 Кмт=6.92 | 7 360 | 4 274 | 251 38 | 2 836 | 3.17 0.02 | 25.36 0.16 |
|  |  | НР ( 3 492.32 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 4 311.51 СП ( 2 241.99 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 4 311.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ПрайсЭТМ | Пускатель магнитный 12А 230В 1НО+1НЗ LC1DT 3386,51/1,18/3,79 шт | 2 | 757.24 0 | 0 0 | 757.24 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 5 740 | 0 | 0 0 | 5 740 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | ПрайсЭТМ | Пускатель магнитный 38А 230В 1НО+1НЗ LC1DT 9329,25/1,18/3,79 шт | 3 | 2 086.05 0 | 0 0 | 2 086.05 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 23 718 | 0 | 0 0 | 23 718 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | ПрайсЭТМ | Пускатель магнитный 9А 230В 1НО+1НЗ LC1DT 2541,26/1,18/3,79 шт | 3 | 568.23 0 | 0 0 | 568.23 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 6 461 | 0 | 0 0 | 6 461 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | ФЕРм 08-03-529-05 | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 12 шт | 2 | 89.36 35.38 | 1.27 0 | 52.71 | 55.435.Ф17 Блок-контактор на конструкции Кзп=18.14 Кэм=10.62 Кмт=7.19 | 2 069 | 1 284 | 27 0 | 758 | 3.72 0 | 7.44 0 |
|  |  | НР ( 1 039.71 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 1 283.59 СП ( 667.47 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 1 283.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ПрайсЭТМ | Дополнительный контакторный блок НЗ+НО 1154,72/1,18/3,79 шт | 2 | 258.2 0 | 0 0 | 258.2 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 1 957 | 0 | 0 0 | 1 957 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат шт | 8 | 11.51 11.11 | 0 0 | 0.4 | 55.502.Ф17 Прибор или аппарат Кзп=18.14 Кмт=6.8 | 1 634 | 1 612 | 0 0 | 22 | 1.12 0 | 8.96 0 |
|  |  | НР ( 1 305.95 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 1 612.28 СП ( 838.39 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 1 612.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | КомпанияСинэлЭлектрика | Навесной шкаф СЕ 500х400х250 мм 7190/1,18/3,79 шт | 1 | 1 607.71 0 | 0 0 | 1 607.71 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 6 093 | 0 | 0 0 | 6 093 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | ПрайсЭТМ | Реле тепловое 3п 9-13А 4687,13/1,18/3,79 шт | 1 | 1 048.06 0 | 0 0 | 1 048.06 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 3 972 | 0 | 0 0 | 3 972 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | ПрайсЭТМ | Реле тепловое 3п 16-24А 5683,71/1,18/3,79 шт | 3 | 1 270.9 0 | 0 0 | 1 270.9 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 14 450 | 0 | 0 0 | 14 450 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | ПрайсЭТМ | Реле тепловое 3п 7-10А 5056,57/1,18/3,79 шт | 1 | 1 130.67 0 | 0 0 | 1 130.67 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 4 285 | 0 | 0 0 | 4 285 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | ПрайсЭТМ | Реле тепловое 3п 0,25-0,40А 5056,57/1,18/3,79 шт | 2 | 1 130.67 0 | 0 0 | 1 130.67 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 8 570 | 0 | 0 0 | 8 570 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | ПрайсЭТМ | Реле тепловое 3п 0,63-1А 4032,71/1,18/3,79 шт | 1 | 901.73 0 | 0 0 | 901.73 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 3 418 | 0 | 0 0 | 3 418 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | ФЕРм 08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм шт | 1 | 82.14 23.51 | 55.1 5.93 | 3.53 | 55.500.Ф17 Шкаф (пульт) управления навесной Кзп=18.14 Кэм=8.63 Кзпм=18.14 Кмт=7.07 | 927 | 426 | 476 108 | 25 | 2.37 0.53 | 2.37 0.53 |
|  |  | НР ( 432.57 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 534.04 СП ( 277.7 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 534.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат шт | 9 | 11.51 11.11 | 0 0 | 0.4 | 55.502.Ф17 Прибор или аппарат Кзп=18.14 Кмт=6.8 | 1 838 | 1 814 | 0 0 | 24 | 1.12 0 | 10.08 0 |
|  |  | НР ( 1 469.19 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 1 813.82 СП ( 943.19 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 1 813.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С iC60N 6кА 1673,09/1,18/3,79 шт | 1 | 370.97 0 | 0 0 | 370.97 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 1 406 | 0 | 0 0 | 1 406 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С iC60N 6кА 1377,62/1,18/3,79 шт | 1 | 308.04 0 | 0 0 | 308.04 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 1 167 | 0 | 0 0 | 1 167 | 0 0 | 0 0 |
| 42 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический дифференциальный 2п 4А 8082,98/1,18/3,79 шт | 2 | 1 807.38 0 | 0 0 | 1 807.38 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 13 700 | 0 | 0 0 | 13 700 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический дифференциальный 4п 6А 7035,71/1,18/3,79 шт | 1 | 1 573.21 0 | 0 0 | 1 573.21 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 5 962 | 0 | 0 0 | 5 962 | 0 0 | 0 0 |
| 44 | ПрайсЭТМ | Выключатель автоматический 1п 2А С iC60N 6кА 2082,53/1,18/3,79 шт | 4 | 465.66 0 | 0 0 | 465.66 | 30О Индексы на технологическое оборудование: По объектам непроизводственного назначения Кмт=3.79 | 7 059 | 0 | 0 0 | 7 059 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | ФЕРм 08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм 100 м | 0.4 | 1 009.54 260.94 | 147.98 4.52 | 600.62 | 55.317.Ф17 Рукав металлический Кзп=18.14 Кэм=7.2 Кзпм=18.14 Кмт=5.09 | 3 542 | 1 893 | 426 33 | 1 223 | 27.76 0.36 | 11.1 0.14 |
|  |  | НР ( 1 560.21 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 1 926.18 СП ( 1 001.62 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 1 926.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФССЦ 08.1.02.13-0009 | Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х м | 40.16 | 10.65 0 | 0 0 | 10.65 | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х Кмт=3.878 | 1 659 | 0 | 0 0 | 1 659 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | ФЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м | 0.4 | 179.05 95.91 | 45.57 5.02 | 37.57 | 55.136.Ф17 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кзп=18.14 Кэм=6.65 Кзпм=18.14 Кмт=6.92 | 921 | 696 | 121 36 | 104 | 9.97 0.4 | 3.99 0.16 |
|  |  | НР ( 593.21 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 732.35 СП ( 380.82 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 732.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- 5х2,5-0.6/1 194,79/5,86 м | 8 | 33.24 0 | 0 0 | 33.24 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 1 558 | 0 | 0 0 | 1 558 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- 3х2,5-0.6/1 129,11/5,86 м | 32 | 22.03 0 | 0 0 | 22.03 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 4 131 | 0 | 0 0 | 4 131 | 0 0 | 0 0 |
| 50 | ФЕРм 08-02-407-16 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм 100 м | 0.62 | 891.52 248.91 | 172.85 16.06 | 469.76 | 55.307.Ф17 Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям Кзп=18.14 Кэм=10.29 Кзпм=18.14 Кмт=3.95 | 5 053 | 2 799 | 1 103 181 | 1 150 | 26.48 1.28 | 16.42 0.79 |
|  |  | НР ( 2 413.85 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 2 980.06 СП ( 1 549.63 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 2 980.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ 23.3.06.01-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 27.108 | 31.49 0 | 0 0 | 31.49 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8мм Кмт=3.672 | 3 135 | 0 | 0 0 | 3 135 | 0 0 | 0 0 |
| 52 | ФССЦ 23.3.06.01-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм м | 35.14 | 47.49 0 | 0 0 | 47.49 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3мм Кмт=3.97 | 6 625 | 0 | 0 0 | 6 625 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | ФЕРМ 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м | 0.62 | 179.05 95.91 | 45.57 5.02 | 37.57 | 55.136.Ф17 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кзп=18.14 Кэм=6.65 Кзпм=18.14 Кмт=6.92 | 1 428 | 1 079 | 188 56 | 161 | 9.97 0.4 | 6.18 0.25 |
|  |  | НР ( 919.46 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 1 135.14 СП ( 590.27 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 1 135.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 5х4-0.6/1 289,65/5,86 м | 12 | 49.43 0 | 0 0 | 49.43 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 3 476 | 0 | 0 0 | 3 476 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 3х2,5-0.6/1 129,11/5,86 м | 5 | 22.03 0 | 0 0 | 22.03 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 645 | 0 | 0 0 | 645 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 3х6+1х4-0.6/1 318,9/5,86 м | 5 | 54.42 0 | 0 0 | 54.42 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 1 595 | 0 | 0 0 | 1 595 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 3х4+1х2,5-0.6/1 225,47/5,86 м | 5 | 38.48 0 | 0 0 | 38.48 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 1 127 | 0 | 0 0 | 1 127 | 0 0 | 0 0 |
| 58 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 5х10-0.6/1 637,76/5,86 м | 35 | 108.83 0 | 0 0 | 108.83 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 22 321 | 0 | 0 0 | 22 321 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | ФЕРМ 08-02-407-18 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм 100 м | 0.1 | 1 057.72 436.91 | 276.76 29.12 | 344.05 | 55.307.Ф17 Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям Кзп=18.14 Кэм=10.29 Кзпм=18.14 Кмт=3.95 | 1 213 | 793 | 285 53 | 136 | 46.48 2.32 | 4.65 0.23 |
|  |  | НР ( 684.75 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 845.37 СП ( 439.6 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 845.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ 23.3.06.01-0007 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 10.04 | 77.35 0 | 0 0 | 77.35 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметром условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2мм Кмт=4.038 | 3 136 | 0 | 0 0 | 3 136 | 0 0 | 0 0 |
| 61 | ФЕРМ 08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 100 м | 0.1 | 229.97 141.7 | 49.79 5.02 | 38.48 | 55.136.Ф17 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кзп=18.14 Кэм=6.65 Кзпм=18.14 Кмт=6.92 | 317 | 257 | 33 9 | 27 | 14.73 0.4 | 1.47 0.04 |
|  |  | НР ( 215.58 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 266.15 СП ( 138.4 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 266.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 4х50-0.6/1 2175,13/5,86 м | 10 | 371.18 0 | 0 0 | 371.18 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 21 751 | 0 | 0 0 | 21 751 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | ФЕРМ 08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг 100 м | 11.58 | 751.97 113.61 | 576.58 55.11 | 61.78 | 55.133.Ф17 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кзп=18.14 Кэм=8.88 Кзпм=18.14 Кмт=6.65 | 87 912 | 23 865 | 59 290 11 576 | 4 757 | 11.81 4.11 | 136.76 47.59 |
|  |  | НР ( 28 707.63 ): 81% (95*0.85=81) от ФОТ= 35 441.52 СП ( 18 429.59 ): 52% (65*0.8=52) от ФОТ= 35 441.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 5х10-0.6/1 637,76/5,86 м | 90 | 108.83 0 | 0 0 | 108.83 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 57 397 | 0 | 0 0 | 57 397 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 5х6-0.6/1 405,01/5,86 м | 30 | 69.11 0 | 0 0 | 69.11 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 12 150 | 0 | 0 0 | 12 150 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 5х4-0.6/1 289,65/5,86 м | 43 | 49.43 0 | 0 0 | 49.43 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 12 455 | 0 | 0 0 | 12 455 | 0 0 | 0 0 |
| 67 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 5х2,5-0.6/1 194,79/5,86 м | 617 | 33.24 0 | 0 0 | 33.24 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 120 183 | 0 | 0 0 | 120 183 | 0 0 | 0 0 |
| 68 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 3х2,5-0.6/1 129,114/5,86 м | 28 | 22.03 0 | 0 0 | 22.03 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 3 615 | 0 | 0 0 | 3 615 | 0 0 | 0 0 |
| 69 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 3х1,5-0.6/1 80,91/5,86 м | 105 | 13.81 0 | 0 0 | 13.81 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 8 497 | 0 | 0 0 | 8 497 | 0 0 | 0 0 |
| 70 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 3х4+1х2,5-0.6/1 225,47/5,86 м | 60 | 38.48 0 | 0 0 | 38.48 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 13 530 | 0 | 0 0 | 13 530 | 0 0 | 0 0 |
| 71 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 3х6+1х4-0.6/1 318,9/5,86 м | 90 | 54.42 0 | 0 0 | 54.42 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 28 701 | 0 | 0 0 | 28 701 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 4х2,5 155,77/5,86 м | 60 | 26.58 0 | 0 0 | 26.58 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 9 346 | 0 | 0 0 | 9 346 | 0 0 | 0 0 |
| 73 | Прайс"Севкабель" | Кабель РвВнг(А)- LS 4х1,5 102,91/5,86 м | 35 | 17.56 0 | 0 0 | 17.56 | 0ПОФ17 Среднеотраслевые индексы Кмт=5.86 | 3 602 | 0 | 0 0 | 3 602 | 0 0 | 0 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 724 423 | 49 460 | 63 169 12 305 | 611 794.52 |  | 282.32 50.95 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1,3,5,14,18,20,25,29,31,38-39,45,47,50,53,59,61,63 (ФЕРм 08,ФЕРМ 08) - 81% (95*0.85=81) (от 61764.99)) |  |  |  |  |  |  |  | 50 030 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 774 453 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1,3,5,14,18,20,25,29,31,38-39,45,47,50,53,59,61,63 - 52% (65*0.8=52) (от 61764.99)) |  |  |  |  |  |  |  | 32 118 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 806 570 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительных работ |  |  |  |  |  |  |  | 340 633.76 |  |  |  |  |  |
| Монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | 206 322.01 |  |  |  |  |  |
| Оборудования, мебели, инвентаря |  |  |  |  |  |  |  | 259 614.23 |  |  |  |  |  |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________