# Какую расценку применить для определения стоимости замены мусоропроводного клапана в 9 этажном доме?

Комментировать

Вопрос:

Доброго дня. подскажите пожалуйста, какую применительно можно взять расценку для определения стоимости замены клапана мусоропроводного в 9 этажном доме. крепление на хомуты и с герметизацией, и с демонтажем старых. спасибо.

Елена Владимировна Н.
a*********8@mail.ru

Ответ:

Для оценки стоимости замены клапана можно использовать, на наш взгляд, следует воспользоваться расценками из группы 08-06-001-01÷04 «Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб».

С их помощью можно тем или иным путем расценить работу по замене клапана мусоропроводного.

Рассмотрим примерный вариант установки клапана для одного этажа:

| Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 08-06-001-01 | Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м | 1 мусоропровод | 1 |
| 08-06-001-02 | На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01 | 1 мусоропровод | -8 |
| 08-06-001-03 | На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01 | 1 мусоропровод | -2,8 |
| 08-06-001-04 | На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01 | 1 мусоропровод | 1 |

Пояснения по количеству:
поз. 1: 1 так как 1 мусоропровод
поз. 2: -8 так как работы в нашем примере производятся на одном этаже
поз. 3: -2,8 так как ствол мусоропровода не заменяется
поз. 4: 1 так как в поз. 3 мы исключили установку трубопровода полностью, а значит следует добавить 1 клапан.

Работа по предварительному демонтажу, соответственно, расценивается таким же образом, но с учетом понижающего коэффициента на демонтаж металлоконструкций по МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. «Демонтаж (разборка) металлических конструкций».

Возможно, вашего заказчика не устроит такой вариант расценки, и вы можете попробовать скомбинировать расценки иначе, но что следует помнить и что следует понимать заказчику, заранее:
расценка 08-06-001-04 «На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01» не может использоваться сама по себе, без 08-06-001-01 «Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м».

МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
Приказ Минрегиона о внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Теги: Расчет объема работ