Заказчик: ПАО «Татнефть»

Подрядчик: ПАО «АК ВНЗМ»

Объект: тит.008(4200) Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования.

Блок 8. Отопление и вентиляция, объект 2311, стадия: Р; титул: 008 (4200)

Основание: ЛС 2311-008(4200)-08-ОВ-СД-В-10572

Проект: 2311-008(4200)-08-ОВ

Дефектная ведомость на досборку каждого оборудования

| № п/п | Вид работ |
| --- | --- |
| 1 | Изготовление и монтаж «Узла управления №1» |
|  | 20·11·6=1320 чел./ч факт. |
| 1.1 | Монтаж заглушки сферической (разделка кромок, подгонка, сварка) Ø219х5 2шт. 2 стыка |
| 1.2 | Врезка резьбовых соединений под приварку (к манометру) Ø15мм. 10 шт. 10 сварных соединений |
| 1.3 | Стыковка труб Ø15мм. 10 сварных соединений |
| 1.4 | Врезка резьбовых соединений под приварку (к манометру) Ø15мм. 10шт. 10 сварных соединений |
| 1.5 | Врезка муфты стальной под приварку (к термометру) Ø15мм. 4шт. 4 сварных соединений |
| 1.6 | Стыковка труб Ø15мм. 4шт. 4 сварных соединений |
| 1.7 | Врезка муфты стальной под приварку (к термометру) Ø15мм. 6шт. 6 сварных соединений |
| 1.8 | Врезка трубы Ø76х35 в трубу Ø219х5 4шт. 4 стыка |
| 1.9 | Врезка трубы Ø32х2,5 в трубу Ø219х5 2шт. 2 стыка |
| 1.10 | Врезка трубы Ø45х2,5 в трубу 219х5 2шт. 2 стыка |
| 1.11 | Врезка трубы Ø76х3,5 в трубу Ø108х4 2шт. 2 стыка |
| 1.12 | Врезка трубы Ø32х2,5 в трубу Ø76х3,5 1шт. 1 стык |
| 1.13 | Врезка трубы Ø32х2,5 в трубу Ø219х5 2шт. 2 стыка |
| 1.14 | Врезка трубы Ø15х2 в трубу Ø76х3,5 4шт. 4 стыка |
| 1.15 | Врезка трубы Ø15х2 в трубу Ø32х2,5 2шт. 2 стыка |
| 1.16 | Врезка трубы 15х2 в трубу 45х2,5 2шт. 2 стыка |
| 1.17 | Приварка сгонов Ø15мм. к трубе Ø32мм. 8 сгонов 8 сварных соединений |
| 1.18 | Приварка сгонов 15мм. к трубе Ø15мм. 18 сгонов 18 стыков |
| 1.19 | Врезка трубы Ø25мм. в трубу 32мм. 2шт. 2 стыка |
| 1.20 | Врезка трубы Ø15мм. в трубу Ø32мм. 10шт. 10 сварных соединений |
| 1.21 | Врезка сгонов Ø15мм. воздухоотводчик 2шт. 2 стыка в трубу 108х4,0 |
| 1.22 | Установка автоматического воздухоотводчика 2шт. |
| 1.23 | Установка шаровых кранов резьбовых Ø15мм. 12шт. |
| 1.24 | Установка шаровых кранов резьбовых Ø25мм. 4шт. |
| 1.25 | Установка кранов шаровых фланцевых Ø65мм. 6шт. |
| 1.26 | Установка кранов шаровых фланцевых Ø45 2шт. |
| 1.27 | Установка кранов шаровых фланцевых Ø25 2шт. |
| 1.28 | Сварка сгонов Ø25мм. 6шт. 6 стыков |
| 1.29 | Установка манометров с 3-х ходовым краном 20шт. |
| 1.30 | Установка грязевиков с наружным диаметром до 159мм 2шт. |
| 1.31 | Установка фильтра сетчатого Ø100мм. 2шт. |
| 1.32 | Установка термометров 10шт. |
| 1.33 | Изготовление и монтаж креплений для трубопровода |
| 1.34 | Установка импульсной трубки AF. 2шт. |
| 1.35 | Установка ниппеля переходного НР 1/2"х1/4". 2шт. |
| 1.36 | Установка крана шаровый фланцевый Ø100. 2шт. |
| 1.37 | Установка электромагнитного расходомера Ø80, в комплекте с источником вторичного питания. 2шт. |
| 1.38 | Установка термопреобразовывателя сопротивления «Взлет ТПС» I=98мм. с гильзой и штуцером. 2шт. |
| 1.39 | Установка присоединительной арматуры для "Взлет ЭР" Ø80. 2шт. |
| 1.40 | Установка тепловычислителя (в комплекте с источником вторичного питания). ТСРВ 034. Взлет. 1шт. |
| 1.41 | Установка защитной гильзы для термометра, резьбовая 1/2", I=63мм. 8шт. |
| 1.42 | Установка заглушки НР 1/2". 6шт. |
| 1.43 | Установка заглушки с рукояткой Øотв.=3мм. 1шт. |
| 1.44 | Монтаж фланцев Ду125мм.2 шт.2 стыка |
| 1.45 | Монтаж фланцев Ду100мм 12 шт. 12 стыков |
| 1.46 | Монтаж фланцев Ду65мм. 12 шт. 12 стыков |
| 1.47 | Монтаж фланцев Ду40мм. 4 шт. 4 стыка |
| 1.48 | Монтаж фланцев Ду25мм. 4 шт. 4 стыка |
| 1.49 | Монтаж переходов 108х4,5-89х5 4 шт. 8 стыков 108мм. |
| 1.50 | Монтаж переходов 219х6-108х4,5 2шт. 4 стыка |
| 1.51 | Монтаж переходов 108х4,5 – 57х5 2 шт. 4 стыка |
| 1.52 | Монтаж переходов 76х3,5-57х3,2 6 шт. 12стыков |
| 1.53 | Монтаж отвода 108х6 6шт. 12 стыков |
| 1.54 | Монтаж отвода 76х3,5 8шт. 16 стыков |
| 1.55 | Размеры катушек трубопровода Ø108мм: 570мм., 500мм., 1350мм.,5800мм., 5700мм., 3500мм., 3100мм., 800мм., 550мм., 1600мм., 2400мм., 200мм., 200мм., 590мм., 1500мм., 800мм., 800мм., 240мм., 250мм., 700мм., 170мм., 870мм., 870мм. |
| 1.56 | Размеры катушек трубопровода Ø219мм 2500мм., 2700мм., |
| 1.57 | Размеры катушек трубопровода Ø133мм: 170мм., 170мм. |
| 1.58 | Размеры катушек трубопровода Ø45мм: 90мм., 90мм. |
| 1.59 | Размеры катушек трубопровода Ø76мм: 200мм., 200мм., 210мм., 210мм., 120мм., 1900мм., 2800мм., 150мм., 150мм., 450мм., 1370мм., 150мм., 150мм. |
| 1.60 | Размеры катушек трубопровода Ø15мм.: 500мм., 500мм., 500мм., 500мм., 300мм., 300мм., 300мм., 300мм., 900мм., 900мм., 900мм., 900мм., 250мм., 250мм., 250мм., 250мм., 1000мм., 1000мм, 1000мм., 1000мм., 1000мм., 1000мм., 1000мм., 1000мм., |
| 1.61 | Размеры катушек трубопровода Ø32мм.: 1400мм., 350мм., 200мм., 900мм., 125мм., 125мм., 500мм., 300мм., 250мм., 600мм., 200мм., 200мм.,200 мм, 350мм., 350мм., 250мм., 11000мм. |
| 1.62 | Размеры катушек трубопровода Ø32мм.: 1400мм., 2300мм., 130мм., 130мм. |
| 1.63 | Размеры катушек трубопровода Ø45мм.: 1000мм., 1880мм, 110мм., 120мм. |
| 1.64 | Установка сгона двусторонний 10шт. |
| 1.65 | Установка муфты присоединительной 10шт. |
| 1.66 | Размер катушек трубопровода Ø89мм.: 100мм., 480мм., 140мм., 550мм. |
| 2 | Изготовление и монтаж «Узла регулирования №П1,1а» |
|  | 11·11·6=726 чел./ч факт |
| 2.1 | Врезка (сварка) муфты резьбовой Ø15мм. под манометры 5шт. 5 стыков |
| 2.2 | Врезка (сварка) муфты резьбовой Ø15мм. под термометры 4шт. 4 стыка |
| 2.3 | Врезка трубы Ø15мм. в трубу 76х3,5 5шт. 5 стыков |
| 2.4 | Врезка сгона Ø15мм. в трубу 76х3,5 4шт. 4 стыка |
| 2.5 | Врезка трубы Ø50 в трубу 76х3,5 2шт. 2 стыка |
| 2.6 | Врезка трубы Ø65 в трубу 76х3,5 1шт. 1 стык |
| 2.7 | Монтаж перехода к аппарату 76х3,5-57х3 2шт. 4 стыка |
| 2.8 | Установка автоматического воздухоотводчика АЕ1655-015РР 4шт. |
| 2.9 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1тн 1 шт. |
| 2.10 | Установка манометров с 3-х ходовым краном 5 компл. |
| 2.11 | Установка термометров в оправе прямых и угловых 4 компл. |
| 2.12 | Установка кранов шаровых резьбовых Ø15мм. 8шт. |
| 2.13 | Установка кранов шаровых фланцевых Ø65мм. 5шт. |
| 2.14 | Установка фильтра сетчатого Ø65мм. 1шт. |
| 2.15 | Установка кранов шаровых фланцевых Ø15мм. 1шт. |
| 2.16 | Установка кранов шаровых резьбовых Ø15мм. 4шт. |
| 2.17 | Установка клапана обратного пружинного фланцевого Ø65мм. 1шт. |
| 2.18 | Установка ручного балансировочного клапана Ø65мм. 2шт. |
| 2.19 | Установка муфты соединительной к аппарату 2шт. |
| 2.20 | Изготовление и монтаж креплений для трубопровода |
| 2.21 | Установка защитной гильзы для термометра, резьбовая 1/2", I=63мм. 4шт. |
| 2.22 | Монтаж фланцев Ø65мм. 18 шт.18 стыков |
| 2.23 | Монтаж фланцев Ø50мм. 8 шт. 8 стыков |
| 2.24 | Монтаж фланцев Ø15мм. 2 шт. 2 стыка |
| 2.25 | Монтаж фланцев Ø32мм. 3 шт. 3 стыка |
| 2.26 | Установка крана шарового фланцевого Ø65мм. 5 шт. |
| 2.27 | Установка крана шарового фланцевого Ø50мм. 3 шт. |
| 2.28 | Установка крана шарового фланцевого Ø15мм. 1 шт. |
| 2.29 | Размеры катушек трубопровода Ø76мм: 550мм., 750мм., 2200мм., 300мм., 150мм., 150мм., 600мм., 900мм., 2300мм., 1100мм., 800мм., 1400мм., 150мм., 150мм., 300мм., 120мм., 120мм., 110мм., 120мм., 1140мм., 550мм., 150мм., 150мм., 210мм., 450мм., 1850мм., 2200мм., 2100мм., 60мм., 600мм., 600мм., 1000мм., 1000мм., 100мм., 650мм. |
| 2.30 | Размеры катушек трубопровода Ø57мм: 100мм., 400мм, 250мм., 100мм, 330мм., 330мм., 250мм., 1600мм. |
| 2.31 | Размеры катушек трубопровода Ø40мм: 60мм., 60мм., 60мм. |
| 3 | Изготовление и монтаж «Узла регулирования №П2,2а» |
|  | 11·11·6=726 чел./ч факт |
| 3.1 | Врезка (сварка) муфты резьбовой под манометры 5шт. 5стыков |
| 3.2 | Врезка (сварка) муфты резьбовой под термометры 4шт. 4 стыка |
| 3.3 | Врезка трубы Ø15мм. в трубу 76х3,5 5шт. 5 стыков |
| 3.4 | Врезка сгона Ø15мм. в трубу 76х3,5 4шт. 4 стыка |
| 3.5 | Врезка трубы Ø50 в трубу 76х3,5 2шт. 2 стыка |
| 3.6 | Врезка трубы Ø65 в трубу 76х3,5 1шт. 1 стык |
| 3.7 | Монтаж перехода к аппарату 76х3,5-57х3 2шт. 4 стыка |
| 3.8 | Установка автоматического воздухоотводчика АЕ1655-015РР 4шт. |
| 3.9 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1тн. 1шт. |
| 3.10 | Установка манометров с 3-х ходовым краном 5 компл. |
| 3.11 | Установка термометров в оправе прямых и угловых 4 компл. |
| 3.12 | Установка кранов шаровых резьбовых Ø15мм. 8 шт. |
| 3.13 | Установка кранов шаровых фланцевых Ø65мм. 5шт. |
| 3.14 | Установка фильтра сетчатого Ø65мм. 1 шт. |
| 3.15 | Установка кранов шаровых фланцевых Ø15мм 1шт. |
| 3.16 | Установка кранов шаровых резьбовых Ø15мм. 7шт. |
| 3.17 | Установка клапана обратного пружинного фланцевого Ø65мм. 1 шт. |
| 3.18 | Установка ручного балансировочного клапана Ø65мм. 2шт. |
| 3.19 | Установка муфты соединительной к аппарату 2шт. Ø57мм. |
| 3.20 | Изготовление и монтаж креплений для трубопровода |
| 3.21 | Установка крана шаровый, фланцевый Ø50. 3шт. |
| 3.22 | Установка защитной гильзы для термометра, резьбовая ½», I=63мм. 4шт. |
| 3.23 | Монтаж фланцев Ø65мм. 18 шт.18 стыков |
| 3.24 | Монтаж фланцев Ø50мм. 8 шт. 8 стыков |
| 3.25 | Монтаж фланцев Ø15мм. 2 шт. 2 стыка |
| 3.26 | Монтаж фланцев Ø32мм. 3 шт. 3 стыка |
| 3.27 | Установка крана шарового фланцевого Ø65мм. 5 шт. |
| 3.28 | Установка крана шарового фланцевого Ø50мм. 3 шт. |
| 3.29 | Установка крана шарового фланцевого Ø15мм. 1 шт. |
| 3.30 | Размеры катушек трубопровода Ø76мм: 550мм., 750мм., 2000мм., 150мм., 150мм., 300мм., 2000мм., 1140мм., 600мм., 900мм., 60мм., 800мм., 1420мм., 150мм., 120мм., 160мм., 120мм., 100мм., 120мм., 1140мм., 550мм., 160мм., 160мм., 600мм., 1440мм., 60мм., 2400мм., 2300мм., 300мм., 550мм., 2000мм., 150мм., 2200мм., 2200мм., 150мм., 5700мм., 5700мм., 2200мм., 400мм., 400мм., 6000мм., 6000мм., 6000мм., 6000мм., 2250мм., 2700мм. |
| 3.31 | Размеры катушек трубопровода Ø57мм: 100мм., 400мм., 240мм., 100мм., 240мм., 240мм., 330мм., 1500мм. |
| 3.32 | Размеры катушек трубопровода Ø40мм.: 60мм., 60мм., 60мм. |