https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=98587

Об утверждении Методики

определения дополнительных затрат при производстве работ

в зимнее время

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 части 1 статьи 6, частями 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 31, ст. 4453), подпунктами 5.4.5 и 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2019, № 40, ст. 5560), приказываю:

- Утвердить прилагаемую Методику определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (далее – Методика).

- Признать не подлежащими применению «ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Издание 2-е, измененное и дополненное», рекомендованные к применению письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 28 марта 2007 г. № СК-1221/02 и «ГСНр-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. ГСНр 81-05-02-2001», утвержденный постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 июня 2001 г. № 61, со дня введения в действие Методики.

В.В. Якушев

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от ______________№________

# Методика определения дополнительных затрат 
при производстве работ в зимнее время

- Общие положения

  - Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (далее – Методика) предназначена для применения при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса (далее – строительство) объектов капитального строительства и устанавливает способы разработки и методы определения размера средств на дополнительные работы и затраты, обусловленные производством работ в зимнее время (зимний период), при подготовке сметной документации на строительство объектов капитального строительства в составе проектной документации.

  - Положения Методики применяются при определении сметной стоимости строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо средств собственников помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

  - При разработке нормативов дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время (далее – НДЗ), учтена совокупность расходов, связанных с особенностями выполнения строительных (ремонтно-строительных) работ, работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период (часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°C, определенная в соответствии с СП 131.13330.2018 
«СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

  - НДЗ, учитывающие условия строительства в зимний период, приведенные в Методике, разработаны по принципу усреднения в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) работ, работ по монтажу оборудования (монтажных работ), выполняемых при положительной температуре наружного воздуха, и подразделяются на:

- среднегодовые по видам объектов капитального строительства – приведены в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства»;

- среднегодовые по видам капитального ремонта объектов капитального строительства – приведены в Приложении № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений»;

- зимнего периода по видам строительных конструкций и работ – приведены в Приложении № 3 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам строительных конструкций и работ».

  - НДЗ предусмотрены для объектов капитального строительства, технология производства строительных (ремонтно-строительных) работ, возведения строительных конструкций, работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по которым допускает их выполнение в зимний период, и учитывают условия, связанные с воздействием отрицательной температуры воздуха, а также ветра скоростью до 10 м/с включительно (за исключением технологических операций, учтенных сметными нормами):

- факторы, влияющие на снижение производительности труда:

- стесненность движения рабочих теплой одеждой и неудобством работы в рукавицах;

- ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте;

- наличие на рабочем месте льда и снега;

- обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов;

- необходимость в процессе работы периодической очистки от снега рабочего места, материалов и прочих поверхностей;

- потери рабочего времени, связанные со специальными перерывами в работе для обогревания и отдыха работников при температуре наружного воздуха от -20°C до -35°C и с сокращением рабочего дня при температуре ниже -30°C;

- снижение производительности строительных машин и механизмов в зимний период, связанное с затруднением пуска двигателей строительных машин и механизмов, повышением сопротивлений поверхностей, на которые воздействует рабочий орган машин, и другое;

- усложнения в технологических процессах, вызываемые отрицательной температурой наружного воздуха (утепление временных сетей водоснабжения и баков, применение средств утепления бетонных смесей и растворов, обеспечивающих сохранение заданных свойств при транспортировке);

- необходимость выполнения дополнительных технологических операций:

- рыхление сезонномерзлого грунта;

- предохранение грунтов от промерзания рыхлением поверхностного слоя грунта, снегозадержанием, утеплением теплоизоляционными материалами (древесными остатками, соломой и другими подобными материалами), покрытием быстротвердеющими составами, введением в грунт химических реагентов;

- оттаивание мерзлых грунтов;

- введение в бетоны и растворы противоморозных добавок;

- применение электропрогрева бетона (от постоянных систем электроснабжения);

- прогрев изделий, концов труб и кабеля;

- устройство, разборка и отопление (от постоянных систем электроснабжения) обычных тепляков – простейших технологических укрытий, тентового вида с применением брезентовых, пленочных и других полотен, сооружаемых без разработки проектной документации;

- поддержание необходимого для работы строительных машин и механизмов теплового режима;

- ограждение рабочих мест от снежных заносов и другие подобные сооружения;

- дополнительные расходы и потери материальных ресурсов при выполнении работ в зимнее время;

- дополнительные затраты, связанные с повышенным расходом топлива при работе машин.

  - Допускается применение корректирующих коэффициентов к НДЗ, учитывающих территориальные особенности и условия производства различных видов работ, предусмотренных положениями настоящей Методики.

  - НДЗ дифференцированы по температурным зонам в соответствии с условиями зимнего периода, характеризующимися показателями средних отрицательных температур. Температурные зоны с указанием показателей средних отрицательных температур и средних значений удельного веса продолжительности зимнего периода в году приведены в Таблице № 1.

## Таблица № 1

| № п/п | Температурные зоны | Показатели средних отрицательных температур зимнего периода, град. С | Средний удельный вес зимнего периода в году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | до 3 | 0,23 |
| 2 | II | " 5 | 0,33 |
| 3 | III | " 8 | 0,40 |
| 4 | IV | " 12 | 0,45 |
| 5 | V | " 18 | 0,52 |
| 6 | VI | " 25 | 0,60 |
| 7 | VII | " 31 | 0,65 |
| 8 | VIII | ниже 31 | 0,65 |

  - Территориальное деление Российской Федерации по температурным зонам с указанием начала и окончания зимнего периода в году, а также коэффициентов к НДЗ приведено в Приложении № 4 к Методике «Деление территории Российской Федерации по температурным зонам с указанием начала и окончания зимнего периода и коэффициентов к нормативам дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время».

  - Температурная зона и продолжительность зимнего периода для объекта капитального строительства определяются в соответствии с местом его расположения согласно Приложению № 4 к Методике «Деление территории Российской Федерации по температурным зонам с указанием начала и окончания зимнего периода и коэффициентов к нормативам дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время».

  - НДЗ не предназначены для определения сметной стоимости пусконаладочных работ и не применяются при определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, осуществляемого исключительно в летний период (часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха выше 0°C), а также при определении сметной стоимости отдельных видов ремонтно-строительных работ, приведенных в пунктах 3.4–3.6 Приложения № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений» в случае, если выполнение таких работ осуществляется в соответствии с техническими условиями при положительной температуре воздуха в отапливаемых помещениях.

- Методы определения в ССРСС дополнительных затрат
при производстве работ в зимний период

  - Дополнительные затраты при производстве строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период в сводном сметном расчете стоимости строительства (далее – ССРСС) определяются:

- нормативным методом с применением НДЗ в соответствии с настоящей главой Методики;

- расчетным методом в соответствии с положениями главы III Методики.

  - НДЗ по видам объектов капитального строительства, приведенные в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», и НДЗ при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций и элементов таких конструкций зданий и сооружений, приведенные в Приложении № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений», являются среднегодовыми и применяются при определении сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в соответствии с положениями настоящей главы Методики на весь период строительства, за исключением случаев, указанных в пункте 10 Методики.

  - НДЗ по видам строительных конструкций и работ, приведенные в Приложении № 3 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам строительных конструкций и работ», определены исключительно для зимнего периода и применяются для расчета среднегодовых НДЗ по видам объектов капитального строительства в соответствии с главой III Методики при определении сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в случае, если в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства» НДЗ по такому или аналогичному виду объекта капитального строительства отсутствует.

  - Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в частях субъекта Российской Федерации, отнесенных к определенной температурной зоне согласно Приложению № 4 к Методике «Деление территории Российской Федерации по температурным зонам с указанием начала и окончания зимнего периода и коэффициентов к нормативам дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время» с продолжительностью зимнего периода, отличной от средней продолжительности зимнего периода по данной температурной зоне, приведенной в Таблице № 1, определяются с применением к НДЗ для соответствующей части субъекта Российской Федерации, приведенным в Приложениях № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства» и № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений», коэффициентов графы 6 Приложения № 4 к Методике «Деление территории Российской Федерации по температурным зонам с указанием начала и окончания зимнего периода и коэффициентов к нормативам дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время».

  - НДЗ по видам объектов капитального строительства, приведенными в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», учтены затраты на временное отопление зданий, законченных вчерне (зданий с возведенными стенами, верхним покрытием и заполнением всех проемов), за исключением затрат на временное отопление зданий вне пределов отопительного периода, устанавливаемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого определено место расположения объекта капитального строительства, для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ в соответствии с требованиями технических условий. Указанные затраты определяются в порядке, предусмотренном главой IV Методики, с учетом срока временного отопления объектов вне пределов отопительного периода, определенного на основании расчета, выполненного в составе проекта организации строительства (далее – ПОС).

  - Затраты на устройство и обогрев специальных технологических укрытий (тепляков, устройство которых осуществляется в соответствии с отдельными конструктивными решениями, разработанными в составе проектной документации) определяются на основании локальных сметных расчетов (смет), выполненных в соответствии с ПОС, и учитываются в графах 4, 5 и 7 соответствующих объектных сметных расчетов (смет) в составе ССРСС.

  - Определение дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время, при подготовке сметной документации на строительство объекта капитального строительства в составе проектной документации:

- расположенного в местностях южнее I температурной зоны осуществляется расчетом на полный объем строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) с применением к нормативам, установленным для I температурной зоны, приведенным в Приложениях № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства» или № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений», коэффициента, рассчитанного как отношение показателя, учитывающего изменение среднего удельного веса зимнего периода в году, исчисленного делением среднего удельного веса зимнего периода в году (числа дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С, определенного на основании данных региональных органов гидрометеорологической службы) для местности южнее I температурной зоны на общее число календарных дней в году, к показателю удельного веса зимнего периода для I температурной зоны, приведенному в таблице 1 Методики;

- расположенного на территориях, подверженных воздействию ветров скоростью более 10 м/с, осуществляется в соответствии с пунктами 
18–20 Методики с применением к НДЗ, приведенных в Приложениях № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства» и № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений», коэффициентов, принимаемых на основании информации ПОС о климатических условиях строительства, сформированных по данным гидрометеорологической службы, в зависимости от среднего количества ветреных дней в течение зимнего периода, рассчитанного в процентах:

| свыше 10% до 30% | – 1,05; |
| --- | --- |
| свыше 30% | – 1,08. |

Указанные коэффициенты не применяются при определении сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, осуществляемого в помещениях при наличии в здании крыш и оконных заполнений.

  - Дополнительные затраты при производстве строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период, учитываемые в графах 4 и 5 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС, при строительстве:

- объектов капитального строительства производственного назначения (за исключением линейных объектов и случаев, указанных в подпунктах «б»–«ж» настоящего пункта Методики) и магистральных трубопроводов определяются расчетом с применением НДЗ, приведенного в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС, выбранного в зависимости от наименования основного объекта строительства, указанного в ССРСС;

- линейных объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов, указанных в подпунктах «в» и «д» настоящего пункта Методики и магистральных трубопроводов), промышленных узлов (групп предприятий различного технологического назначения с общими объектами инженерного обеспечения) определяются суммированием затрат, исчисленных с применением к итогам сметной стоимости объектных сметных расчетов (смет), расчетов затрат, включенных в главы 1–8 ССРСС на выполнение строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ), НДЗ, приведенных в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», выбранных в зависимости от наименований объектов строительства, указанных в наименованиях соответствующих расчетов. При отсутствии НДЗ, соответствующего наименованию объекта строительства, указанного в наименовании расчета, применяется НДЗ, выбранный в зависимости от наименования основного объекта строительства, указанного в ССРСС;

- метрополитенов и тоннелей определяются расчетом с применением НДЗ, приведенных в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ):

- в объектных сметных расчетах (сметах), включенных в главы 2–7 ССРСС: в пунктах 73–75, выбранных в зависимости от наименований объектов строительства, указанных в наименованиях соответствующих объектных сметных расчетов (смет);

- по главе 1 ССРСС: в пункте 54 на работы по подготовке территории строительства дорог;

- по главе 8 ССРСС: в пункте 65 на строительство производственных и служебных зданий эксплуатации железнодорожного транспорта;

- объектов шахтной поверхности рудников черной и цветной металлургии определяются расчетом с применением НДЗ, приведенного в пункте 3 Приложения № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», установленного для предприятий угольной промышленности, к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС;

- объектов, указанных в подпунктах «д 1» – «д 8», определяются расчетом с применением НДЗ, приведенного в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС, выбранного в зависимости от наименования объекта строительства, указанного в ССРСС, а именно:

- энергетического строительства (пункты 34–37, 50, 51),

- строительства дорог (пункты 54–60, 71, 72),

- строительства сетей инженерно-технического обеспечения (пункты 46, 47, 76–78),

- складов и хранилищ (пункт 40),

- элеваторов из сборного железобетона (пункт 41),

- элеваторов из монолитного железобетона (пункт 42),

- строительства зданий и сооружений связи (пункт 48)

- посадка и пересадка деревьев и кустарников (пункт 87);

- объектов капитального строительства жилищного назначения, определяются расчетом с применением НДЗ, приведенных в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС, выбранных по наименованию объекта капитального строительства жилищного назначения независимо от наименования объекта строительства, указанного в ССРСС:

- в случае если проектом не предусмотрены работы по устройству внутриплощадочных наружных инженерных сетей, внутриплощадочной планировке и проездам, благоустройству и озеленению и прочие подобные работы, в пунктах 81–84;

- в случае, если проектом предусмотрены работы по устройству внутриплощадочных наружных инженерных сетей, внутриплощадочной планировке и проездам, благоустройству и озеленению и прочие подобные работы, в пунктах 81–84, с применением коэффициента, учитывающего работы по устройству внутриплощадочных наружных сетей инженерно-технического обеспечения, внутриплощадочной планировке и проездам, благоустройству и озеленению, прочие подобные работы и тип здания:

коэффициента 1,2 при строительстве крупнопанельных, объемно-блочных и деревянных зданий,

коэффициента 1,15 при строительстве зданий кирпичных и из блоков, монолитных, сборно-монолитных (в том числе с наружными и внутренними стенами из сборных, мелкоштучных материалов) зданий;

- объектов капитального строительства социально-культурного, коммунально-бытового назначения и коммунальной инфраструктуры определяются расчетом с применением НДЗ, приведенного в пункте 85 Приложения № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС, выбранного по наименованию объекта капитального строительства социально-культурного, коммунально-бытового назначения и коммунальной инфраструктуры независимо от наименования объекта строительства, указанного в ССРСС.

  - Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период, учитываемые в графах 4 и 5 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС, при капитальном ремонте:

- объектов производственного назначения (за исключением производственных объектов, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство и линейных объектов) и магистральных трубопроводов определяются расчетом с применением НДЗ, приведенного в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», к итогам сметной стоимости ремонтно-строительных работ по главам 1–8 ССРСС, выбранного в зависимости от наименования основного объекта строительства, указанного в ССРСС, с применением коэффициента 0,8;

- линейных объектов (за исключением магистральных трубопроводов) определяются суммированием затрат, исчисленных с применением к итогам сметной стоимости объектных сметных расчетов (смет), расчетов затрат, включенных в главы 1–8 ССРСС на выполнение ремонтно-строительных работ, НДЗ, приведенных в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», выбранных в зависимости от наименований объектов строительства, указанных в наименованиях соответствующих расчетов, с применением коэффициента 0,8. При отсутствии НДЗ, соответствующего наименованию объекта строительства, указанного в наименовании расчета, применяется НДЗ, выбранный в зависимости от наименования основного объекта строительства, указанного в ССРСС;

- объектов жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры, а также производственных зданий и сооружений, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство, определяются расчетом с применением НДЗ, приведенных в Приложении № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений»:

- в случае если выполняется комплексный капитальный ремонт, затрагивающий все виды строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, а также объектов благоустройства, относящихся к ремонтируемому объекту капитального строительства, в пунктах 1 и 2, к итогам сметной стоимости ремонтно-строительных работ по главам 1–8 ССРСС, выбранного в зависимости от наименования основного объекта строительства, указанного в ССРСС;

- в случае если капитальный ремонт затрагивает отдельные виды строительных конструкций и (или) элементы таких конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения, в пунктах 3 и 4, к итогам соответствующих локальных или объектных сметных расчетов (смет), с учетом начисления затрат на строительство временных зданий и сооружений, выбранных по видам строительных конструкций и (или) элементов таких конструкций;

- в случае если капитальный ремонт затрагивает сети инженерно-технического обеспечения, объекты благоустройства или искусственные дорожные сооружения и не предусматривает ремонтно-строительные работы внутренних помещений зданий и сооружений, в пунктах 3–6, к итогам соответствующих локальных или объектных сметных расчетов (смет), с учетом начисления затрат на строительство временных зданий и сооружений, выбранных по видам работ.

  - Дополнительные затраты при производстве строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период, учитываемые в графах 4 и 5 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС, определяются нормативным методом при реконструкции:

- действующих объектов производственного назначения (за исключением обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство и линейных объектов) и магистральных трубопроводов – расчетом с применением НДЗ к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС, приведенного в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», выбранного в соответствии с наименованием основного объекта капитального строительства, указанного в ССРСС;

- линейных объектов (за исключением магистральных трубопроводов) – суммированием затрат, исчисленных с применением НДЗ к итогам сметной стоимости объектных сметных расчетов (смет) на выполнение строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ), расчетов затрат, включенных в главы 1–8 ССРСС, приведенных в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», выбранных в зависимости от наименований объектов строительства, указанных в наименованиях соответствующих расчетов. При отсутствии НДЗ, соответствующего наименованию объекта строительства, указанного в наименовании расчета, применяется НДЗ, выбранный в зависимости от наименования основного объекта строительства, указанного в ССРСС;

- объектов жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры, а также производственных объектов, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство – расчетом с применением НДЗ к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС, приведенного в пунктах 1 или 2 Приложения № 2 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций, а также элементов таких конструкций зданий и сооружений», выбранного в соответствии с наименованием объекта капитального строительства, указанного в ССРСС.

  - Дополнительные затраты при производстве строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимнее время при подготовке сметной документации на строительство вида объекта капитального строительства, не предусмотренного Приложением № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», определяются нормативным методом с применением НДЗ для аналогичного вида строительства, а при отсутствии аналогичного вида строительства и (или) при отсутствии НДЗ по отдельным температурным зонам – расчетным методом в соответствии с положениями главы III Методики.

  - НДЗ по видам объектов капитального строительства, приведенными в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства», не включают следующие затраты, учитываемые дополнительно в графах 4 и 5 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС:

- на очистку от снега находящихся в ведении строительства подъездных автомобильных дорог к строительным площадкам от автомобильных дорог общего пользования, определяемые на основании локальных сметных расчетов (смет), выполненных в соответствии с проектом организации строительства (далее – ПОС);

- на первоначальную очистку от снега площади застройки объектов капитального строительства (с учетом организации рабочей зоны) в случае, если в соответствии с ПОС начало строительства приходится на зимний период, определяемые на основании локальных сметных расчетов (смет);

- на погрузку и транспортировку снега от очистки площадей, указанных в пунктах «а» и «б» настоящего пункта Методики, к месту складирования или снегоплавильным станциям, а также затраты на утилизацию снега (при необходимости), определяемые на основании локальных сметных расчетов (смет), выполненных в соответствии с ПОС;

- на снегоборьбу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон, определяемые на основании локальных сметных расчетов (смет), выполненных в соответствии с ПОС, или с применением норматива затрат на снегоборьбу к сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–8 ССРСС, определенного в зависимости от температурной зоны расположения объекта капитального строительства, приведенного в Таблице № 2.

## Таблица № 2

| Температурные зоны | Норматив затрат на снегоборьбу, % |
| --- | --- |
| IV | До 0,3 |
| V | " 0,4 |
| VI | " 0,6 |
| VII | " 1,3 |
| VIII | " 1,5 |

- на содержание дорог в зимний период, в том числе зимних автомобильных дорог (автозимников), определяемые на основании локальных сметных расчетов (смет), выполненных в соответствии с ПОС.

- Способ разработки НДЗ по видам объектов капитального строительства и определения в ССРСС дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимний период, с применением НДЗ по видам строительных конструкций и работ

  - Разработка НДЗ, связанных с выполнением строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимнее время, а также расчет НДЗ при подготовке сметной документации на строительство видов объектов капитального строительства, не предусмотренных и не имеющих аналогов по виду объекта капитального строительства, а также при отсутствии НДЗ по отдельным температурным зонам в Приложении № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам объектов капитального строительства» осуществляется расчетным способом с использованием НДЗ по видам строительных конструкций и работ, приведенных в Приложении № 3 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам строительных конструкций и работ».

  - Расчет размера средств дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по виду объекта капитального строительства в случаях, указанных в пункте 23 Методики, определяется суммированием:

- дополнительных затрат при производстве строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период, рассчитанных с применением к итогам сметной стоимости строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по каждому виду строительных конструкций и (или) работ с учетом затрат на строительство временных зданий и сооружений, НДЗ по соответствующей температурной зоне, приведенных в Приложении № 3 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам строительных конструкций и работ», выбранных в зависимости от наименования видов строительных конструкций и работ, указанных в локальных сметных расчетах (сметах), пример расчета которых приведен в Приложении № 5 к Методике «Пример расчета дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время для видов объектов капитального строительства, не предусмотренных Приложением № 1 к Методике», в том числе без учета стоимости материалов для:

рельсовых путей – по пункту 28.2,

поперечно-члененных балок пролетных строений мостов 
– по пункту 30.5,

стальных пролетных строений – по пункту 30.8,

материалов, изделий и конструкций, не учтенных сборниками норм и расценок на монтаж оборудования, – по пункту 51;

- затрат на временное отопление зданий, законченных вчерне, в пределах отопительного периода, определяемых дополнительно на основании данных ПОС в соответствии с порядком, установленным в главе IV Методики, и учитываемых в графе 7 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС.

  - Расчет среднегодового норматива дополнительных затрат, связанных с выполнением строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период в случаях, указанных в пункте 23 Методики, осуществляется в процентах как отношение суммы затрат, исчисленной в соответствии с пунктом 24 Методики, к итогу сметной стоимости строительства объекта капитального строительства по главам 1–8 ССРСС, с применением коэффициента, характеризующего средний удельный вес зимнего периода в году, выбранного в зависимости от температурной зоны по Таблице № 1 Методики.

  - При определении дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время, с использованием НДЗ по виду объекта капитального строительства или по отдельной температурной зоне вида объекта капитального строительства, разработанного в соответствии с пунктом 24 Методики, корректирующие коэффициенты, приведенные в графе 6 Приложения № 4 к Методике «Деление территории Российской Федерации по температурным зонам с указанием начала и окончания зимнего периода и коэффициентов к нормативам дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», не применяются.

  - Применение в сметной документации НДЗ, рассчитанных по виду объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 24 Методики, в случаях, указанных в пункте 23 Методики, допускается по согласованию с заказчиком.

- Учет в сметной документации дополнительных затрат на временное отопление зданий

  - Нормативные показатели расхода тепловой и электрической энергии, приведенные в Приложении № 6 к Методике «Нормы расхода тепловой и электрической энергии на временное отопление зданий, законченных вчерне», учитывают увеличенные теплопотери, вызванные охлаждением через проемы законченных вчерне зданий (помещений), а также необходимое отопление (сушку) помещений и сушку возведенных конструкций от постоянных систем отопления, снабжаемых тепловой энергией от энергосистем, тепловых станций (котельных) при производстве работ, и предназначены для определения сметных затрат на временное отопление зданий в целом и их отдельных помещений вне пределов отопительного периода для условий, когда согласно технической документации при строительстве объектов капитального строительства работы внутри помещений необходимо выполнять при положительной температуре воздуха.

  - Строительный объем отапливаемого здания (помещения) и продолжительность отопления определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации.

  - Цены на тепловую и электрическую энергию принимаются в соответствии с информацией о тарифах на тепловую и электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями в соответствующем субъекте Российской Федерации (территории строительства), размещенной в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС). При отсутствии в ФГИС ЦС информации о ценах на тепловую и электрическую энергию их стоимость в текущем уровне цен определяется по нормативам, ценам, тарифам, утверждаемым органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

  - Затраты на эксплуатацию систем временного отопления определяются в соответствии с нормами затрат труда рабочих, осуществляющих эксплуатацию систем временного отопления, приведенными в Приложении № 7 к Методике «Нормы затрат труда на эксплуатацию систем временного отопления зданий, законченных вчерне», и стоимостью 1 человеко-часа соответствующего разряда работ по данным ФГИС ЦС для соответствующей ценовой зоны, или на основании установленного среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда.

  - Если для ускорения сушки зданий дополнительно применяются временные местные установки (универсальные строительные воздухонагреватели – УСВ, электрокалориферы, инфракрасные излучатели и другие установки для обогрева воздуха), то затраты, связанные с их использованием, определяются на основании расчета в соответствии с данными ПОС и учитываются дополнительно в графе 7 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС на основании данных ПОС с учетом необходимой продолжительности сушки (в пределах 15 суток).

  - Затраты на временное отопление здания рассчитываются суммированием затрат на тепловую или электрическую энергию (источник определяется на основании данных ПОС) с применением норм Приложения 
№ 6 к Методике «Нормы расхода тепловой и электрической энергии на временное отопление зданий, законченных вчерне», и затрат на эксплуатацию систем временного отопления, определенных с учетом разряда работ, нормативов накладных расходов и сметной прибыли, установленных для внутренних санитарно-технических работ, по нормам Приложения № 7 к Методике «Нормы затрат труда на эксплуатацию систем временного отопления зданий, законченных вчерне».

  - Нормы затрат труда на эксплуатацию систем отопления для зданий производственного назначения принимаются со следующими поправочными коэффициентами:

- 2 – при строительном объеме здания менее 30 000 м3;

- 0,5 – при строительном объеме здания свыше 800 000 м3 и высотой до затяжки ферм более 18 м.

  - Стоимость сопутствующих затрат (материалов) на эксплуатацию системы отопления определяется в размере 6 % от размера средств на оплату труда (без учета накладных расходов и сметной прибыли).

  - Затраты на эксплуатацию системы отопления, законченных вчерне, определяются на основании ПОС по формуле 1:

Зэс = Vзд х М х (Т х Счч + НР + СП + (Т х Счч) х Кпр)/1000		(1),

где:

Зэс – затраты на эксплуатацию системы отопления, рублей;

Vзд – объем отапливаемого здания (или его части), м3;

М – продолжительность в соответствии с данными ПОС, месяцев;

Т – затраты труда на эксплуатацию системы отопления здания, в зависимости от его назначения (в соответствии с данными Приложения № 7 к Методике «Нормы затрат труда на эксплуатацию систем временного отопления зданий, законченных вчерне»), на объем здания равный 1000 м3 в месяц, человеко-часов;

Счч – стоимость 1 человеко-часа рабочего 4 разряда, рублей;

НР – сумма накладных расходов, рублей;

СП – сумма сметной прибыли, рублей;

Кпр – коэффициент к размеру средств на оплату труда, равный 0,06 (6%).

# Приложение № 1

к Методике определения дополнительных затрат

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

от «___» ________201   г. № ______

Нормативы дополнительных затрат 
при производстве работ в зимнее время
по видам объектов капитального строительства

| ## № пп | ## Виды объектов капитального строительства | ## Нормативы дополнительных затрат по температурным зонам, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Температурные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## I | ## II | ## III | ## IV | ## V | ## VI | ## VII | ## VIII |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 |
|  | ## Раздел 1. Объекты производственного назначения, за исключением линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Промышленное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Предприятия нефтяной и газовой промышленности | ## 0,8 | ## 1,6 | ## 3,2 | ## 4,0 | ## 5,5 | ## 9,3 | ## 11,2 | ## 12,8 |
| ## 2 | ## Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | ## 0,6 | ## 1,4 | ## 2,8 | ## 4,0 | ## 5,4 | ## 9,6 | ## 9,7 | ## 11,4 |
| ## 3 | ## Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ) | ## 0,7 | ## 1,6 | ## 3,5 | ## 4,8 | ## 6,3 | ## 11,4 | ## 11,6 | ## 13,6 |
| ## 4 | ## Предприятия торфяной промышленности | ## 0,8 | ## 1,7 | ## 3,7 | ## 5,1 | ## 6,8 | ## 7,1 | ## 9,5 | ## 9,9 |
| ## 5 | ## Предприятия чёрной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | ## 0,7 | ## 1,0 | ## 1,8 | ## 2,3 | ## 2,7 | ## 3,8 | ## 4,6 | ## 6,8 |
| ## 6 | ## Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 2,1 | ## 3,0 | ## 4,0 | ## 6,1 | ## 6,3 | ## 7,4 |
| ## 7 | ## Предприятия химической промышленности | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 2,3 | ## 3,5 | ## 4,6 | ## 7,5 | ## 7,8 | ## 9,3 |
| ## 8 | ## Предприятия тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения | ## 0,7 | ## 1,3 | ## 2,4 | ## 3,3 | ## 4,5 | ## 7,4 | ## 8,4 | ## 9,9 |
| ## 9 | ## Предприятия сельскохозяйственного и тракторного машиностроения | ## 0,4 | ## 1,1 | ## 1,6 | ## 2,4 | ## 3,4 | ## 5,5 | ## 5,7 | ## 6,8 |
| ## 10 | ## Предприятия легкого и прочего машиностроения | ## 0,6 | ## 1,3 | ## 2,1 | ## 3,1 | ## 4,3 | ## 7,5 | ## 7,6 | ## 8,9 |
| ## 11 | ## Предприятия электротехнической промышленности | ## 0,9 | ## 1,5 | ## 2,6 | ## 3,4 | ## 4,2 | ## 6,5 | ## 7,0 | ## 7,3 |
| ## 12 | ## Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности | ## 0,7 | ## 1,4 | ## 2,1 | ## 2,9 | ## 4,0 | ## 6,2 | ## 6,5 | ## 7,8 |
| ## 13 | ## Предприятия приборостроения и средств автоматизации | ## 0,7 | ## 1,3 | ## 2,3 | ## 2,8 | ## 4,0 | ## 6,2 | ## 6,5 | ## 7,8 |
| ## 14 | ## Предприятия промышленности средств связи, радио и электроники | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 2,3 | ## 3,1 | ## 4,5 | ## 6,9 | ## 9,6 | ## 12,1 |
| ## 15 | ## Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности | ## 0,7 | ## 1,4 | ## 2,4 | ## 3,2 | ## 4,3 | ## 6,9 | ## 9,5 | ## 11,0 |
| ## 16 | ## Предприятия судостроительной промышленности | ## 0,8 | ## 1,5 | ## 2,4 | ## 3,2 | ## 4,2 | ## 6,7 | ## 7,5 | ## 8,6 |
| ## 17 | ## Предприятия авиационной и оборонной промышленности, общего машиностроения | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 2,3 | ## 3,2 | ## 4,5 | ## 7,1 | ## 8,7 | ## 9,6 |
| ## 18 | ## Предприятия полиграфической промышленности | ## 0,5 | ## 0,9 | ## 1,8 | ## 2,7 | ## 3,6 | ## 5,8 | ## 7,3 | ## 8,5 |
| ## 19 | ## Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | ## 0,6 | ## 1,1 | ## 2,2 | ## 3,0 | ## 4,4 | ## 7,2 | ## 9,6 | ## 9,9 |
| ## 20 | ## Предприятия лёгкой промышленности | ## 0,7 | ## 1,3 | ## 2,3 | ## 3,2 | ## 4,4 | ## 6,7 | ## 8,0 | ## 9,0 |
| ## 21 | ## Предприятия пищевой промышленности | ## 0,8 | ## 1,3 | ## 2,3 | ## 3,2 | ## 4,5 | ## 7,5 | ## 10,1 | ## 10,5 |
| ## 22 | ## Предприятия мясной промышленности, предприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции | ## 0,6 | ## 1,0 | ## 2,0 | ## 2,9 | ## 3,7 | ## 5,7 | ## 7,5 | ## 8,9 |
| ## 23 | ## Предприятия молочной промышленности, сахарные и консервные заводы | ## 0,6 | ## 1,0 | ## 1,7 | ## 2,5 | ## 3,3 | ## 5,4 | ## 5,8 | ## 6,9 |
| ## 24 | ## Предприятия рыбного хозяйства | ## 0,8 | ## 1,5 | ## 2,6 | ## 3,8 | ## 5,1 | ## 5,4 | ## 6,5 | ## 6,9 |
| ## 25 | ## Предприятия медицинской промышленности | ## 0,6 | ## 1,3 | ## 2,6 | ## 3,6 | ## 4,4 | ## 6,8 | ## 8,7 | ## 10,3 |
| ## 26 | ## Предприятия микробиологической промышленности | ## 0,7 | ## 1,5 | ## 2,6 | ## 3,7 | ## 5,1 | ## 8,6 | ## 11,1 | ## 11,9 |
|  | ## Предприятия строительной индустрии и строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## Заводы и полигоны сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | ## 0,9 | ## 1,5 | ## 2,7 | ## 3,6 | ## 4,9 | ## 8,2 | ## 9,6 | ## 12,0 |
| ## 28 | ## Дробильно-сортировочные производства, карьеры глины и песчаных материалов | ## 0,6 | ## 1,4 | ## 2,6 | ## 3,7 | ## 4,9 | ## 8,4 | ## 9,5 | ## 12,0 |
| ## 29 | ## Заводы стеновых, кровельных и гидроизоляционных материалов | ## 0,8 | ## 1,5 | ## 2,6 | ## 3,7 | ## 4,8 | ## 8,2 | ## 9,6 | ## 12,0 |
| ## 30 | ## Цементные заводы, предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промышленности | ## 0,7 | ## 1,3 | ## 2,3 | ## 3,3 | ## 4,4 | ## 7,0 | ## 8,4 | ## 10,9 |
| ## 31 | ## Предприятия стекольной промышленности | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 2,1 | ## 3,0 | ## 4,2 | ## 6,5 | ## 7,7 | ## 9,1 |
| ## 32 | ## Предприятия строительной керамики | ## 0,5 | ## 1,1 | ## 2,1 | ## 3,0 | ## 4,1 | ## 6,6 | ## 7,7 | ## 9,3 |
| ## 33 | ## Предприятия полимерных строительных материалов | ## 0,6 | ## 1,4 | ## 2,5 | ## 3,6 | ## 4,9 | ## 7,6 | ## 9,5 | ## 11,9 |
|  | ## Энергетическое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 | ## Тепловые электростанции | ## 0,7 | ## 1,6 | ## 3,2 | ## 4,0 | ## 5,5 | ## 9,3 | ## 11,2 | ## 12,8 |
| ## 35 | ## Гидроэлектростанции | ## 0,9 | ## 1,8 | ## 3,6 | ## 4,9 | ## 6,6 | ## 10,2 | ## 11,0 | ## 13,1 |
| ## 36 | ## Атомные электростанции | ## 0,8 | ## 1,9 | ## 4,0 | ## 5,8 | ## 7,8 | ## 12,1 | ## 13,1 | ## 14,7 |
| ## 37 | ## Электрические подстанции | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 2,1 | ## 3,2 | ## 4,3 | ## 7,0 | ## 7,7 | ## 8,0 |
|  | ## Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 | ## Стволы шахтные (с учетом затрат на подогрев подаваемого в шахту воздуха), в том числе: | ## 0,8 | ## 1,8 | ## 2,9 | ## 4,1 | ## 6,0 | ## 8,0 | ## 10,7 | ## 12,3 |
| ## 38.1 | ## подогрев подаваемого в шахту воздуха | ## 0,7 | ## 1,7 | ## 2,5 | ## 3,5 | ## 5,1 | ## 6,5 | ## 8,7 | ## 9,7 |
| ## 39 | ## Горизонтальные и наклонные выработки (с учетом затрат на подогрев подаваемого в выработки воздуха), в том числе: | ## 1,2 | ## 2,2 | ## 3,3 | ## 4,6 | ## 6,7 | ## 8,8 | ## 12,7 | ## 14,2 |
| ## 39.1 | ## подогрев подаваемого в выработки воздуха | ## 1,1 | ## 2,1 | ## 2,7 | ## 3,6 | ## 5,7 | ## 7,2 | ## 10,4 | ## 11,6 |
|  | ## Склады и хранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 | ## Склады и хранилища | ## 0,6 | ## 1,3 | ## 2,6 | ## 3,6 | ## 4,4 | ## 6,8 | ## 8,7 | ## 10,3 |
| ## 41 | ## Элеваторы из сборного железобетона | ## 0,6 | ## 1,1 | ## 2,1 | ## 3,1 | ## 4,0 | ## 6,8 | ## 7,4 | ## 7,7 |
| ## 42 | ## Элеваторы из монолитного железобетона | ## 2,5 | ## 3,8 | ## 5,2 | ## 6,3 | ## 7,8 | ## 10,6 | ## 11,4 | ## 12,0 |
| ## 43 | ## Холодильники | ## 0,8 | ## 1,7 | ## 3,4 | ## 4,8 | ## 6,5 | ## 9,2 | ## 10,2 | ## 10,4 |
|  | ## Мелиоративное и водохозяйственное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 44 | ## Оросительные системы | ## 1,2 | ## 2,3 | ## 4,5 | ## 5,7 | ## 7,1 | ## 10,5 | ## - | ## - |
| ## 45 | ## Осушительные системы | ## 2,0 | ## 3,1 | ## 4,8 | ## 5,7 | ## 7,4 | ## 11,6 | ## - | ## - |
|  | ## Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 | ## Насосные станции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46.1 | ## водопроводные | ## 1,6 | ## 2,3 | ## 3,4 | ## 4,4 | ## 5,7 | ## 8,7 | ## 10,6 | ## 12,6 |
| ## 46.2 | ## канализационные | ## 1,8 | ## 2,8 | ## 4,0 | ## 5,1 | ## 6,8 | ## 9,9 | ## 11,1 | ## 12,8 |
| ## 47 | ## Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 47.1 | ## водопроводные | ## 0,8 | ## 1,4 | ## 2,6 | ## 3,5 | ## 4,8 | ## 8,1 | ## 8,9 | ## 9,3 |
| ## 47.2 | ## канализационные | ## 1,0 | ## 1,6 | ## 2,6 | ## 3,4 | ## 4,4 | ## 6,7 | ## 7,4 | ## 7,7 |
| ## 48 | ## Здания и сооружения связи | ## 0,6 | ## 1,0 | ## 1,7 | ## 2,4 | ## 3,3 | ## 5,2 | ## 6,7 | ## 8,0 |
| ## 49 | ## Объекты сельскохозяйственного назначения | ## 0,5 | ## 1,2 | ## 2,2 | ## 3,3 | ## 4,4 | ## 7,5 | ## 7,7 | ## 8,2 |
|  | ## Раздел 2. Линейные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Воздушные линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 50 | ## Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ | ## 0,4 | ## 1,0 | ## 1,9 | ## 2,9 | ## 3,7 | ## 6,1 | ## 8,0 | ## 9,0 |
| ## 51 | ## Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ## 0,3 | ## 0,6 | ## 1,0 | ## 1,3 | ## 1,7 | ## 2,7 | ## 3,8 | ## 5,1 |
|  | ## Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 52 | ## Комплекс объектов магистральных и промысловых нефтегазопродуктопроводов (включая линейные и нелинейные объекты) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,3 | ## 6,6 | ## 8,5 | ## 9,6- |
| ## 53 | ## Комплекс объектов магистральных и промысловых нефтегазопродуктопроводов (включая линейные и нелинейные объекты) в остальных районах страны | ## 0,4 | ## 0,7 | ## 1,6 | ## 2,2 | ## 3,3 | ## 4,9 | ## - | ## - |
|  | ## Строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 54 | ## Освоение трассы и подготовка территории строительства | ## 0,5 | ## 1,5 | ## 2,7 | ## 3,9 | ## 5,5 | ## 9,4 | ## 13,7 | ## 16,4 |
| ## 55 | ## Земляное полотно из грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 55.1 | ## обыкновенных | ## 2,1 | ## 4,1 | ## 7,2 | ## 9,8 | ## 12,8 | ## 20,4 | ## 29,8 | ## 32,0 |
| ## 55.2 | ## дренирующих | ## 0,5 | ## 1,2 | ## 2,5 | ## 3,6 | ## 4,9 | ## 8,1 | ## 13,0 | ## 14,1 |
| ## 55.3 | ## скальных | ## 0,2 | ## 0,7 | ## 1,3 | ## 1,8 | ## 2,5 | ## 3,9 | ## 5,5 | ## 7,1 |
| ## 55.4 | ## вечномёрзлых | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## 4,5 | ## 6,7 | ## 10,2 | ## 11,2 |
| ## 56 | ## Возведение земляного полотна дорог гидромеханизированным способом | ## 1,7 | ## 3,5 | ## 5,6 | ## 6,8 | ## 8,3 | ## 10,3 | ## 10,3 | ## - |
| ## 57 | ## Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных сооружений | ## 0,3 | ## 0,6 | ## 0,9 | ## 1,2 | ## 1,6 | ## 2,5 | ## 4,6 | ## 5,4 |
| ## 58 | ## Верхнее строение пути | ## 0,5 | ## 0,9 | ## 1,3 | ## 1,7 | ## 2,1 | ## 3,0 | ## 4,1 | ## 4,7 |
| ## 59 | ## Сооружения водоснабжения и водоотведения (без устройства сетей инженерно-технического обеспечения) | ## 1,1 | ## 2,5 | ## 5,3 | ## 7,2 | ## 9,9 | ## 16,8 | ## 26,7 | ## 31,9 |
| ## 60 | ## Дорожное покрытие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 60.1 | ## из сборных железобетонных плит | ## 0,3 | ## 0,5 | ## 0,6 | ## 0,8 | ## 0,9 | ## 1,1 | ## 1,2 | ## 1,3 |
| ## 60.2 | ## цементнобетонное | ## 1,3 | ## 1,8 | ## 2,1 | ## 2,3 | ## 2,4 | ## 2,5 | ## 2,6 | ## 2,6 |
| ## 60.3 | ## асфальтобетонное | ## 1,0 | ## 1,5 | ## 1,6 | ## 1,8 | ## 1,9 | ## 2,1 | ## 2,3 | ## 2,3 |
| ## 60.4 | ## чёрное щебёночное | ## 1,0 | ## 1,2 | ## 1,3 | ## 1,4 | ## 1,6 | ## 1,8 | ## 2,0 | ## 2,1 |
| ## 60.5 | ## гравийное или щебёночное | ## 0,4 | ## 0,7 | ## 0,8 | ## 1,1 | ## 1,3 | ## 1,6 | ## 1,8 | ## 2,0 |
|  | ## Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 61 | ## Мосты и путепроводы, железобетонные пролетные строения | ## 1,5 | ## 2,9 | ## 4,3 | ## 6,6 | ## 8,3 | ## 12,5 | ## 13,6 | ## 17,4 |
| ## 62 | ## Мосты и путепроводы, металлические пролетные строения | ## 0,6 | ## 1,3 | ## 2,0 | ## 3,2 | ## 4,2 | ## 7,2 | ## 8,7 | ## 9,8 |
| ## 63 | ## Пешеходные подземные переходы | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 2,1 | ## 3,0 | ## 4,0 | ## 6,3 | ## 8,7 | ## 10,5 |
| ## 64 | ## Прочие искусственные дорожные сооружения | ## 0,9 | ## 1,9 | ## 3,5 | ## 4,7 | ## 6,1 | ## 10,5 | ## 11,6 | ## 13,9 |
|  | ## Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 65 | ## Железнодорожного транспорта | ## 1,4 | ## 2,0 | ## 3,1 | ## 4,1 | ## 5,3 | ## 8,1 | ## 12,2 | ## 14,1 |
| ## 66 | ## Автомобильного транспорта, баз по ремонту и обслуживанию строительных машин | ## 0,7 | ## 1,2 | ## 1,8 | ## 2,8 | ## 3,8 | ## 5,8 | ## 6,5 | ## 6,8 |
| ## 67 | ## Морского транспорта | ## 0,5 | ## 1,2 | ## 2,1 | ## 3,1 | ## 3,6 | ## 4,7 | ## 5,2 | ## - |
| ## 68 | ## Внутреннего водного транспорта | ## 0,6 | ## 1,1 | ## 1,9 | ## 2,6 | ## 3,4 | ## 5,6 | ## 6,4 | ## 6,7 |
| ## 69 | ## Воздушного транспорта, кроме полос взлетно-посадочных аэродромов | ## 0,4 | ## 0,9 | ## 1,6 | ## 2,4 | ## 3,2 | ## 5,3 | ## 6,5 | ## 7,8 |
| ## 70 | ## Полосы взлетно-посадочные аэродромов | ## 0,3 | ## 1,0 | ## 2,9 | ## 3,5 | ## 4,4 | ## 5,8 | ## 6,9 | ## 7,7 |
|  | ## Электрификация, устройство связи, сигнализации железных дорог и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 71 | ## Устройство электроснабжения, электрификации, энергетические сооружения и устройства | ## 0,8 | ## 1,4 | ## 2,0 | ## 2,7 | ## 3,6 | ## 5,8 | ## 8,2 | ## 9,2 |
| ## 72 | ## Сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением | ## 0,6 | ## 1,6 | ## 3,1 | ## 4,4 | ## 6,1 | ## 10,5 | ## 15,8 | ## 19,8 |
|  | ## Строительство тоннелей и метрополитенов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 73 | ## Закрытым способом с подогревом воздуха | ## 0,4 | ## 0,6 | ## 1,0 | ## 1,3 | ## 1,7 | ## 2,4 | ## 3,6 | ## 4,3 |
| ## 74 | ## Закрытым способом без подогрева воздуха | ## 0,2 | ## 0,4 | ## 0,7 | ## 1,0 | ## 1,4 | ## 2,1 | ## 3,3 | ## 4,0 |
| ## 75 | ## Открытым способом | ## 0,8 | ## 1,6 | ## 3,0 | ## 4,2 | ## 5,7 | ## 9,0 | ## 11,2 | ## 13,4 |
|  | ## Сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 76 | ## Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) | ## 0,5 | ## 1,3 | ## 2,3 | ## 3,3 | ## 4,0 | ## 5,5 | ## 6,3 | ## 6,6 |
| ## 77 | ## Канализация в мягких грунтах (с земляными работами) | ## 0,8 | ## 1,4 | ## 2,5 | ## 3,4 | ## 4,8 | ## 5,8 | ## 6,5 | ## 7,1 |
| ## 78 | ## Водоснабжение, газопроводы и канализация в скальных грунтах | ## 0,3 | ## 0,6 | ## 1,1 | ## 1,6 | ## 2,2 | ## 3,5 | ## 5,1 | ## 6,7 |
| ## 79 | ## Тепловые сети | ## 0,5 | ## 1,1 | ## 2,6 | ## 3,6 | ## 4,8 | ## 8,4 | ## 9,2 | ## 9,7 |
|  | ## Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 80 | ## Коммуникационные коллекторы | ## 0,8 | ## 1,3 | ## 3,1 | ## 4,5 | ## 5,6 | ## 9,2 | ## 9,9 | ## 11,6 |
|  | ## Раздел 3. Объекты непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Объекты жилищного назначения (без учета наружных инженерных сетей, внутриквартальной планировки и проездов, благоустройства, озеленения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 81 | ## Здания крупнопанельные и объемно-блочные | ## 0,3 | ## 0,5 | ## 1,0 | ## 1,4 | ## 1,8 | ## 2,9 | ## 4,0 | ## 4,7 |
| ## 82 | ## Здания кирпичные и из блоков | ## 0,4 | ## 0,7 | ## 1,2 | ## 1,7 | ## 2,2 | ## 3,7 | ## 4,9 | ## 5,8 |
| ## 83 | ## Здания деревянные | ## 0,4 | ## 0,8 | ## 1,2 | ## 1,9 | ## 2,5 | ## 4,2 | ## 4,4 | ## 5,4 |
| ## 84 | ## Здания монолитные (с наружными стенами из кирпича, легкобетонных блоков, прочих материалов и конструкций) | ## 0,5 | ## 0,7 | ## 1,5 | ## 2,1 | ## 2,8 | ## 4,5 | ## 6,3 | ## 7,3 |
| ## 85 | ## Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения | ## 0,5 | ## 1,0 | ## 1,5 | ## 2,2 | ## 3,0 | ## 4,0 | ## 6,5 | ## 7,5 |
|  | ## Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 86 | ## Берегоукрепление и сооружение набережных | ## 0,2 | ## 0,6 | ## 1,2 | ## 1,5 | ## 1,8 | ## 2,5 | ## 2,9 | ## 3,1 |
| ## 87 | ## Посадка и пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест (включая стоимость деревьев и кустарников) | ## 0,7 | ## 1,8 | ## 3,9 | ## 5,6 | ## 6,84 | ## 13,4 | ## - | ## - |

# Приложение № 2

к Методике определения дополнительных затрат

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

от «___» ________201   г. № ______

Нормативы дополнительных затрат 
при производстве работ в зимнее время 
при капитальном ремонте объектов капитального строительства в целом и отдельных строительных конструкций и (или) элементов таких конструкций зданий и сооружений

| Код | Наименование зданий, строительных конструкций, сооружений | Нормативы дополнительных затрат по температурным зонам, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температурные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объекты жилищного назначения (при капитальном ремонте зданий в целом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здания со стенами из кирпича | 0,43 | 0,75 | 1,28 | 1,82 | 2,35 | 3,96 | 5,24 | 6,21 |
| 1.2 | Здания крупнопанельные и объемно-блочные | 0,40 | 0,66 | 1,33 | 1,86 | 2,39 | 3,86 | 5,32 | 6,25 |
| 1.3 | Здания со стенами деревянными и смешанного типа | 0,50 | 1,01 | 1,51 | 2,39 | 3,28 | 5,29 | 5,54 | 6,80 |
| 1.4 | Здания монолитные (с наружными стенами из кирпича, легкобетонных блоков, прочих материалов и конструкций) | 0,49 | 0,84 | 1,43 | 2,04 | 2,59 | 4,52 | 5,85 | 6,93 |
| 2 | Объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры (при капитальном ремонте зданий в целом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения | 0,47 | 0,94 | 1,41 | 2,07 | 2,82 | 3,76 | 6,11 | 7,05 |
| 2.2 | Производственные объекты, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство | 0,65 | 1,21 | 2,14 | 2,98 | 4,09 | 6,23 | 7,44 | 8,37 |
| 3 | Строительные конструкции и (или) элементы таких конструкций зданий и сооружений (при капитальном ремонте отдельных конструкций и (или) элементов таких конструкций зданий и сооружений жилищного назначения и объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Крыши, в том числе кровли с покрытием из штучных материалов | 0,27 | 0,55 | 1,02 | 1,63 | 1,94 | 3,29 | 3,88 | 3,31 |
| 3.2 | Крыши, в том числе кровли из рулонных материалов | 0,89 | 1,72 | 2,42 | 3,63 | 4,37 | 5,95 | 6,66 | 6,33 |
| 3.3 | Фасады | 0,41 | 0,78 | 1,29 | 1,84 | 2,62 | 3,94 | 5,74 | 6,79 |
| 3.4 | Внутренние санитарно-технические устройства | 0,18 | 0,30 | 0,60 | 0,99 | 1,30 | 2,34 | 3,38 | 4,29 |
| 3.5 | Внутренние электромонтажные работы и монтаж слаботочных систем | 0,12 | 0,20 | 0,40 | 0,66 | 0,86 | 1,48 | 2,24 | 2,85 |
| 3.6 | Отделка внутренних помещений здания | 0,18 | 0,35 | 0,49 | 0,87 | 1,14 | 1,79 | 2,74 | 3,37 |
| 4 | Сети инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений жилищного назначения и объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Системы газоснабжения и газопроводы | 0,35 | 0,91 | 1,61 | 2,31 | 2,80 | 3,85 | 4,41 | 4,62 |
| 4.2 | Системы водоснабжения и водоотведения | 0,56 | 0,98 | 1,75 | 2,38 | 3,36 | 4,06 | 4,55 | 4,97 |
| 4.3 | Сети теплоснабжения | 0,35 | 0,77 | 1,82 | 2,52 | 3,36 | 5,88 | 6,44 | 6,79 |
| 5 | Объекты благоустройства городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дороги с асфальтовым покрытием | 0,50 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,15 |
| 5.2 | Дороги с щебеночным и гравийным покрытием | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 5.3 | Набережные и подпорные стенки | 0,10 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,75 | 1,25 | 1,45 | 1,55 |
| 5.4 | Озеленение | 0,35 | 0,90 | 1,95 | 2,80 | 3,42 | 6,70 | - | - |
| 5.5 | Мосты железобетонные | 0,75 | 1,45 | 2,15 | 3,30 | 4,15 | 6,25 | 6,80 | 8,70 |
| 5.6 | Мосты металлические | 0,30 | 0,65 | 1,00 | 1,60 | 2,10 | 3,60 | 4,35 | 4,90 |
| 5.7 | Мосты деревянные | 0,45 | 0,95 | 1,75 | 2,35 | 3,05 | 5,25 | 5,80 | 6,95 |

# Приложение № 3

к Методике определения дополнительных затрат

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

от «___» ________201   г. № ______

Нормативы дополнительных затрат 
при производстве работ в зимнее время 
по видам строительных конструкций и работ

| № п/п | Наименование строительных конструкций и видов работ | Нормативы дополнительных затрат по температурным зонам, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температурные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой в автосамосвалы на всех видах строительства, кроме гидротехнического и дорожного | 15,37 | 38,41 | 76,98 | 93,46 | 109,88 | 186,79 | 262,08 | 277,18 |
| 1.2 | То же, в гидротехническом строительстве | 6,61 | 11,01 | 27,54 | 33,06 | 38,55 | 60,58 | 79,10 | 85,17 |
| 1.3 | Разработка выемок, карьеров экскаваторами и укладка грунта в кавальеры или насыпи в дорожном строительстве | 7,87 | 16,92 | 33,97 | 45,16 | 50,89 | 79,21 | 113,21 | 146,01 |
| 1.4 | То же, скальных пород, а также песчаных, галечных, щебеночных грунтов, находившихся до наступления отрицательных температур в сухом состоянии, и талых грунтов при отрицательных температурах - на всех видах строительства | 2,04 | 2,91 | 4,08 | 5,05 | 5,73 | 7,67 | 11,18 | 14,18 |
| 1.5 | Разработка грунта в выемках и карьерах экскаваторами с перемещением железнодорожным транспортом и отсыпкой грунта в насыпи | 2,50 | 4,30 | 7,10 | 8,92 | 10,71 | 14,60 | 21,20 | 26,90 |
| 1.6 | То же, скальных пород, а также песчаных, галечных и щебеночных грунтов, находившихся до наступления отрицательных температур в сухом состоянии, и талых грунтов при отрицательных температурах - на всех видах строительства | 0,78 | 1,18 | 1,86 | 2,55 | 2,95 | 4,51 | 7,06 | 9,32 |
| 1.7 | Разработка грунта прицепными и самоходными скреперами | 1,20 | 1,60 | 2,39 | 2,99 | 3,49 | 4,59 | 5,99 | 7,58 |
| 1.8 | Разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта прицепными катками и рыхление грунта тракторами и рыхлителями | 1,80 | 2,39 | 3,40 | 4,20 | 4,80 | 6,20 | 8,00 | 10,10 |
| 1.9 | Рытье и засыпка траншей для магистральных трубопроводов, включая водоотлив | 10,34 | 52,48 | 103,36 | 124,23 | 156,04 | 207,72 | 253,44 | 279,28 |
| 1.10 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную в траншеях и котлованах с учетом креплений | 17,00 | 32,00 | 62,00 | 79,00 | 99,00 | 135,00 | 231,00 | 296,00 |
| 1.11 | Водоотлив | 1,98 | 2,71 | 3,85 | 4,58 | 5,42 | 6,98 | - | - |
| 1.12 | Валка леса, трелевка, разделка древесины и устройство разделочных площадок | 4,21 | 6,62 | 9,13 | 12,24 | 14,53 | 21,76 | 31,60 | 40,53 |
| 1.13 | Вывозка пней | 2,31 | 3,52 | 4,80 | 6,01 | 7,12 | 9,90 | 14,34 | 20,65 |
| 1.14 | Уплотнение грунта пневматическими или электрическими трамбовками | 4,39 | 6,79 | 9,17 | 12,58 | 15,20 | 22,76 | 33,26 | 42,15 |
| 1.15 | Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 1,60 | 2,30 | 3,01 | 3,70 |
| 1.16 | Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удаление растительно-корневого покрова, перемещение грунта в пределах болота, обкатка насыпей на болотах, контрольное бурение) | 6,24 | 8,04 | 10,92 | 12,45 | 15,32 | 20,14 | 27,99 | 34,90 |
|  | Гидромеханизированные земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Разработка и укладка грунта всех групп, включая вспомогательные работы и укладку трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | плавучими землесосными снарядами | 4,00 | 8,51 | 13,33 | 18,46 | 27,69 | 41,02 | - | - |
| 1.17.2 | гидромониторно-насосными установками | 9,58 | 24,07 | 36,00 | 59,85 | - | - | - | - |
| 1.18 | Дополнительная транспортировка грунта всех групп землесосными станциями перекачки при их работе совместно с: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | плавучими землесосными снарядами | 3,24 | 7,60 | 12,08 | 19,68 | 27,29 | 38,63 | - | - |
| 1.18.2 | гидромониторно-насосно-землесосными установками | 8,80 | 23,55 | 37,97 | 58,88 | - | - | - | - |
|  | Земляные сооружения и работы в мелиоративном и водохозяйственном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Устройство каналов, дамб, обвалование одноковшовым экскаватором | 18,79 | 21,29 | 23,79 | 27,09 | 29,59 | 38,30 | 49,40 | 59,65 |
| 1.20 | Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами | 3,70 | 4,80 | 6,40 | 7,70 | 8,50 | 9,60 | 10,80 | - |
| 1.21 | Планировка орошаемых площадей и рисовых чеков | 1,40 | 1,90 | 2,70 | 6,40 | 6,89 | 7,89 | 9,89 | 12,69 |
| 1.22 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами | 16,40 | 18,60 | 20,90 | 20,90 | 22,00 | 22,00 | 24,20 | 27,50 |
| 1.23 | Устройство закрытого дренажа вручную или экскаваторами дреноукладчиками | 1,06 | 1,54 | 2,22 | 2,80 | 3,28 | 4,63 | 6,65 | 8,48 |
| 1.24 | Культурно-технические работы с валкой леса, расчисткой площадей и разделкой древесины | 4,94 | 7,90 | 10,86 | 14,81 | 17,78 | 26,67 | 38,52 | 49,38 |
| 1.25 | Культурно-технические работы с расчисткой площадей от кустарника и мелколесья, корчёвкой пней и корней со сгребанием | 2,00 | 2,60 | 3,80 | 4,60 | 5,40 | 6,90 | 10,00 | 12,80 |
|  | Водопонижение и осушение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Понижение уровня грунтовых вод иглофильтрами (без затрат на работу насосов): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26.1 | легкими | 14,34 | 18,50 | 26,08 | 30,03 | 33,04 | 41,60 | - | - |
| 1.26.2 | эжекторными | 4,82 | 5,67 | 7,81 | 9,87 | 12,00 | 16,09 | - | - |
| 2 | Горновскрышные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка грунта экскаваторами с укладкой на борт траншей или в выработанное пространство | 1,20 | 1,80 | 2,50 | 3,10 | 3,60 | - | - | - |
| 2.2 | То же, скальных пород и вечномерзлых грунтов | 1,20 | 1,80 | 2,50 | 3,10 | 3,60 | 4,50 | 6,51 | 8,31 |
| 2.3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в вагоны - самосвалы и транспортирование железнодорожным транспортом | 1,51 | 2,42 | 3,23 | 3,81 | 4,41 | - | - | - |
| 2.4 | То же, скальных пород и вечномерзлых грунтов | 1,51 | 2,42 | 3,23 | 3,81 | 4,41 | 6,17 | 7,96 | 9,76 |
| 2.5 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили - самосвалы и экскаваторное отвалообразование | 1,92 | 2,83 | 3,83 | 4,83 | 5,73 | - | - | - |
| 2.6 | То же, скальных пород и вечномерзлых грунтов | 1,92 | 2,83 | 3,83 | 4,83 | 5,73 | 5,76 | 7,99 | 14,52 |
| 3 | Буровзрывные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рыхление горных пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | скважинными зарядами и дробление негабарита | 0,41 | 0,81 | 0,91 | 1,11 | 1,31 | 2,12 | 3,21 | 3,83 |
| 3.1.2 | камерными зарядами и дробление негабарита | 0,89 | 1,09 | 1,59 | 2,08 | 2,77 | 4,06 | 5,74 | 7,53 |
| 3.1.3 | шпуровыми зарядами и дробление негабарита | 1,10 | 1,90 | 2,60 | 3,41 | 4,21 | 6,31 | 9,12 | 11,62 |
| 3.2 | Корчевка пней | 1,59 | 2,39 | 3,19 | 4,38 | 5,18 | 7,67 | 11,06 | 14,16 |
| 4 | Скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин способами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ударно-канатным | 5,09 | 7,24 | 7,91 | 9,38 | 11,85 | 14,24 | 17,64 | 20,45 |
| 4.2 | роторным | 5,09 | 5,82 | 6,52 | 7,25 | 12,18 | 13,40 | 15,67 | 17,80 |
| 4.3 | колонковым | 4,06 | 4,64 | 5,03 | 5,83 | 10,41 | 11,80 | 12,14 | 16,34 |
| 4.4 | ударно-вращательным | 5,22 | 5,73 | 6,80 | 7,66 | 13,06 | 13,41 | 16,05 | 18,03 |
| 4.5 | перфораторным | 3,55 | 4,07 | 4,48 | 5,22 | 9,29 | 10,84 | 12,94 | 14,81 |
| 5 | Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Свайные работы, выполняемые с земли и подмостей | 2,23 | 3,40 | 5,06 | 5,25 | 7,48 | 7,87 | 16,20 | 16,78 |
| 5.2 | Устройство буронабивных свай | 3,56 | 3,93 | 5,89 | 5,98 | 8,43 | 8,52 | 16,86 | 17,98 |
| 5.3 | Устройство противофильтрационных завес и заглубленных сооружений способом «стена в грунте» | 3,29 | 5,08 | 7,37 | 7,77 | 11,06 | 11,65 | 23,91 | 24,80 |
|  | Свайные работы в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Извлечение стальных шпунтовых свай | 0,60 | 1,20 | 1,89 | 3,09 | 3,69 | - | - | - |
| 5.5 | Погружение с плавучих средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | деревянных свай | 3,30 | 3,50 | 3,69 | 4,19 | 4,98 | - | - | - |
| 5.5.2 | стальных шпунтовых свай и свай-оболочек диаметром до 2 м | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,58 | 0,68 | - | - | - |
| 5.5.3 | железобетонных свай | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,26 | - | - | - |
|  | Свайные работы в морских условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Погружение с плавучих средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | одиночных железобетонных свай, железобетонных оболочек, свай из стальных труб, стальных шпунтованных свай | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,29 | - | - | - | - |
| 5.6.2 | коробчатых свай из стального шпунта | 0,30 | 0,40 | 0,59 | 0,89 | - | - | - | - |
| 5.6.3 | деревянных свай | 0,50 | 1,09 | 1,49 | 2,19 | - | - | - | - |
| 5.7 | Вырубка бетона из арматурного каркаса | 3,24 | 3,52 | 7,68 | 10,20 | - | - | - | - |
| 5.8 | Изготовление свай: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | из стальных труб | 2,23 | 3,59 | 4,85 | 6,70 | 7,87 | 11,84 | 16,99 | 22,07 |
| 5.8.2 | коробчатых из стального шпунта | 1,71 | 2,65 | 3,60 | 5,02 | 5,88 | 8,91 | 12,71 | 16,70 |
| 5.9 | Сборка пакетов свай из стального шпунта | 2,52 | 4,13 | 6,05 | 7,97 | 9,58 | 14,72 | 21,17 | 27,22 |
| 5.10 | Устройство направляющих рам для погружения свай с плавучих средств | 0,60 | 1,20 | 1,70 | 2,50 | - | - | - | - |
| 5.11 | Стыкование стальных шпунтованных свай на стенде | 1,11 | 1,76 | 2,32 | 3,06 | 3,62 | 5,39 | 8,52 | 10,29 |
| 5.12 | Перемещение свай по воде | 1,50 | 4,60 | 6,20 | 7,80 | - | - | - | - |
| 5.13 | Закрепление грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | цементацией | 5,63 | 6,17 | 7,17 | 8,19 | 10,11 | 12,96 | 17,90 | 22,08 |
| 5.13.2 | силикатизацией и смолизацией | 6,56 | 8,12 | 10,42 | 12,85 | 15,35 | 20,51 | 28,22 | 33,62 |
|  | Опускные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Возведение конструкций опускных колодцев | 8,41 | 8,76 | 10,25 | 11,46 | 12,73 | 14,22 | 18,13 | 20,50 |
| 5.15 | Опускание колодцев с разработкой грунта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.1 | экскаватором | 3,83 | 6,47 | 12,50 | 16,02 | 23,29 | 32,20 | 42,25 | 45,69 |
| 5.15.2 | способом гидромеханизации | 3,07 | 4,39 | 7,52 | 9,48 | 12,30 | 18,20 | 24,38 | 27,35 |
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции монолитные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | все конструкции, кроме фундаментов | 4,65 | 5,42 | 7,21 | 8,52 | 10,08 | 12,05 | 15,21 | 17,90 |
| 6.1.2 | фундаменты | 3,05 | 3,38 | 3,67 | 4,49 | 4,87 | 5,72 | 8,13 | 9,10 |
| 6.2 | Сооружений водопровода и канализации | 18,91 | 19,23 | 20,10 | 20,95 | 22,07 | 23,86 | 27,13 | 30,19 |
| 6.3 | Сооружений, возводимых в скользящей и других видах опалубки | 13,25 | 13,87 | 14,56 | 16,08 | 16,89 | 18,56 | 21,07 | 23,29 |
| 7 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Промышленных зданий и сооружений | 0,96 | 1,39 | 2,45 | 3,61 | 4,35 | 5,40 | 7,04 | 8,00 |
| 7.2 | Жилищно-гражданских зданий | 0,73 | 1,05 | 1,66 | 2,48 | 3,00 | 4,14 | 5,61 | 6,76 |
| 7.3 | Силосных корпусов для хранения зерна | 0,72 | 0,82 | 1,11 | 1,52 | 1,83 | 2,44 | 3,34 | 4,05 |
| 7.4 | Главных корпусов тепловых электростанций | 0,62 | 0,82 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 2,01 | 2,92 | 3,21 |
| 7.5 | Сооружений водопровода и канализации | 1,37 | 1,87 | 3,14 | 4,52 | 5,67 | 7,47 | 9,93 | 12,05 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основания под фундаменты (песчаные, щебеночные и другие) | 1,07 | 1,26 | 1,57 | 2,08 | 2,39 | 3,20 | 3,80 | 4,83 |
| 8.2 | Конструкции из бутового камня (массивы, ленточные и столбовые фундаменты, стены, подпорные стены и другие) | 6,45 | 9,90 | 13,56 | 15,34 | 16,21 | 33,66 | 36,41 | 37,34 |
| 8.3 | Конструкции из кирпича, камней (керамических, силикатных) и легкобетонных блоков (газобетонных, пенобетонных и другие) | 2,64 | 5,03 | 7,59 | 9,94 | 10,26 | 16,80 | 19,38 | 22,38 |
| 8.4 | Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов рулонными материалами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | горизонтальная (на битумной мастике) или из наплавляемых материалов | 2,24 | 5,59 | 8,38 | 9,91 | 10,10 | 17,41 | 18,36 | 19,43 |
| 8.4.2 | боковая обмазочная или из наплавляемых материалов | 2,74 | 7,77 | 10,51 | 13,80 | 16,30 | 20,17 | 24,95 | 30,39 |
| 8.5 | Леса внутренние и наружные стальные трубчатые | 4,12 | 5,12 | 8,23 | 11,75 | 13,76 | 21,50 | 28,12 | 35,85 |
|  | Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Перегородки кирпичные | 0,53 | 0,96 | 1,00 | 2,32 | 2,77 | 2,88 | 3,18 | 3,50 |
| 8.7 | Перегородки из плит (гипсовых, легкобетонных и шлакобетонных, стеклянных блоков) | 0,42 | 0,43 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 1,07 | 1,15 | 1,40 |
| 8.8 | Плиты подоконные | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,52 | 0,62 |
| 8.9 | Печи и очаги | 0,76 | 0,85 | 1,08 | 1,79 | 1,77 | 2,16 | 2,27 | 2,50 |
|  | Мусоропроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Мусоропроводы, выполняемые на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях | 0,70 | 1,11 | 1,51 | 1,89 | 2,19 | 3,37 | 4,43 | 5,41 |
| 9 | Металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Стальные конструкции жилищно-гражданских и промышленных зданий, промышленных печей и коксохимических заводов | 0,89 | 1,09 | 1,49 | 2,18 | 2,38 | 3,38 | 4,57 | 5,46 |
| 9.2 | Стальные конструкции промышленных сооружений (доменного комплекса, резервуаров, газгольдеров, крановых путей, трубопроводов, элеваторов металлических и других сооружений) | 1,19 | 1,59 | 2,48 | 3,48 | 3,88 | 5,58 | 7,67 | 9,16 |
| 10 | Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Все виды деревянных конструкций | 0,60 | 0,79 | 1,19 | 2,28 | 2,57 | 3,67 | 4,85 | 6,03 |
| 11 | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Подстилающие слои, гидроизоляция, теплоизоляция и устройство полов с покрытиями всех типов, выполняемые в отапливаемых помещениях | 0,23 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,68 |
| 11.2 | Полы дощатые, выполняемые в неотапливаемых помещениях | 0,59 | 0,89 | 1,09 | 1,39 | 1,69 | 2,49 | 3,48 | 4,38 |
| 12 | Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Кровли из рулонных и полимерных материалов, ПВХ мембран: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | скатные | 4,37 | 5,73 | 6,89 | 8,94 | 9,42 | 10,98 | 10,98 | 10,31 |
| 12.1.2 | плоские | 4,45 | 6,01 | 6,98 | 9,31 | 9,69 | 11,44 | 11,84 | 11,26 |
| 12.2 | Кровли из оцинкованной стали, металлочерепицы, профилированных листов, рулонной стали | 3,40 | 4,57 | 5,44 | 7,19 | 7,48 | 8,85 | 9,14 | 8,66 |
| 12.3 | Кровли из волнистых листов хризотилцементных и битумной черепицы | 1,18 | 1,66 | 2,54 | 3,62 | 3,71 | 5,43 | 5,91 | 5,04 |
| 12.4 | Мелкие покрытия из листовой оцинкованной стали, отделки | 1,10 | 1,50 | 2,39 | 3,40 | 3,49 | 5,15 | 5,45 | 4,66 |
| 12.5 | Утепление покрытий плитами | 1,63 | 2,37 | 3,71 | 5,43 | 6,19 | 9,18 | 12,61 | 15,05 |
| 12.6 | Утепление покрытий легким бетоном, засыпными утеплителями | 1,75 | 2,74 | 3,59 | 4,66 | 5,43 | 6,67 | 8,68 | 8,94 |
| 12.7 | Пароизоляция и выравнивающие стяжки (асфальтобетонные, цементные и другие) | 0,32 | 2,72 | 4,18 | 6,13 | 7,00 | 10,35 | 14,13 | 16,83 |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Антикоррозионная защита строительных конструкций (кроме футеровки плитками) в отапливаемых помещениях | 0,31 | 0,32 | 0,42 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,92 |
| 13.2 | Футеровка плитками в отапливаемых помещениях | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,71 | 1,01 | 1,21 | 1,29 |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве | Следует нормировать по соответствующим видам конструкций и работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На открытом воздухе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Облицовка стен и колонн гранитом, мрамором, известняком, искусственным мрамором, керамическими плитками | 1,37 | 1,98 | 2,51 | 3,33 | 3,64 | 5,89 | 7,71 | 9,50 |
| 15.2 | Остекление конструкций профильным стеклом | 0,59 | 0,78 | 1,08 | 1,37 | 1,67 | 2,36 | 3,34 | 4,23 |
|  | В отапливаемых помещениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Отделочные работы, кроме штукатурных | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,62 | 0,62 | 0,82 | 1,02 | 1,22 |
| 15.4 | Внутренние штукатурные работы | 0,95 | 1,22 | 1,41 | 2,22 | 2,52 | 3,40 | 4,79 | 5,87 |
| 16 | Системы инженерно-технического обеспечения | В соответствии с пунктами 17-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Водопровод и канализация - внутренние устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В неотапливаемых помещениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Водопровод и горячее водоснабжение | 0,79 | 0,89 | 1,48 | 2,17 | 2,47 | 3,85 | 5,13 | 6,51 |
| 17.2 | Канализация | - | 0,77 | 0,86 | 1,44 | 2,11 | 2,39 | 3,73 | 4,98 |
| 18 | Отопление - внутренние устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В неотапливаемых помещениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Система центрального и местного отопления | 0,88 | 1,08 | 1,76 | 2,45 | 2,94 | 4,50 | 5,97 | 7,54 |
| 18.2 | Тепломеханическое оборудование местного отопления, тепловые элеваторные узлы и другое | 0,39 | 0,49 | 0,78 | 1,17 | 1,37 | 2,05 | 2,74 | 3,42 |
| 19 | Газоснабжение - внутренние устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Газоснабжение, выполняемое в неотапливаемых помещениях | 0,29 | 0,39 | 0,58 | 0,87 | 1,07 | 1,65 | 2,13 | 2,71 |
| 20 | Вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вентиляция, выполняемая в неотапливаемых помещениях | 0,75 | 0,91 | 1,40 | 2,02 | 2,40 | 3,71 | 4,96 | 6,29 |
| 21 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | Следует нормировать по соответствующим видам конструкций и работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Водопровод - наружные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы из труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | хризотилцементных | 1,52 | 2,94 | 5,13 | 7,83 | 10,46 | 13,94 | 17,28 | 23,89 |
| 22.2 | чугунных | 0,55 | 0,81 | 1,31 | 2,54 | 1,35 | 4,01 | 5,20 | 6,43 |
| 22.3 | стальных диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | до 500 | 0,63 | 1,02 | 2,19 | 4,37 | 5,43 | 7,31 | 9,25 | 11,95 |
| 22.5 | до 1200 | 0,41 | 0,62 | 1,14 | 2,00 | 2,72 | 3,87 | 4,79 | 6,44 |
| 22.6 | св. 1200 | 0,20 | 0,31 | 0,62 | 1,03 | 1,43 | 2,05 | 2,66 | 3,38 |
| 22.7 | железобетонных | 0,61 | 0,92 | 1,44 | 2,60 | 2,91 | 4,37 | 5,41 | 7,59 |
| 22.8 | полиэтиленовых и стеклопластиковых | 0,50 | 1,59 | 2,38 | 3,58 | 4,17 | 6,45 | 8,43 | 10,82 |
| 22.9 | Изоляция стальных трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9.1 | нормальная и усиленная | 6,47 | 6,76 | 14,38 | 24,67 | 27,90 | 30,08 | 34,15 | 37,11 |
| 22.9.2 | весьма усиленная | 1,68 | 1,87 | 3,46 | 5,91 | 6,60 | 8,12 | 10,56 | 12,31 |
| 22.10 | Нормальная, усиленная и весьма усиленная изоляция стыков и фасонных частей стальных трубопроводов | 2,47 | 4,22 | 8,81 | 13,99 | 18,18 | 23,40 | 30,55 | 36,15 |
| 22.11 | Колодцы водопроводные | 1,52 | 2,14 | 4,77 | 6,44 | 8,51 | 11,30 | 14,51 | 18,47 |
| 23 | Канализация - наружные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Трубопроводы из труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.1. | хризотилцементных | 1,37 | 2,62 | 4,75 | 7,8 | 10,60 | 14,14 | 17,84 | 24,00 |
| 23.1.2 | керамических | 0,94 | 2,00 | 3,56 | 5,19 | 7,48 | 9,76 | 12,37 | - |
| 23.1.3 | бетонных и железобетонных | 0,57 | 0,89 | 1,45 | 2,62 | 2,97 | 4,45 | 5,53 | 7,36 |
| 21.1.4 | полихлоридные, полиэтиленовые, стеклопластиковые | 0,57 | 0,89 | 1,45 | 2,62 | 2,97 | 4,45 | 5,53 | 7,36 |
| 23.2 | Основания под трубопроводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1 | песчаное, гравийное и щебеночное | 1,48 | 1,70 | 2,18 | 4,79 | 5,22 | 6,76 | 8,69 | 10,21 |
| 23.2.2 | бетонное и железобетонное | 4,21 | 4,77 | 5,17 | 5,66 | 6,69 | 8,65 | 10,51 | 11,21 |
| 23.3 | Основания под иловые площадки и поля фильтрации (гравийное, щебёночное) | 3,99 | 4,08 | 4,51 | 4,89 | 5,52 | 6,67 | 8,46 | 8,68 |
| 23.4 | Коллекторы канализационные прямоугольные, сборные железобетонные | 2,18 | 2,47 | 3,44 | 4,71 | 5,68 | 6,84 | 8,49 | 10,52 |
| 23.5 | Колодцы канализационные | 1,39 | 1,91 | 4,57 | 6,29 | 7,17 | 10,31 | 13,74 | 17,25 |
| 24 | Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Наружные тепловые сети из стальных труб при бесканальной, воздушной прокладке, в непроходных и проходных каналах | 1,13 | 1,96 | 3,56 | 5,29 | 6,58 | 8,90 | 11,82 | 15,50 |
| 24.2 | Золошлакопроводы из стальных труб | 1,30 | 1,40 | 1,92 | 2,46 | 2,99 | 3,70 | 5,08 | 6,35 |
| 24.3 | Конструкции опор под золошлакопроводы из сборных железобетонных элементов | 0,45 | 0,56 | 0,89 | 1,23 | 1,78 | 2,45 | 3,79 | 5,24 |
| 25 | Магистральные трубопроводы газо - нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Укладка и антикоррозионная изоляция магистральных трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1.1 | нормальная | 17,15 | 18,65 | 30,49 | 31,85 | 33,47 | 36,24 | 39,95 | 42,50 |
| 25.1.2 | усиленная | 14,06 | 14,28 | 27,30 | 27,74 | 33,21 | 34,44 | 35,44 | 35,74 |
| 25.2 | Сварка, гнутье, установка колен, продувка и испытание магистральных трубопроводов (с учетом стоимости труб) диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2.1 | до 500 мм | 0,20 | 0,20 | 1,09 | 1,88 | 2,38 | 3,17 | 4,46 | 5,46 |
| 25.2.2 | св. 500 мм | 0,19 | 0,19 | 0,86 | 1,34 | 1,92 | 2,39 | 3,53 | 4,11 |
| 25.3 | Укладка, нормальная и усиленная изоляция и укладка промысловых трубопроводов | 19,19 | 19,93 | 23,99 | 38,66 | 45,26 | 51,35 | 57,97 | 55,85 |
| 25.4 | Сварка, гнутье, установка колен, продувка и испытание промысловых трубопроводов (с учетом стоимости труб) | 0,35 | 0,40 | 1,42 | 1,90 | 2,30 | 3,08 | 3,50 | 5,02 |
| 26 | Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Изоляция горячих поверхностей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1.1 | штучными теплоизоляционными изделиями и полносборными конструкциями | 2,18 | 2,59 | 3,71 | 4,13 | 4,47 | 5,31 | 6,57 | 7,47 |
| 26.1.2 | оберточными теплоизоляционными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов (минераловатными матами, пленками и другими материалами) | 6,95 | 7,62 | 9,46 | 10,43 | 10,97 | 12,73 | 15,15 | 17,37 |
| 26.2 | Каркасы и отделка изоляции (покрытие изоляции кожухами, оштукатуривание и другое) | 3,42 | 5,36 | 7,33 | 10,18 | 12,05 | 18,19 | 26,42 | 33,67 |
| 26.3 | Изоляция холодных поверхностей | 3,01 | 4,07 | 5,22 | 6,93 | 9,06 | 12,31 | 16,02 | 18,69 |
| 26.4 | огнезащита | 1,67 | 1,86 | 3,44 | 5,88 | 6,57 | 8,08 | 10,51 | 12,25 |
| 27 | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Основания дорожной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.1 | обычные из различных материалов (щебень, гравий и другие), не укрепленных цементом | 2,15 | 2,25 | 2,46 | 2,89 | 2,16 | 3,02 | 3,10 | 3,44 |
| 27.1.2 | укрепленные цементом | 2,36 | 2,46 | 2,66 | 3,10 | 3,22 | 3,33 | 3,41 | 3,75 |
| 27.2 | Покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.1 | цементобетонные | 12,74 | 13,10 | 13,26 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| 27.2.2 | асфальтобетонные | 10,72 | 11,11 | 11,41 | 12,29 | 12,68 | 14,07 | 15,11 | 16,47 |
| 27.2.3 | черные щебеночные | 5,81 | 5,92 | 6,03 | 6,73 | 6,74 | 6,86 | 7,07 | 6,81 |
| 27.2.4 | прочие (щебеночные, гравийные, брусчатые и другие) | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 3,11 | 3,22 | 3,32 | 3,52 | 3,73 |
| 27.3 | обустройство дорог (дорожные знаки и сигналы, направляющие устройства, устройства воздействия на транспортные средства, защитные устройства, средства организации движения пешеходов и велосипедистов) | 0,87 | 1,06 | 1,46 | 2,13 | 2,33 | 3,30 | 4,46 | 5,33 |
| 28 | Железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железные дороги колеи 1520 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Сборка звеньев пути на базе и блоков стрелочных переводов | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,52 | 0,69 | 0,70 |
| 28.2 | Укладка и разборка пути путеукладчиком | 46,78 | 50,23 | 63,79 | 70,70 | 79,11 | 91,40 | 119,13 | 134,48 |
| 28.3 | Укладка и разборка пути с применением механизированного инструмента | 0,62 | 0,72 | 0,91 | 1,02 | 1,22 | 1,43 | 1,84 | 2,25 |
| 28.4 | Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины | 0,90 | 0,99 | 1,18 | 1,38 | 1,48 | 1,88 | 2,48 | 2,96 |
| 28.5 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных и железобетонных шпалах. Выправка пути и стрелочных переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию | 8,32 | 8,92 | 10,45 | 11,78 | 12,51 | 14,56 | 16,83 | 18,91 |
| 28.6 | Укладка пути на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью | 0,40 | 0,42 | 0,53 | 0,70 | 0,75 | 1,00 | 1,40 | 1,70 |
| 28.7 | Механизированная укладка блоками стрелочных переводов. Разборка стрелочных переводов | 0,61 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,12 | 1,42 | 1,82 | 2,22 |
| 28.8 | Укладка стрелочных переводов, глухих пересечений и перекрёстных съездов поэлементно стреловыми кранами | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,82 | 1,02 | 1,32 | 1,83 | 2,33 |
| 28.9 | Установка противоугонов, передвижка пути и стрелочных переводов | 8,60 | 8,80 | 10,40 | 11,50 | 12,80 | 14,90 | 18,40 | 20,60 |
| 28.10 | Устройство и разборка переездов и упоров. Установка путевых знаков | 3,29 | 4,18 | 5,67 | 7,65 | 9,05 | 12,12 | 14,99 | 18,36 |
|  | Электрификация железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.11 | Установка железобетонных раздельных опор и фундаментов с рытьем котлована. Изоляция опор от металлических конструкций | 7,13 | 7,33 | 7,53 | 7,63 | 8,71 | 9,30 | 10,01 | 10,70 |
| 28.12 | Установка железобетонных нераздельных опор с рытьем котлованов. Устройство напольных кабельных каналов. Установка конструкций открытых распределительных устройств тяговых подстанций | 10,88 | 11,18 | 11,68 | 11,98 | 13,78 | 16,08 | 16,28 | 28,57 |
| 28.13 | Установка стальных опор с устройством котлованов и фундаментов | 1,05 | 1,14 | 2,00 | 3,05 | 3,90 | 6,01 | 8,39 | 11,37 |
| 28.14 | Разработка котлованов под опоры контактной сети и установка фундаментов | 1,28 | 1,37 | 2,45 | 3,72 | 4,98 | 7,63 | 11,06 | 14,50 |
| 28.15 | Установка жестких поперечин, консолей, консольных стоек и опор на готовые фундаменты | 0,59 | 0,70 | 1,19 | 1,59 | 1,98 | 2,97 | 4,36 | 5,45 |
| 28.16 | Опоры деревянные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки | 2,10 | 2,69 | 4,10 | 4,89 | 6,10 | 8,00 | 11,93 | 13,84 |
| 28.17 | Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки | 1,80 | 1,89 | 3,95 | 3,20 | 4,39 | 5,40 | 9,10 | 10,12 |
| 28.18 | Подвеска высоковольтных и сигнальных проводов | 0,40 | 0,79 | 0,89 | 1,19 | 1,48 | 2,18 | 3,26 | 4,15 |
| 28.19 | Консоли и мостики светофорные | 0,29 | 0,59 | 0,69 | 0,88 | 0,97 | 1,46 | 2,14 | 2,82 |
|  | Железные дороги колеи 750 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.20 | Сборка звеньев на базе и укладка пути из звеньев путеукладчиком | 2,48 | 2,59 | 2,98 | 3,08 | 3,29 | 3,78 | 4,36 | 4,46 |
| 28.21 | Укладка и разборка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений с применением механизированного инструмента; укладка пути на мостах | 2,11 | 2,31 | 2,62 | 2,92 | 3,22 | 3,73 | 4,54 | 5,15 |
| 28.22 | Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений | 1,43 | 1,64 | 2,05 | 2,46 | 2,76 | 3,38 | 4,40 | 5,22 |
| 28.23 | Балластировка пути песчаным балластом. Выправка пути и стрелочных переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию | 4,41 | 4,71 | 6,98 | 9,56 | 11,57 | 14,33 | 18,44 | 21,50 |
| 28.24 | Устройство упрощенных переездов на внутризаводских путях | 1,91 | 2,61 | 3,81 | 5,12 | 6,12 | 8,63 | 12,25 | 15,36 |
| 29 | Тоннели и метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Укладка наземных путей | Следует нормировать по п. 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытый способ работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Проходка подземных выработок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2.1 | с учетом затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 3,15 | 3,67 | 4,59 | 5,40 | 6,19 | 8,01 | 10,52 | 12,99 |
| 29.2.2 | без учета затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 0,78 | 1,07 | 1,46 | 2,14 | 2,53 | 3,70 | 5,35 | 6,82 |
| 29.3 | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3.1 | с учетом затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 2,69 | 3,10 | 3,75 | 4,27 | 4,92 | 5,95 | 7,56 | 9,29 |
| 29.3.2 | без учета затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 0,39 | 0,58 | 0,78 | 0,97 | 1,07 | 1,46 | 2,14 | 2,72 |
| 29.4 | Сборные чугунные обделки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.4.1 | с учетом затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 2,20 | 2,31 | 3,05 | 3,27 | 3,71 | 4,14 | 5,11 | 6,09 |
| 29.4.2 | без учета затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
| 29.5 | Сборные железобетонные обделки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5.1 | с учетом затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 2,31 | 2,42 | 3,15 | 3,48 | 3,92 | 4,66 | 5,74 | 6,83 |
| 29.5.2 | без учета затрат на подогрев воздуха | 0,19 | 0,35 | 0,37 | 0,55 | 0,57 | 0,96 | 1,37 | 1,75 |
| 29.6 | Прочие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.6.1 | с учетом затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 2,95 | 3,26 | 3,58 | 4,51 | 5,21 | 6,28 | 8,12 | 9,89 |
| 29.6.2 | без учета затрат на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки | 0,58 | 0,77 | 0,88 | 1,17 | 1,36 | 2,05 | 2,83 | 3,62 |
|  | Открытый способ работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.7 | Крепление котлованов | 0,98 | 1,67 | 2,36 | 3,05 | 3,75 | 5,62 | 8,19 | 10,45 |
| 29.8 | Разработка грунта при траншейном способе сооружения тоннелей | 16,76 | 18,62 | 21,52 | 23,96 | 26,38 | 34,03 | 46,56 | 53,42 |
| 29.9 | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции (монолитные участки при сооружении тоннелей из сборных конструкций) | 8,97 | 13,46 | 17,08 | 20,08 | 22,79 | 27,58 | 33,82 | 39,73 |
| 29.10 | Сборные обделки | 0,19 | 0,20 | 0,39 | 0,59 | 0,59 | 0,89 | 1,28 | 1,48 |
| 29.11 | Наружная гидроизоляция и теплоизоляция | 13,68 | 14,29 | 15,02 | 15,81 | 20,09 | 20,88 | 22,82 | 23,30 |
| 29.12 | Обратная засыпка тоннелей | 4,44 | 7,30 | 9,87 | 13,62 | 16,18 | 24,27 | 35,13 | 45,19 |
| 30 | Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Подушки под фундаменты | 5,47 | 5,68 | 6,07 | 6,76 | 7,16 | 13,97 | 15,26 | 17,31 |
| 30.2 | Фундаменты монолитные бетонные и железобетонные | 5,01 | 14,53 | 14,56 | 15,58 | 16,01 | 20,41 | 21,90 | 24,63 |
| 30.3 | Опоры мостов сборные железобетонные, установка подферменников, облицовка опор путепроводов, пешеходных мостов, подпорные стенки | 3,64 | 3,82 | 6,11 | 6,50 | 6,72 | 7,61 | 8,77 | 9,43 |
| 30.4 | Опоры мостов монолитные бетонные и железобетонные | 7,72 | 8,22 | 8,53 | 10,74 | 11,35 | 21,87 | 22,41 | 26,41 |
| 30.5 | Укрупнительная сборка поперечно члененных балок пролетных строений мостов | 13,74 | 13,66 | 14,47 | 24,57 | 24,92 | 28,16 | 30,55 | 35,63 |
| 30.6 | Установка на опоры мостов железобетонных пролетных строений, проезжая часть, переходные плиты | 2,85 | 3,05 | 3,45 | 6,15 | 6,26 | 7,69 | 8,78 | 9,49 |
| 30.7 | Сборка и клепка стальных пролетных строений, в том числе на плаву | 1,66 | 1,95 | 2,50 | 3,11 | 3,42 | 3,43 | 5,80 | 6,60 |
| 30.8 | Передвижка пролетных строений | 2,57 | 3,35 | 4,93 | 7,19 | 7,89 | 11,64 | 15,49 | 17,91 |
| 30.9 | Водопропускные трубы | 1,83 | 1,93 | 4,84 | 5,27 | 5,43 | 7,43 | 8,09 | 8,97 |
| 30.10 | Гидроизоляция пролетных строений мостов и труб | 13,81 | 14,28 | 24,02 | 25,74 | 31,19 | 32,60 | 34,89 | 36,58 |
| 30.11 | Деревянные мосты, подмости и пирсы | 2,17 | 3,55 | 4,83 | 6,61 | 7,99 | 12,04 | 17,27 | 22,20 |
| 30.12 | Подмости и пирсы стальные, установки пролетных строений на плаву, вспомогательные конструкции, разные работы | 4,34 | 5,62 | 8,88 | 12,33 | 13,81 | 19,73 | 27,23 | 32,17 |
| 31 | Аэродромы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Основания | 1,40 | 1,60 | 2,18 | 3,28 | 3,68 | 5,28 | 6,58 | 8,07 |
| 31.2 | Колодцы железобетонные сборные | 1,20 | 1,29 | 1,74 | 2,84 | 3,14 | 4,54 | 4,87 | 5,88 |
| 32 | Трамвайные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Укладка пути | 0,56 | 0,67 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1,08 | 1,28 | 1,48 |
| 32.2 | Укладка пересечений и стрелочных переводов | 1,92 | 1,91 | 2,01 | 2,12 | 2,11 | 2,31 | 2,60 | 2,80 |
| 32.3 | Балластировка пути и стрелочных переводов | 2,45 | 2,87 | 3,67 | 5,02 | 5,54 | 6,88 | 8,62 | 10,35 |
| 33 | Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Линии электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ | 1,80 | 2,78 | 4,52 | 5,76 | 6,71 | 8,83 | 11,61 | 12,38 |
| 33.2 | Линии электропередачи напряжением свыше 35 кВ | 1,28 | 1,60 | 1,98 | 2,38 | 2,76 | 3,25 | 4,53 | 5,41 |
| 34 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Трубопроводы для кабелей связи | 2,98 | 3,38 | 4,28 | 5,47 | 5,87 | 8,66 | 10,65 | 12,15 |
| 34.2 | Смотровые колодцы | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 2,18 | 2,38 | 3,28 | 4,27 | 5,06 |
| 34.3 | Опоры линий связи и подвеска проводов | 2,06 | 2,46 | 3,44 | 4,62 | 5,11 | 7,18 | 9,54 | 11,22 |
| 34.4 | Радиомачты деревянные и из хризотилцементных труб | 2,86 | 4,10 | 6,47 | 7,84 | 10,00 | 12,86 | 18,49 | 21,27 |
| 34.5 | Фидерные линии | 1,04 | 1,51 | 2,46 | 3,59 | 4,15 | 6,14 | 8,50 | 10,11 |
| 34.6 | Радиобашни и радиомачты металлические | 1,98 | 2,78 | 4,56 | 6,54 | 7,43 | 11,19 | 15,94 | 18,71 |
| 34.7 | Опоры антенных устройств на крышах зданий | 3,50 | 5,00 | 8,09 | 11,89 | 13,49 | 20,38 | 28,17 | 33,47 |
| 34.8 | Здания полносборные из алюминиевых контейнеров | 5,57 | 8,06 | 13,01 | 19,12 | 21,61 | 32,70 | 44,91 | 53,52 |
| 34.9 | Двери, окна, конструкции стен и потолков акустические, настил для подпольных каналов, экранировка помещений | 2,02 | 2,88 | 4,50 | 6,23 | 7,09 | 10,66 | 14,21 | 16,86 |
| 36 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Возведение плотин, дамб и насыпей из несвязанных и связанных грунтов | 2,19 | 3,23 | 4,37 | 5,71 | 6,66 | 9,42 | 13,60 | 16,45 |
| 38 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Речных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Плотины каменно-набросные с экраном или ядром | 0,94 | 1,23 | 1,54 | 2,36 | 2,67 | 3,67 | 5,37 | 6,39 |
| 38.2 | Устройство сплошных фильтров и дренажей в сооружениях | 0,75 | 0,98 | 1,08 | 1,83 | 1,93 | 2,43 | 3,06 | 3,57 |
|  | Морских сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.3 | Морские отсыпи в постель гравитационных сооружений камня с берега плавучими кранами | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | - | - | - | - |
| 38.4 | Отсыпка в постель гравитационных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.4.1 | щебня, песка с берега плавучими кранами | 0,60 | 0,80 | 0,91 | 1,60 | - | - | - | - |
| 38.4.2 | камня плавучими кранами с барж, шаланд | 0,32 | 1,11 | 1,51 | 2,31 | - | - | - | - |
| 38.4.3 | щебня и песка плавучими кранами с барж, шаланд | 0,70 | 1,20 | 1,41 | 1,90 | - | - | - | - |
|  | Морские отсыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.5 | Отсыпка пионерным способом и береговыми кранами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.5.1 | камня, скальной породы | 4,05 | 6,37 | 8,89 | 11,93 | 14,25 | 21,33 | 30,83 | 39,41 |
| 38.5.2 | песка, щебня, гравия (гравийно-песчаной смеси) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,17 | 1,17 |
| 38.6 | Отсыпка плавучими кранами с берега: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.6.1 | камня | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - |
| 38.6.2 | щебня, песка и гравия (гравийно-песчаной смеси) | 0,60 | 0,70 | 0,81 | 1,00 | - | - | - | - |
| 38.7 | Перемещение материалов и грунтов по воде | 1,40 | 2,70 | 3,61 | 4,40 | - | - | - | - |
| 39 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Гидротехнические металлоконструкции | 1,71 | 2,11 | 2,74 | 3,45 | 3,88 | 5,55 | 7,04 | 8,13 |
| 39.2 | Стальные конструкции морских причальных сооружений, устанавливаемые береговыми кранами | 1,33 | 1,55 | 1,95 | 2,27 | 2,62 | 3,72 | 4,21 | - |
| 39.3 | Стальные конструкции морских сооружений, устанавливаемые плавучими средствами | 1,23 | 1,57 | 1,95 | 2,26 | 2,61 | 3,70 | 4,17 | - |
| 39.4 | Распределительные пояса и анкерные тяги речных сооружений | 0,36 | 0,46 | 0,84 | 1,24 | 1,40 | 2,12 | 2,92 | 3,46 |
| 40 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Ряжи | 0,59 | 0,89 | 1,19 | 1,59 | 1,99 | 2,98 | 4,17 | 5,56 |
| 40.2 | Ряжевые и шпунтованные перемычки, полы плотин и шлюзов, щиты затворов плотин | 0,39 | 0,67 | 0,87 | 1,16 | 1,44 | 2,12 | 2,98 | 3,85 |
| 40.3 | Отбойные устройства и деревянные конструкции на каналах | 0,59 | 0,88 | 1,28 | 1,86 | 2,16 | 3,24 | 4,61 | 5,69 |
| 40.4 | Отбойные устройства причальных сооружений | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,27 |
| 42 | Берегоукрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Каменная наброска | 3,50 | 5,20 | 6,30 | 7,50 | 8,70 | - | - | - |
| 42.2 | Крепление откосов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2.1 | сборными железобетонными плитами и массивами | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,61 | 0,81 | 1,11 | 1,61 | 2,15 |
| 42.2.2 | монолитным бетоном и железобетоном | 8,06 | 8,90 | 9,98 | 10,91 | - | - | - | - |
| 42.2.3 | плитами, омоноличенными по контуру | 2,24 | 2,43 | 2,53 | 2,81 | 3,00 | 3,19 | 3,95 | 5,26 |
| 42.2.4 | разрезными плитами | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,98 | 1,37 | 1,83 |
| 42.2.5 | стеной из шпунта | 2,70 | 5,12 | 6,56 | 8,11 | 9,65 | - | - | - |
| 42.2.6 | хворостяными тюфяками | 0,87 | 1,26 | 1,74 | 2,32 | 2,52 | 4,07 | 5,81 | 7,75 |
| 42.3 | Установка сборных железобетонных элементов (упорных брусов и плит для крепления берега) | 0,11 | 0,53 | 0,76 | 1,19 | 1,53 | 1,89 | 2,87 | 3,58 |
| 42.4 | Подпорные стенки | 1,01 | 1,01 | 1,32 | 1,62 | 1,72 | 2,23 | 2,74 | 3,24 |
| 42.5 | Наброска массивов, укладка тетраподов, установка массивов одноступенчатых водоотбойных стенок | 1,40 | 2,80 | 3,81 | 5,10 | - | - | - | - |
| 43 | Судовозные пути стапелей и слипов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Укладка рельсов по ранее уложенным шпалам и брусьям | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,61 | 2,03 |
| 43.2 | Устройство спусковых дорожек | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,60 | 2,31 | 3,41 | 4,31 |
| 44 | Подводно-строительные (водолазные) работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Разработка грунта под водой гидромониторами | 22,06 | 43,82 | 56,60 | 71,17 | 85,85 | - | - | - |
| 44.2 | Разработка подводных траншей канатно-скреперной установкой | 11,49 | 13,74 | 15,99 | 20,93 | 24,02 | 34,00 | 42,28 | 52,54 |
| 44.3 | Протаскивание кабеля в береговой колодец | 14,88 | 25,71 | 32,61 | 40,69 | 47,88 | - | - | - |
| 44.4 | Установка деревянных элементов гидротехнических сооружений под водой | 13,08 | 25,45 | 32,93 | 41,52 | 49,80 | - | - | - |
| 44.5 | Крепление подводной части откосов на подготовленной постели разрезными плитами | 6,60 | 12,90 | 16,60 | 20,69 | 24,79 | - | - | - |
| 45 | Промышленные печи и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Кладка промышленных печей и боровов, обмуровочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1.1 | на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях | 4,99 | 5,70 | 6,65 | 7,93 | 9,09 | 10,57 | 12,26 | 13,92 |
| 45.1.2 | в отапливаемых помещениях | 1,96 | 2,39 | 2,62 | 3,06 | 3,71 | 4,46 | 5,02 | 5,67 |
| 45.2 | Кладка стволов кирпичных промышленных труб с изоляционными работами и футеровкой | 4,06 | 4,59 | 5,21 | 6,27 | 6,90 | 7,98 | 9,34 | 10,39 |
| 45.3 | Промышленные железобетонные трубы с изоляционными работами и футеровкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3.1 | кислотоупорным или шамотным кирпичом | 7,99 | 10,57 | 12,19 | 12,40 | 12,82 | 12,75 | 13,94 | 14,80 |
| 45.3.2 | обыкновенным глиняным кирпичом или без футеровки | 9,36 | 12,68 | 14,31 | 14,40 | 15,03 | 15,91 | 16,21 | 17,37 |
| 46 | Работы при реконструкции зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Разборка покрытий кровли | 4,73 | 7,30 | 10,05 | 13,61 | 16,37 | 24,64 | 35,93 | 45,63 |
| 46.2 | Разборка деревянных конструкций | 4,34 | 6,92 | 9,57 | 13,09 | 16,01 | 24,59 | 35,48 | 45,63 |
| 46.3 | Разборка железобетонных конструкций | 4,47 | 6,28 | 9,16 | 12,99 | 15,38 | 23,76 | 32,31 | 41,20 |
| 46.4 | Разборка конструкций из кирпича и легких блоков | 4,46 | 6,61 | 9,41 | 12,72 | 15,33 | 22,90 | 26,88 | 44,24 |
| 46.5 | Разборка полов | 3,92 | 6,29 | 8,66 | 11,77 | 14,03 | 20,32 | 30,53 | 39,21 |
| 46.6 | Пробивка проемов, борозд и отверстий | 3,97 | 6,42 | 8,77 | 11,93 | 14,37 | 21,51 | 31,17 | 40,13 |
| 47 | Озеленение, защитные лесонасаждения, многолетние плодовые насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Посадка и пересадка деревьев и кустарников с комом (подготовка посадочных мест и пересадка) | 3,76 | 5,53 | 7,11 | 9,47 | 11,15 | 16,17 | 22,87 | 29,08 |
| 50 | Прочие общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | На открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях | 1,81 | 2,31 | 3,11 | 3,82 | 4,72 | 6,18 | 8,39 | 9,87 |
| 50.2 | В отапливаемых помещениях | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,94 | 1,04 | 1,24 | 1,55 | 1,96 |
| 51 | Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Монтаж оборудования по всем сборникам, кроме работ по прокладке силовых кабелей по Сборнику № 8 и прокладке кабелей по Сборнику № 10 | 4,80 | 5,98 | 9,58 | 13,67 | 16,15 | 24,69 | 32,32 | 35,15 |
| 51.2 | Работы по прокладке силового кабеля по Сборнику № 8 и кабелей связи по Сборнику № 10 | 16,14 | 20,06 | 22,48 | 27,70 | 32,13 | 43,65 | 55,19 | 65,39 |
|  | Работы, выполняемые в отапливаемых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.3 | Монтаж оборудования по всем сборникам | 1,33 | 1,57 | 2,60 | 3,78 | 4,32 | 6,79 | 8,95 | 11,26 |

# Приложение № 4

к Методике определения дополнительных затрат

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

от «___» ________201   г. № ______

Деление территории Российской Федерации по температурным зонам с указанием начала и окончания зимнего периода и коэффициентов к нормативам дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

| № п/п. | Наименование территориальной единицы | Температурная зона | Расчетный зимний период (число, месяц) |  | Коэффициенты к нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Республика Адыгея | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 2 | Республика Алтай | IV | 25.X | 15.IV | 1,1 |
| 3 | Республика Башкортостан | IV | 25.X | 10.IV | 1 |
| 4 | Республика Бурятия: |  |  |  |  |
| 4.1 | территория севернее линии Нижнеангарск – Шипишка (включительно) | VI | 10.X | 30.IV | 0,9 |
| 4.2 | остальная территория Республики | V | 15.X | 25.IV | 1 |
| 5 | Республика Дагестан: |  |  |  |  |
| 5.1 | территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень | I | 10.XII | 28.II | 1,1 |
| 5.2 | остальная территория Республики | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 6 | Республика Ингушетия | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 8 | Республика Калмыкия | II | 25.XI | 20.III | 1 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 1.XII | 1.III | 1,1 |
| 10 | Республика Карелия |  |  |  |  |
| 10.1 | территория севернее 64-й параллели | IV | 20.X | 20.IV | 1,1 |
| 10.2 | остальная территория Республики | III | 15.X | 5.IV | 1,2 |
| 11 | Республика Коми: |  |  |  |  |
| 11.1 | территория севернее Северного Полярного круга | V | 10.X | 30.IV | 1,3 |
| 11.2 | территория восточнее линии Ермица – Ижма – Сосногорск – Помоздино – Усть-Нем (включительно) за исключением территории, указанной в пункте 11.1 | V | 10.X | 30.IV | 1,1 |
| 11.3 | остальная территория Республики | IV | 20.X | 25.IV | 1,1 |
| 12 | Республика Крым: |  |  |  |  |
| 12.1 | территория южного побережья от Феодосии (исключая Феодосию) до Свестополя (включительно) | I | 29.XII | 15.I | 0,2 |
| 12.2 | территория южнее линии Черноморское – Евпатория – Почтовое – Владиславовка (включительно) и восточнее линии Владиславовка – Красновка (включительно) | I | 21.XII | 9.II | 0,6 |
| 12.3 | территория севернее линии Черноморское (исключая Черноморское) - Евпатория (исключая Евпаторию) - Почтовое (исключая Почтовое) - Владиславовка (исключая Владиславовку) и восточнее линии Владиславовка (исключая Владиславовку) - Красновка (исключая Красновку) | I | 14.XII | 11.II | 0,7 |
| 12.4 | Ай-Петри | I | 28.XI | 19.III | 1,3 |
| 13 | Республика Марий Эл | IV | 1.XI | 10.IV | 1 |
| 14 | Республика Мордовия | IV | 5.XI | 5.IV | 0,9 |
| 15 | Республика Саха (Якутия): |  |  |  |  |
| 15.1 | Новосибирские острова | VI | 10.IX | 15.VI | 1,3 |
| 15.2 | Анабарский и Булунский улусы (районы) севернее линии Кожевниково (исключая Кожевниково) – Усть-Оленек – Побережье и острова Оленёкского залива и острова Дунай (включительно) | VI | 15.IX | 20.V | 1,4 |
| 15.3 | территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским эвенкийским национальным улусами; Булунский улус севернее линии Таймылыр – Тит-Ары – Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть-Янский улус – протока Правая (исключая протока Правая) – побережье Янского залива –Селяхская губа –Чокурдах (включительно); Аллаиховский улус – пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского улусов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского улуса за исключением территории, указанной в пункте 15.2 | VI | 15.IX | 20.V | 1,1 |
| 15.4 | Анабарский, Булунский улусы, за исключением территории, указанной в пунктах 15.2 и 15.3; Усть-Янский улус, за исключением территории, указанной в пункте 15.3, Аллаиховский улус, за исключением территории, указанной в пункте 15.3, Жиганский, Абыйский, Оленекский эвенкийский национальный, Среднеколымский, Верхнеколымский улусы | VII | 25.IX | 20.V | 1 |
| 15.5 | Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский улусы | VIII | 25.IX | 15.V | 1 |
| 15.6 | Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Хангаласский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский улусы и г. Якутск | VII | 1.X | 30.IV | 0,9 |
| 15.7 | Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский улусы | VI | 5.X | 5.V | 1 |
| 16 | Республика Северная Осетия – Алания | I | 12.XII | 28.II | 1 |
| 17 | Республика Татарстан | IV | 1.XI | 10.IV | 1 |
| 18 | Республика Тыва | V | 10.X | 25.IV | 1 |
| 19 | Удмуртская Республика | IV | 25.X | 10.IV | 1 |
| 20 | Республика Хакасия | V | 20.X | 15.IV | 0,9 |
| 21 | Чеченская Республика | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 22 | Чувашская Республика | IV | 1.XI | 5.IV | 1 |
| 23 | Алтайский край | IV | 25.X | 15.IV | 1,1 |
| 24 | Забайкальский край |  |  |  |  |
| 24.1 | территория севернее линии Шипишка – Тунгокочен – Букачача – Сретенск – Шелопугино – Приаргунск (включительно) | VI | 10.X | 30.IV | 0,9 |
| 24.2 | остальная территория края | V | 15.X | 20.IV | 1 |
| 25 | Камчатский край |  |  |  |  |
| 25.1 | территория северо-западнее линии Парень – Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1.X | 15.V | 1,2 |
| 25.2 | территория юго-восточнее линии Парень – Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники – Тиличики (включительно) | V | 1.X | 15.V | 1,4 |
| 25.3 | территория южнее линии Рекинники – Тиличики, за исключением территории, указанной в пункте 25.4 | IV | 10.X | 15.IV | 1,3 |
| 25.4 | территория, ограниченная линией Ивашка – Хайлюля – Ключи – Елизово – 52-я параллель (включительно) – Апача – Анавгай (исключая Апача – Анавгай) – Ивашка | IV | 10.X | 15.IV | 1,1 |
| 26 | Краснодарский край |  |  |  |  |
| 26.1 | территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 26.2 | г. Новороссийск | I | 20.XII | 10.II | 0,7 |
| 26.3 | г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна | I | 5.I | 31.I | 0,3 |
| 27 | Красноярский край |  |  |  |  |
| 27.1 | территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Красноселькуп – Потапово – Норильск, Кожевниково (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и другие) | VI | 10.IX | 25.V | 1,5 |
| 27.2 | остальная территория Таймырского (Долгано-Ненецкого автономного округа) | VI | 10.IX | 25.V | 1,2 |
| 27.3 | Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское – р. Таз (включительно) | VI | 1.X | 5.V | 1 |
| 27.4 | территория южнее Копьево – Новоселово – Агинское (включительно) | V | 20.X | 15.IV | 0,9 |
| 27.5 | остальная территория края | V | 10.X | 20.IV | 1 |
| 28 | Пермский край | IV | 25.X | 10.IV | 1 |
| 29 | Приморский край |  |  |  |  |
| 29.1 | территория, расположенная севернее линии Трудовое – Партизанск (включительно) – Преображение (исключая Преображение), кроме территории, указанной в пункте 29.2 | V | 1.XI | 5.IV | 0,8 |
| 29.2 | побережье Японского моря от Преображение до мыса Золотой (включительно) | V | 1.XI | 5.IV | 1 |
| 29.3 | территория, расположенная южнее линии Трудовое – Партизанск – Преображение, за исключением территории, указанной в пункте 29.4 | IV | 10.XI | 25.III | 0,8 |
| 29.4 | побережье Японского моря от Преображение до Хасан (включительно) | IV | 10.XI | 25.III | 1 |
| 30 | Ставропольский край | 1 | 1.XII | 10.III | 1,2 |
| 31 | Хабаровский край |  |  |  |  |
| 31.1 | территория севернее линии Облучье – Комсомольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 15.X | 20.IV | 0,9 |
| 31.2 | побережье от залива Счастья до Нижнее Пронге (исключая Нижнее Пронге) | VI | 15.X | 20.IV | 1,2 |
| 31.3 | остальная территория края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 25.X | 15.IV | 0,9 |
| 31.4 | побережье Татарского пролива от Нижнее Пронге (включительно) до мыса Золотой (исключая мыс Золотой) | V | 25.X | 15.IV | 1,1 |
| 32 | Амурская область | VI | 15.X | 20.IV | 0,9 |
| 33 | Архангельская область (за исключением территории Ненецкого автономного округа) |  |  |  |  |
| 33.1 | территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) – пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | IV | 10.X | 20.IV | 1,2 |
| 33.2 | территория севернее линии Кушкушара (включительно) – пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | V | 10.X | 20.IV | 1,4 |
| 33.3 | острова Новая Земля | V | 25.IX | 15.VI | 1,4 |
| 33.4 | острова Земля Франца-Иосифа | V | 20.VIII | 30.VI | 1,6 |
| 34 | Астраханская область | II | 20.XI | 20.III | 1 |
| 35 | Белгородская область | III | 15.XI | 25.III | 0,9 |
| 36 | Брянская область | III | 15.XI | 31.III | 0,9 |
| 37 | Владимирская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 38 | Волгоградская область | III | 15.XI | 25.III | 0,9 |
| 39 | Вологодская область |  |  |  |  |
| 39.1 | территория западнее линии озеро Воже – Устье – Вологда – Вохтога (включительно) | III | 1.XI | 10.IV | 1,1 |
| 39.2 | остальная территория области | IV | 1.XI | 15.IV | 1 |
| 40 | Воронежская область | III | 15.XI | 31.III | 0,9 |
| 41 | Ивановская область | III | 5.XI | 10.IV | 1,1 |
| 42 | Иркутская область |  |  |  |  |
| 42.1 | территория севернее 62-й параллели | VI | 1.X | 5.V | 1 |
| 42.2 | территория северо-восточнее линии Токма – Улькан – Кунерма (включительно), за исключением территории, указанной в пункте 42.1 | VI | 5.X | 30.IV | 0,9 |
| 42.3 | остальная территория области | V | 10.X | 25.IV | 1 |
| 43 | Калининградская область | I | 1.XII | 10.III | 1,2 |
| 44 | Калужская область | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 45 | Кемеровская область | V | 25.X | 20.IV | 0,9 |
| 46 | Кировская область | IV | 25.X | 10.IV | 1 |
| 47 | Костромская область |  |  |  |  |
| 47.1 | вся территория, за исключением г. Костромы | IV | 1.XI | 10.IV | 1,1 |
| 47.2 | г. Кострома | III | 1.XI | 5.IV | 1,1 |
| 48 | Курганская область | IV | 25.X | 15.IV | 1 |
| 49 | Курская область | III | 10.XI | 31.III | 1 |
| 50 | Ленинградская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 51 | Город федерального значения Санкт-Петербург | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 52 | Липецкая область | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 53 | Магаданская область |  |  |  |  |
| 53.1 | территория южнее линии Мяунджа – Таскан – Сеймчан – Омсукчан (включительно) – Гарманда (исключая Гарманда), за исключением территории юго-восточнее линии Гижига – Гарманда (исключая Гарманда) – Тахтоямск – Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25.IX | 10.V | 1 |
| 53.2 | территория юго-восточнее линии Гижига – Гарманда (исключая Гарманда) – Тахтоямск – Ямск и побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25.IX | 10.V | 1,3 |
| 53.4 | остальная территория области, за исключением территории юго-восточнее линии Парень –Гарманда (исключая Гарманда) | VI | 20.IX | 25.V | 1,1 |
| 53.5 | территория юго-восточнее линии Парень – Гарманда (включительно) | VI | 20.IX | 25.V | 1,4 |
| 54 | Московская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 55 | Город федерального значения Москва | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 56 | Мурманская область |  |  |  |  |
| 56.1 | территория плато Расвумчорр (район апатит-нефелинового рудника "Центральный") | VI | 5.X | 30.IV | 1 |
| 56.2 | территория северо-восточнее линии Заполярный – Североморск – Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка – Кузомень (включительно) | IV | 10.X | 25.IV | 1,4 |
| 56.3 | остальная территория области | IV | 10.X | 25.IV | 1,2 |
| 57 | Нижегородская область | IV | 1.XI | 5.IV | 1 |
| 58 | Новгородская область | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 59 | Новосибирская область | V | 20.X | 25.IV | 1 |
| 60 | Омская область | V | 20.X | 25.IV | 1 |
| 61 | Оренбургская область | IV | 5.XI | 10.IV | 1 |
| 62 | Орловская область | III | 10.XI | 31.III | 1 |
| 63 | Пензенская область | IV | 5.XI | 5.IV | 0,9 |
| 64 | Псковская область | II | 10.XI | 31.III | 1.2 |
| 65 | Ростовская область |  |  |  |  |
| 65.1 | территория северо-восточнее линии Миллерово – Морозовск (включительно) | II | 20.XI | 20.III | 1 |
| 65.2 | остальная территория области | II | 25.XI | 10.III | 0,9 |
| 66 | Рязанская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 67 | Самарская область | IV | 10.XI | 10.IV | 0,9 |
| 68 | Саратовская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 69 | Сахалинская область |  |  |  |  |
| 69.1 | территория севернее линии Шахтерск – Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 20.X | 15.IV | 0,9 |
| 69.2 | территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск – Поронайск (исключая Поронайск) | V | 20.X | 15.IV | 1,1 |
| 69.3 | территория южнее линии Шахтерск – Поронайск и севернее линии Холмск – Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 5.XI | 5.IV | 0,9 |
| 69.4 | территория побережья Татарского пролива между Шахтерск и Холмск | IV | 5.XI | 5.IV | 1,1 |
| 69.5 | остальная территория острова, за исключением побережья между Холмск – Невельск | III | 5.XI | 1.IV | 1 |
| 69.6 | территория побережья Татарского пролива между Холмск – Невельск (исключая Невельск) | III | 5.XI | 1.IV | 1,1 |
| 69.7 | Курильские острова | II | 1.XII | 1.IV | 1 |
| 70 | Свердловская область | IV | 20.X | 15.IV | 1,1 |
| 71 | Смоленская область | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 72 | Тамбовская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 73 | Тверская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 74 | Томская область | V | 20.X | 25.IV | 1 |
| 75 | Тульская область | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 76 | Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ) |  |  |  |  |
| 76.1 | территория севернее Северного Полярного круга | V | 15.IX | 25.V | 1,5 |
| 76.2 | территория южнее Северного Полярного круга и севернее 65 параллели | V | 15.IX | 25.V | 1.3 |
| 76.3 | территория севернее линии Пионерский – Ханты-Мансийск – Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 5.X | 5.V | 1,1 |
| 76.4 | остальная территория области | V | 15.X | 20.IV | 1 |
| 77 | Ульяновская область | IV | 5.XI | 10.IV | 1 |
| 78 | Челябинская область | IV | 25.X | 10.IV | 1 |
| 79 | Ярославская область | III | 5.XI | 10.IV | 1,1 |
| 80 | Еврейская автономная область | V | 25.X | 15.IV | 0,9 |
| 81 | Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |
| 81.1 | территория западнее линии Ермица – Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | V | 10.X | 20.IV | 1,4 |
| 81.2 | территория восточнее линии Ермица – Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 20.X | 5.V | 1,2 |
| 82 | Чукотский автономный округ |  |  |  |  |
| 82.1 | территория восточнее линии Марково–Усть-Белая – м. Шмидта и о. Врангеля (включительно) | V | 25.IX | 25.V | 1,5 |
| 82.2 | остальная территория округа | VI | 20.IX | 25.V | 1,1 |

Примечание:

1.	Географические названия приведены в соответствии с общероссийскими классификаторами ОК 019-95 (ОКАТО) и ОК 033-2005 (ОКТМО).

2.	Под термином «побережье» в настоящем приложении подразумевается полоса суши, отстоящая от моря в пределах до 10 км, где температурная зона и расчетный зимний период существенно отличаются от аналогичных значений, установленных для остальной материковой части края, области.

3.	Для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и другое), температурную зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать на основе справок гидрометеорологической службы.

4.	Слово «включительно» означает, что пункты, обозначающие границу между территориями, относятся к данной температурной зоне, «исключая» – не относятся к данной температурной зоне.

# Приложение № 5

к Методике определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

от «___» ________201   г. № ______

(рекомендуемый образец)

Пример расчета дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время для видов объектов капитального строительства, не предусмотренных Приложением № 1 к Методике «Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
 по видам объектов капитального строительства» (значения условные)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | Затраты на временные здания и сооружения, тыс. руб. | Итого с временными зданиями и сооружениями, тыс. руб. | НДЗ в соответствии с Приложением № 3 к Методике для III температурной зоны, % | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, тыс. руб. | Обоснование (пункты Приложения № 3 к Методике) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительные работы | монтажные работы | Всего СМР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Общестроительные работы (подземная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земляные работы | 214,62 |  | 214,62 | 2,36 | 216,98 | 76,98 | 167,03 | 1.1 |
| 2 | Фундаменты | 20 198,89 |  | 20 198,89 | 222,19 | 20 421,08 | 1,66 | 338,99 | 7.2 |
| 3 | Основания под фундаменты из песка | 83,12 |  | 83,12 | 0,91 | 84,03 | 1,57 | 1,32 | 8.1 |
| 4 | Монолитные конструкции ниже отметки 0.00 | 4 621,41 |  | 4 621,41 | 50,84 | 4 672,25 | 3,67 | 171,47 | 6.1.2 |
| 5 | Гидроизоляция стен подвала | 563,73 |  | 563,73 | 6,20 | 569,93 | 8,38 | 47,76 | 8.4.1 |
|  | Итого по 1 разделу | 25 681,77 |  | 25 681,77 | 282,50 | 25 964,27 |  | 726,57 |  |
|  | 2 Общестроительные работы (надземная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монолитные конструкции выше отметки 0.00 | 85 469,57 |  | 85 469,57 | 940,17 | 86 409,74 | 7,21 | 6 230,14 | 6.1.1 |
| 7 | Стены выше отметки 0.00 (ограждающие конструкции газобетонные блоки) | 11 232,26 |  | 11 232,26 | 123,55 | 11 355,81 | 7,59 | 861,91 | 8.3 |
| 8 | Перегородки | 18 056,85 |  | 18 056,85 | 198,63 | 18 255,48 | 0,90 | 164,30 | 8.7 |
| 9 | Заполнение оконных проемов | 5 358,48 |  | 5 358,48 | 58,94 | 5 417,42 | 1,19 | 64,47 | 10.1 |
| 10 | Заполнение дверных проемов | 5 491,83 |  | 5 491,83 | 60,41 | 5 552,24 | 1,19 | 66,07 | 10.1 |
| 11 | Полы | 15 080,35 |  | 15 080,35 | 165,88 | 15 246,23 | 0,28 | 42,69 | 11.1 |
| 12 | Внутренняя отделка | 12 320,59 |  | 12 320,59 | 135,53 | 12 456,12 | 0,42 | 52,32 | 15.3 |
| 14 | Наружная отделка | 20 640,14 |  | 20 640,14 | 227,04 | 20 867,18 | 2,51 | 523,77 | 15,1 |
| 14 | Кровля | 2 069,61 |  | 2 069,61 | 22,77 | 2 092,38 | 6,98 | 146,05 | 12.1.2 |
|  | Итого по 2 разделу | 175 719,68 |  | 175 719,68 | 1 932,92 | 177 652,60 |  | 8 151,71 |  |
|  | 3. Санитарно-технические системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Водопровод | 6 405,96 | 14,36 | 6 420,32 | 70,62 | 6 490,94 | 1,48 | 96,07 | 17.1 |
| 16 | Водоотведение | 925,76 |  | 925,76 | 10,18 | 935,94 | 0,86 | 8,05 | 17.2 |
| 17 | Отопление | 6 876,24 |  | 6 876,24 | 75,64 | 6 951,88 | 1,76 | 122,35 | 18.1 |
| 18 | Вентиляция | 4 915,11 | 18,05 | 4 933,16 | 54,26 | 4 987,42 | 1,40 | 69,82 | 20.1 |
| 19 | Итого по 3 разделу | 19 123,07 | 32,41 | 19 155,48 | 210,70 | 19 366,18 |  | 296,29 |  |
|  | 4. Устройство систем электроснабжения, электроосвещения, автоматики, связи, монтаж лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Электрооборудование | 485,63 | 7 823,08 | 8 308,71 | 91,40 | 8 400,11 | 2,60 | 218,40 | 51.3 |
| 21 | Автоматическая пожарная сигнализация |  | 3 073,61 | 3 073,61 | 33,81 | 3 107,42 | 2,60 | 80,79 | 51.3 |
| 22 | Автоматизация |  | 322,22 | 322,22 | 3,54 | 325,76 | 2,60 | 8,47 | 51.3 |
| 23 | Лифты (монтажные работы, без стоимости оборудования) |  | 1 824,03 | 1 824,03 | 20,06 | 1 844,09 | 2,60 | 47,95 | 51.3 |
| 24 | Сети связи | 6,61 | 1 467,89 | 1 474,50 | 16,22 | 1 490,72 | 22,48 | 335,11 | 51.2 |
|  | Итого по 4 разделу | 492,24 | 14 510,82 | 15 003,06 | 165,03 | 15 168,09 |  | 690,73 |  |
| 25 | Разные работы (на открытом воздухе) | 11 661,84 | 0,00 | 11 661,84 | 128,28 | 11 790,12 | 3,11 | 366,67 |  |
|  | Итого: | 232 678,60 | 14 543,23 | 247 221,83 | 2 719,43 | 249 941,26 |  | 10 231,97 |  |
| 26 | Дополнительные затраты на временное отопление зданий, законченных вчерне |  |  |  |  |  |  | 158,72 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 249 941,26 |  | 10 390,69 |  |
| 27 | НДЗ при производстве работ в зимнее время, % |  |  |  |  |  |  | 4,16 |  |
| 28 | Средний удельный вес зимнего периода в году для III температурной зоны |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 29 | Среднегодовой НДЗ при производстве работ в зимнее время, % |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |

# Приложение № 6

к Методике определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от «___» ________201   г. № ______

Нормы расхода тепловой и электрической энергии на временное отопление зданий, законченных вчерне

На 1000 м3 здания в месяц

| № п/п. | Виды зданий и наименование энергоресурсов | Единица измере-ния | Нормативы расхода энергии в месяц на 1000 м3 строительного объема по температурным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температурные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здания жилищного и общественные назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | – здания объемом до 10 тыс. м3 | Гкал | 9,2 | 9,6 | 11 | 12,3 | 14,8 | 17,1 | 18,9 | 19,1 |
| 1.2 | – здания объемом более 10 тыс. м3 | Гкал | 6,1 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,8 | 11,3 | 12,5 | 12,7 |
| 1.3 | – здания общественные, культурно-спортивного назначения объемом более 80 тыс.м3 | Гкал | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Производственные здания промышленных предприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объемом менее 30 тыс.мЗ | Гкал | 9,4 | 10,0 | 11,3 | 12,8 | 15,0 | 17,3 | 19,5 | 21,7 |
| 2.2 | Объемом 30 тыс.мЗ и более | Гкал | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 7,6 | 8,7 | 9,9 | 11,0 |
| 2.3 | Многопролетные, объемом более 800 тыс.м3 | Гкал | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,4 |
|  | 2.Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Производственные здания промышленных предприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объемом менее 30 тыс.мЗ | кВт-ч | 880 | 940 | 1060 | 1160 | 1220 | 1280 | 1360 | 1580 |
| 3.2 | Объемом 30 тыс.мЗ и более | кВт-ч | 440 | 470 | 530 | 580 | 610 | 640 | 680 | 790 |
| 3.3 | Многопролетные, объемом более 800 тыс.м3 | кВт-ч | 220 | 235 | 265 | 290 | 305 | 320 | 340 | 395 |

# Приложение № 7

к Методике определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от «___» ________201   г. № ______

Нормы затрат труда на эксплуатацию систем временного отопления зданий, законченных вчерне

На 1000 м3 здания в месяц

| № п/п | Виды зданий и наименование энергоресурсов | Единица измерения | Количество чел.-ч эксплуатационного персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здания жилищного и общественного назначения: |  |  |
| 1.1 | - затраты труда на эксплуатацию систем отопления (Т) | чел.-ч | 4,2 |
| 1.2 | - разряд работ |  | 4 |
| 2 | Производственные здания промышленных предприятий: |  |  |
| 2.1 | – затраты труда на эксплуатацию систем отопления (Т) | чел.-ч | 1,2 |
| 2.2 | - разряд работ |  | 4 |