Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-22 ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Обоснование:  ТЕР22-04-003-04

Краткое имя:  Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах

Полное имя:   Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах

Единица измерения:  10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 22826,42 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1458,04 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 931,92 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 118,86 |
| Материалы | Руб. | 20436,46 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 120,3 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 8,13 |
| Средний разряд рабочих |  | 4,2 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 3,86 | маш.-ч | 113,73 |
| Электростанции передвижные 4 кВт | 040102 | 4,27 | маш.-ч | 38,99 |
| Вибратор глубинный | 111100 | 8,15 | маш.-ч | 1,86 |
| Котлы битумные передвижные 400 л | 121011 | 2,54 | маш.-ч | 23,34 |
| Пила цепная электрическая | 331532 | 0,33 | маш.-ч | 1,34 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | 2,8 | маш.-ч | 89,84 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каболка | 101-0311 | 0,043 | т | 27800 |
| Мастика битумная кровельная горячая | 101-0594 | 0,34 | т | 4450,01 |
| Проволока светлая диаметром 1,1 мм | 101-0816 | 0,0019 | т | 9830 |
| Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | 101-1300 | 0,044 | т | 4290 |
| Гвозди строительные | 101-1805 | 0,0002 | т | 9360 |
| Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 102-0025 | 0,012 | м3 | 1930 |
| Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | 102-0061 | 0,41 | м3 | 1900,01 |
| Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | 103-1009 | 0,23 | т | 15500 |
| Щиты из досок толщиной 40 мм | 203-0512 | 1,5 | м2 | 60,2 |
| Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | 204-0100 | 0,47 | т | 6073,75 |
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | 401-0003 | 1,27 | м3 | 498 |
| Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | 401-0004 | 7,75 | м3 | 415 |
| Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | 402-0002 | 0,16 | м3 | 318 |
| Раствор асбоцементный | 402-0064 | 0,011 | м3 | 358 |
| Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые | 403-3110 | 2,34 | м3 | 2554,2 |
| Известь строительная негашеная комовая, сорт I | 405-0253 | 0,006 | т | 528 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 | 410-1018 | 0,58 | т | 557 |
| Вода | 411-0001 | 0,0165 | м3 | 2,16 |
| Люки чугунные | 101-9058 | 0 | шт. | 0 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 201-0755 | 0 | т | 21100 |
| Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | 403-9152 | 0,29 | м | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых.

2. Монтаж сборных железобетонных плит днища.

3. Установка и разборка опалубки.

4. Бетонирование стен колодца.

5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия.

6. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах.

7. Монтаж колец горловины.

8. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.

9. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 10. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.