Локальная смета 1

Основание:

Составлен(а) в уровне цен на: 10.2018

Наименование региона: Санкт-петербург

Наименование редакции СНБ: ГосЭталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 г)

Наименование сборника индексов пересчета: 10.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012

Сметная стоимость: 175050.30 руб.

Нормативная трудоемкость: 159.57 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 31530.64 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (закраска графити) Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 8.831, к материалам: 9.476, (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 458.85 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 269.91 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 [20/100] | 240,26 154.07 | 69.30 0 | 741.17 | 586.76 | 122.40 0 | 14.59 0 | 2.92 0 |
|  | 101-9843-001П | Краски перхлорвиниловые (ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.01076 | (106927.97) |  | (1150.55) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 11.618, к материалам: 14.873, (Н.Р. 71*0,85 = 60.35% = 152.03 руб. С.П. 52*0,8 = 41.60% = 104.80 руб.) | 100 м | 0.03 [1.5*2/100] | 396,80 383.46 | 11.68 0 | 223.87 | 219.06 | 4.07 0 | 36.80 0 | 1.10 0 |
|  | 101-9953-038П | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром: 150 мм (ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м | 3.435 | (238.32) |  | (818.63) |  |  |  |  |
|  | 301-9240-011П | Хомуты с крепежем из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм для крепления водосточных труб, диаметром: 150 мм (ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | шт. | 3 | (82.53) |  | (247.59) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 10-01-044-12 прим | Обивка оконных проемов оцинкованной кровельной сталью к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 10.155, к з/п машинистов: 19.042, к материалам: 5.269, (Н.Р. 118*0,85 = 100.30% = 16514.53 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 42.84% = 7053.66 руб.) | 100 м2 проемов | 0.819 [26*2.1*1.5/100] | 8367,69 916.67 | 22.30 1.39 | 46538.54 | 14295.83 | 185.47 21.68 | 91.76 0.09 | 75.15 0.07 |
| 4 | ТЕРр 58-10-6 | Смена комплектов водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 11.615, к материалам: 14.850, (Н.Р. 71*0,85 = 60.35% = 146.25 руб. С.П. 52*0,8 = 41.60% = 100.81 руб.) | 100 шт. | 0.02 [2/100] | 561,82 553.30 | 7.19 0 | 212.79 | 210.72 | 1.67 0 | 53.10 0 | 1.06 0 |
|  | 101-9953-066П | Звено нижнее усиленное (труба, отлив, 3 охвата) д. 150 мм (ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | комп. | 2 | (1203.55) |  | (2407.10) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 62-30-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за один раз с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 11.221, к материалам: 4.307, (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 255.25 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 150.14 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04524 [4.524/100] | 568,03 378.89 | 1.04 0 | 363.58 | 326.40 | 0.53 0 | 35.88 0 | 1.62 0 |
|  | 101-9841-009П | Краски масляные готовые к применению для наружных работ (ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.000706 | (69188.25) |  | (48.85) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 11.926, к з/п машинистов: 19.042, к материалам: 5.069, (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 2437.19 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 1021.30 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.819 [26*2.1*1.5/100] | 242,30 152.06 | 3.70 0.20 | 2766.85 | 2371.44 | 36.14 3.12 | 14.04 0.01 | 11.50 0.01 |
|  | 101-9841-009П | Краски масляные готовые к применению для наружных работ (ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.022359 | (69188.25) |  | (1546.98) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 46-01-013-01 прим | Сварка полотен металлической двери Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 7.220, к материалам: 3.156, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84.15% = 1289.92 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 729.65 руб.) | 1 м шва | 2.5 | 100,19 28.00 | 14.19 0 | 2046.69 | 1332.94 | 256.13 0 | 2.31 0 | 5.78 0 |
| 8 | ТЕРр 63-1-3 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 12.410, к з/п машинистов: 19.042, к материалам: 9.237, (Н.Р. 77*0,85 = 65.45% = 3962.16 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 2421.49 руб.) | 100 м2 остекления | 0.192 [8*2.0*1.2/100] | 2590,31 1435.88 | 29.06 3.95 | 7314.76 | 5249.67 | 69.24 14.44 | 137.80 0.25 | 26.46 0.05 |
|  | 101-1250 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М4 (ТССЦ 10.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м2 | 28.98 | (144.84) |  | (4197.46) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРэ 4.01-10-022-02 | Промывка стен фасадов водным раствором со смывками под давлением с применением автогидроподъемников поверхность фасада отделана рустами или под "шубу" Индексы: к з/п рабочих: 1,930, к стоимости машин: 1.643, к з/п машинистов: 1,930, к материалам: 1.478, (Н.Р. 73 = 73.00% = 3864.80 руб. С.П. 56 = 56.00% = 2964.78 руб.) | 1000 м2 | 0.58 [(25*12+20*14)/1000] | 29681,91 2523.79 | 4325.00 1588.85 | 26520.06 | 2825.13 | 4121.47 1778.56 | 22.70 10.20 | 13.17 5.92 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 86728.31 | 27417.95 | 4797.12 1817.80 |  | 138.76 6.05 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 91560.57 | 31530.64 | 5516.69 2090.47 |  | 159.57 6.96 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 31530.64 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 5516.69 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 2090.47 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 54513.24 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 10417.16 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 101977.73 | 31530.64 | 5516.69 2090.47 |  | 159.57 6.96 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 29080.98 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 131058.71 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14816.54 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 145875.25 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 |  |  | 29175.05 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 175050.30 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 175050.30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 175050.30 |  |  |  |  |