2. Сметная документация:

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снос муниципального аварийного дома по адресу: г. Ухта, ул. Губкина, д. 8 |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость с НДС: | 2 400 157.20 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 0 руб/ | Норм.трудоемкость: | 2 610.51 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: | 597 536 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2019г. | Стоимость оборудования: | 0 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности | 10м3 | 148.8 | 2 705.58 2 522.90 | 182.68 40.07 | 402 590 | 375 407 | 27 183 5 963 | 11.63 0.14 | 1 730.54 20.83 |
| 2 | Е46-06-004-1 (ПРИМ.) | Разборка фундаментов жилых зданий | 10м2 | 24.64 | 9 052.56 6 239.30 | 2 813.26 603.81 | 223 055 | 153 736 | 69 319 14 878 | 24.32 2.08 | 599.24 51.25 |
| 3 | Е46-06-002-3 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10м2 | 13.93 | 3 056.82 3 056.82 | 0 0 | 42 582 | 42 582 | 0 0 | 13.96 0 | 194.46 0 |
| 4 | 509-9900 | Строительный мусор Кол-во=1488*0,242+246,4*0,76+139,3*0,228=579.1 | т | 579.1 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | Е01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Кол-во=((10,1+6,04*2)*(24,4+6,04*2)+(25,8+2,1*2)*(5,4+2,1*2))/1000=1.0971 | 1000м2 | 1.0971 | 314.73 0 | 314.73 75.31 | 345 | 0 | 345 83 | 0 0.25 | 0 0.27 |
| 6 | 407-0014 | Земля растительная Кол-во=(1097,1*0,15+44,64)*1,01=211.3 | м3 | 211.3 | 388.16 0 | 0 0 | 82 018 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | С01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 579.1 | 43.07 0 | 43.07 8.44 | 24 941 | 0 | 24 941 4 888 | 0 0.02 | 0 13.90 |
| 8 | С03-21-01-013 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км | т | 579.1 | 163.24 0 | 163.24 0 | 94 532 | 0 | 94 532 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | МР | Стоимость талонов на прием и размещение строительного мусора Кол-во=579,1/1,2=483 | м3 | 483 | 421.67 0 | 0 0 | 203 667 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

|  | Итого по смете в ценах 2019г., руб | 1 073 730 | 571 725 | 216 320 25 812 |  | 2 524.25 86.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 285 685 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 1.1. Земляные раб. механизированные, 100% (Kпопр=0.85) => 85% (п-т 5) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 116% (Kпопр=0.85) => 99% (п-ты 1-3) 70. Погрузочно-разгрузочные работы, 100% (п-т 7) | 591 598 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (Kпопр=0.8) (п-т 5) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=0.8) (п-ты 1-3) 70. Погрузочно-разгрузочные работы, 60% (п-т 7) | 334 803 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 2 000 131 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС, руб 1. 2019, К=1.2 (п-ты 1-3,5-9) | 400 026.20 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете с НДС, руб | 2 400 157.20 | 597 536 |  |  | 2 610.51 |

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00141 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снос муниципального аварийного дома по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость с НДС: | 3 809 923.20 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 0 руб/ | Норм.трудоемкость: | 4 161.64 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: | 953 583 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2019г. | Стоимость оборудования: | 0 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности | 10м3 | 260.8 | 2 705.58 2 522.90 | 182.68 40.07 | 705 615 | 657 971 | 47 644 10 451 | 11.63 0.14 | 3 033.10 36.51 |
| 2 | Е46-06-004-1 (ПРИМ.) | Разборка фундаментов жилых зданий | 10м2 | 40.5 | 9 052.56 6 239.30 | 2 813.26 603.81 | 366 629 | 252 691 | 113 937 24 455 | 24.32 2.08 | 984.96 84.24 |
| 3 | 509-9900 | Строительный мусор Кол-во=2608*0,242+405*0,76=938.9 | т | 938.9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | Е01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Кол-во=(11,25+6,44*2)*(36+6,44*2)/1000=1.1795 | 1000м2 | 1.1795 | 314.73 0 | 314.73 75.31 | 371 | 0 | 371 89 | 0 0.25 | 0 0.29 |
| 5 | 407-0014 | Земля растительная Кол-во=(1179,5*0,15+78,24)*1,01=257.7 | м3 | 257.7 | 388.16 0 | 0 0 | 100 029 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | С01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 938.9 | 43.07 0 | 43.07 8.44 | 40 436 | 0 | 40 436 7 925 | 0 0.02 | 0 22.53 |
| 7 | С03-21-01-013 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км | т | 938.9 | 163.24 0 | 163.24 0 | 153 266 | 0 | 153 266 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | МР | Стоимость талонов на прием и размещение строительного мусора Кол-во=938,9/1,2=783 | м3 | 783 | 421.67 0 | 0 0 | 330 168 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

|  | Итого по смете в ценах 2019г., руб | 1 696 514 | 910 663 | 355 655 42 920 |  | 4 018.06 143.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 430 196 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 1.1. Земляные раб. механизированные, 100% (Kпопр=0.85) => 85% (п-т 4) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 116% (Kпопр=0.85) => 99% (п-ты 1,2) 70. Погрузочно-разгрузочные работы, 100% (п-т 6) | 944 113 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (Kпопр=0.8) (п-т 4) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=0.8) (п-ты 1,2) 70. Погрузочно-разгрузочные работы, 60% (п-т 6) | 534 309 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 3 174 936 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС, руб 1. 2019, К=1.2 (п-ты 1,2,4-8) | 634 987.20 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете с НДС, руб | 3 809 923.20 | 953 583 |  |  | 4 161.64 |