| Вид работ | Состав работ | периодичность |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание АТС | - Визуальный осмотр исправности оборудования. - Контроль температурного режима. - Проверка состояния соединений внутреннего монтажа в шкафу, а также надежность присоединения внешних проводов и кабелей к контактам (клеммам) корзины или шкафа, линий заземлений, выявление, и устранение неисправностей. - Выгрузка резервных копий на внешний носитель. - Контроль штатности маршрутизации вызовов. - Снятие контрольных сообщений об ошибках. - Проверка функционирования АОН и иных ID абонентов. - Контроль срока действия лицензий. - Проверка, при необходимости смазка/замена вентиляторов охлаждения оборудования. - Чистка всего оборудования. - Измерение и настройка входных и выходных напряжений на штативах и вторичных источниках питания. - Испытание модулей из ЗИП методом горячей замены. - Выполнение коррекции программного обеспечения в модулях управления и абонентских платах. - Диагностика процессорного и управляющего оборудования. - Диагностика периферийного оборудования и абонентских комплектов АТС. - Электрическая проверка и регулировка оборудования. - Проверка прохождения тестовых программ для АТС, устранение ошибок в функционировании оборудования. - Проверка системы записи переговоров. - Проверка межстанционных соединений. - Оптимизация/модернизация программных параметров и настроек. - Составление акта состояния оборудования и программного обеспечения. - Выдача рекомендаций по необходимому ЗИП исходя из состояния оборудования. | Раз в полугодие |
| Техническое обслуживание системы электропитания АТС | - Визуальный осмотр исправности оборудования; - Проверка состояния соединений внутреннего монтажа в шкафу, а также надежность присоединения внешних проводов и кабелей, линий заземлений, выявление, и устранение неисправностей - Чистка оборудования. - Проверка работоспособности системы. - Проверка и при необходимости замена АКБ. - Составление акта состояния оборудования. - Выдача рекомендаций по необходимому ЗИП исходя из состояния оборудования. | Раз в полугодие |
| Консультационная поддержка | - Консультирование Заказчика по вопросам конфигурации и управления Оборудованием; | По рабочим дням, с 8:00 до 17:00 местного времени |
| Восстановление работоспособности оборудования | - Круглосуточные аварийные выезды специалистов Исполнителя на объект (при условии доступа к оборудованию) Заказчика для проведения АВР и обеспечение восстановления работоспособности, в случае невозможности устранения неисправности удаленно. - Замена неисправного Оборудования из ЗИП Заказчика. - Восстановление конфигурации в случае её потери вследствие сбоя или отказа Оборудования. | При необходимости |

- Участник предоставляет (выбирается исходя из состава работ):

•	укрупненную предварительную ведомость объемов работ, включая, но не ограничиваясь: состав проектных работ, состав строительно-монтажных работ (СМР), состав пуско-наладочных работ (ПНР);

•	спецификацию поставляемого оборудования, материалов и программного обеспечения;

•	сводный сметный расчет (ССР), выполненный с учетом положений МДС 81-35.2004, с исключением глав, которые не используются в конкретном ССР;

•	сметную документацию, сформированную исходя из требований к выполняемым работам используя Приложение А. К сметной документации, предоставленной Участником на этапе закупочной процедуры, предъявляются требования к сметной документации, предоставляемой Исполнителем, установленные Разделом 7 технического задания.

Приложение А. Требования к сметной документации

Исполнитель предоставляет комплект сметной документации на стоимость работ выполненный в действующей сметно-нормативной базе, которая выбирается в соответствии с выполняемой работой:

- «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, разработанные ОАО «ЦКБ Энергоремонт»;

- Действующая СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп);

- Действующая СНБ-2001 (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп);

- «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" (Прейскурант ОРГРЭС)»;

- действующие справочники базовых цен на проектные работы (СБЦП);

- калькуляции;

с обязательным указанием нижеперечисленной информации:

- для «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, разработанные ОАО «ЦКБ Энергоремонт» указываются следующие требования:

- индекса перевода в текущую стоимость к справочнику «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

- доплат к базовой цене за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда (в случае превышения доплаты более 4%, необходимо дополнительное документальное обоснование);

- доплат к базовой цене по районному коэффициенту;

- понижающего/повышающего коэффициента.

Стоимость МТР в предоставляемой Заказчику сметной документации, Исполнитель должен определить самостоятельно на основании прайс листов поставщиков. Стоимость МТР не должна превышать среднерыночную стоимость по региону.

- для действующей СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) и действующей СНБ-2001 (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп):

- индекса перевода в текущую стоимость к СМР или по статьям затрат (материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) с указанием обоснования индекса;

- коэффициенты учитывающие влияния условий производства работ и усложняющих факторов с обоснованием из СНБ.

- для «Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» и «Прейскуранта ОРГРЭС»:

- индекса перевода в текущую стоимость с указанием обоснования индекса;

- для действующих справочников базовых цен на проектные работы (СБЦП):

- коэффициенты к СБЦП с указанием обоснования применения (ссылка на нормативный документ);

- индексы перевода в текущую стоимость с указанием обоснования применения (ссылка на письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ);

- сметная документация составляется на основании СБЦП (Справочник базовых цен на проектные работы) и с учетом положений Методических указаний по применению СБЦП, 2010 и МДС 81-35.2004.

Калькуляции составляются только для работ, не учтенных в базовых ценах (БЦ) разработанных ОАО «ЦКБ Энергоремонт», не учтенных в СБЦП (Справочниках базовых цен на проектные работы), СНБ-2001, и невозможности использования расценок из сметно-нормативной базы.

В случае предоставления Исполнителем калькуляций на работы, указанные в Приложении к ТЗ, они должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005, в том числе указав следующую информацию:

- стоимость чел/часа и трудоемкость, которые должны быть расшифрованы обоснованным расчетом стоимости чел/часа и обоснованным расчетом трудоемкости выполняемых работ;

- стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;

- командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно Постановлению Правительства РФ № 729 от 02.10.2002 и приложению № 8 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1;

Стоимость МТР не должна превышать среднерыночную стоимость по региону.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортные, заготовительно-складские и командировочные расходы.

Окончательные расчеты за командировочные расходы будут производиться Заказчиком по фактическим затратам Исполнитель на основании документов, подтверждающих указанные затраты, но не более суммы, определенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по обеспечению жильем командированного персонала Исполнителя.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах Excel (.xls, либо xlsx) и ГРАНД – Смета (.gsfx, либо .xml) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

Стоимость материалов и запасных частей, предоставляемых Исполнителем и используемых им для выполнения Работ, необходимо предоставить в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.