Предлагайте, уточняйте, критикуйте и делайте предложения.
Обновляемый файл с "типовыми замечаниями" с Вашими предложениями.
Обсуждение на https://cmet4uk.ru/forum/57-0-0-1-1

Типовые замечания к сметной документации 
для целей достоверности определения сметной стоимости объекта

Оформление сметной документации

Оформление локальных смет по проектам

- Для каждого проекта отдельная смета или несколько отдельных смет. Например, для проекта шифра ИОС 4 могут быть четыре локальных смет: ЛС-1 Отопление; ЛС-2 Вентиляция; ЛС-3 Кондиционирование; ЛС-4 ТС. Например, для каждого проекта РД КЖ создаётся отдельная локальных смет: ЛС-1 КЖ-0, ЛС-2 КЖ-1; ЛС-3 КЖ-2.

- В одну смету не осмечивать несколько разных проектов.

Оформление разделов смет по проектам

- При составлении локальных смет порядок следования разделов должен соответствовать порядку, установленному в проектной документации. (Если первым листом в проекте идёт экспликация полов, то в смете первый разделом должно быть «Полы»).

- В каждом разделе локальной сметы указывать номер листа (листов или страницы, страниц) проекта, на основе которого было осмечен раздел. Например, Раздел 1. Полы – л. 3; Раздел 10. Стены – л. 3-4

- На каждую страницу проекта, которая должна осмечиваться, создавать отдельный раздел. В случае, если единый комплекс работ размещается на нескольких подряд идущих страницах, в таком случае можно создать один раздел сметы, в котором указываются несколько страниц проекта.

Оформление позиций в разделах локальных смет

- При составлении локальных смет соблюдать порядок следования позиций как указано в спецификации (ведомости работ).

- Если работы осмечиваются по примечанию на листе, то в разделе локальной сметы по данному листу, необходимо создавать подзаголовок, в котором указывать номер примечания. Например, «Работы … по примечанию № 1».

Оформление сметной документации

- Сметную документацию проверить на отсутствие ошибок на платформе Главгосэкспертизы https://smeta.platformaexpert.ru/

- Сметную документацию оформить книгами PDF сметную документацию раздела 12 СМ:

– Пояснительная записка к сметной документации, письма, документы с обоснованием особенностей определения сметной стоимости, обосновывающие затраты и других сведений о порядке определения сметной стоимости;

– Сметы, сметные расчёты, сметы ПИР;

– Конъюнктурный анализ и документы обосновывающие текущие цены;

– Ведомости объёмов работ.

- Для книг, смет оформить информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ).

- Оформление сметной документации провести в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783, требований госэкспертизы.

- Сметную документацию для государственной экспертизы предоставить в электронном виде в форматах pdf, GGE, xlsx и в исходном формате разработки (gsfx).

Джумаев Александр Владиславович

smet-consulting@mail.ru

27.09.2024 переоформлено п. 1-12, новое п. 7-12