ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ к ТЕРМ38 (Си№4-2003)

I. Общие указания

4. Нормами и расценками учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по изготовлению, определенного на основе ТУ 34-10-1202-97 «Изделия из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций», СНиП 3.05.05 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования», СНиП 3.03.01-97 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-18-75 «Металлические конструкции».

5. Нормами и расценками не учтены следующие работы:

а) зачистка поверхностей под антикоррозийное покрытие.

б) окраска

в) антикоррозийное покрытие

г) изготовление измерительных диафрагм, штуцеров, бобышек и других деталей КИПиА.

СВОДНЫЕ НОРМЫ МЕТАЛЛОПРОКАТА И ТРУБ

При изготовлении, пгвп, баков и металлоконструкций в условиях монтажных площадок

строящихся и реконструируемых тэс, грэс, парокотельных и т.п. на 1 т продукции.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование изделий | Двутавр | Швеллер | Уголок | Круг | Полоса | Сталь тонколистовая | Сталь толстолистовая | Труба | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ПГВП | 0,008 | 0,134 | 0,083 | 0,016 | 0,072 | 0,355 | 0,386 | — | 1,054 |
| 2. | Опоры и подвески ПГВП | — | 0,093 | 0,095 | 0,117 | 0,051 | 0,137 | 0,572 | 0,007 | 1,072 |
| 3. | Баки объемом до 75 м3 | — | — | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,828 | 0,13 | 0,04 | 1,048 |
| 4. | Осветители, нейтрализаторы и подобная продукция | — | 0,020 | 0,121 | 0,017 | — | 0,407 | 0,386 | 0,138 | 1,089 |
|  | (в том числе фланцы) | — | — | — | — | — | — | 0,308 | — |  |
| 5. | Опорные конструкции под трубопроводы | — | 0,908 | — | — | — | — | 0,140 | — | 1,048 |
| 6. | Лестницы и площадки | — | 0,162 | 0,074 | 0,03 | 0,252 | 0,064 | 0,211 | 0,25 | 1,043 |
| 7. | Технологические металлоконструкции по установочным чертежам | — | 0,354 | — | — | 0,166 | — | 0,485 | 0,056 | 1,061 |
| 8. | Плиты закладные | — | — | — | — | 0,123 | — | 1,319 | — | 1,442 |
| 9. | Строительные металлоконструкции межкотельных перекрытий | 0,452 | 0,005 | 0,007 | — | 0,564 | — | — | — | 1,028 |

Примечание.

Расход металлопроката при изготовлении баков емкостью более 75 м3 с учетом отходов принимается с К=1,048.