
11


12


	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-
изготовитель
	Единица изме-рения
	Коли-чество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Контроллеров доступа APC-AMC2-4R4CF
	APC-AMC2-4R4CF
	
	Bosch
	шт.
	12
	
	

	2. 
	Плата расширения ввода-вывода AMC2 8I-8O-EXT
	AMC2 8I-8O-EXT
	
	Bosch
	шт.
	2
	
	

	3. 
	Бесконтактных считывателей Bosch ARD-1000MF-AP
	ARD-1000MF-AP
	
	Bosch
	шт.
	39
	
	

	4. 
	Кнопок запроса на выход, with Key Icon, Surface-Mount, 61 mm Square
	
	
	Bosch
	шт.
	33
	
	

	5. 
	Магнитоконтактные извещатели ISN-CSM35-WGW
	ISN-CSM35-WGW
	
	Bosch
	шт.
	33
	
	

	6. 
	Электромагнитный замок (усилие на отрыв 180 кг)
	ML-180 K
	
	«Аккорд СБ»
	шт.
	33
	
	

	7. 
	Дверной доводчик DORMA TS-68
	DORMA TS-68
	
	
	шт.
	33
	
	

	8. 
	PBC-60 Блок питания и зарядное устройство
	РВС-60
	
	Bosch
	шт.
	12
	
	

	9. 
	D126 Аккумуляторная батарея (12 В, 7 А·ч)
	D126
	
	Bosch
	шт.
	12
	
	

	10. 
	Карта доступа Iclass-256-2AR ISO Card 
	Iclass-256-2AR ISO Card
	
	Bosch
	шт.
	500
	
	

	11. 
	PERCo-TTD-03.1S
Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях

	PERCo-TTD-03.1S
	
	PERCo
	шт.
	3
	
	

	12. 
	PERCo-AS-01
3 стандартные планки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03
	PERCo-AS-01
	
	PERCo
	шт.
	3
	
	

	13. 
	PERCo-C-03G blue
Крышка турникета. Исполнение: Искусственный камень, синий цвет
	PERCo-C-03G
	
	PERCo
	шт.
	3
	
	

	14. 
	Картоприёмник PERCo-IC01
	PERCo-IC01
	
	PERCo
	шт.
	1
	
	

	15. 
	БИРП-12/1.6 источник вторичного электропитания резервированный 1,6А
	БИРП-12/1.6
	
	
	шт.
	3
	
	

	16. 
	АКБ-7 аккумулятор
	АКБ-7
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Металлополимерный рукав НГ-LS HF
	(гибкий, герметичный;
д 10/d 9,1/D 15,5)
	
	
	м
	4000
	
	

	2. 
	AMC2 ENC-UL1. Корпус – малый
	AMC2 ENC-UL1
	
	Bosch
	шт.
	9
	
	

	3. 
	AMC2 ENC-UL2. Корпус – большой
	AMC2 ENC-UL2
	
	Bosch
	шт.
	3
	
	

	4. 
	Болт, п/н
	5×20
	
	
	кг
	40
	
	

	5. 
	Гайка с/б
	М5
	
	
	кг
	28
	
	

	6. 
	Шайба
	М5
	
	
	кг
	5
	
	

	7. 
	Скоба CZ16C металлическая, 16 мм, 2 лапки, оцинкованная
	CZ16C
	
	Donpel (Италия)
	шт.
	8000
	
	

	8. 
	Скоба металлическая однолапковая (для кабеля заземления)
	GN8C
	
	
	шт.
	50
	
	

	9. 
	Анкер MSA Г2831 
	М5х20
	
	
	шт.
	16000
	
	

	10. 
	Кабель малодымный
	КПСЭнг-FRLS 4×2×0,5
	
	
	м
	3000
	
	

	11. 
	Кабель 485 линии связи
	КПСЭнг-FRLS 2×2×0,5
	
	
	м
	1000
	
	

	12. 
	Разъём RJ-45 gold
	
	
	
	шт.
	100
	
	

	13. 
	Хомуты кабельные
	4×200
	
	
	уп.
	10
	
	

	14. 
	Хомуты кабельные
	8×600
	
	
	уп.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч
	Лист
	N док
	Подп.
	Дата
	

	ГИП
	
	
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	П
	1
	2

	Разраб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Нормоконт.
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	N док
	Подп.
	Дата
	
	



