Техчасть ГЭСН30 (ред.2001 г.)

Нормы на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций 

Таблица 1 

	Наименование материалов и изделий 
	Код затрат 
	Наименование затрат
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	
	на 1 км
	на каждый последующий

км

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	Железнодорожным транспортом

	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т 
	
	Такелажник 5 разр.
	чел.-ч
	0,28
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,28
	-

	
	132803
	Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,097
	0,012

	
	021318
	Кран на ж.д. ходу 50-60 т
	маш.-ч
	0,292
	0,012

	
	132602
	Платформы широкой колеи 63 т
	маш.-ч
	0,292
	0,012

	
	102-0097
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
	м[image: image1.png]



	0,006
	-

	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т 
	
	Такелажник 5 разр.
	чел.-ч
	0,452
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,453
	-

	
	132803
	Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,138
	0,008

	
	021318
	Кран на ж.д. ходу 50-60 т
	маш.-ч
	0,46
	0,008

	
	132602
	Платформы широкой колеи 63 т
	маш.-ч
	0,46
	0,008

	
	102-0097
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
	м[image: image2.png]



	0,011
	-

	Металлоконструкции
	
	Такелажник 4 разр.
	чел.-ч
	0,28
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,28
	-

	
	132803
	Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,097
	0,012

	
	021313
	Кран на ж.д. ходу 25 т
	маш.-ч
	0,292
	0,012

	
	132602
	Платформы широкой колеи 63 т
	маш.-ч
	0,292
	0,012

	
	102-0097
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
	м[image: image3.png]



	0,006
	-

	Лесоматериалы
	
	Такелажник 4 разр.
	чел.-ч
	0,28
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,28
	-

	
	132803
	Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,097
	0,012

	
	021313
	Кран на ж.д. ходу 25 т
	маш.-ч
	0,292
	0,012

	
	132602
	Платформы широкой колеи 63 т
	маш.-ч
	0,292
	0,012

	
	102-0097
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
	м[image: image4.png]



	0,006
	-

	Автомобильным транспортом

	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т 
	
	Такелажник 4 разр.
	чел.-ч
	0,204
	-

	
	
	Такелажник 3 разр.
	чел.-ч
	0,044
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,16
	-

	
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	0,274
	0,022

	
	400129
	Полуприцепы-тяжеловозы 20 т
	маш.-ч
	0,274
	0,022

	
	022102
	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т
	маш.-ч
	0,208
	-

	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т 
	
	Такелажник 4 разр.
	чел.-ч
	0,324
	-

	
	
	Такелажник 3 разр.
	чел.-ч
	0,018
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,306
	-

	
	400106
	Тягачи седельные 30 т
	маш.-ч
	0,225
	0,009

	
	400131
	Полуприцепы тяжеловозы 30 т
	маш.-ч
	0,225
	0,009

	
	022102
	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т
	маш.-ч
	0,198
	-

	Металлоконструкции
	
	Такелажник 4 разр.
	чел.-ч
	0,204
	-

	
	
	Такелажник 3 разр.
	чел.-ч
	0,044
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,16
	-

	
	400106
	Тягачи седельные 20 т
	маш.-ч
	0,274
	0,022

	
	400129
	Полуприцепы-тяжеловозы 20 т
	маш.-ч
	0,274
	0,022

	
	022101
	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т
	маш.-ч
	0,208
	-

	Лесоматериалы
	
	Такелажник 4 разр.
	чел.-ч
	0,035
	-

	
	
	Такелажник 3 разр.
	чел.-ч
	0,035
	-

	
	
	Такелажник 2 разр.
	чел.-ч
	0,584
	-

	
	400004
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т
	маш.-ч
	0,433
	0,018

	
	400111
	Полуприцепы общего назначения 12 т
	маш.-ч
	0,433
	0,018

	
	021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
	маш.-ч
	0,38
	-

	Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие)
	060340
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м[image: image5.png]



	маш.-ч
	0,042
	-

	
	400053
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т
	маш.-ч
	0,052
	0,01

	Бетоны, растворы
	
	Подсобный рабочий - 1 разр.
	чел.-ч
	0,308
	-

	
	400053
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т
	маш.-ч
	0,21
	0,01


