Приложение к Техническому заданию

Сведения о товарах (материалах, оборудовании), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала, оборудования) | Товарный знак* (при наличии) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель, ед.изм. | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Армированная цементно- минеральная плита | АКВАПАН ЕЛЬ или эквивалент | Ширина, мм | не менее 900 |
|  |  |  |  | не более 1200 |
|  |  |  | Длина, мм | не менее 900 |
|  |  |  |  | не более 3000 |
|  |  |  | Толщина, мм | не менее 12,5 |
|  |  |  | Модуль упругости, МПа, не менее | 2500 |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |
| 2. | Бак |  | Тип | мембранный расширительный |
|  |  |  | Объем, л | 300 |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, °С | Не менее 120 |
|  |  |  | Максимальное давление, бар | Не менее 10 |
|  |  |  | Диаметр соединения, мм | Не менее 634 |
|  |  |  | Диаметр присоединения, дюйм | 1 |
|  |  |  | Высота, мм | Не менее 1060 |
| 3. | Балансировочный клапан (ручной) | Danfoss или эквивалент | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, °С | не менее 120 |
|  |  |  | Диаметр Ду, мм | 15 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 1,6 |
|  |  |  | Размер внутренней резьбы, дюйм | 1/2 |
| 4. | Бетон тяжелый |  | Класс прочности на сжатие | В12,5 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 5. | Бетон тяжелый |  | Класс прочности на сжатие | В25 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 6. | Балансировочный клапан (ручной) |  | Диаметр Ду, мм | 125 |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | более 130 |
|  |  |  | Измерительные ниппеля | требуются в наличии |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | более 300 |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Условное давление, МПа | более 1,6 |
| 7. | Болт анкерный с гайкой |  | Размер, мм | 16,0х220 |
| 8. | Биде | JIKA или эквивалент | Тип монтажа | напольный |
|  |  |  | Материал | должен быть фарфор |
|  |  |  | Ширина, мм | 360 |
|  |  |  | Глубина, мм | 540 |
|  |  |  | Высота, мм | 400 |
|  |  |  | Форма | овальная |
|  |  |  | Цвет | белый |
|  |  |  | Направление выпуска | горизонтальный |
|  |  |  | Готовых отверстий для смесителя, шт. | 1 |
| 9. | Блок сигнально- пусковой |  | Количество релейных выходов с переключаемыми контактами, шт. | не менее 4 |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А | не менее 2 |
|  |  |  | Максимальное коммутируемое | не менее 100 |

|  |  |  | напряжение, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, ВА | не менее 30 |
|  |  |  | Количество светодиодных индикаторов на лицевой панели (световая индикация), шт. | не менее 5 |
|  |  |  | Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель |
|  |  |  | Интервал напряжения питания, В | не менее 10,2-28,4 |
|  |  |  | Готовность к работе после включения питания, с, не более | 5 |
|  |  |  | Степень защиты | не менее IP30 |
|  |  |  | Размеры, мм | менее 160*107*39 |
|  |  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS- 485 с помощью преобразователя интерфейсов |
|  |  |  | Тип монтажа | настенный (навесной) |
| 10. | Блок дверной остекленный |  | Материал профиля | ПВХ |
|  |  |  | Ширина, мм | 1000 |
|  |  |  | Высота, мм | 2100 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 11. | Блок дверной глухой |  | Материал профиля | ПВХ |
|  |  |  | Ширина, мм | 900 |
|  |  |  | Высота, мм | 2100 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 12. | Блок дверной глухой |  | Материал профиля | ПВХ |
|  |  |  | Ширина, мм | 1000 |
|  |  |  | Высота, мм | 2100 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 13. | Ванна прямоугольная | Gruppo Treesse или эквивалент | Материал | требуется акрил |
|  |  |  | Длина, мм | 1800 |
|  |  |  | Ширина, мм | 800 |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 630 |
|  |  |  | Цифровая кнопка подключения системы | наличие |
|  |  |  | Регулировка потока воздуха | ручная/ цифровая |
|  |  |  | Форсунки | поворачиваемые и полностью закрываемые |
|  |  |  | Уровневый датчик | требуется наличие |
|  |  |  | Гидромассажная автодренажная система | требуется наличие |
|  |  |  | Защитный таймер для автоматической остановки системы | требуется наличие |
| 14. | Ванна угловая | Gruppo Treesse или эквивалент | Материал | должен быть акрил |
|  |  |  | Длина, мм | 1530 |
|  |  |  | Ширина, мм | 1030 |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 630 |
|  |  |  | Цифровая кнопка подключения системы | требуется наличие |
|  |  |  | регулировка потока воздуха | ручная/ цифровая |
|  |  |  | Уровневый датчик | требуется наличие |
| 15. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |

|  |  |  | Диаметр, мм | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
| 16. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 125 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
| 17. | Воздуховоды | ISOAFS- ALU или эквивалент | Тип | Гибкие, теплоизолированные |
|  |  |  | Материал внутреннего слоя: | алюминий (не менее 3 слоев)/полиэстер (не менее 1 слоя) |
|  |  |  | Материал изоляции | стекловолокно |
|  |  |  | Толщина изоляции, мм | не менее 25 |
|  |  |  | Плотность изоляции, кг/м3 | не менее 16 |
|  |  |  | Материал наружного слоя: | алюминий (не менее 1 слоя)/полиэстер (не менее 2 слоев) |
|  |  |  | Диапазон температур, °С | не уже минус 30 - плюс 150 |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Диаметр, мм | 102 |
|  |  |  | Огнестойкость | должны быть огнеустойчивые или негорючие |
| 18. | Воздуховоды |  | Конструкция | в соответствии с изображением |
|  |  |  | Тип соединения | шина, уголки |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения: | должна быть квадратная / прямоугольная |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |
|  |  |  | Сторона А, мм | не менее 200 |
|  |  |  | Сторона В, мм | не менее 100 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
|  |  |  | Периметр, мм | 700-800 |
| 19. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 160 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
| 20. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 200 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со |

|  |  |  |  | сплошным покрытием) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Воздуховоды | ISOAFS- ALU или эквивалент | Тип | Гибкие, теплоизолированные |
|  |  |  | Материал внутреннего слоя: | алюминий (не менее 3 слоев)/ полиэстер (не менее 1 слоя) |
|  |  |  | Материал изоляции | стекловолокно |
|  |  |  | Толщина изоляции, мм | не менее 25 |
|  |  |  | Плотность изоляции, кг/м3 | не менее 16 |
|  |  |  | Материал наружного слоя: | алюминий (не менее 1 слоя)/полиэстер (не менее 2 слоев) |
|  |  |  | Диапазон температур, °С | не уже минус 30 - плюс 150 |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Диаметр, мм | 127 |
|  |  |  | Огнестойкость | должны быть огнеустойчивые или негорючие |
| 22. | Воздуховоды | ISOAFS- ALU или эквивалент | Тип | Гибкие, теплоизолированные |
|  |  |  | Материал внутреннего слоя: | алюминий (не менее 3 слоев)/ полиэстер (не менее 1 слоя) |
|  |  |  | Материал изоляции | стекловолокно |
|  |  |  | Толщина изоляции, мм | не менее 25 |
|  |  |  | Плотность изоляции, кг/м3 | не менее 16 |
|  |  |  | Материал наружного слоя: | алюминий (не менее 1 слоя)/полиэстер (не менее 2 слоев) |
|  |  |  | Диапазон температур, °С | не уже минус 30 - плюс 150 |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Диаметр, мм | 160 |
|  |  |  | Огнестойкость | должны быть огнеустойчивые или негорючие |
| 23. | Воздуховоды |  | Конструкция | в соответствии с изображением |
|  |  |  | Тип соединения | шина, уголки |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения: | должна быть квадратная / прямоугольная |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |
|  |  |  | Сторона А, мм | не менее 100 |
|  |  |  | Сторона В, мм | не менее 100 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
|  |  |  | Периметр, мм | не более 600 |
| 24. | Воздуховоды | ISOAFS- ALU или эквивалент | Тип | гибкие, теплоизолированные |
|  |  |  | Материал внутреннего слоя: | алюминий (не менее 3 слоев)/ полиэстер (не менее 1 слоя) |
|  |  |  | Материал изоляции | стекловолокно |
|  |  |  | Толщина изоляции, мм | не менее 25 |
|  |  |  | Плотность изоляции, кг/м3 | не менее 16 |

|  |  |  | Материал наружного слоя: | алюминий (не менее 1 слоя)/ полиэстер (не менее 2 слоев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон температур, °С | не уже минус 30 - плюс 150 |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Диаметр, мм | 203 |
|  |  |  | Огнестойкость | должны быть огнеустойчивые или негорючие |
| 25. | Воздуховоды | ISOAFS- ALU или эквивалент | Тип | гибкие, теплоизолированные |
|  |  |  | Материал внутреннего слоя: | алюминий (не менее 3 слоев)/ полиэстер (не менее 1 слоя) |
|  |  |  | Материал изоляции | стекловолокно |
|  |  |  | Толщина изоляции, мм | не менее 25 |
|  |  |  | Плотность изоляции, кг/м3 | не менее 16 |
|  |  |  | Материал наружного слоя: | алюминий (не менее 1 слоя)/ полиэстер (не менее 2 слоев) |
|  |  |  | Диапазон температур, °С | не уже минус 30 - плюс 150 |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Диаметр, мм | 254 |
|  |  |  | Огнестойкость | должны быть огнеустойчивые или негорючие |
| 26. | Воздуховоды | ISOAFS- ALU или эквивалент | Тип | гибкие, теплоизолированные |
|  |  |  | Материал внутреннего слоя: | алюминий (не менее 3 слоев)/полиэстер (не менее 1 слоя) |
|  |  |  | Материал изоляции | стекловолокно |
|  |  |  | Толщина изоляции, мм | не менее 25 |
|  |  |  | Плотность изоляции, кг/м3 | не менее 16 |
|  |  |  | Материал наружного слоя: | алюминий (не менее 1 слоя)/ полиэстер (не менее 2 слоев) |
|  |  |  | Диапазон температур, °С | не уже минус 30 - плюс 150 |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Диаметр, мм | 315 |
|  |  |  | Огнестойкость | должны быть огнеустойчивые или негорючие |
| 27. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 250 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
| 28. | Воздуховоды |  | Конструкция | в соответствии с изображением |
|  |  |  | Тип соединения | шина, уголки |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |

|  |  |  | Форма сечения | должна быть прямоугольная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Толщина стали, мм | 0,55-0,7 |
|  |  |  | Сторона А, мм | не менее 300 |
|  |  |  | Сторона В, мм: | 100/150/250 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
|  |  |  | Периметр, мм | требуется 1100 |
| 29. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 315 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
| 30. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,7 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 355 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
| 31. | Воздуховоды |  | Конструкция | в соответствии с изображением |
|  |  |  | Тип соединения | шина, уголки |
|  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | должна быть квадратная / прямоугольная |
|  |  |  | Толщина стали, мм | 0,7-1,0 |
|  |  |  | Сторона А, мм | не менее 500 |
|  |  |  | Сторона В, мм | не менее 500 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
|  |  |  | Периметр, мм | требуется 2400 |
| 32. | Воздуховоды |  | Тип | жесткие (спирально- навивные) |
|  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |
|  |  |  | Форма сечения | Круглая |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,7 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 400 |
|  |  |  | Поверхность стали | должна быть чистой (со сплошным покрытием) |
| 33. | Выключатель автоматический |  | Номинальное напряжение, В, не менее | 380 |
|  |  |  | Номинальный ток, А: | 16/25 |
|  |  |  | Число полюсов, шт. | требуется 3 |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP20 |
|  |  |  | Электрическая/механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 / 20000 |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | не менее 25 |
|  |  |  | Рабочая температура (диапазон), °С | -45 - +50 |
|  |  |  | Индикатор положения контактов (на лицевой панели) | требуется |

|  |  |  | Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин | штырь/вилка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 2600х3400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1500х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 35. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 5100х3400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1200х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 36. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 2600х2400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1400х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 37. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 2500х2400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1400х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 38. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 2600х3400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1400х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 39. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 11600х3400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1800х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 40. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 4400х3400 |
|  |  |  | Размер раздвижной двери, мм | 1400х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 41. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 1500х3400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1500х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |

|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 1500х3640 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1500х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 43. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 2600х3640 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1500х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 44. | Витраж балконный |  | Размер витража, мм | 1600х2400 |
|  |  |  | Размер двери, мм | 1000х2400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 45. | Витраж оконный |  | Размер витража, мм | 4400х3400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Тип стеклопакета | двухкамерный |
|  |  |  | Тип створок | откидные, поворотно- откидные |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 46. | Витраж оконный |  | Размер витража, мм | 7400х3000 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Тип стеклопакета | двухкамерный |
|  |  |  | Тип створок | откидные, поворотно- откидные |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 47. | Витраж оконный |  | Размер витража, мм | 5600х3000 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Тип стеклопакета | двухкамерный |
|  |  |  | Тип створок | откидные, поворотно- откидные |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 48. | Витраж оконный |  | Размер витража, мм | 5100х3400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Тип стеклопакета | двухкамерный |
|  |  |  | Тип створок | откидные, поворотно- откидные |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |

|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Витраж оконный |  | Размер витража, мм | 2500х3400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Тип стеклопакета | двухкамерный |
|  |  |  | Тип створок | откидные, поворотно- откидные |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 50. | Витраж оконный |  | Размер витража, мм | 2900х3400 |
|  |  |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Тип стеклопакета | двухкамерный |
|  |  |  | Тип створок | откидные, поворотно- откидные |
|  |  |  | Количество камер профиля витража, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 51. | Витраж оконный противопожарный |  | Размер, мм | 4450х3000 |
|  |  |  | Огнестойкое стекло | наличие |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 52. | Впускная форсунка |  | Материал | нержавеющая сталь AISI-316 |
|  |  |  | Длина, мм | 50 |
|  |  |  | Наружная резьба, дюйм | 1 1/2 |
| 53. | Выключатель автоматический |  | Номинальное напряжение, В | 230/400 |
|  |  |  | Номинальный ток, А: | 10/16/20 |
|  |  |  | Число полюсов, шт. | 1 |
|  |  |  | Степень защиты | не ниже IP20 |
|  |  |  | Электрическая/механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000/ 20000 |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | не менее 25 |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура, °С | менее -40 |
|  |  |  | Индикатор положения контактов (на лицевой панели) | требуется |
|  |  |  | Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин | штырь/вилка |
| 54. | Выключатель автоматический дифференциального тока |  | Номинальное напряжение, В, не менее | 220 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 10/16 |
|  |  |  | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 30 |
|  |  |  | Степень защиты выключателя | не менее IP20 |
|  |  |  | Размер, мм | менее 85х37х72 |
|  |  |  | Износостойкость, циклов В-О, не менее | 10000 |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | не менее 25 |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура, °С | не более -25 |
| 55. | Выключатель нагрузки |  | Номинальное напряжение, В, не менее | 380 |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток, А | 20/25/32/40/63 |
|  |  |  | Число полюсов, шт. | 3 |
|  |  |  | Размер (высота х ширина х глубина), мм | менее 85х73х75 |

|  |  |  | Степень защиты выключателя | не менее IP20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электрическая/механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10000/ 20000 |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | не менее 35 |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура, °С | не более -40 |
| 56. | Гофрированная гибкая труба |  | Назначение | защита проводов и кабелей |
|  |  |  | Серия трубы | требуется тяжелая |
|  |  |  | Тип монтажа | открытый / скрытый в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам), в полах |
|  |  |  | Материал | требуется самозатухающий ПВХ |
|  |  |  | Диапазон температуры монтажа, °С | не уже -5 - + 60 |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP 55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | должен быть 20 |
|  |  |  | Зонд для протяжки кабеля | Требуется наличие |
| 57. | Гофрированная гибкая труба |  | Назначение | Защита проводов и кабелей |
|  |  |  | Серия трубы | требуется тяжелая |
|  |  |  | Тип монтажа | открытый / скрытый в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам), в полах |
|  |  |  | Материал | требуется самозатухающий ПВХ |
|  |  |  | Диапазон температуры монтажа, °С | не уже -5 - + 60 |
|  |  |  | Степень защиты | не ниже IP 55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | должен быть 40 |
|  |  |  | Зонд для протяжки кабеля | требуется наличие |
| 58. | Гибкая вставка | Danfoss или эквивалент | Материал гибкого элемента | требуется армированный каучук |
|  |  |  | Материал фланцев | гальванизированная сталь |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 40 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 45 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
| 59. | Гибкая вставка | Danfoss или эквивалент | Материал гибкого элемента | требуется армированный каучук |
|  |  |  | Материал фланцев | гальванизированная сталь |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 50 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 45 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
| 60. | Гильза защитная для термопреобразователей |  | Длина, мм | 98 |
| 61. | Гильза защитная для термопреобразователей |  | Длина, мм | 70 |
| 62. | Головка термостатическая (термостат) | Oventrop или эквивалент | Диапазон настройки, °С | не менее 7-28 |
|  |  |  | Тип соединения | резьбовое |
|  |  |  | Нулевая отметка | требуется наличие |
|  |  |  | Оснащение жидкостным датчиком | требуется наличие |
|  |  |  | Работа без дополнительной энергии | требуется наличие |
|  |  |  | Регулировка значения настройки: | ограничение/ блокировка |
| 63. | Гидроизоляция проникающая |  | Влажность, %, по массе, не более | 0,3 |
|  |  |  | Сроки начала схватывания, мин, не | 40 |

|  |  |  | менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сроки окончания схватывания, мин, не более | 160 |
|  |  |  | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 3 |
|  |  |  | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее | 5 |
|  |  |  | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 |
| 64. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая |  | Класс арматурной стали | А-I |
|  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 10 |
|  |  |  | Марка стали | Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня, см2 | 0,785 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 65. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая |  | Класс арматурной стали | А-I |
|  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 8 |
|  |  |  | Марка стали | Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня, см2 | 0,503 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 66. | Гранит керамический многоцветный |  | Обработка лицевой поверхности | неполированная |
|  |  |  | Размер, мм | 300х300х8 |
| 67. | Гранит керамический многоцветный |  | Обработка лицевой поверхности | полированная |
|  |  |  | Размер, мм | 600х600х10 |
| 68. | Гибкая вставка | Danfoss или эквивалент | Материал гибкого элемента | требуется армированный каучук |
|  |  |  | Материал фланцев | гальванизированная сталь |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 80 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 45 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
| 69. | Гибкая вставка | Danfoss или эквивалент | Материал гибкого элемента | требуется армированный каучук |
|  |  |  | Материал фланцев | гальванизированная сталь |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 100 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 45 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
| 70. | Гибкая вставка | Danfoss или эквивалент | Материал гибкого элемента | требуется армированный каучук |
|  |  |  | Материал фланцев | гальванизированная сталь |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 32 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | Не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | Не менее 45 |
|  |  |  | Тип присоединения | должно быть фланцевое |
| 71. | Грунтовка ГФ-021 |  | Цвет | красно-коричневый |
|  |  |  | Диапазон температуры, к которому устойчива пленка, °C | должен быть не уже минус 45 - плюс 60 |

|  |  |  | Соответствие с государственными стандартами, регламентирующим данный товара | нужно соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | Грунтовка | Ceresit или эквивалент | Тип | воднодисперсионная |
|  |  |  | Цвет пленки | светло-желтый |
|  |  |  | Время высыхания, час, не более | 2 |
| 73. | Датчик- термопреобразователь |  | Номинальное значение сопротивления | Pt100 |
|  |  |  | Диапазон измеряемой температуры, °С | не менее 0 - +180 |
|  |  |  | Диапазон измеряемых разностей температур, °С | не менее +3-+180 |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток, мА | не менее 1 |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Схема соединения чувствительного элемента | 4-х проводная |
|  |  |  | Длина монтажной части, мм | 98 |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | не менее 206х75х52 |
|  |  |  | Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
|  |  |  | Средняя наработка на отказ, час, не менее | 100000 |
| 74. | Датчик- термопреобразователь |  | Номинальное значение сопротивления | Pt100 |
|  |  |  | Диапазон измеряемой температуры, °С | не менее 0 - +180 |
|  |  |  | Диапазон измеряемых разностей температур, °С | не менее +3 -+180 |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток, мА | не менее 1 |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Схема соединения чувствительного элемента | 4-х проводная |
|  |  |  | Длина монтажной части, мм | 70 |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | не менее 175х75х52 |
|  |  |  | Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
|  |  |  | Средняя наработка на отказ, час, не менее | 100000 |
| 75. | Дюбель распорный с металлическим стержнем |  | Размер, мм | 10х150 |
| 76. | Дверь герметическая штампованная |  | Размер, мм | 1250х500 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 77. | Дверь противопожарная остекленная двупольная разнополочная |  | Материал профиля | алюминий |
|  |  |  | Высота, мм | 2400 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Ширина, мм | 1200 |
|  |  |  | Короб | наличие |
|  |  |  | Петли с упорным подшипником, шт. | не менее 6 |
|  |  |  | Контуры уплотнения, шт. | не менее 2 |
|  |  |  | Противосъемные ригеля, шт. | не менее 2 |
|  |  |  | Усиление под доводчик | наличие |
|  |  |  | Термозвукоизоляция | Базальтоволокнистая плита |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Замок | Противопожарный цилиндровый |
| 78. | Дверь противопожарная остекленная двупольная разнополочная |  | Материал профиля | алюминий |
|  |  |  | Высота, мм | 2400 |
|  |  |  | Ширина, мм | 1500 |
|  |  |  | Короб | наличие |
|  |  |  | Петли с упорным подшипником, шт. | не менее 6 |
|  |  |  | Контуры уплотнения, шт. | не менее 2 |
|  |  |  | Противосъемные ригеля, шт. | не менее 2 |

|  |  |  | Усиление под доводчик | наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Термозвукоизоляция | Базальтоволокнистая плита |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Замок | Противопожарный цилиндровый |
| 79. | Дверь противопожарная остекленная однопольная |  | Материал профиля | алюминий |
|  |  |  | Высота, мм | 2100 |
|  |  |  | Ширина, мм | 1000 |
|  |  |  | Короб | наличие |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Петли с упорным подшипником, шт. | не менее 3 |
|  |  |  | Контуры уплотнения, шт. | не менее 2 |
|  |  |  | Противосъемные ригеля, шт. | не менее 2 |
|  |  |  | Усиление под доводчик | наличие |
|  |  |  | Термозвукоизоляция | Базальтоволокнистая плита |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Замок | Противопожарный цилиндровый |
| 80. | Дверь противопожарная металлическая однопольная |  | Ширина, мм | 900 |
|  |  |  | Высота, мм | 2100 |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Инерционность срабатывания, сек., не более | 15 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Тип привода закрывания | местный или ручной |
|  |  |  | Тип привода открывания | местный или ручной |
| 81. | Дверь противопожарная металлическая двупольная |  | Ширина, мм | 1600 |
|  |  |  | Высота, мм | 2100 |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 60 |
|  |  |  | Инерционность срабатывания, сек., не более | 15 |
|  |  |  | Угловая коробка | с низким порогом |
|  |  |  | Окраска | эпоксидно- полиэфирной порошковой краской |
|  |  |  | Замок | врезной цилиндровый замок-защелка или врезной замок с функцией "антипаника" |
|  |  |  | Евроцилиндр с комплектом ключей | наличие |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Уплотнитель от горячего дыма | требуется наличие, должен быть термовспучивающийся |
|  |  |  | Тип привода закрывания | местный или ручной |
|  |  |  | Тип привода открывания | местный или ручной |
| 82. | Дверь противопожарная металлическая двупольная |  | Ширина, мм | 1200 |
|  |  |  | Высота, мм | 2100 |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не | 30 |

|  |  |  | менее«неизменный показатель» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инерционность срабатывания, сек., не более | 15 |
|  |  |  | Угловая коробка | с низким порогом |
|  |  |  | Окраска | эпоксидно- полиэфирной порошковой краской |
|  |  |  | Замок | врезной цилиндровый замок-защелка или врезной замок с функцией "антипаника" |
|  |  |  | Евроцилиндр с комплектом ключей | наличие |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Уплотнитель от горячего дыма | требуется наличие, должен быть термовспучивающийся |
|  |  |  | Тип привода закрывания | местный или ручной |
|  |  |  | Тип привода открывания | местный или ручной |
| 83. | Дверь противопожарная металлическая двупольная |  | Ширина, мм | 1500 |
|  |  |  | Высота, мм | 1900 |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Инерционность срабатывания, сек., не более | 15 |
|  |  |  | Угловая коробка | с низким порогом |
|  |  |  | Окраска | эпоксидно- полиэфирной порошковой краской |
|  |  |  | Замок | врезной цилиндровый замок-защелка или врезной замок с функцией "антипаника" |
|  |  |  | Евроцилиндр с комплектом ключей | наличие |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Уплотнитель от горячего дыма | требуется наличие, должен быть термовспучивающийся |
|  |  |  | Тип привода закрывания | местный или ручной |
|  |  |  | Тип привода открывания | местный или ручной |
| 84. | Дверной доводчик | DORMA TS Profil или эквивалент | Регулируемый гидравлический амортизатор открывания | требуется наличие |
|  |  |  | Сторона расположения | слева и справа |
|  |  |  | Рычаг | складной стандартный |
|  |  |  | Диапазон регулировки скорости закрытия / дохлопа, ° | не менее 15-180 / 0-15 |
|  |  |  | Масса, кг | менее 1,5 |
|  |  |  | Длина, мм | не более 210 не менее 200 |
|  |  |  | Глубина, мм | не менее 30 |
|  |  |  |  | не более 38,5 |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 50 |
|  |  |  |  | не более 55 |
| 85. | Дисковый поворотный затвор межфланцевый | Danfoss или Dendor или эквивалент | Диаметр условного прохода, мм | 100 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 120 |
|  |  |  | Электропривод | наличие |
|  |  |  | Напряжение питания, В | 230 |
| 86. | Душевая кабина | Luxus | Управление | электронное |

|  |  | или эквивалент | Высота поддона, см | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал поддона | акрил |
|  |  |  | Ширина, см | 90 |
|  |  |  | Глубина, см | 90 |
|  |  |  | Высота, см | более 215 |
|  |  |  | Конструкция дверей | раздвижная |
|  |  |  | Исполнение полотна двери | прозрачное |
|  |  |  | Материал задней стенки | требуется акрил |
|  |  |  | Освещение | верхнее |
|  |  |  | Полки | требуется наличие |
|  |  |  | Гидромассаж в кабине | требуется наличие |
|  |  |  | Тропический (верхний) душ | требуется наличие |
|  |  |  | Расположение | угловое |
|  |  |  | Наличие крыши | закрытая, c крышей |
|  |  |  | Количество форсунок в кабине, шт. | не менее 6 |
| 87. | Душевая кабина | Appollo или эквивалент | Расположение | угловое |
|  |  |  | Ширина, мм | 850 |
|  |  |  | Глубина, мм | 850 |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 2200 |
|  |  |  | Конструкция дверей | раздвижная |
|  |  |  | Исполнение полотна двери | прозрачное |
|  |  |  | Управление | электронное |
| 88. | Дверь остекленная для душевого уголка | CEZARES или эквивалент | Размер, мм | 1200х1950 |
|  |  |  | Материал профиля | алюминий |
|  |  |  | Конструкция дверей | распашная |
|  |  |  | Количество секций двери, шт. | 1 |
|  |  |  | Толщина полотна двери, мм | не менее 6 |
| 89. | Душевой лоток | Viega или эквивалент | Длина, см | 90 |
|  |  |  | Ширина, см | не менее 15,6 |
|  |  |  | Высота, см | не менее 9 |
|  |  |  | Диаметр слива, см | 10 |
|  |  |  | Вид затвора | мокрый затвор |
|  |  |  | Размещение | вровень с полом |
|  |  |  | Материал решетки | нержавеющая сталь, пластик |
| 90. | Дюбель распорный |  | Размер, мм | 10х200 |
| 91. | Затвор дисковый поворотный | Danfoss или Dendor или эквивалент | Материал | чугун |
|  |  |  | Металлическая рукоятка | требуется наличие |
|  |  |  | Центрующее отверстие для установки между фланцами | должно быть |
|  |  |  | Диаметр, мм | 100 |
| 92. | Закрытый соленоидный клапан |  | Диаметр, дюйм | 1 |
| 93. | Источник резервного питания |  | Интервал выходного напряжения при питании от сети, В | не менее 13-14,2 |
|  |  |  | Интервал напряжения на батарее, при которой она отключается от нагрузки, В | Не менее 9,6-10,8 |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки, А | не менее 2 |
|  |  |  | Емкость АБ, А·ч | не менее 17 |
|  |  |  | Звуковой сигнализатор | требуется |
|  |  |  | Контроль напряжения АБ, индикация заряда | требуется |
|  |  |  | Защита от превышения выходного напряжения, количество ступеней | более 1 |
|  |  |  | Степень защиты | не менее IP20 |
|  |  |  | Размеры, мм | менее 270х330х110 |
|  |  |  | Тип монтажа | настенный (навесной) |
| 94. | Кабель сигнализации |  | Количество проводников, шт. | 2 |
|  |  |  | Тип проводника | однопроволочный |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение, В | не менее 300 |

|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 0,75- 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ композиция пониженной пожароопасности |
| 95. | Канализационная насосная установка | Grundfos или эквивалент | Ёмкость резервуара, л | не менее 9 |
|  |  |  | Расположение напорного патрубка: | горизонтальное / вертикальное |
|  |  |  | Размер (диаметр) входа, мм: | 32/36/40 |
|  |  |  | Максимальный напор, м | не менее 8,5 |
|  |  |  | Максимальная производительность, л/мин | не менее 149 |
|  |  |  | Диапазон напряжения питания, В | не уже 220-240 |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 620 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | не менее 3 |
|  |  |  | Частота вращения, об/мин | не менее 2800 |
|  |  |  | Класс защиты | не ниже IP44 |
| 96. | Кабель сигнализации |  | Количество проводников, шт. | 4 |
|  |  |  | Тип проводника | однопроволочный |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение, В | не менее 300 |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 0,5 |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ композиция пониженной пожароопасности |
| 97. | Кабель силовой |  | Материал токопроводящих жил | алюминий |
|  |  |  | Форма жилы | круглая или секторная |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 1,0 |
|  |  |  | Количество токопроводящих жил, шт. | 4 |
|  |  |  | Сечение токопроводящих жил, мм2 | 95 |
|  |  |  | Материал изоляции и оболочки | поливинилхлоридный пластикат |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочная или многопроволочная |
|  |  |  | Тип брони | стальные оцинкованные ленты |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 98. | Кабель сигнализации |  | Количество проводников, шт. | требуется 2 |
|  |  |  | Тип проводника | однопроволочный |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение, В | не менее 300 |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 0,5 |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ композиция пониженной пожароопасности |
| 99. | Кабель силовой |  | Назначение | передача и распределение электрической энергии в стационарных установках номинальной частотой 50 Гц |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66-1 |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Форма жилы | круглая |
|  |  |  | Конструкция жилы | должна быть однопроволочная |
|  |  |  | Количество жил, шт. | 2 |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 1,5 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | из |

|  |  |  |  | поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружная оболочка кабелей | из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жилы, мм | не более 0,8 |
|  |  |  | Диапазон температуры эксплуатации (температуры окружающей среды, к воздействию которой стоек кабель), °С | минус 50 - плюс 50 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | требуется соответствие |
| 100. | Кабель контрольный |  | Количество жил, шт. | 4 |
|  |  |  | Напряжение, В | не менее 660 |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной горючести с низким газо- дымовыделением |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ композиция пониженной пожароопасности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 0,75 |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
| 101. | Кабель силовой |  | Назначение | передача и распределение электрической энергии в стационарных установках номинальной частотой 50 Гц |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66-1 |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |
|  |  |  | Конструкция жилы | должна быть однопроволочная |
|  |  |  | Количество жил, шт. | 3 |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 1,5 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности |
|  |  |  | Наружная оболочка кабелей | из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жилы, мм | не более 0,8 |
|  |  |  | Диапазон температуры эксплуатации (температуры окружающей среды, к воздействию которой стоек кабель), °С | минус 50 - плюс 50 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | требуется соответствие |
| 102. | Кабель гибкий |  | Материал токопроводящих жил | медь |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 0,66 |
|  |  |  | Изоляция жил | ПВХ пластикат |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочная |
|  |  |  | Оболочка | ПВХ пластикат пониженной горючести |
|  |  |  | Количество жил, шт. | 2 |
|  |  |  | Сечение жил, мм2 | 0,75 |
| 103. | Кабель силовой |  | Назначение | передача и |

|  |  |  |  | распределение электрической энергии в стационарных установках номинальной частотой 50 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66-1 |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Форма жилы | круглая |
|  |  |  | Конструкция жилы | должна быть однопроволочная |
|  |  |  | Количество жил, шт. | 4 |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 1,5 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ композиция пониженной пожарной опасности |
|  |  |  | Наружная оболочка кабелей | ПВХ композиция пониженной пожарной опасности |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жилы, мм | не более 0,8 |
|  |  |  | Диапазон температуры эксплуатации (температуры окружающей среды, к воздействию которой стоек кабель), °С | минус 50 - плюс 50 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | требуется соответствие |
| 104. | Кабель силовой |  | Назначение | передача и распределение электрической энергии в стационарных установках номинальной частотой 50 Гц |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66-1 |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Форма жилы | круглая |
|  |  |  | Конструкция жилы | должна быть однопроволочная |
|  |  |  | Количество жил, шт. | 4 |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 10 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ композиция пониженной пожарной опасности |
|  |  |  | Наружная оболочка кабелей | ПВХ композиция пониженной пожарной опасности |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жилы, мм | не более 1,0 |
|  |  |  | Диапазон температуры эксплуатации (температуры окружающей среды, к воздействию которой стоек кабель), °С | минус 50 - плюс 50 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | требуется соответствие |
| 105. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 5 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 1,0 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 70 |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |

|  |  |  | Материал жилы | медь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конструкция жилы | многопроволочная |
| 106. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 5 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 1,0 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 50 |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Конструкция жилы | многопроволочная / однопроволочная |
| 107. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 5 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 1,0 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 35 |
|  |  |  | Форма жилы | круглая |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Конструкция жилы | требуется многопроволочная |
| 108. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 5 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 1,0 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 25 |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Конструкция жилы | требуется многопроволочная |
| 109. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 5 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 0,66 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 1,5- 16 |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочная |
| 110. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 3 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 0,66 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 1,5- 10 |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |

|  |  |  | Материал жилы | медь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочная |
| 111. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 4 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 0,66 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 1,5 |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочная |
| 112. | Кабель силовой |  | Количество жил, шт. | 2 |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | не менее 0,66 |
|  |  |  | Изоляция кабеля | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Материал оболочки | ПВХ пластикат пониженной токсичности |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 | 1,5 |
|  |  |  | Форма жилы | Круглая |
|  |  |  | Материал жилы | медь |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочная |
| 113. | Клапан регулирующий | Danfoss или эквивалент | Условное давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | характеристика регулирования | составная линейная |
|  |  |  | Температурный диапазон регулируемой среды, °С | не менее 2-150 |
|  |  |  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 40 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 25 |
|  |  |  | Ход штока, мм | не менее 10 |
|  |  |  | Материал корпуса и крышки | чугун |
|  |  |  | Материал золотника, седла и шпинделя | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал уплотнения | должен быть каучук |
|  |  |  | Электропривод редукторный | требуется |
| 114. | Клапан регулирующий | Danfoss или эквивалент | Условное давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | характеристика регулирования | составная линейная |
|  |  |  | Температурный диапазон регулируемой среды, °С | не менее 2-150 |
|  |  |  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 50 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 40 |
|  |  |  | Ход штока, мм | не менее 10 |
|  |  |  | Материал корпуса и крышки | чугун |
|  |  |  | Материал золотника, седла и шпинделя | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал уплотнения | должен быть каучук |
|  |  |  | Электропривод редукторный | требуется |
| 115. | Клапан обратный межфланцевый | Danfoss или эквивалент | Диаметр, мм | 50 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Материал пластин | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | более 39 |
| 116. | Клапан балансировочный | Danfoss или эквивалент | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Диапазон рабочей температуры, °С | не менее -10-+120 |
|  |  |  | Материал уплотнения | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Диаметр, мм | 40 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |

|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | более 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117. | Клапан обратный межфланцевый | Danfoss или эквивалент | Диаметр, мм | 80 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Материал корпуса | требуется чугун |
|  |  |  | Материал пластин | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 137 |
| 118. | Клапан предохранительный муфтовый | Valtec или эквивалент | Диаметр, мм | 50 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Диаметр седла, мм | не менее 48 |
|  |  |  | Тепловая мощность защищаемой водяной системы, кВт | не менее 448 |
|  |  |  | Материал гайки крепления «подрывной втулки», контрящей гайки и пробки | латунь |
|  |  |  | Материал пружины | сталь оцинкованная |
|  |  |  | Материал штока, втулки упорной | латунь |
|  |  |  | Материал корпуса клапана | бронза или латунь |
|  |  |  | Материал стакана | латунь или бронза |
| 119. | Клапан соленоидный | Danfoss или эквивалент | Тип | нормально-закрытый |
|  |  |  | Диаметр, мм | 50 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 40 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 2,0 |
|  |  |  | Материал корпуса | латунь |
|  |  |  | Присоединение, дюйм | 2 |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP65 |
| 120. | Клапан | Danfoss или эквивалент | Тип | прямой |
|  |  |  | Диаметр ДУ, мм | 15 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | 0,9- 2,5 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1 |
|  |  |  | Присоединение, дюйм | 0,5 |
| 121. | Конвектор электрический | Nobo или эквивалент | Мощность, Вт | не менее 1500 |
|  |  |  | Габаритные размеры , мм | не более 1775x200x55 |
|  |  |  | Электронный термостат | требуется |
|  |  |  | Ножки | требуются |
| 122. | Кран шаровой | Danfoss или эквивалент | Тип | полнопроходной запорный |
|  |  |  | Условный проход Ду, мм | 15 |
|  |  |  | Материал корпуса, гайки сальника и штока | латунь |
|  |  |  | Материал уплотнения шара | хромированная латунь |
|  |  |  | Материал ручки | алюминий, покрытый эпоксидной эмалью |
|  |  |  | Тип ручки | рычаг |
|  |  |  | Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | не менее 14 |
|  |  |  | Условное давление Pу, МПа | не менее 4 |
|  |  |  | Накидная гайка и ниппель («американка») | требуется наличие |
| 123. | Кран шаровой | Danfoss или эквивалент | Тип | полнопроходной запорный |
|  |  |  | Условный проход Ду, мм | 20 |
|  |  |  | Материал корпуса, гайки сальника и штока | латунь |
|  |  |  | Материал уплотнения шара | хромированная латунь |
|  |  |  | Материал ручки | алюминий, покрытый эпоксидной эмалью |
|  |  |  | Тип ручки | рычаг |
|  |  |  | Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | более 25 |
|  |  |  | Условное давление Pу, МПа | не менее 4 |
|  |  |  | Накидная гайка и ниппель («американка») | наличие |

| 124. | Клапан балансировочный | Danfoss или эквивалент | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, °С | не менее 120 |
|  |  |  | Диаметр Ду, мм | 20 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 2,5 |
|  |  |  | Размер внутренней резьбы, дюйм | 3/4 |
| 125. | Кран шаровой | Danfoss или эквивалент | Тип | полнопроходной запорный |
|  |  |  | Условный проход Ду, мм | 25 |
|  |  |  | Материал корпуса, гайки сальника и штока | латунь |
|  |  |  | Материал уплотнения шара | хромированная латунь |
|  |  |  | Материал ручки | алюминий, покрытый эпоксидной эмалью |
|  |  |  | Тип ручки | рычаг |
|  |  |  | Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | не менее 36 |
|  |  |  | Условное давление Pу, МПа | не менее 4 |
|  |  |  | Накидная гайка и ниппель («американка») | наличие |
| 126. | Клапан балансировочный | Danfoss или эквивалент | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, °С | не менее 120 |
|  |  |  | Диаметр Ду, мм | 25 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 4 |
|  |  |  | Размер внутренней резьбы, дюйм | 1 |
| 127. | Клапан балансировочный | Danfoss или эквивалент | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, °С | не менее 120 |
|  |  |  | Диаметр Ду, мм | 32 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | более 6,0 |
|  |  |  | Размер внутренней резьбы, дюйм | 1 1/4 |
| 128. | Кран шаровой | Danfoss или эквивалент | Материал корпуса, гайки сальника и штока | латунь |
|  |  |  | Материал шара | хромированная латунь |
|  |  |  | Материал рукоятки | алюминий |
|  |  |  | Материал гайки | оцинкованная сталь |
|  |  |  | Тип соединения | резьба |
|  |  |  | Условный проход Ду, мм | 40 |
|  |  |  | Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | более 155 |
|  |  |  | Условное давление Pу, МПа | не менее 4 |
| 129. | Краны запорно- регулирующие | Danfoss или эквивалент | Диаметр Ду, мм | 50 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 65 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Материал корпуса | сталь |
| 130. | Клапан ручной балансировочный |  | Диаметр Ду, мм | 50 |
|  |  |  | Пропускная способность Kvs, м3/ч | более 53 |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | 130-150 |
|  |  |  | Измерительные ниппеля | требуются |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Условное давление, МПа | не более 2,5 не менее 1,6 |
| 131. | Краны запорно- регулирующие | Danfoss или эквивалент | Диаметр Ду, мм | 65 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 85 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Материал корпуса | сталь |
| 132. | Краны запорно- регулирующие | Danfoss или эквивалент | Диаметр Ду, мм | 80 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 135 |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Материал корпуса | сталь |
| 133. | Краны запорно- | Danfoss | Диаметр Ду, мм | 100 |

|  | регулирующие | или эквивалент | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальное давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Материал корпуса | сталь |
| 134. | Клапан ручной балансировочный |  | Диаметр Ду, мм | 65 |
|  |  |  | Измерительные ниппеля | требуются в наличии |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 93,4 |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | 130-150 |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Условное давление, МПа | не более 2,5 |
|  |  |  |  | не менее 1,6 |
| 135. | Клапан ручной балансировочный |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Диаметр Ду, мм | 80 |
|  |  |  | Условное давление, МПа | 1,6 - 2,5 |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | 130-150 |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Пропускная способность Kvs, м3/ч | 95-135 |
| 136. | Клапан ручной балансировочный |  | Диаметр Ду, мм | 100 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 200 |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | 130-150 |
|  |  |  | Измерительные ниппеля | требуются в наличии |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Условное давление, МПа | не более 2,5 |
|  |  |  |  | не менее 1,6 |
| 137. | Кран шаровой | Danfoss или эквивалент | Материал корпуса, гайки сальника и штока | латунь |
|  |  |  | Материал шара | хромированная латунь |
|  |  |  | Материал рукоятки | алюминий |
|  |  |  | Гайка | оцинкованная сталь |
|  |  |  | Тип соединения | резьба |
|  |  |  | Условный проход Ду, мм | 15 |
|  |  |  | Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | не менее 14 |
|  |  |  | Условное давление Pу, МПа | не менее 4,0 |
| 138. | Коробка ответвительная |  | Материал | должен быть самозатухающий пластик |
|  |  |  | Форма | квадратная/прямоуголь ная |
|  |  |  | Степень защиты | не ниже IP55 |
|  |  |  | Способ монтажа | наружный |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации, °С | менее -20 |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации, °С | более 50 |
|  |  |  | Кабельные вводы | требуется наличие, должны быть предназначены для ввода в коробку жёстких, гофрированных, армированных труб или кабеля |
|  |  |  | Максимальный диаметр ввода, мм | не менее 25 |
|  |  |  | Количество вводов, шт. | менее 10 |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | менее 165х124х84 |
| 139. | Камни бортовые |  | Тип | прямые рядовые |
|  |  |  | Класс бетона | должен быть В30 |
|  |  |  | Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм | 1000х300х150 |

|  |  |  | Отклонение камней от линейного размера по длине, мм, не более по высоте, мм, не более | +/- 6 +/- 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по ширине (по верхней кромке), мм, не более по ширине (по основанию) мм, не более | +/- 4 +/- 6 |
|  |  |  | Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине, мм, не более | 6 |
|  |  |  | Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней, мм, не более | 4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 140. | Камни бортовые |  | Тип | прямые рядовые |
|  |  |  | Класс бетона | Не ниже В22,5 |
|  |  |  | Габаритные размеры (длина х высота х ширина), см | 100х20х8 |
|  |  |  | Отклонение камней от линейного размера по длине, мм, не более по ширине (по верхней кромке), мм, не более по ширине (по основанию) мм, не более | +/- 6 +/- 4 +/- 6 |
|  |  |  | Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине, мм, не более | 6 |
|  |  |  | Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней, мм, не более | 4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 141. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | Не менее 1,6 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланец/фланец |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 32 |
|  |  |  | Материал корпуса крана и корпуса шпинделя | углеродистая сталь |
|  |  |  | Материал шара, опорного кольца | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седлового уплотнения | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Способ управления кранами | механический редуктор |
|  |  |  | Материал стопорного штифта | углеродистая сталь |
| 142. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланец/ фланец |
|  |  |  | Диаметр условный/проходной, мм | 125/ 100 |
|  |  |  | Материал корпуса крана | Сталь |
|  |  |  | Материал шара | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седла шара и сальника | тефлон |
| 143. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Тип присоединения | сварка/сварка |
|  |  |  | Диаметр условный/проходной, мм | 125/100 |
|  |  |  | Материал корпуса крана | сталь |
|  |  |  | Материал шара | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седла шара и сальника | тефлон |
|  |  |  | Способ управления кранами | механический редуктор |
| 144. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Тип присоединения | сварка/ сварка |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 100 |
|  |  |  | Материал корпуса крана и корпуса | углеродистая сталь |

|  |  |  | шпинделя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал шара, опорного кольца | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седлового уплотнения | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Способ управления кранами | механический редуктор |
|  |  |  | Материал стопорного штифта | углеродистая сталь |
| 145. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Тип присоединения | сварка/ сварка |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 80 |
|  |  |  | Материал корпуса крана и корпуса шпинделя | Углеродистая сталь |
|  |  |  | Материал шара, опорного кольца | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седлового уплотнения | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Способ управления кранами | механический редуктор |
|  |  |  | Материал стопорного штифта | углеродистая сталь |
| 146. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Тип присоединения | сварка/сварка |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 50 |
|  |  |  | Материал корпуса крана и корпуса шпинделя | Углеродистая сталь |
|  |  |  | Материал шара, опорного кольца | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седлового уплотнения | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Способ управления кранами | механический редуктор |
|  |  |  | Материал стопорного штифта | Углеродистая сталь |
| 147. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланец/фланец |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 100 |
|  |  |  | Материал корпуса крана и корпуса шпинделя | Углеродистая сталь |
|  |  |  | Материал шара, опорного кольца | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седлового уплотнения | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Способ управления кранами | механический редуктор |
|  |  |  | Материал стопорного штифта | углеродистая сталь |
| 148. | Краны шаровые | BROEN BALLOMAX или эквивалент | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланец/ фланец |
|  |  |  | Диаметр условный, мм | 80 |
|  |  |  | Материал корпуса крана и корпуса шпинделя | углеродистая сталь |
|  |  |  | Материал шара, опорного кольца | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал седлового уплотнения | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Способ управления кранами | механический редуктор |
|  |  |  | Материал стопорного штифта | углеродистая сталь |
| 149. | Кирпич керамический |  | Длина, мм | 250 |
|  |  |  | Ширина, мм | 120 |
|  |  |  | Толщина, мм | 65 |
|  |  |  | Класс по морозостойкости | не ниже F25 |
|  |  |  | Марка изделия | должна быть 100 |
|  |  |  | Отклонение от линейного размера: по длине, мм, не более по толщине, мм, не более по ширине, мм, не более | ± 4 ± 3 ± 3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 150. | Клапан приточный |  | Размещение | Внутреннее |
|  |  |  | Диаметр воздуховодов, мм | 132 |
|  |  |  | Диаметр внутренний клапана, мм | 125 |

|  |  |  | Максимальная производительность (приток), м3/час | не менее 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал корпуса | пластик, минеральный утеплитель |
| 151. | Кран шаровый |  | Материал корпусных деталей и шаровой заслонки | латунь |
|  |  |  | Тип присоединения | муфтовое |
|  |  |  | Органы управления | рычаг или бабочка |
|  |  |  | Материал уплотнений шара и штока | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Тип проточной части корпуса | полнопроходной |
|  |  |  | Диаметр DN, мм | 15 |
|  |  |  | Давление PN, МПа | не менее 1,6 |
| 152. | Кран шаровый |  | Материал крана | полипропилен |
|  |  |  | Материал шарового механизма | из нержавеющей стали |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды, °С | не менее 95 |
|  |  |  | Рабочее давление, МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 20 |
| 153. | Кран шаровый муфтовый |  | Средняя наработка на отказ, цикл, не менее | 25000 |
|  |  |  | Средний полный ресурс, цикл, не менее | 55000 |
|  |  |  | Материал корпуса, гайки накидной полусгона и патрубка полусгона | Латунь горячей объемной штамповки никелированная |
|  |  |  | Материал затвора шарового | Латунь хромированная по медной подложке |
|  |  |  | Материал гайки сальниковой | латунь никелированная |
|  |  |  | Материал колец и уплотнителя сальникового седельных | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Материал гайки крепления рукоятки | сталь нержавеющая |
|  |  |  | Материал кольца контрящего | Полиэтилен |
|  |  |  | Материал штока | требуется латунь |
|  |  |  | Материал кольца уплотнения полусгона | каучук |
|  |  |  | Класс по эффективному диаметру | полнопроходной |
|  |  |  | Тип ручки | Бабочка или рычаг |
|  |  |  | Номинальные диаметры, мм | 15 |
|  |  |  | Тип присоединения | резьба |
|  |  |  | Способ управления | ручной |
|  |  |  | Номинальное давление, МПа | не менее 1,6 |
| 154. | Кран шаровой резьбовой | Danfoss или эквивалент | Тип | полнопроходной запорный |
|  |  |  | Условный проход Ду, мм | 32 |
|  |  |  | Материал корпуса, гайки сальника и штока | латунь |
|  |  |  | Материал уплотнения шара | хромированная латунь |
|  |  |  | Материал ручки | алюминий, покрытый эпоксидной эмалью |
|  |  |  | Тип ручки | рычаг |
|  |  |  | Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | не менее 80 |
|  |  |  | Условное давление Pу, МПа | не менее 4 |
|  |  |  | Накидная гайка и ниппель («американка») | требуется наличие |
| 155. | Кронштейн выравнивающий |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Наличие покрытия | должно быть оцинкованное |
|  |  |  | Высота профиля, мм | 200 |
|  |  |  | Толщина металла, мм | 1,2 |
| 156. | Кран шаровой угловой для стиральной машины |  | Диаметр, дюйм | 1/2 х 3/4 |

| 157. | Кран шаровый |  | Материал корпусных деталей и шаровой заслонки | латунь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип присоединения | муфтовое |
|  |  |  | Органы управления | рычаг или бабочка |
|  |  |  | Материал уплотнений шара и штока | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Тип проточной части корпуса | Полнопроходной |
|  |  |  | Диаметр DN, мм | 20 |
|  |  |  | Давление PN, МПа | не менее 1,6 |
| 158. | Кран шаровый |  | Материал корпусных деталей и шаровой заслонки | латунь |
|  |  |  | Тип присоединения | муфтовое |
|  |  |  | Органы управления | рычаг или бабочка |
|  |  |  | Материал уплотнений шара и штока | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Тип проточной части корпуса | полнопроходной |
|  |  |  | Диаметр DN, мм | 25 |
|  |  |  | Давление PN, МПа | не менее 1,6 |
| 159. | Кран шаровый |  | Материал корпусных деталей и шаровой заслонки | латунь |
|  |  |  | Тип присоединения | муфтовое |
|  |  |  | Органы управления | рычаг или бабочка |
|  |  |  | Материал уплотнений шара и штока | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Тип проточной части корпуса | полнопроходной |
|  |  |  | Диаметр DN, мм | 32 |
|  |  |  | Давление PN, МПа | не менее 1,6 |
| 160. | Кран шаровый |  | Материал корпусных деталей и шаровой заслонки | латунь |
|  |  |  | Тип присоединения | муфтовое |
|  |  |  | Органы управления | рычаг или бабочка |
|  |  |  | Материал уплотнений шара и штока | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Тип проточной части корпуса | полнопроходной |
|  |  |  | Диаметр DN, мм | 40 |
|  |  |  | Давление PN, МПа | не менее 1,6 |
| 161. | Клапан обратный подъемный |  | Тип соединения | муфтовый |
|  |  |  | Давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 32 |
| 162. | Кран шаровый |  | Материал корпусных деталей и шаровой заслонки | латунь |
|  |  |  | Тип присоединения | муфтовое |
|  |  |  | Органы управления | рычаг или бабочка |
|  |  |  | Материал уплотнений шара и штока | должен быть фторопласт |
|  |  |  | Тип проточной части корпуса | полнопроходной |
|  |  |  | Диаметр DN, мм | 50 |
|  |  |  | Давление PN, МПа | не менее 1,6 |
| 163. | Клапан балансировочны й (ручной) |  | Диаметр Ду, мм | 150 |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | не менее 150 |
|  |  |  | Измерительные ниппеля | требуются в наличии |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | более 400 |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Условное давление, МПа | не менее 2,5 |
| 164. | Круглый донный слив |  | Материал | нержавеющая сталь AISI-316 |
|  |  |  | Максимальный поток, м3/час | не менее 13 |
|  |  |  | Выпуск, дюйм | 2 |
| 165. | Колено для унитаза |  | Материал | полипропилен |
|  |  |  | Диаметр, мм | 110 |

|  |  |  | Угол, ° | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166. | Лесоматериалы |  | Назначение | для использования в строительстве |
|  |  |  | Тип породы | хвойная |
|  |  |  | Вид породы | ель/сосна/лиственница/ пихта |
|  |  |  | Сорт | 1/2 |
|  |  |  | Группа | должна быть средняя |
|  |  |  | Форма | требуется круглая |
|  |  |  | Толщина, см | более 14 |
|  |  |  | Длина, м | не более 6,5 |
|  |  |  | Гнили | не допускаются |
|  |  |  | Наличие коры | допускается |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 167. | Листы гипсокартонные |  | Цвет картона | требуется серый |
|  |  |  | Кромка | полукруглая утоненная |
|  |  |  | Длина, мм | 2500 |
|  |  |  | Ширина, мм | 1200 |
|  |  |  | Толщина, мм | не менее 12,5 |
| 168. | Лестница винтовая |  | Высота, мм | 3900 |
|  |  |  | Ширина, мм | 1050 |
|  |  |  | Материал ступеней | требуется гранит |
| 169. | Лестницы с поручнями |  | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Количество ступеней, шт. | 4 |
| 170. | Лоток неперфорированный |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | требуется из цинка |
|  |  |  | Размер, мм | 100х300х2000 |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,8 |
| 171. | Люк |  | Тип | легкий |
|  |  |  | Материал | чугун |
|  |  |  | Номинальная нагрузка, кН | не менее 15 |
|  |  |  | Диаметр полного открытия, мм | не менее 550 |
|  |  |  | Глубина установки крышки в корпусе, мм, не менее | 20 |
|  |  |  | Наличие трещин | не допускается |
|  |  |  | Верхняя (внешняя) поверхность крышки люка | должна быть рельефная |
|  |  |  | Маркировка внутренней поверхности крышки люка | должны быть отлиты месяц и год изготовления |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | требуется соответствие |
| 172. | Люк |  | Тип | тяжелый |
|  |  |  | Материал | чугун |
|  |  |  | Номинальная нагрузка, кН | не менее 250 |
|  |  |  | Диаметр полного открытия, мм | не менее 550 |
|  |  |  | Глубина установки крышки в корпусе, мм, не менее | 35 |
|  |  |  | Наличие трещин | не допускается |
|  |  |  | Верхняя (внешняя) поверхность крышки люка | должна быть рельефная |
|  |  |  | Маркировка внутренней поверхности крышки люка | должны быть отлиты месяц и год изготовления |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | требуется соответствие |
| 173. | Материал рулонный гидроизоляционный | ТЕХНОНИ КОЛЬ | Назначение | для устройства гидроизоляции зданий, |

|  | наплавляемый | или эквивалент |  | сооружений и строительных конструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплостойкость, °С, не менее | 85 |
|  |  |  | Тип защитного покрытия | пленка |
|  |  |  | Длина х ширина, м | не менее 15х1 |
|  |  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/ м2, не менее | 1,5 |
|  |  |  | Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 |
|  |  |  | Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная |
| 174. | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый | ТЕХНОНИ КОЛЬ или эквивалент | Назначение | для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций |
|  |  |  | Тип защитного покрытия | пленка |
|  |  |  | Толщина, мм | не менее 4 |
|  |  |  | Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 |
|  |  |  | Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 ч | абсолютная |
|  |  |  | Длина х ширина, м | не менее 10х1 |
|  |  |  | Теплостойкость, °С, не менее | 100 |
| 175. | Мембрана профилированная | PLANTER или эквивалент | Материал | из полиэтилена высокой плотности отформованными выступами |
|  |  |  | Высота выступов (шипов), мм | не менее 8 |
|  |  |  | Ширина рулона, м | 1- 2 |
|  |  |  | Разрывная сила при растяжении, не менее, Н | 450 |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 26 |
| 176. | Минераловатная плита | ROCKWOOL или эквивалент | Толщина, мм | 50 |
|  |  |  | Длина, мм | 1000 |
|  |  |  | Ширина, мм | 600 |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |
|  |  |  | Сжимаемость, не более, % | 30 |
| 177. | Минераловатные плиты | ROCKWOO L или эквивалент | Длина, мм | не менее 1000 |
|  |  |  |  | не более 2400 |
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 600 |
|  |  |  |  | не более 1200 |
|  |  |  | Толщина, мм | 110 |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |
|  |  |  | Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа | 60 |
|  |  |  | Сопротивление точечной нагрузке, не менее, Н | 650 |
|  |  |  | Прочность на отрыв слоев, не менее, кПа | 15 |
| 178. | Минераловатные плиты | ROCKWOOL или эквивалент | Длина, м | не менее 1000 |
|  |  |  |  | не более 2400 |
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 600 |
|  |  |  |  | не более 1200 |
|  |  |  | Толщина, мм | 100 |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |
|  |  |  | Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа | 60 |
|  |  |  | Сопротивление точечной нагрузке, не менее, Н | 650 |
|  |  |  | Прочность на отрыв слоев, не менее, кПа | 15 |

| 179. | Насосная установка | Grundfos или эквивалент | Тип системы | насос со встроенным преобразователем частоты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество насосов, шт. | 3 |
|  |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | не менее 4 |
|  |  |  | Класс защиты | не ниже IP54 |
|  |  |  | Число фаз, шт. | 3 |
|  |  |  | Напряжение питания, В, не менее | 380 |
|  |  |  | Материал корпуса насоса | чугун |
|  |  |  | Материал трубопровода | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Номинальный ток, А | более 21,0 |
|  |  |  | Объем мембранного бака, л | не менее 33 |
| 180. | Насос для перекачки теплоносителя | YOS или эквивалент | Диаметр подключения, дюйм | 1 |
|  |  |  | Производительность, м3/час | не менее 3 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | 220 |
| 181. | Насос дренажный | Grundfos или эквивалент | Поплавковый выключатель | наличие |
|  |  |  | Электрическая мощность, Вт | не менее 300 |
|  |  |  | Максимальная производительность, м3/час | Не менее 7,8 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | 220 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | не менее 1,3 |
|  |  |  | Присоединение, дюйм | 1 1/4 |
|  |  |  | Максимальный напор, м | не менее 5 |
|  |  |  | Класс защиты | не ниже IP68 |
| 182. | Насос циркуляционный | Grundfos или эквивалент | Материал корпуса насоса | чугун |
|  |  |  | Диаметр соединения труб, мм: | 50/65 |
|  |  |  | Монтажная длина, мм | не более 280 |
|  |  |  | Напряжение питания, Вт | не более 230 |
|  |  |  | Максимальный гидростатический напор, дм | не менее 150 |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 1,0 |
|  |  |  | Класс защиты | не ниже IP55 |
|  |  |  | Частота вращения, об/мин | не менее 1500 |
| 183. | Насос циркуляционный | Grundfos или эквивалент | Материал корпуса насоса | чугун |
|  |  |  | Диаметр соединения труб, мм | 40 |
|  |  |  | Напряжение питания, Вт | не более 230 |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 1,0 |
|  |  |  | Класс защиты | не ниже IP55 |
|  |  |  | Частота вращения, об/мин | не менее 1500 |
|  |  |  | Максимальный гидростатический напор, дм | не менее 120 |
| 184. | Насос подкачивающий | Grundfos или эквивалент | Тип | вертикальный |
|  |  |  | Номинальная подача, м3/ч | не менее 6 |
|  |  |  | Диапазон мощности электродвигателя, кВт | не менее 0,55-7,5 |
|  |  |  | Частота вращения, об/мин | более 3500 |
|  |  |  | Номинальный напор, м | более 36 |
|  |  |  | Материал корпуса насоса | чугун |
|  |  |  | Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Соединение труб, дюйм | 1 1/4 |
|  |  |  | Напряжение питания, Вт | не менее 380 |
|  |  |  | Класс защиты | не ниже IP55 |
| 185. | Обратный межфланцевый клапан |  | Максимальное давление, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 100 |
| 186. | Опоры для душевых лотков | Viega или эквивалент | Материал | металл |
|  |  |  | Ширина, см | 90 |
| 187. | Ограждения наружных лестниц |  | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр поручня, мм | более 50 |
|  |  |  | Диаметр стойки, мм | не менее 30 |

|  |  |  | Полировка | зеркальная/ шлифованная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стекло | триплекс |
|  |  |  | Толщина стекла, мм | не менее 8 |
|  |  |  | Высота ограждений, мм | 1200 |
| 188. | Ограждения винтовых лестниц |  | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр поручня, мм | более 50 |
|  |  |  | Диаметр стойки, мм | не менее 30 |
|  |  |  | Полировка | зеркальная/ шлифованная |
|  |  |  | Стекло | триплекс |
|  |  |  | Толщина стекла, мм | не менее 8 |
|  |  |  | Высота ограждений, мм | 1200 |
| 189. | Ограждения внутренних лестниц и витражей |  | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр поручня, мм | более 50 |
|  |  |  | Диаметр стойки, мм | не менее 30 |
|  |  |  | Полировка | зеркальная/ шлифованная |
|  |  |  | Высота ограждений, мм | 1200 |
| 190. | Ограждения внутренних лестниц |  | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр поручня, мм | более 50 |
|  |  |  | Диаметр стойки, мм | не менее 30 |
|  |  |  | Полировка | зеркальная/ шлифованная |
|  |  |  | Высота ограждений, мм | 1000 |
| 191. | Ограждения купели банного комплекса |  | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр поручня, мм | более 50 |
|  |  |  | Диаметр стойки, мм | не менее 30 |
|  |  |  | Полировка | зеркальная/ шлифованная |
|  |  |  | Высота ограждений, мм | 900 |
| 192. | Ограждения крышных вентиляторов |  | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр поручня, мм | более 50 |
|  |  |  | Диаметр стойки, мм | не менее 30 |
|  |  |  | Полировка | зеркальная/ шлифованная |
|  |  |  | Высота ограждений, мм | 2000 |
| 193. | Оконный блок глухой |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 4 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 3500х3100 |
| 194. | Оконный блок глухой |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 2 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 3400х800 |
| 195. | Оконный блок глухой |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 2 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 2300х3100 |

| 196. | Оконный блок |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 2 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Тип створок | поворотно-откидная |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 1500х300 |
| 197. | Оконный блок |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 2 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Тип створок | поворотно-откидная и глухая |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 3000х1500 |
| 198. | Оконный блок |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 2 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Тип створок | поворотно-откидная и глухая |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 3000х1600 |
| 199. | Оконный блок |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 4 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Тип створок | поворотно-откидная |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 3400х2800 |
| 200. | Оконный блок |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 4 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Тип створок | поворотные |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 3000х2600 |
| 201. | Оконный блок |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 4 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Тип створок | поворотно-откидная |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 2400х1800 |
| 202. | Оконный блок |  | Материал профиля | поливинилхлорид |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 6 |
|  |  |  | Стеклопакет | двухкамерный |
|  |  |  | Ширина стеклопакета, мм | не менее 32 |
|  |  |  | Тип створок | поворотно-откидная |

|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер оконного блока, мм | 3400х1800 |
| 203. | Оконный блок противопожарный |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Огнестойкое стекло | 2 листа флоат-стекла и полимерная композиция между ними |
|  |  |  | Размер, мм | 2500х2100 |
|  |  |  | Тип коробки | торцевая |
|  |  |  | Количество створок, шт. | 4 |
|  |  |  | Тип створки | поворотная |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 204. | Ответвитель горизонтальный |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | требуется из цинка |
|  |  |  | Размер, мм | 100х300 |
| 205. | Панели потолочные |  | Материал | минеральное волокно |
|  |  |  | Длина плиты, мм | не менее 600 |
|  |  |  | Ширина плиты, мм | 600 |
|  |  |  | Толщина, мм | не менее 19 |
|  |  |  | Цвет | белый |
| 206. | Перегородка лотка оцинкованная |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | требуется из цинка |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 0,8 |
|  |  |  | Высота, мм | 100 |
|  |  |  | Длина, мм | 3000 |
| 207. | Пиломатериалы |  | Вид | доски |
|  |  |  | Вид обработки | требуются обрезные |
|  |  |  | Тип породы | лиственные |
|  |  |  | Вид породы | Береза или липа |
|  |  |  | Сорт | должен быть первый |
|  |  |  | Длина, м | 2-3,75 |
|  |  |  | Толщина, мм | 25-40 |
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 60 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине в положительную (отрицательную) сторону, мм | 1/2 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине в положительную (отрицательную) сторону, мм | 2/3 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 208. | Пиломатериалы |  | Вид | доски |
|  |  |  | Вид обработки | требуются обрезные |
|  |  |  | Тип породы | хвойная |
|  |  |  | Вид породы | сосна/ель/лиственница |
|  |  |  | Сорт | не ниже III |
|  |  |  | Длина, м | 4-6,5 |
|  |  |  | Толщина, мм | 25 |
|  |  |  | Ширина, мм | 125±25 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине, мм | ±1 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине в положительную (отрицательную) | 2/3 |

|  |  |  | сторону, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки) | не должны присутствовать |
|  |  |  | Гнили | не допускаются |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 209. | Пиломатериалы |  | Вид | бруски /брусья |
|  |  |  | Вид обработки | требуются обрезные |
|  |  |  | Тип породы | хвойная |
|  |  |  | Сорт | 3 |
|  |  |  | Длина, м | не менее 2 |
|  |  |  | Толщина, мм | 100+/25 |
|  |  |  | Ширина, мм | не более 150 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине в положительную (отрицательную) сторону, мм | 2/3 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине в положительную (отрицательную) сторону, мм | 2/3 |
|  |  |  | Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки) | не должны присутствовать |
|  |  |  | Гнили | не допускаются |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 210. | Пиломатериалы |  | Вид | доски |
|  |  |  | Вид обработки | требуются обрезные |
|  |  |  | Тип породы | хвойная |
|  |  |  | Вид породы | сосна/ель/лиственница |
|  |  |  | Сорт | не ниже III |
|  |  |  | Длина, м | 4-6,5 |
|  |  |  | Толщина, мм | 44-60 |
|  |  |  | Ширина, мм | 125±25 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине, мм | ±2 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине в положительную (отрицательную) сторону, мм | 2/3 |
|  |  |  | Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки) | не должны присутствовать |
|  |  |  | Гнили | не допускаются |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 211. | Пиломатериалы |  | Вид | бруски |
|  |  |  | Вид обработки | требуются обрезные |
|  |  |  | Тип породы | хвойная |
|  |  |  | Сорт | I, II, III, IV |
|  |  |  | Толщина, мм | не менее 40 |
|  |  |  | Длина, м | не менее 4,0 |
|  |  |  | Ширина, мм | не более 150 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине, мм | ±2 |
|  |  |  | Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки) | не должны присутствовать |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 212. | Пластина торцевая |  | Материал | сталь |

|  | (заглушка) |  | Покрытие | требуется из цинка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер, мм | 100х300 |
| 213. | Подводка гибкая армированная резиновая |  | Длина, мм | 500 |
| 214. | Провод трансляционный |  | Материал токопроводящих жил | оцинкованная стальная проволока |
|  |  |  | Изоляция | ПВХ пластикат с плоским разделительным основанием |
|  |  |  | Количество жил, шт. | 2 |
|  |  |  | Диаметр жил, мм2 | 1,2 |
| 215. | Провод трансляционный |  | Материал токопроводящих жил | оцинкованная стальная проволока |
|  |  |  | Изоляция | ПВХ пластикат с плоским разделительным основанием |
|  |  |  | Количество жил, шт. | 2 |
|  |  |  | Диаметр жил, мм2 | 1,8 |
| 216. | Писсуар | JIKA или эквивалент | Тип монтажа | подвесной |
|  |  |  | Материал | требуется фарфор |
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 430 |
|  |  |  | Глубина, мм | не менее 315 |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 665 |
|  |  |  | Управление | должно быть сенсорное |
|  |  |  | Подвод воды | должен быть скрытый |
|  |  |  | Форма | округлая |
|  |  |  | Цвет | белый |
|  |  |  | Устройство слива в комплекте | требуется наличие |
| 217. | Перегородка-витраж противопожарный |  | Размер, мм | 4450х3000 |
|  |  |  | Огнестойкое стекло | наличие |
|  |  |  | Предел огнестойкости, мин., не менее«неизменный показатель» | 30 |
|  |  |  | Балконная дверь | наличие |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 218. | Плиты изоляционные |  | Материал | пенополистирол |
|  |  |  | Форма плит | должна быть правильная геометрическая |
|  |  |  | Толщина, мм | 150 |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине,мм, не более | ± 3,0 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 219. | Плиты минераловатные | ROCKWOOL или эквивалент | Толщина, мм | 25 |
|  |  |  | Длина, мм | 1000 |
|  |  |  | Ширина, мм | 600 |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |
|  |  |  | Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа | 35 |
| 220. | Плиты минераловатные | ROCKWOOL или эквивалент | Длина, мм | 1000 |
|  |  |  | Ширина, мм | 600 |
|  |  |  | Толщина, мм | 100 |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |
|  |  |  | Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа | 15 |
|  |  |  | Прочность на отрыв слоев, не менее, кПа | 4 |
| 221. | Пленка |  | Количество слоев, шт. | 3 |

|  | пароизоляционная |  | Армированный слой | полиэтиленовые полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прочность на разрыв (поперечное направление), Н/5см, не менее | 190 |
|  |  |  | Прочность на разрыв (продольное направление), Н/5см, не менее | 210 |
| 222. | Плиты облицовочные |  | Материал | требуется гранит |
|  |  |  | Обработка лицевой поверхности | фактурная, полированная |
|  |  |  | Толщина, мм | 20 |
|  |  |  | Размер, мм | 600х600 |
| 223. | Плиты минераловатные | ROCKWOOL или эквивалент | Длина, мм | 1000 |
|  |  |  | Ширина, мм | 600 |
|  |  |  | Толщина, мм | 70 |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |
|  |  |  | Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа | 15 |
|  |  |  | Прочность на отрыв слоев, не менее, кПа | 4 |
| 224. | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля |  | Класс арматурной стали | А500С |
|  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 28 |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня, см2 | 615,8 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 225. | Подоконная доска |  | Материал | ПВХ |
|  |  |  | Ширина, мм | 200 |
| 226. | Подвесной потолок | AMF или эквивалент | Материал | минераловолокно |
|  |  |  | Толщина, мм | не более 24 |
|  |  |  | Влагостойкость, %, не менее | 95 |
|  |  |  | Свойства | стойкость к повреждению, долговечность |
| 227. | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля |  | Класс арматурной стали | А500С |
|  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 12 |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня, см2 | 113,1 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 228. | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля |  | Класс арматурной стали | А500С |
|  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 16 |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня, см2 | 201,1 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 229. | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля |  | Класс арматурной стали | А500С |
|  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 20-22 |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня, см2 | не более 380,1 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 230. | Профиль направляющий |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Толщина стали, мм | не менее 2 |
| 231. | Праймер битумный | ТЕХНОНИ КОЛЬ или эквивалент | Назначение | для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, в пределах диапазона, % | 45-55 |
|  |  |  | Время высыхания, не более, ч | 12 |

|  |  |  | Условная вязкость, в пределах диапазона, с | 15-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232. | Профили деформационных швов | АКВАСТОП или эквивалент | Материал направляющих | алюминий |
|  |  |  | Тип конструкции | закладные профильные конструкции |
|  |  |  | Высота профиля, мм | 30 |
|  |  |  | Ширина шва, мм | 180 |
|  |  |  | Длина, мм | не менее 3000 |
| 233. | Пьедестал для раковины | JIKA или эквивалент | Габаритные размеры, мм | 650х150 |
|  |  |  | Материал | должен быть фаянс |
|  |  |  | Цвет | белый |
| 234. | Радиатор отопления | Kermi или эквивалент | Тип подключения | нижний |
|  |  |  | Высота, мм | 500 |
|  |  |  | Длина, мм | 1400 |
|  |  |  | Глубина, мм | не более 64 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 1998 |
| 235. | Радиатор отопления | Kermi или эквивалент | Тип подключения | нижний |
|  |  |  | Высота, мм | 500 |
|  |  |  | Длина, мм | 1200 |
|  |  |  | Глубина, мм | не более 64 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 1712 |
| 236. | Растворитель Р-4 |  | Назначение | для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ, за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной |
|  |  |  | Разбавляющее действие | после высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, не допускается наличие белесоватых или матовых пятен |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 237. | Раковина | JIKA или эквивалент | Ширина, мм | 410 |
|  |  |  | Глубина, мм | 500 |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 180 |
|  |  |  | Цвет | белый |
|  |  |  | Тип | подвесной |
|  |  |  | Материал | должен быть фаянс |
|  |  |  | Отверстие под перелив | наличие |
|  |  |  | Отверстие под смеситель | наличие |
|  |  |  | Расположение отверстия под смеситель | в центре |
| 238. | Раковина для людей с ограниченными возможностями |  | Тип | подвесная |
|  |  |  | Материал | должен быть фаянс |
|  |  |  | Ширина, мм | 640 |
|  |  |  | Глубина, мм | 550 |
|  |  |  | Высота, мм | 165 |
|  |  |  | Монтаж | к стене |
|  |  |  | Готовых отверстий для смесителя, шт. | 1 |

| 239. | Радиатор отопления | Kermi или эквивалент | Тип подключения | нижний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высота, мм | 500 |
|  |  |  | Длина, мм | 700 |
|  |  |  | Глубина, мм | не более 64 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 999 |
| 240. | Радиатор отопления | Kermi или эквивалент | Тип подключения | нижний |
|  |  |  | Высота, мм | 500 |
|  |  |  | Длина, мм | 500 |
|  |  |  | Глубина, мм | не более 64 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 714 |
| 241. | Радиатор отопления | Kermi или эквивалент | Тип подключения | боковой |
|  |  |  | Высота, мм | 500 |
|  |  |  | Длина, мм | 1200 |
|  |  |  | Глубина, мм | не более 64 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 1712 |
| 242. | Рукомойник | Roca или эквивалент | Тип | встраиваемый сверху |
|  |  |  | Материал | должен быть фаянс |
|  |  |  | Ширина, мм | 400 |
|  |  |  | Глубина, мм | 400 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 180 |
|  |  |  | Крепление | к столешнице |
|  |  |  | Диаметр слива, см | не менее 3,2 |
|  |  |  | Форма | круглая |
|  |  |  | Цвет | белый |
|  |  |  | Перелив | требуется наличие |
| 243. | Рулонный теплоизоляционный материал |  | Материал основания | вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Наличие теплоотражающего слоя | не менее 1 |
|  |  |  | Материал теплоотражающего слоя | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм | 5 |
|  |  |  | Длина, мм | не менее 25000 |
|  |  |  | Ширина, мм | 1200 |
| 244. | Ручной балансировочный клапан | Danfoss или эквивалент | Диаметр Ду, мм | 200 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | более 685 |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | не менее 150 |
|  |  |  | Измерительные ниппеля | требуются в наличии |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Условное давление, МПа | не менее 2,5 |
| 245. | Ручной балансировочный клапан |  | Диаметр Ду, мм | 250 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | 950+/50 |
|  |  |  | Максимальная температура среды, °С | не менее 150 |
|  |  |  | Измерительные ниппеля | требуются в наличии |
|  |  |  | Тип соединения | фланцевое |
|  |  |  | Материал корпуса | чугун |
|  |  |  | Условное давление, МПа | не менее 2,5 |
| 246. | Светильники люминесцентные |  | Количество ламп, шт. | 4 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 72 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | не менее 220 |
|  |  |  | Тип/цоколь лампы | люминесцентная / G13 |
|  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  | Балласт | ЭмПРА |
|  |  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | не ниже IP20 |
|  |  |  | Тип рассеивателя | Опаловое оргстекло в рамке |
|  |  |  | Размер, мм (длина х ширина х высота) | не менее 595x595x81 |
| 247. | Светильники люминесцентные |  | Количество ламп, шт. | 4 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 72 |

|  |  |  | Напряжение питания, В | не менее 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип/цоколь лампы | люминесцентная / G13 |
|  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  | Балласт | ЭмПРА |
|  |  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | не ниже IP54 |
|  |  |  | Тип рассеивателя | опаловый |
|  |  |  | Размер, мм (длина х ширина х высота) | не менее 595x620x115 |
| 248. | Светильники люминесцентные |  | Количество ламп, шт. | 4 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 72 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | не менее 220 |
|  |  |  | Тип/цоколь лампы | люминесцентная / G13 |
|  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  | Балласт | ЭмПРА |
|  |  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | не ниже IP20 |
|  |  |  | Тип рассеивателя | опаловый |
|  |  |  | Размер, мм (высота* ширина*длина) | более 99*595*595 |
| 249. | Светильники люминесцентные |  | Количество ламп, шт. | 4 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 72 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | не менее 220 |
|  |  |  | Тип/цоколь лампы | люминесцентная / G13 |
|  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  | Балласт | ЭмПРА |
|  |  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | не ниже IP20 |
|  |  |  | Тип рассеивателя | призматический |
|  |  |  | Размер, мм (длина х ширина х высота) | не менее 595x595x81 |
| 250. | Смеситель | Grohe или эквивалент | Назначение | для раковины |
|  |  |  | Управление | рычажное |
|  |  |  | Материал | латунь |
|  |  |  | Длина излива, см | не менее 9 |
|  |  |  | Механизм | керамический картридж |
|  |  |  | Тип подводки | должна быть гибкая |
|  |  |  | Металлический рычаг | наличие |
|  |  |  | Поверхность | хромированная |
|  |  |  | Ограничитель потока, л/мин | не более 9 |
|  |  |  | Диапазон высоты смесителя (с учетом положения ручки), мм | 131-175 |
|  |  |  | Максимальный угол поворота ручки, ° | не более 55 |
| 251. | Сетка сварная |  | Состав | арматурная проволока |
|  |  |  | Диаметр проволоки, мм | 4 |
|  |  |  | Размер ячейки, мм | 200х200 |
| 252. | Сетка сварная |  | Материал | арматурная проволока |
|  |  |  | Диаметр проволоки, мм | 5 |
|  |  |  | Размер ячейки, мм | 100х100 |
| 253. | Смеситель | Grohe или эквивалент | Управление | рычажное |
|  |  |  | Материал | латунь |
|  |  |  | Высота излива, мм | более 210 |
|  |  |  | Длина излива, мм | более 220 |
|  |  |  | Форма | круглая |
|  |  |  | Механизм | керамический картридж |
|  |  |  | Тип подводки | должна быть гибкая |
|  |  |  | Расположение рычага | сбоку |
|  |  |  | Отверстия для монтажа, шт. | 1 |
|  |  |  | Вращение излива | поворотный |

| 254. | Сталь угловая равнополочная |  | Марка стали | Ст3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер уголка | 5 |
|  |  |  | Толщина полки, мм | 4-6 |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения, см2 | не более 5,69 |
|  |  |  | Точность прокатки | высокая / обычная |
|  |  |  | Предельные отклонения по ширине полки, мм | ± 1,5 |
|  |  |  | Длина, м | 8± 4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 255. | Светильники люминесцентные |  | Количество ламп, шт. | 2 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 72 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | не менее 220 |
|  |  |  | Тип/цоколь лампы | люминесцентная / G13 |
|  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  | Балласт | ЭмПРА |
|  |  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | не ниже IP20 |
|  |  |  | Тип рассеивателя | опаловый |
|  |  |  | Размер, мм (длина х ширина х высота) | не менее 1230x310x80 |
| 256. | Светильники потолочные |  | Количество ламп, шт. | 2 |
|  |  |  | Мощность, Вт | не менее 72 |
|  |  |  | Напряжение питания, В | не менее 220 |
|  |  |  | Тип/цоколь лампы | люминесцентная / G13 |
|  |  |  | Цвет корпуса | серый |
|  |  |  | Балласт | ЭмПРА |
|  |  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | не ниже IP65 |
|  |  |  | Размер, мм (длина х ширина х высота) | более 1270x170x100 |
| 257. | Счетчик холодной воды |  | Тип | крыльчатый, одноструйный, сухого типа |
|  |  |  | Присоединение | резьбовое |
|  |  |  | Монтажная длина, мм | не более 300 |
|  |  |  | Диаметр условного прохода, мм | 40 |
|  |  |  | Монтаж | горизонтальное положение |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление, МПа | не менее 1,6 |
| 258. | Труба стальная сварная водогазопроводная |  | Диаметр условного прохода, мм | 15 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 2,8-3,2 |
|  |  |  | Поверхность трубы | не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты |
|  |  |  | Торцы трубы | не допускаются расслоения |
|  |  |  | Серия | обыкновенная/усиленн ая |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная или повышенная |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом |
|  |  |  | Длина труб, м | 4-12 |
|  |  |  | Кривизна труб, не более, мм / 1 м длины | 2 |
|  |  |  | Гидравлическое давление (выдерживаемое), МПа | Не менее 2,4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 259. | Труба |  | Материал | требуется полипропилен |

|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 10 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 260. | Теплообменник водоводяной | Pahlen или эквивалент | Мощность, кВт | не менее 60 |
|  |  |  | Тип расположения | вертикальный |
|  |  |  | Материал изготовления корпуса и спирали | нержавеющая сталь AISI-316 |
|  |  |  | Строение | сварной кожух с установленными трубками |
|  |  |  | Длина, мм | не более 485 |
|  |  |  | Высота, мм | менее 140 |
|  |  |  | Диаметр подключения бойлера/бассейна, дюйм | 1 / 1 1/2 |
|  |  |  | Первичный контур, л/мин. | не менее 30 |
|  |  |  | Максимальное давление, первичный контур, бар | не менее 10 |
|  |  |  | Гидравлическое сопротивление, первичный контур, м | не менее 0,15 |
|  |  |  | Вторичный контур, л/мин. | не менее 250 |
|  |  |  | Максимальное давление, вторичный контур, бар | не менее 5 |
|  |  |  | Гидравлическое сопротивление, вторичный контур, м | не менее 1,4 |
| 261. | Труба стальная сварная водогазопроводная |  | Диаметр условного прохода, мм | 25 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | Не более 4,0 |
|  |  |  | Поверхность трубы | не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты |
|  |  |  | Торцы трубы | не допускаются расслоения |
|  |  |  | Серия | обыкновенная/усиленн ая |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная или повышенная |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом |
|  |  |  | Длина труб, м | 4-12 |
|  |  |  | Кривизна труб, не более, мм / 1 м длины | 1,5 |
|  |  |  | Гидравлическое давление (выдерживаемое), МПа | Не менее 2,4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 262. | Трубы напорные |  | Материал | требуется ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 40 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 16 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/ внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |

|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 263. | Трубы напорные |  | Материал | требуется ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 16 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 264. | Трубы напорные |  | Материал | требуется ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 16 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 265. | Тепловычислитель |  | Габаритные размеры, мм | не более 140х100х64 |
|  |  |  | Степень защиты | не ниже IP54 |
|  |  |  | Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
|  |  |  | Средняя наработка на отказ, час, не менее | 75000 |
|  |  |  | Межповерочный интервал, мес. | не менее 48 |
|  |  |  | Число подключаемых датчиков объема, шт. | не менее 6 |
|  |  |  | Число подключаемых датчиков температуры, шт. | не менее 5 |
|  |  |  | Число подключаемых датчиков давления, шт. | не менее 4 |
|  |  |  | Контроль питания сетевых датчиков расхода | требуется наличие |
|  |  |  | Расчетный ресурс встроенной батареи, лет | не менее 12 |

| 266. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 4 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 6 - 9 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная либо повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру (в положительную /отрицательную сторону), %, | 0,7/0,8 |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине стенки, % | +/- 10 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 267. | Хомуты | Fisher или эквивалент | Назначение | для монтажа трубопроводов |
|  |  |  | Условный проход трубы, мм | 100 |
|  |  |  | Тип | двухэлементный |
|  |  |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | оцинкованное |
|  |  |  | Комплектность | Винты, профильная резиновая вставка |
| 268. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 159 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 4,5 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 6 - 9 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная либо повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру, %, | +/- 0,7 / +/- 0,8 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 269. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 219 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 6,0 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 6 - 9 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная либо повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |

|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру, %, | +/- 0,65 / +/- 0,75 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 270. | Хомуты | Fisher или эквивалент | Назначение | для монтажа трубопроводов |
|  |  |  | Условный проход трубы, мм | 200 |
|  |  |  | Тип | двухэлементный |
|  |  |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | оцинкованное |
|  |  |  | Комплектность | Винты, профильная резиновая вставка |
| 271. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 273 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 6,0 |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | должна быть обычная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру, % | +/- 0,75 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 11 +/- 1 (мерная) |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 272. | Хомуты | Fisher или эквивалент | Назначение | для монтажа трубопроводов |
|  |  |  | Условный проход трубы, мм | 250 |
|  |  |  | Тип | двухэлементный |
|  |  |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | оцинкованное |
|  |  |  | Комплектность | Винты, профильная резиновая вставка |
| 273. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 325 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 7,0 |
|  |  |  | Длина трубы, м | не менее 10 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная либо повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру (в положительную /отрицательную сторону), %, | 0,65/0,75 |

|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 274. | Хомуты | Fisher или эквивалент | Назначение | для монтажа трубопроводов |
|  |  |  | Условный проход трубы, мм | 300 |
|  |  |  | Тип | двухэлементный |
|  |  |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | оцинкованное |
|  |  |  | Комплектность | Винты, профильная резиновая вставка |
| 275. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 377 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 8,0 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 10-12 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная либо повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 276. | Хомуты | Fisher или эквивалент | Назначение | для монтажа трубопроводов |
|  |  |  | Условный проход трубы, мм | 355 |
|  |  |  | Тип | двухэлементный |
|  |  |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | оцинкованное |
|  |  |  | Комплектность | Винты, профильная резиновая вставка |
| 277. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 530 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 8,0 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 10-12 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная / повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру, % | +/- 0,65 / +/- 0,70 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 278. | Хомуты | Fisher или эквивалент | Назначение | для монтажа трубопроводов |
|  |  |  | Условный проход трубы, мм | 500 |
|  |  |  | Тип | двухэлементный |
|  |  |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Покрытие | оцинкованное |
|  |  |  | Комплектность | Винты, профильная |

|  |  |  |  | резиновая вставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 279. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 25 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 280. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 28 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 281. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 35 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 282. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 42 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 283. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 60 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 284. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 64 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 285. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 89 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 286. | Трубки |  | Материал | Вспененный полиэтилен |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 110 |
|  |  |  | Толщина, мм | 9 |
| 287. | Труба стальная сварная водогазопроводная |  | Диаметр условного прохода, мм | 50 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | Не менее 3,5 |
|  |  |  | Поверхность трубы | не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты |
|  |  |  | Торцы трубы | не допускаются расслоения |
|  |  |  | Серия | обыкновенная/усиленн ая |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная или повышенная |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом |
|  |  |  | Длина труб, м | 4-12 |
|  |  |  | Кривизна труб, не более, мм / 1 м длины | 1,5 |
|  |  |  | Гидравлическое давление (выдерживаемое), МПа | Не менее 2,4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 288. | Труба стальная сварная водогазопроводная |  | Диаметр условного прохода, мм | 32 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | Не более 4,0 |
|  |  |  | Поверхность трубы | не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты |
|  |  |  | Торцы трубы | не допускаются расслоения |
|  |  |  | Серия | обыкновенная/усиленн ая |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная или повышенная |

|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина труб, м | 4-12 |
|  |  |  | Кривизна труб, не более, мм /1 м длины | 1,5 |
|  |  |  | Гидравлическое давление (выдерживаемое), МПа | Не менее 2,4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 289. | Труба стальная сварная водогазопроводная |  | Диаметр условного прохода, мм | 100 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм: | 4,0/4,5 |
|  |  |  | Поверхность трубы | не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты |
|  |  |  | Торцы трубы | не допускаются расслоения |
|  |  |  | Серия: | обыкновенная/легкая |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная/ повышенная |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом |
|  |  |  | Длина труб, м | 4-12 |
|  |  |  | Кривизна труб, не более, мм/1 м длины | 1,5 |
|  |  |  | Гидравлическое давление (выдерживаемое), МПа | Не менее 2,4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 290. | Труба гофрированная гибкая |  | Назначение | Защита проводов и кабелей |
|  |  |  | Серия трубы: | Легкая/тяжелая |
|  |  |  | Тип монтажа | открытый / скрытый в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам), в полах |
|  |  |  | Материал | требуется самозатухающий ПВХ |
|  |  |  | Диапазон температуры монтажа, °С | не уже -5 - + 60 |
|  |  |  | Степень защиты | не ниже IP 55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | должен быть 25 |
|  |  |  | Зонд для протяжки кабеля | требуется наличие |
| 291. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 22 |
| 292. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 28 |
| 293. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 35 |
| 294. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 42 |
| 295. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 54 |
| 296. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 60 |
| 297. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 76 |
| 298. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |

|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 89 |
| 299. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 108 |
| 300. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 133 |
| 301. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 19 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 160 |
| 302. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 57 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3,5 |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | требуется обычная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру, % | +/- 0,8 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 7+/-2 (мерная) |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине стенки, %, не более | +/- 10 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 303. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 76 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | должна быть 3,5 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 6 - 9 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная либо повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине стенки, % | +/- 10 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 304. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 45 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | Не менее 3,0 |
|  |  |  | Длина трубы, м | 5 - 9 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная или повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | не допускается |

|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру (в положительную /отрицательную сторону), мм | 0,35/0,4 |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине стенки, % | +/- 10 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 305. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 89 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3,5 |
|  |  |  | Длина трубы, м | не менее 6 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру, % | +/- 0,8 |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине стенки, % | +/- 10 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 306. | Трубы стальные электросварные |  | Наружный диаметр трубы, мм | 133 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 4 |
|  |  |  | Длина трубы, м | не более 9 (мерная) |
|  |  |  | Поверхность труб | не должна иметь трещин, плен, закатов, рванин и рисок |
|  |  |  | Класс точности по длине | требуется I |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная или повышенная |
|  |  |  | Наличие одного поперечного шва | допускается |
|  |  |  | Наружный грат | должен быть удален |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. |
|  |  |  | Герметичность труб | требуется наличие |
|  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру (в положительную /отрицательную сторону), %, | 0,7/0,8 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 307. | Труба закладная |  | Материал | нержавеющая сталь AISI-304 |
|  |  |  | Длина, мм | 240 |
|  |  |  | Диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| 308. | Теплообменник для системы вентиляции |  | Расчетное давление, кгc/см2 | 16 |
|  |  |  | Количество пластин, шт. | 35 |
|  |  |  | Диаметр ДУ порта, мм | 65 |
| 309. | Теплообменник для системы вентиляции |  | Расчетное давление, кгc/см2 | 16 |
|  |  |  | Количество пластин, шт. | 37 |

|  |  |  | Диаметр ДУ порта, мм | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 18 |
| 311. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 25 |
| 312. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 28 |
| 313. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 35 |
| 314. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 42 |
| 315. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 60 |
| 316. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 76 |
| 317. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 89 |
| 318. | Трубки |  | Материал | Вспененный каучук |
|  |  |  | Толщина, мм | 13 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 108 |
| 319. | Труба |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 20 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 320. | Труба |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 25 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным | должна |

|  |  |  | стандартам, регламентирующим данный товар | соответствовать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321. | Труба |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 32 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 322. | Труба |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 40 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 323. | Труба |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 324. | Труба |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |

|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 325. | Трубы напорные |  | Материал | требуется ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 75 |
|  |  |  | Номинальное давление, бар | не менее 16 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | допускаются незначительные продольные полосы и волнистость |
|  |  |  |  | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 326. | Труба гофрированная гибкая |  | Назначение | Защита проводов и кабелей |
|  |  |  | Серия трубы: | легкая/тяжелая |
|  |  |  | Тип монтажа | открытый / скрытый в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам), в полах |
|  |  |  | Материал | требуется самозатухающий ПВХ |
|  |  |  | Диапазон температуры монтажа, °С | не уже -5 - + 60 |
|  |  |  | Степень защиты | не ниже IP 55 |
|  |  |  | Диаметр, мм | должен быть 16 |
|  |  |  | Зонд для протяжки кабеля | требуется наличие |
| 327. | Унитаз-компакт | JIKA или эквивалент | Направление выпуска | косой (под углом) |
|  |  |  | Материал | требуется фарфор |
|  |  |  | Сиденье, крышка в комплекте | требуется наличие |
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 360 |
|  |  |  | Длина, мм | не менее 670 |
|  |  |  | Высота, мм | не менее 787 |
|  |  |  | Высота чаши, мм | 400 |
|  |  |  | Количество кнопок слива воды, шт. | не менее 2 |
|  |  |  | Механизм слива | механическая кнопка |
|  |  |  | Организация смывающего потока | каскадный слив (сплошным потоком) |
|  |  |  | Подвод воды к бачку | требуется снизу |
| 328. | Унитаз для людей с ограниченными возможностями | JIKA или эквивалент | Материал | фаянс |
|  |  |  | Тип | консольный (подвесной) |
|  |  |  | Форма | овальная |
|  |  |  | Направление выпуска | горизонтальный |
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 700 |
|  |  |  | Длина, мм | не менее 365 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 360 |
|  |  |  | Сиденье, крышка в комплекте | требуется наличие |
| 329. | Устройство защитного отключения |  | Номинальное напряжение, В, не менее | 220 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 16 |

|  |  |  | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число полюсов, шт. | 2 |
|  |  |  | Степень защиты | не ниже IP20 |
|  |  |  | Электрическая/механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 4000 / 10000 |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | не менее 50 |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура, °С | менее -20 |
| 330. | Установка пожаротушения (насосная станция) | Grundfos или эквивалент | Напряжение питания, В | не менее 380 |
|  |  |  | Количество фаз, шт. | 3 |
|  |  |  | Количество пожарных насосов, шт. | 2 |
|  |  |  | Шкаф управления | наличие |
|  |  |  | Задвижки с концевыми выключателями, шт. | не менее 6 |
|  |  |  | Защита от короткого замыкания основного насоса | требуется наличие |
|  |  |  | Термисторная защита основного насоса | требуется наличие |
|  |  |  | Система проверки давления на входе в станцию | требуется наличие |
|  |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | не менее 3 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | не менее 6 |
| 331. | Фильтры фланцевые | Danfoss или эквивалент | Номинальный диаметр DN, мм | 32 |
|  |  |  | Номинальное давление PN, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Материал корпус фильтра | требуется чугун |
|  |  |  | Сливной кран | требуется наличие |
|  |  |  | Материал корпуса шарового крана | латунь |
|  |  |  | Материал фильтрующего элемента (сетки) | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Минимальная температура перемещаемой среды, °С | не выше -10 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 150 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 20 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
|  |  |  | Длина, мм | не более 180 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 135 |
| 332. | Фильтры фланцевые | Danfoss или эквивалент | Номинальный диаметр DN, мм | 50 |
|  |  |  | Номинальное давление PN, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Материал корпус фильтра | требуется чугун |
|  |  |  | Сливной кран | требуется наличие |
|  |  |  | Материал корпуса шарового крана | латунь |
|  |  |  | Материал фильтрующего элемента (сетки) | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Минимальная температура перемещаемой среды, °С | не выше -10 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 150 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 54 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
|  |  |  | Длина, мм | не более 230 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 190 |
| 333. | Фильтры фланцевые | Danfoss или эквивалент | Номинальный диаметр DN, мм | 80 |
|  |  |  | Номинальное давление PN, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Материал корпус фильтра | требуется чугун |
|  |  |  | Сливной кран | требуется наличие |
|  |  |  | Материал корпуса шарового крана | латунь |
|  |  |  | Материал фильтрующего элемента (сетки) | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Минимальная температура перемещаемой среды, °С | не выше -10 |
|  |  |  | Максимальная температура | не менее 150 |

|  |  |  | перемещаемой среды, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 140 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
|  |  |  | Длина, мм | не более 310 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 265 |
| 334. | Фильтры фланцевые | Danfoss или эквивалент | Номинальный диаметр DN, мм | 100 |
|  |  |  | Номинальное давление PN, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Материал корпус фильтра | требуется чугун |
|  |  |  | Сливной кран | требуется наличие |
|  |  |  | Материал корпуса шарового крана | латунь |
|  |  |  | Материал фильтрующего элемента (сетки) | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Минимальная температура перемещаемой среды, °С | не выше -10 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 150 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | более 200 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
|  |  |  | Длина, мм | не более 350 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 340 |
| 335. | Фильтры фланцевые | Danfoss или эквивалент | Номинальный диаметр DN, мм | 125 |
|  |  |  | Номинальное давление PN, МПа | не менее 1,6 |
|  |  |  | Материал корпус фильтра | требуется чугун |
|  |  |  | Сливной кран | требуется наличие |
|  |  |  | Материал корпуса шарового крана | латунь |
|  |  |  | Материал фильтрующего элемента (сетки) | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Минимальная температура перемещаемой среды, °С | не выше -10 |
|  |  |  | Максимальная температура перемещаемой среды, °С | не менее 150 |
|  |  |  | Пропускная способность (Kvs), м3/ч | не менее 340 |
|  |  |  | Тип присоединения | фланцевое |
|  |  |  | Длина, мм | не более 400 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 410 |
| 336. | Фланцы |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | плоскость |
|  |  |  | Номинальное давление PN, кгс/см2 | не менее 10 |
|  |  |  | Номинальный диаметр DN, мм | 32 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 337. | Фланцы |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | плоскость |
|  |  |  | Номинальное давление PN, кгс/см2 | не менее 10 |
|  |  |  | Номинальный диаметр DN, мм | 50 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 338. | Фланцы |  | Материал | сталь |
|  |  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | плоскость |
|  |  |  | Номинальное давление PN, кгс/см2 | не менее 10 |
|  |  |  | Номинальный диаметр DN, мм | 100 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 339. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод) (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |

|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 340. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник переходной |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63х40х63 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 341. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта переходная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63х50 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 342. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта комбинированная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 63х2 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Наличие резьбы | требуется наружная |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 343. | Форсунка для подключения водного |  | Материал | нержавеющая сталь AISI-316 |

|  | пылесоса |  | Крышка | наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружная резьба, дюйм | 1 1/2 |
| 344. | Фанера |  | Марка по степени водостойкости клеевого соединения | водостойкая для внутреннего использования |
|  |  |  | Толщина, мм | более 9,0 |
|  |  |  | Длина, мм | не менее 1200 |
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 1200 |
|  |  |  | Листы | должны быть обрезаны под прямым углом |
|  |  |  | Предельное отклонение в положительную (отрицательную) сторону по длине, мм | Не более 5 |
|  |  |  | Предельное отклонение в положительную (отрицательную) сторону по ширине, мм | Не более 5 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 345. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод) комбинированный (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 20х1/2 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Наличие резьбы | требуется внутренняя |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 346. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод) (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 347. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник соединительный |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |

|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 348. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник переходной |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 25х20х25 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 349. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта комбинированная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 20х1/2 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Наличие резьбы: | требуется внутренняя/наружная |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 350. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод) (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 25 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/ внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 351. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта переходная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 25х20 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/ внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и |

|  |  |  |  | посторонние включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 352. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник соединительный |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 25 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 353. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта комбинированная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 25х3/4 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Наличие резьбы: | наружная/внутренняя |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 354. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод) (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 32 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 355. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник соединительный |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 32 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |

|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 356. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник переходной |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 32х20х32 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 357. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник переходной |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 32х25х32 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 358. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта переходная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 32х25 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 359. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта комбинированная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 32х1 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |

|  |  |  | Наличие резьбы | требуется наружная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 360. | Фанера |  | Марка по степени водостойкости клеевого соединения | водостойкая для внутреннего использования |
|  |  |  | Толщина, мм | не менее 12 |
|  |  |  | Длина, мм | 1200-2700 |
|  |  |  | Ширина, мм | 1200 - 1500 |
|  |  |  | Листы | должны быть обрезаны под прямым углом |
|  |  |  | Предельное отклонение в положительную (отрицательную) сторону по длине, мм | Не более 5 |
|  |  |  | Степень обработки поверхности | требуется шлифованная |
|  |  |  | Предельное отклонение в положительную (отрицательную) сторону по ширине, мм | Не более 4 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 361. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод) (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 40 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 362. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник переходной |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 40х32х40 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 363. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта переходная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |

|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 40х32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 364. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта комбинированная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 40х1 1/4 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Наличие резьбы | требуется наружная |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 365. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод) (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 366. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник переходной |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50х40х50 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 367. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта переходная |
|  |  |  | Материал | требуется |

|  |  |  |  | полипропилен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50х40 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 368. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта комбинированная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 50х1 1/2 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Наличие резьбы | требуется наружная |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 369. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта комбинированная |
|  |  |  | Материал | требуется полипропилен |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 63х2 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Наличие резьбы | требуется внутренняя |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 370. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод)(90°) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 40 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим | должен соответствовать |

|  |  |  | данный товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 371. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод)(90°) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 372. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод)(90°) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 373. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник соединительный (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 374. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50х40 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 375. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |

|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63х40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 376. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 63х50 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 377. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50х32 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 378. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 32х25 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 379. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 25х16 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, |

|  |  |  |  | раковины и посторонние включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 380. | Фитинги для труб |  | Вид | Муфта разъемная |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х дюйм | 50х1 1/2 |
|  |  |  | Наличие резинового уплотнителя | должно быть |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 381. | Фитинги для труб |  | Вид | Переходник (переход) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х мм х дюйм | 50х63х2 |
|  |  |  | Наличие резьбы | требуется наружная |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 382. | Фитинги для труб |  | Вид | Переходник (переход) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм х мм х дюйм | 40х50х1 1/2 |
|  |  |  | Наличие резьбы | требуется наружная |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 383. | Фитинги для труб |  | Вид | Угольник (отвод)(90°) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 75 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |

|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 384. | Фитинги для труб |  | Вид | Тройник соединительный (90°) |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 75 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 385. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 75х63 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 386. | Фитинги для труб |  | Вид | Втулка |
|  |  |  | Материал | требуется ПВХ |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 75х50 |
|  |  |  | Поверхность (наружная/внутренняя) | должна быть ровная и гладкая |
|  |  |  | Дефекты поверхности | не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |
|  |  |  | Окраска | должна быть сплошной и равномерной. |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |
| 387. | Цилиндры | ROCKWOOL или PAROC или эквивалент | Материал | Минеральная (каменная) вата на синтетическом связующем |
|  |  |  | Тип внешнего покрытия | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм: | 30/40 |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм | 159 |
|  |  |  | Группа горючести | Г1 |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1 |

|  |  |  | Дымообразующая способность | малая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 388. | Цилиндры | ROCKWOOL или PAROC или эквивалент | Материал | Минеральная (каменная) вата на синтетическом связующем |
|  |  |  | Тип внешнего покрытия | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм | 30 |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм | 133 |
|  |  |  | Группа горючести | Г1 |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1 |
|  |  |  | Дымообразующая способность | малая |
| 389. | Цилиндры | ROCKWOOL или PAROC или эквивалент | Материал | Минеральная (каменная) вата на синтетическом связующем |
|  |  |  | Тип внешнего покрытия | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм | 30 |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм | 108 |
|  |  |  | Группа горючести | Г1 |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1 |
|  |  |  | Дымообразующая способность | малая |
| 390. | Цилиндры | ROCKWOOL или PAROC или эквивалент | Материал | Минеральная (каменная) вата на синтетическом связующем |
|  |  |  | Тип внешнего покрытия | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм: | 30/40 |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм | 89 |
|  |  |  | Группа горючести | Г1 |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1 |
|  |  |  | Дымообразующая способность | малая |
| 391. | Цилиндры | ROCKWOOL или PAROC или эквивалент | Материал | Минеральная (каменная) вата на синтетическом связующем |
|  |  |  | Тип внешнего покрытия | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм | 30 |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм | 57 |
|  |  |  | Группа горючести | Г1 |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1 |
|  |  |  | Дымообразующая способность | малая |
| 392. | Цилиндры | ROCKWOOL или PAROC или эквивалент | Материал | Минеральная (каменная) вата на синтетическом связующем |
|  |  |  | Тип внешнего покрытия | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм | 40 |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм | 219 |
|  |  |  | Группа горючести | Г1 |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1 |
|  |  |  | Дымообразующая способность | малая |
| 393. | Цилиндры | ROCKWOOL или PAROC или эквивалент | Материал | Минеральная (каменная) вата на синтетическом связующем |
|  |  |  | Тип внешнего покрытия | алюминиевая фольга |
|  |  |  | Толщина, мм | 40 |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм | 273 |
|  |  |  | Группа горючести | Г1 |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1 |
|  |  |  | Дымообразующая способность | малая |
| 394. | Швеллеры |  | Марка стали | Ст3 |

|  |  |  | Форма полок | с параллельными гранями / с уклоном внутренних граней /экономичные с параллельными гранями полок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высота (швеллера), мм | 140 |
|  |  |  | Ширина полки, мм | 58 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | Не менее 4,6 |
|  |  |  | Толщина полки, мм | нужна 8,1 |
|  |  |  | Предельные отклонения по высоте, мм | ±2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения по ширине полки, мм | ±2,0 |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения, см² | не менее 15,41 |
|  |  |  | Предел уклона внутренних граней полок, % | 4-10 или отсутствует |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должны соответствовать |
| 395. | Шкаф пожарный с окном |  | Назначение | для размещения пожарного крана и огнетушителей |
|  |  |  | Количество размещаемых огнетушителей, шт. | не менее 2 |
|  |  |  | Тип крепления | требуется навесной |
|  |  |  | Тип двери | закрытый (на замок ключом или при помощи евроручки) |
|  |  |  | Высота, мм | не более 1300 |
|  |  |  |  | не менее 1250 |
|  |  |  | Ширина, мм | 540 |
|  |  |  | Глубина, мм | не более 230 |
|  |  |  | Диаметр кассеты для рукава, мм | 51/65 |
|  |  |  | Количество размещаемых кранов, шт. | не менее 1 |
|  |  |  | Масса шкафа, кг | не более 18,8 |
|  |  |  | Масса огнетушителя, кг | не более 16 |
|  |  |  | Тип пожарного клапана | угловой или прямоточный |
|  |  |  | Диаметр пожарного клапана, мм | не более 65 |
|  |  |  | Угол открывания дверцы, ° | не менее 160 |
|  |  |  | Угол поворота рукавной кассеты, ° | не менее 90 |
| 396. | Щит распределительный |  | Вид установки | навесной |
|  |  |  | Толщина металла, мм | не менее 0,8 |
|  |  |  | Степень защиты | не менее IP31 |
|  |  |  | Угол открытия двери, ° | не менее 105 |
|  |  |  | Тип применяемых аппаратов | модульные |
|  |  |  | Количество модулей, шт: | 12/24/36/48/54 |
|  |  |  | Высота, мм | не более 610 |
|  |  |  | Ширина, мм | не более 440 |
|  |  |  | Глубина,мм | не более 125 |
| 397. | Шаровой кран |  | Материал | ПВХ |
|  |  |  | Диаметр Dn, мм | 16 |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление , МПа | не менее 1,6 |
| 398. | Шаровой кран |  | Материал | ПВХ |
|  |  |  | Диаметр Dn, мм | 50 |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление , МПа | не менее 1,6 |
| 399. | Шаровой кран |  | Материал | ПВХ |
|  |  |  | Диаметр Dn, мм | 63 |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление , МПа | не менее 1,6 |
| 400. | Обратный клапан |  | Материал | ПВХ |
|  |  |  | Диаметр Dn, мм | 63 |
| 401. | Шаровой кран |  | Материал | ПВХ |

|  |  |  | Диаметр Dn, мм | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление , МПа | не менее 1,6 |
| 402. | Электроды |  | Назначение | для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей |
|  |  |  | Покрытие | среднее / толстое |
|  |  |  | Диаметр стержня, мм: | 4/6 |
|  |  |  | Номинальная длина электрода L (пред. откл. ±3), мм | не менее 350 |
|  |  |  | Характер покрытия | должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов |
|  |  |  | Диаметр покрытия электродов, мм | не более 10,8 |
|  |  |  | Тип электродов | Э42 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 403. | Электроды |  | Назначение | для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей |
|  |  |  | Покрытие | среднее/толстое |
|  |  |  | Диаметр стержня, мм | 4 |
|  |  |  | Номинальная длина электрода L (пред. откл. ±3), мм | 350-450 |
|  |  |  | Характер покрытия | должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов |
|  |  |  | Диаметр покрытия электродов, мм | не более 7,2 |
|  |  |  | Тип электродов | Э46 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 404. | Электроды |  | Покрытие | среднее/толстое |
|  |  |  | Диаметр стержня, мм | 4/5 |
|  |  |  | Номинальная длина электрода L (пред. откл. ±3), мм | 350-450 |
|  |  |  | Характер покрытия | должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов |
|  |  |  | Диаметр покрытия электродов, мм | не более 9 |
|  |  |  | Тип электродов | Э42А |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должен соответствовать |
| 405. | Эмаль ПФ-115 |  | Цвет | нужен серый |
|  |  |  | Сорт | должен быть первый или высший |
|  |  |  | Диапазон температуры, к которому устойчива пленка, °C | должен быть не уже минус 50 - плюс 60 |
|  |  |  | Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар | должна соответствовать |

*а так же знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения

Перечень нормативных документов, которым должны соответствовать товары (материалы, оборудование), используемые при выполнении работ (участнику закупки следует руководствоваться как последними редакциями нижеуказанных ГОСТов,

так и последними редакциями ГОСТов, ссылки на которые имеются в нижеуказанных ГОСТах): ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 15588-2014, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 2695-83, ГОСТ

30247.0-94, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30970-2014, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 33259-2015,

ГОСТ 3634-99, ГОСТ 3916.1-96, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6465-76, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 7827-74, ГОСТ 8240-

97, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ Р 53307-2009,

ГОСТ Р 53308-2009.