| № п/п | Наименование работ | Масса ед, кг | Масса общая,к г | Формула подсчёта | Ед. изм. | Объём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера приточная левого исполнения (комплектно с автоматикой), L=15790 м3/ч, Р=912Па, IP54, 69 дБА | 669 | 669 |  | Компл. | 1 |  |
| 2 | Камера приточная левого исполнения (комплектно с автоматикой), L=15790 м3/ч, Р=912Па, IP54, 69 дБА | 669 | 669 |  | Компл. | 1 |  |
| 3 | Вентилятор радиальный взрывозащищенный с электродвигателем ВА 112МА6, L=11270 м3/ч, Р=630Па, 220/380 В, IP54, 81 дБА | 157,0 | 157,0 |  | Компл. | 1 |  |
| 4 | Вентилятор радиальный взрывозащищенный с электродвигателем ВА 112МА6, L=11270 м3/ч, Р=630Па, 220/380 В, IP54, 81 дБА | 157,0 | 157,0 |  | Компл. | 1 |  |
| 5 | Вентилятор радиальный взрывозащищенный с электродвигателем ВА112МА6 (L=13510 м3/ч, Р=470Па, 220/380 В, IP54, 81 дБА) | 157,0 | 157,0 |  | шт | 1 |  |
| 6 | Виброизолятор пружинный | 1,79 | 21,48 |  | шт | 12 |  |
| 7 | Фланец | 4,40 | 13,20 |  | шт | 3 |  |
| 8 | Фланец | 4,78 | 14,34 |  | шт | 3 |  |
| 9 | Гибкая вставка | 7,40 | 22,20 |  | шт. |  | 3 |
| 10 | Клапан воздушный утепленный с электроподогревом во взрывозащищенном исполнении с одним электроприводом «Веlimo» (IP 54) N=0.0065 кВт, U=220 В | 49,0 | 49,0 |  | шт | 1 |  |
| 11 | Клапан противопожарный универсальный взрывозащищенный с электроприводом (IP54) 600*600 (h) | 24,0 | 24,0 |  | шт | 1 |  |
| 12 | Клапан обратный универсальный взрывозащищенный | 13,0 | 13,0 |  | шт | 1 |  |
| 13 | Клапан обратный универсальный взрывозащищенный | 18,0 | 54,0 |  | шт | 3 |  |
| 14 | Клапан обратный универсальный | 16,0 | 32,0 |  | шт | 2 |  |
| 15 | Дефлектор д. 630 | 46,5 | 139,5 |  | шт. | 3 |  |
| 16 | Зонт круглый д. 630 | 14,0 | 14,0 |  | шт | 1 |  |
| 17 | Узел прохода без клапана д. 630 | 102,9 | 308,7 |  | шт | 1 |  |
| 18 | Решетка регулируемая | 1.60 | 1.60 |  | шт | 1 |  |
| 19 | Сетка металлическая №10 с движком из разнородных металлов 400*400 (16 шт) |  |  |  | м2 | 2,56 |  |
| 20 | Сетка металлическая №10 с движком из разнородных металлов 550*500 (5 шт) |  |  |  | м2 | 1,38 |  |
| 21 | Сетка металлическая №10 с движком из разнородных металлов 600*550 (5 шт) |  |  |  | м2 | 1,65 |  |
| 22 | Сетка металлическая №10 д. 630 (3 шт) |  |  |  | м2 | 0,94 |  |
| 23 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм д.630 | 10,87 | 76,09 |  | м | 7,0 |  |
| 24 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм д.710 | 12,25 | 85,75 |  | м | 7,0 |  |
| 25 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 300*300 | 6,59 | 1,32 |  | м | 0,2 |  |
| 26 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 500*300 | 8,79 | 48,35 |  | м | 5,5 |  |
| 27 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 500*500 | 10,99 | 38,47 |  | м | 3,5 |  |
| 28 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7 мм 600*400 | 10,99 | 60,45 | Р= (мм) S==1.5 м2 | м | 5,5 |  |
| 29 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 600*600 | 13,19 | 19,79 | Р= (мм) S= м2 | м | 1,5 |  |
| 30 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 700*450 | 12,64 | 107,44 | Р= (мм) S= м2 | м | 8,5 |  |
| 31 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 700*500 | 13,19 | 46,17 | Р= (мм) S= м2 | м | 3,5 |  |
| 32 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 750*400 | 12,64 | 139,04 | Р= (мм) S= м2 | м | 11,0 |  |
| 33 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 800*400 | 13,19 | 158,28 | Р= (мм) S= м2 | м | 12,0 |  |
| 34 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 800*500 | 14,29 | 50,02 | Р= (мм) S= м2 | м | 3,5 |  |
| 35 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 800*800 | 17,58 | 52,74 | Р= (мм) S= м2 | м | 3,0 |  |
| 36 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 900*500 | 15,39 | 438,62 | Р= (мм) S=м2 | м | 28,5 |  |
| 37 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 1000*600 | 17,58 | 105,48 | Р= (мм) S= м2 | м | 6,0 |  |
| 38 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 1100*1000 | 23,08 | 23,08 | Р= (мм) S=м2 | м | 1,0 |  |
| 39 | Воздуховод из оцинкованной стали с фасонными деталями и подвесками S=0,7мм 1135*1075 | 24,29 | 12,15 | Р= (мм) S=м2 | м | 0,5 |  |
| 40 | Воздуховод плотный из листовой стали с фасонными деталями и подвесками S=2,0мм д. 500 | 24,65 | 73,95 | Р= (мм) S=м2 | м | 3,0 |  |
| 41 | Воздуховод плотный из листовой стали с фасонными деталями и подвесками S=2,0мм д. 630 | 31,06 | 31,06 | Р= (мм) S=м2 | м | 1,0 |  |
| 42 | Воздуховод плотный из листовой стали с фасонными деталями и подвесками S=2,0мм д. 900*500 | 43,96 | 65,96 | Р= (мм) S= м2 | м | 1,5 |  |
| 43 | Короб из оцинкованной стали S=0.9 мм 500*1300*3700 (h) | 103,29 | 103.29 |  | шт | 1 |  |
| 44 | Конфузор плотный из листовой стали д.500/д.630, δ=2,0 мм, L=500 мм | 14,05 | 28,10 |  | шт | 2 |  |
| 45 | Труба стальная водогазопроводная легкая с цинковым покрытием с фасонными деталями ц-15*2,5 | 1,19 | 3,57 |  | м | 3,0 |  |
| 46 | Лючок питометражный |  |  |  | шт | 10 |  |
| 47 | Металлоконструкции для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 130 |  |