Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           1                                               651220

Форма № 4

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-9 "Балтия" от Москвы через Волоколамск до границы с

Латвийской республикой (на Ригу) на участке км 210+000 -км 233+000 в Тверской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   02-01-01К

(локальная смета)

на                                     земляное полотно, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ стр.

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      3896,633 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       703,727 тыс.руб.

Составлен  В ЦЕНАХ2000Г.                                                                                                руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФЕР-27 т.ч. табл.3.1 п.3.1, ФЕР-30 табл.3 п.3.3

Косн=1,2 Кэм=1,2 Кзт=1,2 - производство работ на

однойполовине проезжей части при систематическом

движении транспорта на другой; МДС 81.35-2004

п.4.7 Козп=1,15 К=1,25 Кзпм=1,25

1 01-01-031- -Разработка грунта с                58,048   1554,46   1554,46     90233       -       90233      -          -

02          перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    бульдозерами мощностью 96 кВт                  -        237,6                         13792      16,5       958

пр. МРР №   (130 л.с.), группа грунтов 2

253         (срезка растительного слоя

для дальнейшего использования

при укреплении откосов)

1000 м3 грунта

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

1.1         3   Затраты труда машинистов           957,792                14,4                        13792       16,5

чел.-ч

1.2      070150 Бульдозеры при работе на других    638,528               94,21(    60156)                           11

видах строительства 96 кВт (130

л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               225,72               13103

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    100,98                5862

Сметная стоимость                                                109198

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           2                                               651220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 01-01-031- -При перемещении грунта на          58,048      5223      5223    303185       -      303185      -          -

10          каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    добавлять к расценке                           -       798,36                         46343     55,44      3218

пр. МРР №   01-01-031-02

253         до 50метров

Кэм=4                       1000 м3 грунта

Кзпм=4

Кзтм=4

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

2.1         3   Затраты труда машинистов        3218,18112                14,4                        46343      55,44

чел.-ч

2.2      070150 Бульдозеры при работе на других 2145,45408               94,21(   202123)                        36,96

видах строительства 96 кВт (130

л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               758,44               44026

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    339,30               19696

Сметная стоимость                                                366907

3 01-02-029- -Устройство уступов по откосам       113,3   1651,29    151,22    187091    169958     17133    201,89     22874

02          насыпей, группа грунтов 2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001              100 м3 грунта уступа              1500,07     27,21                          3083      1,89       214

пр. МРР №

253

Состав работ:

01. Срезка растительного слоя и шлейфа

02. Устройство уступов

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

3.1         1   Затраты труда рабочих-строителей 22874,137      7,43          (   169958)                       201,89

чел.-ч

3.2         3   Затраты труда машинистов           214,137                14,4                         3083       1,89

чел.-ч

3.3      070149 Бульдозеры при работе на других    142,758               80,01(    11422)                         1,26

видах строительства 79 кВт (108

л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            80%              1221,82              138432

СП от ОЗП+ЗПМ -         38,25%    45х0,85    584,18               66188

Сметная стоимость                                                391711

4 01-01-048- -Разработка продольных              24,469  16941,34   2755,63    414538    347110     67428   1663,04     40693

02          водоотводных и нагорных                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    канав, группа грунтов 2                    14185,71    316,72                          7750     23,22       568

пр. МРР №                   1000 м3 грунта

253

Состав работ:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           3                                               651220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. Разработка грунта экскаватором в отвал

02. Частичная разработка грунта вручную

03. Зачистка дна и стенок канав

04. Разравнивание грунта на естественной берме

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

4.1         1   Затраты труда рабочих-строителей40692,9258      8,53          (   347110)                      1663,04

чел.-ч

4.2         3   Затраты труда машинистов         568,17018               13,64                         7750      23,22

чел.-ч

4.3      070149 Бульдозеры при работе на других   58,23622               80,01(     4659)                         2,38

видах строительства 79 кВт (108

л.с.)

маш.-ч

4.4      060248 Экскаваторы одноковшовые          320,5439               125,7(    40292)                         13,1

дизельные на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства 0,65 м3

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%             13777,31              337117

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85   6163,53              150815

Сметная стоимость                                                902470

5 01-01-031- -Разработка грунта с                 41,05   1554,46   1554,46     63811       -       63810      -          -

02          перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    бульдозерами мощностью 96 кВт                  -        237,6                          9753      16,5       677

пр. МРР №   (130 л.с.), группа грунтов

253         2(Срезка обочин)

1000 м3 грунта

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

5.1         3   Затраты труда машинистов           677,325                14,4                         9753       16,5

чел.-ч

5.2      070150 Бульдозеры при работе на других     451,55               94,21(    42541)                           11

видах строительства 96 кВт (130

л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               225,72                9266

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    100,98                4145

Сметная стоимость                                                 77222

6 01-01-031- -При перемещении грунта на           41,05      5223      5223    214404       -      214404      -          -

10          каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    добавлять к расценке                           -       798,36                         32773     55,44      2276

пр. МРР №   01-01-031-02 до 50метров

253                         1000 м3 грунта

Кэм=4

Кзпм=4

Кзтм=4

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           4                                               651220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

6.1         3   Затраты труда машинистов          2275,812                14,4                        32773      55,44

чел.-ч

6.2      070150 Бульдозеры при работе на других   1517,208               94,21(   142936)                        36,96

видах строительства 96 кВт (130

л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               758,44               31134

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    339,30               13928

Сметная стоимость                                                259466

7 01-01-013- -Разработка грунта с погрузкой        6,57   4013,53   3923,08     26369       566     25775     11,04        73

02          на автомобили-самосвалы                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    экскаваторами с ковшом                        86,11     477,1                          3135      34,8       229

пр. МРР №   вместимостью 1 (1-1,2) м3,

81          группа грунтов 2(при

уполаживании откосов выемки)

1000 м3 грунта

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы

02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером

03. Содержание забойной дороги

04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих

валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

7.1         1   Затраты труда рабочих-строителей   72,5328       7,8          (      566)                        11,04

чел.-ч

7.2         3   Затраты труда машинистов           228,636               13,71                         3135       34,8

чел.-ч

7.3      070149 Бульдозеры при работе на других     36,135               80,01(     2891)                          5,5

видах строительства 79 кВт (108

л.с.)

маш.-ч

7.4      060249 Экскаваторы одноковшовые           116,289               122,9(    14292)                         17,7

дизельные на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства 1 м3

маш.-ч

7.5    408-0015 Щебень из природного камня для      0,2628     108,4          (       28)                         0,04

строительных работ марка 800,

фракция 20-40 мм

м3

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               535,05                3515

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    239,36                1573

Сметная стоимость                                                 31457

8  ФССЦ      -Транспорт грунта на 26км (на        12483     17,19     17,19    214583       -      214583      -          -

-310-3026-  свалку)                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

1           Объем:6570Х1,9                                 -         -                              -        -          -

т

9 расчет N1  -Стоимость песка                   5314,68      76,8      -       408167       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           5                                               651220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п.1         объем:4788Х1,11                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

10 01-01-046- -Устройство дорожных насыпей         4,788   1623,81   1623,81      7775       -        7775      -          -

01          бульдозерами с перемещением               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    грунта до 20 м, группа                         -       292,25                          1399     20,29        97

пр. МРР №   грунтов 1

253                         1000 м3 грунта

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь

02. Разравнивание грунта в насыпи

03. Разравнивание грунта в резервах

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

10.1        3   Затраты труда машинистов          97,14852                14,4                         1399      20,29

чел.-ч

10.2     070149 Бульдозеры при работе на других   64,78164               80,01(     5183)                        13,53

видах строительства 79 кВт (108

л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               277,64                1329

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    124,21                 595

Сметная стоимость                                                  9699

11 01-01-013- -Разработка грунта с погрузкой      26,057    3210,6   3138,46     83659      1795     81779      8,83       230

01          на автомобили-самосвалы                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    экскаваторами с ковшом                        68,89    381,69                          9946     27,84       725

пр. МРР №   вместимостью 1 (1-1,2) м3,

81          группа грунтов 1(погрузка

грунта с площадки временного

хранения)

1000 м3 грунта

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы

02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером

03. Содержание забойной дороги

04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих

валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

11.1        1   Затраты труда рабочих-строителей 230,08331       7,8          (     1795)                         8,83

чел.-ч

11.2        3   Затраты труда машинистов         725,42688               13,71                         9946      27,84

чел.-ч

11.3     070149 Бульдозеры при работе на других   114,6508               80,01(     9173)                          4,4

видах строительства 79 кВт (108

л.с.)

маш.-ч

11.4     060249 Экскаваторы одноковшовые         368,96712               122,9(    45346)                        14,16

дизельные на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства 1 м3

маш.-ч

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           6                                               651220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.5   408-0015 Щебень из природного камня для     0,78171     108,4          (       85)                         0,03

строительных работ марка 800,

фракция 20-40 мм

м3

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               428,05               11154

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    191,50                4990

Сметная стоимость                                                 99803

12  ФССЦ      -Транспорт грунта на 12 км (в      49508,3     11,29     11,29    558949       -      558949      -          -

-310-3012-  насыпь)                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

1           Объем:26057Х1,9                                -         -                              -        -          -

т

13 01-01-046- -Устройство дорожных насыпей        26,057   1887,83   1887,83     49191       -       49191      -          -

02          бульдозерами с перемещением               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    грунта до 20 м, группа                         -       339,76                          8853      23,6       615

пр. МРР №   грунтов 2

253                         1000 м3 грунта

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь

02. Разравнивание грунта в насыпи

03. Разравнивание грунта в резервах

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

13.1        3   Затраты труда машинистов          614,9452                14,4                         8853       23,6

чел.-ч

13.2     070149 Бульдозеры при работе на других  409,87661               80,01(    32794)                        15,73

видах строительства 79 кВт (108

л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               322,77                8410

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    144,40                3763

Сметная стоимость                                                 61364

14 01-02-001- -Уплотнение грунта прицепными       71,895   1935,81   1935,81    139175       -      139175      -          -

02          катками на пневмоколесном                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    ходу 25 т на первый проход по                  -       332,43                         23900     23,09      1660

пр. МРР №   одному следу при толщине слоя

253         30 см

1000 м3 уплотненного

грунта

Состав работ:

01. Разравнивание грунта перед уплотнением

02. Уплотнение грунта

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

14.1        3   Затраты труда машинистов        1660,05555                14,4                        23900      23,09

чел.-ч

14.2     070149 Бульдозеры при работе на других 1007,24895               80,01(    80590)                        14,01

видах строительства 79 кВт (108

л.с.)

маш.-ч

14.3     120711 Катки дорожные прицепные на        99,2151                39,8(     3949)                         1,38

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           7                                               651220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пневмоколесном ходу 25 т

маш.-ч

14.4     010312 Тракторы на гусеничном ходу при    99,2151                83,1(     8245)                         1,38

работе на других видах

строительства 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               315,81               22705

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    141,28               10157

Сметная стоимость                                                172037

15 01-02-001- -На каждый последующий проход       71,895   2798,39   2798,39    201190       -      201190      -          -

08          по одному следу добавлять к               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    расценке 01-02-001-02 (до 12                   -       327,85                         23571     22,77      1637

пр. МРР №   проходов)

253                   1000 м3 уплотненного

Кэм=11                              грунта

Кзпм=11

Кзтм=11

Состав работ:

01. Разравнивание грунта перед уплотнением

02. Уплотнение грунта

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  :Кол.на Ед: -  -  -

15.1        3   Затраты труда машинистов        1637,04915                14,4                        23571      22,77

чел.-ч

15.2     120711 Катки дорожные прицепные на      1091,3661                39,8(    43436)                        15,18

пневмоколесном ходу 25 т

маш.-ч

15.3     010312 Тракторы на гусеничном ходу при  1091,3661                83,1(    90693)                        15,18

работе на других видах

строительства 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               311,46               22392

СП от ОЗП+ЗПМ -          42,5%    50х0,85    139,34               10018

Сметная стоимость                                                233600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                           2962320    519429   2034610               63870

----                                             ---------           ---------

руб.                                                184298               12874

Стоимость общестроительных работ -          руб.                           2962320       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               114       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -      703727       -                   -

Местные и неучтенные материалы              руб.                            408167       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                            642583       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                            291730       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                           3896633       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                 76744

Сметная заработная плата -              руб.                               -      703727       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                           3896633       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)                           8                                               651220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                 76744

Сметная заработная плата -               руб.                               -      703727       -                   -

Составил                                 Калакина

Проверил                                 Мартынова