                                                  Справка по расценке

Сборник:  ФЕР-11. ПОЛЫ
Обоснование:  ФЕР11-01-034-04
Краткое имя:  Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
Полное имя:   Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
Единица измерения:  100 м2 покрытия
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	10296,79

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	240,73

	Эксплуатация машин
	Руб.
	9,51

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	10046,55

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	25,61

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Пила дисковая электрическая
	331531
	0,83
	маш.-ч
	0,95

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	400001
	0,1
	маш.-ч
	87,17


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм
	101-2962
	105
	м2
	3,49

	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	101-4658
	102,5
	м2
	94,44


Состав работ

	Наименование

	01. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию.

	02. Резка ламинированных досок в местах примыканий к стенам.

	03. Настилка ламинированных досок с подгонкой и подрезкой по размеру, с устройством температурных швов.


