ЗАО «ВизардСофт»

PAGE  
6
ЗАО «ВизардСофт»


Руководство пользователя

Модуль расчета стоимости проектно-изыскательских работ (соотв. МДС 81-35.2004)



Составил:

Аналитик ПО, Ясенский А.С.

Оглавление:

6Часть 0. Введение


9Часть 1. Форма 2п


91
Структура СБЦ


112
Коэффициенты


133
Типы расчета базовой стоимости


131.
От 2 натуральных показателей (a и b)


131.1
С использованием показателей для выбранного интервала


131.2
Экстраполяция от крайних значений


142.
При наличии только показателя a – частный случай a+bx


142.1
Интерполяция по границам интервала (если xi < x < xi+1)


142.2
Экстраполяция от крайних значений


153.
При наличии только показателя a – по фактической стоимости


163.1
Соответствие диапазону


163.2
Экстраполяция от максимального значения


164.
При наличии только значения b


165.
От стоимости строительства (Сстр и А)


175.1
Соответствие значению


175.2
Интерполяция по ближайшим табличным значениям


185.3
Экстраполяция от крайних значений


186.
Примечание по поводу изыскательских работ


194
Работа с формой 2п


197.
Иерархия


198.
Внешний вид формы


199.
Мастер создания формы


2010.
Заголовок формы


2011.
Подписи формы


2112.
Заполнение расчета


2112.1
Добавление расценки


2112.2
Проверять расценки при добавлении из базы


2212.3
Количество позиций (графа 4 нижняя левая)


2312.4
Основной показатель (графа 4 нижняя правая)


2312.5
Проверять диапазоны


2412.6
Вид расчетной формулы (графа 4 верхняя)


2512.7
Единица измерения стоимости


2612.8
Коэффициенты


2712.9
Отображение коэффициентов в расценке


2812.10
Проектные и изыскательские работы


2912.11
Выделение нескольких расценок


2912.12
Применение интерполяции и экстраполяции


3013.
Некоторые особенности


3013.1
Закладка «Расценка» по типам расчета


31Часть 2. Форма 3п


315
Структура базы данных


316
Работа с формой 3п


3114.
Иерархия


3215.
Внешний вид формы


3216.
Заголовок формы


3217.
Подписи


3218.
Заполнение расчета


3318.1
Добавление расценки


3318.2
Тип работ


3318.3
Количество позиций (3 графа)


3318.4
Количество чел/ч (графа 5 нижняя)


3318.5
Рабочий день (графа 4 нижняя правая)


3418.6
Должность (графа 4 верхняя)


3418.7
Разряд (графа 4 нижняя левая)


3418.8
Часовая ставка (графа 6 нижняя)


3519.
Особенности некоторых строк


3519.1
7 графа


3519.2
«Дополнительная сумма/разность»


36Часть 3. Форма 1п и включение в ССР


367
Работа с формой 1п


368
Работа с ССР




Часть 0. Введение

ПИР – проектно-изыскательские работы. Особенность расчета их стоимости заключается в том, что результатом их проведения является не конкретный объект или постройка, ремонт или монтаж. ПИР проводятся для определения стоимости последующего строительства и составления проектной документации. Соответственно, результат – некоторый набор смет, чертежей, спецификаций и других документов, необходимых для заключения контракта на строительство, утверждения его в органах и последующего ведения. Таким образом, материалы и механизмы, используемые в подобной деятельности, не являются значимыми для определения стоимости. Основная составляющая цены – интеллектуальная собственность и опыт проектировщика.


[image: image1]
Рисунок 1. Схема разработки документации по ПИР

Поэтому расчет стоимости ПИР возможен двумя основными путями:

· непосредственно по трудозатратам группы проектировщиков (форма 3п);

· с использованием Сборников базовых цен (СБЦ) на проектные и изыскательские работы (форма 2п), которые Госстрой рассчитывает на основе совокупности данных по типовым, ранее реализованным проектам.







[image: image2]
Рисунок 2. Структура вложений форм по ПИР

Для большинства проектных организаций более предпочтительна форма 2п. Расчет по трудозатратам неизбежно вызывает разногласия по величине часовых ставок, тогда как расценки СБЦ позволяют разбить весь процесс проектирования на отдельные подзадачи по зданиям, объектам и видам работ, каждую из которых в целом проще обосновать и отстоять у заказчика и в проверяющих органах.


Для форм 2п и 3п, которые являются аналогами локальных смет (ЛС), имеется аналог объектной сметы (ОС) – форма 1п. Она позволяет объединить стоимость по всему объему ПИР для передачи в сводный сметный расчет (ССР) одной сметой. Однако, формы 2п и 3п могут включаться в ССР и отдельно, не будучи включенными в 1п – аналогично одновременным включениям ЛС и ОС в ССР.

Часть 1. Форма 2п

1 Структура СБЦ

Расчет производится с использованием данных из СБЦ. Сборники составляются по отраслям промышленности и строительного производства. Они состоят из разделов по схожим объектам. В разделах приведены отдельные таблицы, в строках которых и хранятся данные по конкретным объектам в зависимости от их свойств.

	В программе:

	В базе раздел соотв. Главе, таблица
соотв. нижнему узлу в дереве, позиции в таблицах – расценки. Шифр расценки = <аббревиатура названия сборника><№ раздела (если есть)>-<№ таблицы>-<№ позиции в таблице>.


Для учета разницы в стоимости проектирования однотипных, но несоизмеримых по объему строительных работ объектов в СБЦ введено понятие основного показателя объекта. В качестве такого показателя могут выступать: кол-во этажей, площадь, длина, кол-во мест (в кинозале, например) и т.д. В каждой строке таблицы указан диапазон либо точечное значение основного показателя для данного объекта.

К значению основного показателя привязаны данные, используемые в расчете стоимости. Например, стоимость проектирования плавательного бассейна, очевидно, зависит от его площади. Поэтому в сборнике «Объекты жилищного и государственного строительства» в разделе 3 «Физкультурно-спортивные объекты» находится таблица 8 «Сооружения для плавания и прыжков в воду», строки которой содержат данные, привязанные к значению площади этого бассейна: первая строка – для 25х8,5м; вторая строка – для 25х11м; третья строка – 25х16м и т.д.

	В программе:

	В базе эти расценки имеют шифры ОЖГС3.8.1, ОЖГС3.8.2, ОЖГС3.8.3 и т.д.


Особенность ПИР состоит в том, что их можно вести в одну стадию (РП – рабочий проект) или в две стадии (Проект + Рабочая документация – П + РД). Также в случае РП может составляться Эскиз (Э). По сути это 4 различных набора документов, чертежей и т.д. Далее будем для краткости именовать их этапами ПИР.

	В программе:

	Каждый расчет соответствует одному из этих этапов. Соответствие меняется на закладке «Расчет» свойств.


2 Коэффициенты

По данным в расценке одним из описанных ниже типов расчета рассчитывается базовая стоимость ПИР. На эту стоимость накручиваются коэффициенты:

· к-нт этапа ПИР (на П, РД, РП или Э);

· повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства объекта, публикуемый ежеквартально Госстроем России;
· набор коэффициентов, связанных с условиями проведения работ, особенностями объектов и т.д.. Приведены они в «Указаниях по применению для каждого конкретного СБЦ». Значения их могут зависеть от этапа проектирования. Используются они по усмотрению составителя. Они могут быть:
Ценообразующие:

определяют базовую цену по стадиям проектирования, видам строительства, а также установленные для определения цены отдельных объектов и видов работ. Ценообразующие коэффициенты при расчете цены перемножаются.

	В программе:

	Хотя такое деление и не регламентировано, из массы ценообразующих выделено в дополнение к ним три группы: к-нт по стадиям (в силу своей уникальности), к-нты по видам работ и к-нты по объектам. К-нты двух последних типов, в отличие от остальных, внутри своей группы складываются, а результат перемножается на остальные к-нты. Т.е. 0,56; 0,67 и 0,9 по видам работ и 0,47 и 0,33 по объектам, примененные к одной расценке, дадут …*(0,56+0,67+0,9)*(0,47+0,33)*….


Усложняющие:
- при наличии нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется, как правило, путем суммирования их дробных частей и единицы.

- при наличии нескольких коэффициентов, меньших единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.

Общий повышающий и общий понижающий коэффициенты перемножаются.

Итоговый коэффициент:

получается путем перемножения всех ценообразующих и итога вычисления усложняющих коэффициентов.

	В программе:

	Коэффициенты (кроме инфляционного) хранятся в «Тех. части» при расценке.


Применение этих коэффициентов не зависит от типов расчета, описанных ниже. Поэтому далее они не упоминаются, а формулы приводятся без их включения.

3 Типы расчета базовой стоимости

Типы расчета базовой стоимости разработки проектной документации (
[image: image3.wmf]Ц

б

) регламентируются конкретными таблицами СБЦ и описаны ниже.
1. От 2 натуральных показателей (a и b)

Из справочника выбирается строка, соответствующая диапазону основного показателя. Она содержит 2 натуральных (выраженных в тысячах рублей) показателя a и b, характеризующих этот конкретный объект.

	В программе:

	а = «Зарплата», b = «Машины» (для этого типа расчета).


1.1 С использованием показателей для выбранного интервала

Напрямую по формуле:


[image: image4.wmf]X

b

a

Ц

б

*

+

=


где

а,b - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта;

X - основной показатель проектируемого объекта в размерности, установленной при разработке базовых цен.

1.2 Экстраполяция от крайних значений

Если значение основного показателя X превышает максимальное табличное значение, то:


[image: image5.wmf])

*

6

,

0

*

4

,

0

(

*

max

X

b

a

X

Ц

б

+

+

=


где


[image: image6.wmf]X

max

 - максимальное приведенное в таблице значение основного показателя.

Если значение основного показателя X ниже минимального табличного значения, то:


[image: image7.wmf])

*

6

,

0

*

4

,

0

(

*

min

X

b

a

X

Ц

б

+

+

=


где


[image: image8.wmf]X

min

 - минимальное приведенное в таблице значение основного показателя.

2. При наличии только показателя a – частный случай a+bx

Из справочника выбирается строка, соответствующая определенному значению основного показателя проектируемого объекта.

2.1 Интерполяция по границам интервала (если xi < x < xi+1)


[image: image9.wmf](

)

x

x

x

x

a

a

a

i

i

1

i

i

1

i

i

-

-

-

+

=

+

+

Цб


2.2 Экстраполяция от крайних значений

Если значение основного показателя X превышает максимальное табличное значение, то:


[image: image10.wmf](

)

6

.

0

x

x

x

x

a

a

a

max

1

-

max

max

1

-

max

max

max

*

-

-

-

+

=

Цб


где


[image: image11.wmf]X

max

 - максимальное приведенное в таблице значение основного показателя,


[image: image12.wmf]X

1

max

-

 - значение основного показателя, приведенное в таблице сразу перед 
[image: image13.wmf]X

max

,


[image: image14.wmf]a

max

 - значение натурального показателя, соотв. 
[image: image15.wmf]X

max

,


[image: image16.wmf]a

1

max

-

 - значение натурального показателя, приведенное в таблице сразу перед 
[image: image17.wmf]a

max

.

Если значение основного показателя X ниже минимального табличного значения, то:


[image: image18.wmf](

)

6

.

0

x

x

x

x

a

a

a

min

min

1

min

min

1

min

min

*

-

-

-

-

=

+

+

Цб


где


[image: image19.wmf]X

min

 - минимальное приведенное в таблице значение основного показателя,


[image: image20.wmf]X

1

min

+

 - значение основного показателя, приведенное в таблице сразу после 
[image: image21.wmf]X

min

,


[image: image22.wmf]a

min

 - значение натурального показателя, соотв. 
[image: image23.wmf]X

min

,


[image: image24.wmf]a

1

min

+

 - значение натурального показателя, приведенное в таблице сразу после 
[image: image25.wmf]a

min

.

3. При наличии только показателя a – по фактической стоимости

Из справочника выбирается строка, соответствующая определенному диапазону основного показателя проектируемого объекта.

3.1 Соответствие диапазону


[image: image26.wmf]a

i

=

Цб


3.2 Экстраполяция от максимального значения


[image: image27.wmf](

)

К

экстра

Цб

*

-

+

=

x

x

a

max

max


где


[image: image28.wmf]К

экстра

 - добавка при превышении Х максимального значения в таблице 
[image: image29.wmf]X

max

 (для каждой таблицы по типу объекта значение свое, может быть и 0).

4. При наличии только значения b

Данный случай полностью укладывается в случай с двумя показателями при a = 0.

5. От стоимости строительства (Сстр и А)

Из справочника выбирается строка, соответствующая определенному значению основного показателя проектируемого объекта.

Данный тип расчета специфичен по той причине, что за основной показатель, по сути, принимается непосредственно сама величина общей стоимости строительства 
[image: image30.wmf]С

стр

. Поэтому в строке хранится значение процента А этой общей стоимости.

	В программе:

	
[image: image31.wmf]С

стр

 вводится составителем, А = «Машины» (для этого типа расчета).


5.1 Соответствие значению


[image: image32.wmf]100

/

)

*

(

А

С

Ц

стр

б

=


где


[image: image33.wmf]С

стр

 - общая стоимость строительства в текущих ценах, млн. руб.,

А - процент базовой цены проектных работ от общей стоимости строительства в ценах 1991 г. или от стоимости строительства на текущий момент.

	В программе:

	При вводе 
[image: image34.wmf]С

стр

 необходимо учитывать, что соответствие введенному значению ищется в расценке, которая хранит значения в базовых ценах СБЦ. Во избежание некорректного расчета целесообразно вводить 
[image: image35.wmf]С

стр

 в базовых ценах СБЦ, а для пересчета использовать упоминавшийся ранее инфляционный коэффициент.


5.2 Интерполяция по ближайшим табличным значениям

Если значение 
[image: image36.wmf]С

стр

 находится между табличными значениями (
[image: image37.wmf]1

+

<

<

i

стр

стр

i

стр

С

С

С

), то проводится интерполяция процента А по 2 соседним значениям:


[image: image38.wmf](

)

i

стр

стр

i

стр

i

стр

С

С

С

С

-

-

-

+

=

+

+

1

i

1

i

i

A

A

A

A


где


[image: image39.wmf]A

i

 - значение процента общей стоимости строительства, соотв. табличному значению 
[image: image40.wmf]i

стр

С

,


[image: image41.wmf]A

i

1

+

 - значение процента общей стоимости строительства, соотв. табличному значению 
[image: image42.wmf]1

+

i

стр

С

.

Общая формула имеет вид, аналогичный пункту 5.1.

5.3 Экстраполяция от крайних значений

Значения процента для стоимостей строительства вне табличных принимаются без экстраполяции по процентам для крайних значений стоимости строительства. Общая формула имеет вид, аналогичный пункту 5.1.

6. Примечание по поводу изыскательских работ

Изыскательские работы не имеют разделения по стадиям. Все они ведутся отдельной группой работников на этапе П. Поэтому для них составляются отдельные справочники без учета стадий. Стоимость их рассчитывается аналогично проектным в случае «по фактической стоимости».

Работа с формой 2п

7. Иерархия

Форма может включаться:

· в ССР;

· в 1п.

Акты на 2п не создаются.

8. Внешний вид формы

[image: image43.png]9% wain Mpsexs Baa Oopms Pacier Cepenc Crpasodwin Okno onows

=181x]
=181

DSHBDR| ) besl - BY (2 - 545 -® 7[00 K8[[fesivrom o =] % & 4]

5% | © P B [awrat ] [o0prs 200 e = [<rerpassene> =] b 22| [<ver> = o] =]

(morosopy, pomomEmenLsOMy CoresIo)

Catera Mo

Ha npoesceste (usmcxaTeLCiare pabots)

'HarmesogasTte TPEAIPHATI, SEEILE, COOPYKESOLA, CTANDE TOEKTHDOBAHILY, STAR, EWTA PO EKTHEL Mkt

IICKATETLCION paior

Harmwestogaste MpoeKTHON (MSHCKATETLCKoR) Oprasmesami

Harmwestogasate oprarmsaint

* A =05, Kyl=L6; Ky2=13; Kul=08
T G i soperom 2
E eoprazn TMpanosesmte i o1 06.07.2006

sy
Tatc.pyb.
Rapatepucriia npepnpuatas, | Howep sacrel, nms, T, Pacster cromiocT(a+hs) K] o (obsa Cromiocs,
DRSS, COOpYKeStIA I EHAEL nponeToR, maparpag oe 1 CTpOITENSHo-MOMTEXHE pabion)* Tpo
yaor nykcT0B yRasas K pRsReny
Crpapoeca Ga30BhIX LeH Ha 100 mm xomrecTe0 * neHa
IOEKTRIE H HSHCKATETECIE
‘paBomt Az crpomensCTEa
1 2 3 4 5
el <Her paspena>
1 OrpI21.1-13 LI=17(12,647+1,751°5)0,5%(1+0,6+0,3) 0,8 16,27
Py (WaTsr) ¢ MOpseMEEL 1 5
crocoion pazpafionas,
npousEomenEHOCTHY Mo Aofree
cpot Y, W B0y cerme
308060
Hroro 16,27 -
‘
bl IBHGi MoK etep TpOEKTA
“3 Croucrypa
& Ceoicrea [mommice (reompsaes, fanmmis)]
2 Pacueret
= Cocrasimens cuerst
Y[ oo S T T T
[Cyma: 0,00 py. [ m

A owown HaxTe FL




Рисунок 3. Внешний вид формы

9. Мастер создания формы

При создании формы мастер предлагает выбрать из 4 этапов проектирования один: Проект, Рабочая документация, Рабочий проект или Эскиз. 


[image: image44.wmf] 


Рисунок 4. Мастер создания

После выбора это свойство можно поменять на закладке «Расчет». От состояния свойства зависит, какие из значений выбранных коэффициентов будут применяться к базовой стоимости, а, следовательно, может меняться итог по смете. В одну смету можно добавить любое число расчетов любого из 4 этапов. При включении в сводные сметы этапы ПИР не разделяются. Переносится общий итог по смете.

10. Заголовок формы

Из свойств формы строки заполняются полями Номер договора, Дата договора, Наименование объекта, Организация-подрядчик, Организация-заказчик.

11. Подписи формы

Из свойств формы строки заполняются полями Главный инженер проекта, Составил.

[image: image45.png]Tprmomersse x Homep norosopa or 0407.2006 [aTa porosopa

(rorosopy, gonomBem oMY comamexo)

Caterare HOMER CHETED

Ha nipoermesie (smsicrarems cxate paboTs)

Jisasenosasme npeamprms

HaumeHosaHme 06 bekTa

ket ot paboT

T ——————

Humenosasmie oprammamnt
saxazmma OpraHMsalmA-3aKkas K

Trte.pyb




Рисунок 5. Заголовок формы

12. Заполнение расчета

Стандартный путь заполнения расчета таков:

12.1 Добавление расценки

Добавляется 1 или несколько расценок из базы.

12.2 Проверять расценки при добавлении из базы

Если выставлен признак (по умолчанию выставляется) «Проверять расценки при добавлении из базы» на закладке «Свойства» в конструкторе документа (слева от окна сметы), то будет проверено наличие и соответствие математическому смыслу значений, привязанных к расценке. Содержание этих полей описано выше.

В случае если какие-то поля отсутствуют или заполнены неверно, появится сообщение «Добавлена некорректная расценка!». Следует отметить, что сообщение выводится один раз, даже если добавлены одновременно несколько некорректных расценок. Стоимость по таким расценкам будет рассчитываться неправильно. Поэтому нужно либо удалить эти (эту) расценки, либо вручную по своему усмотрению поменять неправильные значения полей на закладке «Расценка» контекстного меню «Свойства» для каждой расценки отдельно.

[image: image46.png]‘ HoGonena eropperTan pacieal





Рисунок 6. Проверка расценок

Использование любой другой базы, кроме специально созданной для данной формы, почти наверняка приведет к неправильному расчету стоимостей по расценкам.

12.3 Количество позиций (графа 4 нижняя левая)

Вводится кол-во проектируемых по данной расценке объектов.

Здесь, в принципе, можно учесть приводимые в СБЦ коэффициенты на проектирование однотипных зданий и сооружений, хотя это и не отображается во  внешнем виде формулы. Первый проект принимается за целое, последующие с неким понижающим коэффициентом. В поле кол-ва можно ввести <1+К*(n-1)>, где К - понижающий коэффициент, n – общее число однотипных проектов по данной расценке.

Другой вариант – вставить две строки на ряд однотипных проектов: одну – без понижения стоимости на один проект, вторую – с понижающим «ценообразующим» коэффициентом на (n-1) проектов.

12.4 Основной показатель (графа 4 нижняя правая)

Далее пользователь вводит значение основного показателя (Х) в нижнюю правую часть графы 4.

[image: image47.png][Koncrpyicrop Aorymenta |

Haseatme dopret @opa 20
Honep creres

Hartrerosarite creTe va il

fara cospanm creres o 2006 T

Hartrerosarie obnexTa
Opranmaussakssi
Opranausnoapansie
PyogoauTens nposKcTHO pranawM
s wrierep mpoerra

Cocraemn
nasa ceoaroro pacteTa 1z

Hovep aorosopa

fara aorosopa 04.07.2006

Hyneposars pasaers et
Moot rymepaum pasaeros

Rerexnoe oxpyr e 2
incnosoe oxpyrere 2

Cretrian crommacts, npavu satpar
Cragm v Mposrcr
Mposepsre ananasores 2a

Mpynesiame vrep/accTpanonaurm 2a

Mposepsir pacuemn o acGasner 1 Gzse | o

“3 Crpucrupa B0 Crpon g Croticrea | 2> Pacuers





Рисунок 7. Конструктор документа

12.5 Проверять диапазоны

Если выставлен признак (по умолчанию выставляется) «Проверять диапазоны» на закладке «Свойства» в конструкторе документа (слева от окна сметы), то будет проверено соответствие введенного значения основного показателя диапазону расценки. В случае если введенное значение не попадает в этот диапазон, или в диапазон соседней слева расценки (для удобства пользователя), то выводится сообщение «Введенное значение вне диапазона расценки!». Дальнейший расчет производится как если бы значение соответствовало диапазону. Естественно, стоимость, рассчитанная в таком случае, может быть некорректной.

[image: image48.png]‘ BeeaeHHoR 3HaUEHAE BHE AHANES0HA PaCLEHKHI





Рисунок 8. Проверка диапазона

Представляется целесообразным использовать те диапазоны, в которых лежит необходимое составителю для расчета стоимости значение основного показателя. Например, если речь идет о расчете для 11-ти этажного дома при диапазоне 10-12, а вводится число 25, то значение, полученное в таком случае, вряд ли будет корректно.

12.6 Вид расчетной формулы (графа 4 верхняя)

После ввода значения основного показателя в верхней части графы 4 появляется вид формулы, по которой ведется расчет. Вид формулы зависит от типа расчета, полученного из базы при добавлении расценки. Составитель может поменять тип расчета на закладке «Расценка». Значения, попадающие в эту формулу, можно поменять там же. В 5 графе появляется результат вычисления стоимости по этой формуле.

12.7 Единица измерения стоимости

На закладке «Расценка» отображается признак «Ед. изм. стоимости». Этот признак введен для сглаживания неоднородности значений, представленных в СБЦ, которые поставляет Госстрой. Дело в том, что некоторые таблицы в базах составлены в тысячах рублей, а некоторые – в миллионах. Согласно МДС 81-35.2004, данная форма должна представлять итоги в тысячах рублей. Поэтому рассчитанная по формуле в графе 4 верхней стоимость для расценок, имеющих значение признака «миллионы», автоматически переводится в тысячи умножением на 1000 в графе 5.

Большинство баз составлены в тысячах. Исключение составляют базы с типом расчета «От стоимости строительства». Поэтому для расценок из этих баз по умолчанию выставляется «миллионы», для всех остальных – «тысячи».

Следует отметить, что при изменении типа расчета автоматически меняется и значение признака «Ед. изм. стоимости». При необходимости его можно поменять затем вручную после изменения типа расчета.

[image: image49.png]E

21|

Poorioe| Oxpuraere | Fseca| Popva| Koomamuserms Pacuerc | Pacser |

ET—
To paor [ yy—
[oexe =] Mo orspommemro] [rmcam

Harypansrsie nokasaten bi=

ai= 33543

Viepsan pacusm e[l dels
TleBa rparwALa UHTEPEaa NpeYLEH PaCUEHI Wel=
TIP3 rpaHiLa WHTepEa7a CrEAYOLIEH PaCUEHI We2=
Mokasarens a mpeasiayuiei pacueHs A=

aivl=

Mokasarens a creayoww pacueH

50
15
o
15057
@

- Cocras pador

o | T

X0

Cance

Help

s





Рисунок 9. Закладка Расценка

12.8 Коэффициенты

Коэффициенты к таблицам базовых цен хранятся в базе на закладке «Тех. части». При добавлении расценки предлагается выбрать коэффициенты к расценке. Затем их можно добавить на закладке коэффициенты.

Следует отметить, что в список доступных коэффициентов попадают только коэффициенты, имеющие в поле шифр описанные выше значения. Все остальные отфильтровываются. От шифра коэффициента зависит его представление в формуле расчета, а, следовательно, и итоговая стоимость.

Кроме того, каждый коэффициент внутри своего типа относится к некоторой группе. Если два коэффициента находятся в разных группах, их включение в расчетную формулу происходит независимо друг от друга. Например, если есть К1 = 0,67, группа 0 и К2 = 0,48, группа 1, причем оба по видам работ, то они войдут в формулу в виде произведения 0,67*0,48. Если бы они относились к одной группе (0 или 1, или любой другой), то они бы вошли в формулу в виде суммы (0,67+0,48). Естественно, результат расчета будет различен в этих двух случаях.

12.9 Отображение коэффициентов в расценке

Кроме вхождения в формулу в 4 верхней графе, коэффициенты отображаются в 3 графе. В верхней части через «;» идут обоснования коэффициентов из базы. На закладке они отображаются в поле «Обоснование» для каждого коэффициента. В нижней части идут значения этих коэффициентов. Формат отображения таков: <«К»><тип><№ по типу>. Типы: у – усложняющий, ст – по стадиям, вр – по видам работ, об – по объектам, ц – ценообразующий.

[image: image50.png]E

Ba 21|

Paaros | Okpurnervie | fiuika | Popma Kesemuwerms | Pacuerka| Pacter |

T.] Hamerosartie > | [1n/n | Hanvercearne
0 cHoswKospuer>
<

Cranu poscryg

Kuneie aoma 0 107
1177 mpoexTHpoBa
LkZ rpoexnipasa

3
n
5

S
Conparims wstnon | Sarpusurs wanon

Hacrporii oo paauerra

Hauverisarie:

Pruneie aoma o 10w sranest oronrenie w sermunsuin

Osocrosarve:

43 Koumee povea, 105

naerwe [157 Tt [ ermpaber ] Toms [o 5]

Cancsl |t





Рисунок 10. Закладка Коэффициенты

12.10 Проектные и изыскательские работы

В сводные сметы форма передает две суммы раздельно: по проектным и по изыскательским работам. У строки «Дополнительная сумма/разность» и расценочных строк есть соответствующий признак. Для расценок он хранится в базе, для автоматически создаваемых строк (Пустая расценка, Доп. сумма/разность и т.д.) по умолчанию он выставляется в «Проектные». После добавления строки признак можно поменять.

12.11 Выделение нескольких расценок

Для удобства работы с расценками реализована возможность изменения ряда параметров для группы расценок одновременно. При выделении нескольких расценок остается доступной для редактирования группа «Настройки» закладки «Расценка». Это поля «Тип работ», «Тип расчета» и «Ед. изм. стоимости». При изменении одного из признаков он присваивается всем расценкам сразу. Если для всей группы признак имеет одно значение, то оно и высвечивается в окне. Если нет, то там пустая строка.

12.12 Применение интерполяции и экстраполяции

В форме реализованы алгоритмы интер/экстраполяции, предлагаемые общими указаниями для проектных работ. По умолчанию соответствующий признак на закладке «Расчет» выставлен. В зависимости от типа расчета, диапазона расценки и введенного значения основного показателя форма автоматически применяет либо интерполяцию, либо экстраполяцию в тех случаях, когда она нужна. Однако составитель может отказаться от применения этих алгоритмов по своему усмотрению. При сброшенном признаке формула всегда имеет стандартный вид для данного типа расчета.

13. Некоторые особенности

13.1 Закладка «Расценка» по типам расчета

Вид закладки меняется в зависимости от типа расчета. Однако следует учитывать, что хотя названия полей, как и их смысл, зависят от типа расчета, значения, которые вводятся в эти поля, сохраняются при изменении типа. Поэтому почти наверняка при изменении типа расчета придется менять большую часть чисел, введенных на закладке. Так, например, значение натурального показателя а для предыдущего (или следующего) диапазона вряд ли можно будет использовать в качестве базового процента стоимости.

Значение 0 для показателей а/А предыдущего (следующего) диапазона означает, что это минимальное (максимальное) значение в таблице.

Если для максимального значения левая граница диапазона равна правой, то это соответствует фразе вида «свыше … » в обозначении диапазона в таблице СБЦ.

Для типа расчета «по фактической стоимости» для максимального диапазона «свыше …» можно ввести добавку для крайнего значения – для фразы в СБЦ вида «для каждых последующих 1000 м стоимость увеличивается на …».

Часть 2. Форма 3п

4 Структура базы данных

Общей базы нет. Структура базы, заложенная в функционал формы, схожа с базой ГЭСН:

· расценки не содержат стоимостей;

· к расценке привязаны: трудозатраты рабочих.

Несмотря на то, что отдельной базы нет, в форму можно добавить расценку из любой базы, где есть строка «Трудозатраты рабочих» с шифром 1 на закладке СНБ->Трудозатраты.

5 Работа с формой 3п

14. Иерархия

Форма может включаться:

· в ССР;

· в 1п.

Акты на 3п не создаются.

15. Внешний вид формы

[image: image51.png]Opaexa Bia Gopwa Pacier Cepenc Crpasoukn Okeo Mowows

=181x]
=181

DEESO|[imBsR - BY (o - 98-8 d[F B

X2 || Tires ew Romen

Sl =1 % «

BB

0% 1| © P B[Sy zotesrJ[sooma innootvosne <l <ot pessern> ] 5h 5 | [cer> =l =] ==
£ [0 I
Sopadan
J— o 71062008
(Roronopy, Fomomamem oy comaased)
Cueradt
Hampoerme (emoeremore pison)
SR ———
[EE———
S —
[ ————
f—
[ ——— prE— Komrseemo | Cporpuns ommarsoa | Ormara pyme
s Lpern e
Komaectso Homsrocts
I B 3 2 5 s 7
[rTET—
1 TGCHmZ01.001.01 100] Tpyaosapamt pabos 1675 g 134
ABTOMATISHpOBAHITLE CHCTEBY YT aBTernen | KaTERO P TeERECEE 4 ; 2 13,4 1 -
cnommoors: Cren ¢ somecroon aranon (K(o6) 2
T 134
[ —— 0
Hrom mpm e 154
ER— 0 0
S —————— 154
[E— 0 0
Boers Gmropy5) 154 P
I I B

Coxparierie

[Cyriva: 0,00 py. [




Рисунок 11. Внешний вид формы 3п

16. Заголовок формы

Поля Номер договора, Дата договора, Номер сметы, Наименование объекта, Проектировщик, Заказчик заполняются автоматически через свойства формы.

17. Подписи

Поля Руководитель проекта, Главный инженер, Составитель заполняются автоматически через свойства формы.

18. Заполнение расчета

Стандартный путь заполнения формы таков:

18.1 Добавление расценки

Добавляется 1 или несколько расценок из базы.

18.2 Тип работ

Так как базы для формы 3п нет, выбирать, к какому из типов работ (проектные/изыскательские) относится добавленная расценка, придется составителю. Это можно сделать на закладке «Расценка» свойств. По умолчанию все добавляемые расценки – проектные.

18.3 Количество позиций (3 графа)

Вводится количественный показатель по расценке.

18.4 Количество чел/ч (графа 5 нижняя)

Из строки с шифром 1 («Трудозатраты рабочих») берется значение из графы «Количество». Если строки нет или создается пустая расценка, то проставляется 0.

18.5 Рабочий день (графа 4 нижняя правая)

В связи с тем, что ценники содержат часовые ставки, а МДС требует показателей для дней, необходимо ввести кол-во часов в рабочем дне для данного конкретного работника. В графу 5 верхнюю попадет автоматически рассчитанное кол-во чел/дней. По умолчанию рабочий день = 8 часов.

18.6 Должность (графа 4 верхняя)

Вводится текстовое наименование должности/квалификации сотрудника.

18.7 Разряд (графа 4 нижняя левая)

Из строки с шифром 1 («Трудозатраты рабочих») берется значение из графы «Разряд». Если строки нет или создается пустая расценка, то проставляется 0.

18.8 Часовая ставка (графа 6 нижняя)

По умолчанию получает из ценника «Разряды труда» по введенной дате, региону привязки и разряду из строки «Трудозатраты рабочих».

Затем способ вычисления зависит от признака «Автоматически получать цену на трудозатраты» на закладке «Расчет» меню «Свойства». Значение признака имеет смысл для всего расчета сразу, без деления по расценкам:

· если признак отмечается, то значение оплаты труда за час работы (ОТ) берется с закладки «Разряды труда» ценника автоматически (с потерей введенных ранее вручную данных); если признак отмечен, то значение ОТ не редактируется, а переподбирается при изменении разряда труда в расценке или самого ценника;

· если признак сбрасывается, то ранее полученные автоматически значения ОТ не меняются; если признак сброшен, то значение ОТ редактируется в расценке вручную, без обращения к ценнику.

Расчет значений в графе 6 верхняя (средняя оплата за день) и 7 графы (стоимость по расценке) ведется автоматически.

19. Особенности некоторых строк

19.1 7 графа

Так как в ценнике часовые ставки хранятся в рублях, а МДС регламентирует приведение стоимостей в тысячах рублей, то в 7 графе стоимость делится на 1000. Следует учитывать этот момент при изменении часовой ставки вручную.

19.2 «Дополнительная сумма/разность»

Строка, как и расценочные строки, имеет признак типа работ для раздельного учета – «Проектные» и «Изыскательские». Кроме того, учитывая замечание о 7 графе, значения дополнительных сумм вводятся в рублях в 6, «невидимую» графу. Значения в ней становятся видимыми при переносе курсора в эту ячейку. Значения 7 графы напрямую не редактируются. Это стоимость в тысячах, рассчитывается как число в 6 графе, деленное на 1000.

Часть 3. Форма 1п и включение в ССР

6 Работа с формой 1п

Форма 1п – аналог объектной сметы для ПИР. Она может включать в себя формы 2п и 3п. Как и объектная, она может включаться в ССР.

Форма 1п сводная, поэтому база в ней не используется.

При переносе 2п и 3п, данные по сметам попадают в одну строку в две графы по составляющим: проектные и изыскательские работы отдельно. Формирование названия сметы аналогично ЛС.

В отличие от ССР, напрямую удалить строку вложенной сметы из 1п нельзя. При попытке удаления она переместится в нижнюю часть расчета и появится перед строкой «Итого».

7 Работа с ССР

Все три формы по ПИР могут быть включены в ССР. По умолчанию данные переносятся в 12 главу, в графу «Прочих затрат». Особенность данных форм в том, что данные по одной смете переносятся в две строки раздельно по проектным и изыскательским работам, что требует МДС 81-35.2004.

Возможен вариант, когда пользователя не интересует одна из составляющих стоимости, т.е. он хочет видеть в ССР одну строчку: либо по проектным, либо по изыскательским работам. Это можно сделать, изменив в ССР на закладке «Расчет» окна «Свойства» признак «Поддержка ПИР». По умолчанию на каждую форму создаются обе строки, что соответствует состоянию «Полная». Необходимо учитывать, что при этом состоянии признака вырезать или удалить из ССР напрямую только 1 из 2 строк, соответствующих 1 смете, нельзя. Они удаляются вместе.

Вообще, при удалении вручную строки любой сметы из ССР в поле «Глава сводного расчета» закладки «Расчет» этой сметы проставляется 0. Чтобы вернуть удаленную строчку обратно, нужно в это поле проставить ненулевое значение.

В этом заключается отличие от переноса сметы в другое место в дереве на закладке «Структура». При таком переносе поле «Глава сводного расчета» не меняется. Чтобы восстановить строку в этом случае необходимо всего лишь перенести смету обратно в подчинение ССР.

Заказчик





Проектировщик





Гос. органы





Проект





Строительство





Формы 2п








Форма 1п





CCP





Формы





Формы 3п








2006 г.

2006 г.


_1216035832.unknown

_1216036533.unknown

_1216037664.unknown

_1216039092.unknown

_1216039222.unknown

_1216039250.unknown

_1217166123.doc
[image: image1.png]Craam P

=3

[








_1216039166.unknown

_1216038904.unknown

_1216038965.unknown

_1216036560.unknown

_1216037646.unknown

_1216036554.unknown

_1216036475.unknown

_1216036503.unknown

_1216036519.unknown

_1216036497.unknown

_1216036020.unknown

_1216036028.unknown

_1216036003.unknown

_1213700613.unknown

_1216033351.unknown

_1216033731.unknown

_1216033744.unknown

_1216033448.unknown

_1216033602.unknown

_1216033219.unknown

_1205913538.unknown

_1213700461.unknown

_1205913586.unknown

_1205676324.unknown

