1

Капитальный ремонт Колокольной улицы

   (корректировка рабочего проекта)

[image: image1.png]~3A0 "TIETEPEYPI-
> [IOPCEPBIC"







	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Устройство дорожной одежды в проезжей части
	
	
	

	1.
	Тип 1

- асф. бетон мелкозернистый плотный тип Б МI -      5 см

- асф. бетон крупнозернистый плотный тип Б МI -    7 см

- асф. бетон крупнозернистый пористый МI -             8 см

- щебень гранитный М1200-1000 фр. 40-70 мм, уложенный по методу заклинки -                                22 см

- песок мелкий I класса -                                               36 см

- геотекстиль «Тайпар» SF 40  
	м2
	2555
	геотекстиль=3205м2с учетом нахлеста

	2.
	Тип 2 (на ул. Марата)

- асф. бетон мелкозернистый плотный тип А МI -      5 см

- асф. бетон крупнозерн. плотный тип Б МI –ср.сл.    6 см

- геосетка HaTelit типа С 40/17

по сущ. покрытию с предварительным фрезерованием  на ср. глубину 10 см 
	м2
	960
	геосетка

HaTelit=  1050 м2

	3.
	Тип 3 (на границах работ)

- асф. бетон мелкозернистый плотный тип Б МI -      5 см

по сущ. покрытию с предварительным фрезерованием на ср. глубину 5 см
	м2
	70
	с укладкой геосетки HaTelit=55 м2 на стыках констр. на перекрестках

	4.
	Объем песка под конструкцию пр. части в связи с разницей уклонов покрытия и земляного полотна
	м3
	60
	

	
	Устройство дорожной одежды в тротуаре
	
	
	

	5.
	Тип 1

- вибропрессованная бетонная плитка -                    8 см

- цементно-песчаная смесь 1:10 –                              4 см

- щебень гранитный М800-600 фр. 40-70 мм, уложенный по методу заклинки –                                                  15 см

- песок мелкий I класса -                                             20 см

- геотекстиль «Тайпар» SF 40 
	м2
	1677
	бетонная плитка: красная=  760  м2
серая=  917 м2
геотекстиль = 

1890 м2

	6.
	Тип 2

- элемент для сбора воды ПЛ и ПВ -                         8 см

- цементный раствор –                                                4 см

- щебень гранитный М800-600 фр. 40-70 мм, уложенный по методу заклинки –                                                  15 см

- песок мелкий I класса -                                             20 см

- геотекстиль «Тайпар» SF 40
	м2
	43
	в том числе, под водосточными трубами элемент ПВ = 49 шт.


	1
	2
	3
	4
	5

	7.
	Тип 3 (на границах работ)

- асф. бетон песчаный плотный тип Г МII -            4 см

по сущ. покрытию с предварительным фрезерованием на ср. глубину 4 см
	м2
	20
	

	
	Бортовые камни
	
	
	

	8.
	Разборка бортовых камней:

· гранитный марки 1ГП, ГПВ, ГК

· бетонный марки БР100.30.18
	м

м
	641

5,5
	с отвозкой  на пл. ГУДП «Центр»

с отвозкой на ПТО-1 на 25 км

	9.
	Разборка и отвозка лома бетонной подушки после разборки бортовых камней 
	м3
	40
	с отвозкой на ПТО-1 на 25 км

	10.
	Установка бортовых камней:

· гранитный марки 1ГП

· гранитный марки ГПВ

· гранитный марки ГК8

· гранитный марки ГК r=6,0

· гранитный марки ГК r=7,5

· гранитный марки ГК r=8,5
	м

м

м

м

м

м
	506

79

11,1

27,8

10,3

12,5
	площадь обработанной поверхн. камней:

r=6,0 = 8,95 м2 

r=7,5 = 3,32 м2 r=8,5 = 4,03м2 

	11.
	Основание под бортовые камни:

· щебень

· песок
	м3

м3
	40

115
	

	12.
	Водоприемные устройства
	шт.
	1
	

	
	Прочие работы
	
	
	

	13.
	Устройство дорожного дренажа:

· труба дренажная гофрированная ПНД d=110 мм

· геотекстиль «Тайпар» SF 40

· песок с Кф( 5 м/сут
	м

м2
м3
	365

165

145
	с оберткой трубы геосинтетическим материалом «Тайпар»

	14.
	Присоединение дорожного дренажа к дождеприемным колодцам
	мест/шт.
	14 / 22
	

	15.
	Регулировка крышек колодцев:

· поднять до 10 см

· опустить до 10 см
	шт.

шт.
	29

50
	

	16.
	Устройство гидроизоляционного слоя из материала Техноэласт ЭПП в месте примыкания тротуарной конструкции с покрытием из искусственного камня к фасаду здания
	м2
	965
	с учетом нахлеста

	17.
	Приклеивание материала Техноэласт ЭПП к фасадам зданий клеящим раствором (мастикой БПХ «Вишера»)
	м2
	290
	мастика=0,87 т

	18.
	Штукатурка оголенных частей цоколей зданий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          цементным раствором М 200
	м2
	10
	

	19.
	Шурфовка сущ. подземных коммуникаций
	шт./м3
	8 / 8
	

	20.
	Разбивка линии бортовых камней и оси улицы
	км
	0,95
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Разборка сущ. дорожного покрытия
	
	
	

	21.
	Разборка асфальтобетонного покрытия:

· в проезжей части ср. толщиной 20 см

· в тротуаре ср. толщиной 8 см
	м2

м2
	2555

1720
	с отвозкой на ПТО-1 на 25 км

	22.
	Разборка булыжной мостовой (под асф. бет покрытием пр. части) ср. толщиной 20 см
	м2
	2555
	с отвозкой на хранение 

	23.
	Планировка дна корыта:

· проезжей части с уплотнением самоходным катком массой 25 т за 8 проходов

· тротуара с уплотнением самоходным катком массой 8 т за 8 проходов
	м2/м3
м2/м3
	2555 / 640

1720 / 175
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	24.
	Выемка:

· всего, 

· в том числе вручную
	м3

м3
	2080

90
	

	
	Распределение земляных масс
	
	
	

	25.
	Разработка грунта 2 группы в проезжей части (выемка) экскаватором емк. ковша 1,0 м3 с погрузкой в автотранспорт и отвозкой с адреса на ПТО-1 на расстояние 25 км
	м3
	1325
	грунт – насыпной (песок пылеватый со строительным мусором)

	26.
	Разработка грунта 2 группы в тротуаре (выемка) экскаватором емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой в автотранспорт и отвозкой с адреса на ПТО-1 на расстояние 25 км
	м3
	665
	

	27.
	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в автотранспорт и отвозкой с адреса на ПТО-1 на расстояние 25 км
	м3
	90
	


Примечания:

1. Подсчет площадей дорожных конструкций, протяженность линейных сооружений (бортовых камней, дренажа, пешеходных ограждений, водоотводящих лотков и т.д.), сопутствующие работы (регулировка крышек колодцев, переустройство  пунктов полигонометрии и т.д.) – см. чертеж АД-3.

2. Подсчет объемов земляных работ – см. чертеж АД-8.
3. Подсчет объемов работ по устройству основания под бортовые камни, устройство дренажной траншеи, подсчет песчаного основания под разделительную полосу – см. чертеж АД-5.
4. Размеры и площадь обработки поверхности специальных криволинейных гранитных бортовых камней – см. чертеж АД-9.

5. В зоне пешеходных переходов на ширину рампы устанавливают бортовые камни марки ГПВ.
6. Количество и качество снимаемых на адресе материалов уточняется на месте комиссией перед производством работ.

7. Сущ. булыжная мостовая под асфальтобетонным покрытием проезжей части  разбирается и булыжник отвозится на площадку ГУДП «Центр» для дальнейшего использования на других объектах.

8. Сущ. гранитные бортовые камни разбираются и отвозятся на площадку ГУДП «Центр» для дальнейшего использования на других объектах.

9. Работы вблизи существующих кабельных линий производить в присутствии владельцев.

PAGE  
	
	
	
	
	
	
	464 – 04 – 01 – АД -

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	Нач. отд.
	
	
	01.05
	Ведомость объемов работ на дорожные работы
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	
	
	01.05
	
	Р
	1
	1

	Н. контр.
	Кудрявцева
	
	01.05
	
	©  ЗАО «ПЕТЕРБУРГ - ДОРСЕРВИС»

	Инженер
	
	
	01.05
	
	

	
	
	
	
	
	



