| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| Укладка асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 67419 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 67419 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 3049 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 23 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах ТЕР 2001 (ред. 2009 г. с изм. 1) с переходом в текущие цены января 2015 г. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР- 01- 02- 027- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) СП=38,25% (СП = 41 руб.) | 0,09 | 1193,84 |  | 107 | 107 |  | 141,45 | 12,73 |
|  |  |  | 1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛ | 1193,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР- 27- 04- 001- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) СП=80,75% (СП = 4 руб.) | 0,01 | 4725,22 | 4477,9 | 47 | 2 | 45 | 27,82 | 0,28 |
|  |  |  | 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ | 222,82 | 316,99 |  |  | 3 |  |  |
| 3 | Тов. накладная | ЩЕБЕНЬ МАРКИ 1000 ФРАКЦИИ 20- 40 ММ С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ЦЕНА=2380/5,52/1,18 Кмат=1/5,52 (Пересчет в базу)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 1 | 365,39 |  | 365 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР- 27- 06- 026- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) | 0,01 | 2407,47 | 73,49 | 24 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 9,06 |  |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ01- 101- 1561 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ, КЛАСС МГ, СГ | -0.0103 | 2266 |  | -23 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тов. накладная | БИТУМ МАРКИ БНД 60/90 ЦЕНА=20000/5,56/1,18 Кмат=1/5,56 (Пересчет в базу)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 0,0103 | 3048,41 |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр- 68- 37- 001 Изм.Вып.1 2013 | РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЫШЕК КОЛОДЦЕВ С ПОДЪЕМОМ НА ВЫСОТУ ДО 5 СМ СП=60% (СП = 19 руб.) | 3 | 67,86 | 2,57 | 204 | 31 | 8 | 1,29 | 3,87 |
|  |  |  | М2 РАЗОБРАННОЙ ПОВЕРХНОС | 10,44 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР- 27- 06- 020- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) СП=80,75% (СП = 52 руб.) | 0,09 | 3544,65 | 2940,04 | 319 | 38 | 264 | 44,05 | 3,96 |
|  |  |  | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 419,75 | 295,26 |  |  | 27 |  |  |
| 9 | 410- 0011 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, ТИП В ЦЕНА=4000/5,56 Кмат=1/5,56 (Пересчет в базу) | 9,18 | 719,42 |  | 6604 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР- 27- 06- 021- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 | НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06- 020- 01 (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) K= (5- 4)/0,5=2 | 0,18 | 7,88 | 3,88 | 1 |  | 1 | 0,1 | 0,02 |
|  |  |  | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0,99 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 410- 0011 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, ТИП В ЦЕНА=4000/5,56 Кмат=1/5,56 (Пересчет в базу) | 2,178 | 719,42 |  | 1567 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 9246 |  | 178 | 319 |  | 20,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 1] |  | 72 % | ФОТ | 77 |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 2, 8] |  | 127,8 % | ФОТ | 89 |  |  |  |  |
|  | п. Р18 | [ 7] |  | 104 % | ФОТ | 32 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 198 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 1] |  | 38,25 % | ФОТ | 41 |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 2, 8] |  | 80,75 % | ФОТ | 56 |  |  |  |  |
|  | п. Р18 | [ 7] |  | 60 % | ФОТ | 19 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 9246 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 178 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 8749 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 319 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 198 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  | 9560 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  | 9560 |  |  |  |  |  |
|  |  | -Переход в тек. цены _______ 2014г (РЦЦС)- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  | 12,7 | 2604 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов в тек. ценах |  | 12,7 | 445 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин в тек. ценах |  | 6,4 | 2074 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в тек. ценах |  | 5,56 | 48644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в тек. ценах без оборудования |  |  | 53322 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС) |  | 10,8 | 2462 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС) |  | 10,16 | 1351 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НР и СП |  |  | 57135 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 57135 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 10284,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 67419,3 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |