| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.2.4 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж фундаментов и м/к старых АТ-1 и АТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Ведомость объемов работ по демонтажу фундаментов и м/к старых АТ-1 и АТ-2 (после их демонтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 199.98 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  | 199.98 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования |  | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ |  | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  |  | 49772 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  | 4908 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах на 01.01.2000 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР- 46- 04- 001- 03 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | РАЗБОРКА:ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 110 % (НР = 36314 руб.) СП = 70 % (СП = 23109 руб.) Объем: 3 + 56 + 24 + 6 |  | 89 | 839,81 | 559,51 | 74743 | 22392 | 49796 | 29,09 | 2589,05 |
|  |  |  |  | М3 | 251,59 | 119,34 |  |  | 10621 |  |  |
| 2 | СПГ- 317- 30142 | ЩЕБЕНЬ - ПОГРУЗКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЦЕНА=3,65*1,38 Кпз=1,38 (К=1.15 и 1.2 (МДС 81- 35 табл 2)) Объем: 32 * 1.9 |  | 60,8 | 5,04 |  | 306 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СПГ- 313- 1013 | ПЕРЕВОЗКА НА РАССТОЯНИЕ ДО 13 КМ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА Объем: 32 * 1.9 |  | 60,8 | 15,39 |  | 936 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-39 Стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР- 46- 04- 003- 08 доп.3 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ:200 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 110 % (НР = 11304 руб.) СП = 70 % (СП = 7193 руб.) | 11,84 | 2133,59 | 1573,83 | 25262 | 6288 | 18634 | 69,81 | 826,6 |
|  |  |  | М3 | 531,05 | 336,82 |  |  | 3988 |  |  |
| 5 | ТЕР- 33- 02- 013- 01 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 МДС 81- 36 П- 3.3.1д К=0,7 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ СТОЕК ПОРТАЛОВ, МАССОЙ ДО 0, 7 Т (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР = 105 % (НР = 4041 руб.) СП = 60 % (СП = 2309 руб.) Объем: 5.935 + 2 + 4.042 + 0.43 | 12,407 | 724,71 | 469,35 | 8991 | 3168 | 5823 | 19,8 | 245,63 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 255,36 | 54,9 |  |  | 681 |  |  |
| 6 | СПГ- 317- 30085 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЦЕНА=3,65*1,38 Кпз=1,38 (К=1.15 и 1.2 (МДС 81- 35 табл 2)) Объем: 89 * 2.5 | 222,5 | 5,04 |  | 1121 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СПГ- 313- 1013 | ПЕРЕВОЗКА НА РАССТОЯНИЕ ДО 13 КМ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | 222,5 | 15,39 |  | 3424 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СПГ- 317- 30081 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ(КРОМЕ РЕШЕТЧАТЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ) - ПОГРУЗКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЦЕНА=11,53*1,38 Кпз=1,38 (К=1.15 и 1.2 (МДС 81- 35 табл 2)) | 12,407 | 15,91 |  | 197 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СПГ- 312- 4018 | ПЕРЕВОЗКА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ, А ТАКЖЕ БЕТОННЫХ И Ж/Б, СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, БЛОКИ, КАМНИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ), ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ) - ГРУЗ 4 КЛАССА | 12,407 | 47,26 |  | 586 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СПГ- 317- 40081 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ(КРОМЕ РЕШЕТЧАТЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ) - РАЗГРУЗКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ | 12,407 | 11,53 |  | 143 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 115709 |  | 31848 | 74253 |  | 3661,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15290 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 115709 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 2895 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 2895 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 31848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 74253 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 15290 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 51659 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 32611 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2000 ГОДА |  |  | 199979 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-39 Стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |