Ремонт теплотрассы (подающего и обратного трубопровода)

Трубы диаметром  150мм  в асбестоцементной изоляции  в непроходном канале.

Размеры канала 920мм*450 (+ крышка 50мм)

Разрабатываем  траншею глубиной 1,5м, ширина по дну 2.12м  по верху 3,62м  Группа грунтов 2.

На подающей трубе  3 отвода, на обратной трубе 2 отвода.

Протяженность  44м, один поворот  трассы.

8 м под  асфальтом – раскапывать не будут.

Замена труб на трубы в ППУ оболочке укладываются в канал на песок 15см.

Устанавливаются на каждой трубе по одному спускнику (диаметром 1”)  и одному воздушному крану ( диаметром 1/2”)