ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

- Демонтаж бытового помещения из силикатного кирпича (толщина 0,5 кирпича) – 5,1 м3 кладки; перекрытие – швеллер, настил из досок и рубероида;

- Демонтаж металлически ворот 2800х2800х4мм (7,84 м2); метал. проем – колонны 100х100х3500мм + поперечина;

- Демонтаж металлических колонн 300х250мм сваренных из швеллера и  угла 50мм, высота =6400мм  --  6 штук;

- Демонтаж вентиляционных улиток с эл/двигателем и станиной (габариты: 3000х1500х2000мм) -  8 штук;

- Демонтаж системы подогрева приточной вентиляции (габариты: 2500х2000х800мм) -  4 штуки;

- Демонтаж бытовых помещений из силикатного кирпича (толщина 0,5 кирпича)  второго этажа (высота свыше 4-х метров) – 36,8 м3 кладки; перекрытие – швеллер, настил из досок и рубероида;

- Демонтаж заполнения ж/б фермы кладкой из силикатного кирпича (толщина 0,5 кирпича) на высоте  от 8 до 12 метров  – 26 м3 кладки;

- Демонтаж стены из сборных ж/б плит 6000х1000х120мм  на высоте до 8 метров – 17 штук;

- Демонтаж металлоконструкций (трапы, трубопроводы, перемычки, полки, струбцины, закладные и пр.)  -  до 5 тонн;

- Разборка  армирующего монолитного ж/бетонного пояса ( арматура ф=12мм)  - 11,5 м3;

- Демонтаж ж/б плит перекрытия первого этажа (6200х1000х200мм) – 15 штук;

- Демонтаж вентиляционных помещения из силикатного кирпича (толщина 0,5 кирпича) – 14,3 м3 кладки; перекрытие – швеллер, настил из досок и рубероида;

- Устройство проема в стене помещения цеха, путем демонтажа вертикальной конструкции на боковое «ребро» ж/б плит перекрытия   (6000х1800х120мм) – 3 штуки;

- Заливка старых технологических проемов в полу цеха (6200х1200х500мм – 4 штуки) бетоном  М200 (М300)  – 14,88 м3;

- Побелка потолков двух пролетов в цеху (высота 9-12м) – 5440 м2;

- Корридор:  69,8 м 2

- разборка покрытия из кафельной плитки «метлах»;

- разборка стяжки до 50мм;

- подготовка поверхности и устройство армирующего каркаса под бетонный пол;

- устройство бетонного пола толщиной 50-80мм с последующей шлифовкой;

- Туалеты («М»; «Ж»)

Стены: разборка покрытия из кафельной плитки «метлах» - 120,6 м2

подготовка стен под устройство к/плитки;

устройство к/плитки – 120,6 м2;

Пол:  разборка бетонного основания под «чашу генуя» - 3,2 м3

разборка покрытия из кафельной плитки «метлах» с разборка стяжки до        50мм  - 25,3 м2;

выравнивание пола цементной стяжкой до 50мм -  30,6 м2;

устройство к/плитки – 30,6 м2;

ГВС, ХВС:  устройство разводки труб ПП ДУ20  -  88 м.п.

кран шаровый ПП ДУ20  - 28 шт;

шланг гибкий 600мм – 9 шт;

Канализация:  ДУ100 (б/н)  - 22 м.п.;

ДУ50(б/н)    - 36 м.п.;

Отводы под компакт ДУ100 – 6 шт;

Тройник ДУ100  - 6 шт;

Тройник ДУ50  - 9 шт;

Переходы  - 9 шт;

- Монтаж компакта – 6 шт;

- Монтаж раковины – 6 шт;

- Монтаж писуаров – 3 шт;

- Монтаж смесителей – 6 шт;

- Установка дверей (в комплекте с фурнитурой) – 4 шт;

- Монтаж сантехнических перегородок с тремя дверями (12 м2)  -  2 шт;

- Подготовка и побелка потолка (улучшенная) – 30,6 м2;

- Устройство э/проводки  ВВГ 2х1,5  - 100 м.п.;

- Демонтаж – монтаж светильников (LED) – 20 шт;

- Установка 2-х кл. Выкл.  – 2 шт;