Ведомость объемов работ

Водонапорная башня Рожновского ВБР-50У-18. Общестроительные работы

(наименование вида работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Срезка растительного слоя толщиной 30,0 см, S=16.978*16.978 | м³ | 86.47 |
| 1.2 | Разработка грунта механизировано, группа грунтов 2 (котлован) | м³ | 623.12 |
| 1.3 | Обратная засыпка грунтами группы 2 | м³ | 468.67 |
| 1.4 | Уплотнение грунта механизировано, группа грунтов 2 | м³ | 468.67 |
| 1.5 | Планировка площадей механизировано, S=16.978*16.978 | м² | 288.25 |
| 1.6 | Устройство насыпи, высотой 2,450 м и уклоном откосов 1:1,5 | м³ | 402,03 |
| 2. | Бетонные работы, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Устройство щебеночной подготовки под фундамент , высотой 1,500 м и уклоном откосов 1,73:1 | м³ | 84,08 |
| 2.2 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 4,356 |
| 2.3 | Устройство монолитного железобетонного фундамента | м³ | 66,01 |
| 2.4 |  | м³ | 81,39 |
| 2.5 | Бетонирование отмостки башни бетоном кл. В7,5 толщ. 0,10 м | м³ | 0,94 |
| 3.1 | Устройство монолитного лотка, в том числе: |  |  |
| 3.1 | Подготовка из ПГС, толщ. 0,15 м, шириной 0,7 м, L=5,6 м | м³ | 0,59 |
| 3.2 | Бетонирование лотка бетоном кл. В7,5 | м³ | 0,80 |
| 4. | Устройство водопроводного колодца ВК-1, в том числе: |  |  |
| 4.1 | Укладка плиты днища КЦД-20 | шт/кг | 1/1470,0 |
| 4.2 | Укладка колец стеновых КЦ-20-9 | шт/кг | 2/1470,0 |
| 4.3 | Укладка кольца КЦ-7-3 | шт/кг | 1/380,0 |
| 4.4 | Укладка плиты покрытия КЦП1-20-1 | шт/кг | 1/1280,0 |
| 4.5 | Укладка кольца опорного КЦО-1 | шт/кг | 1/50,0 |
| 4.6 | Монтаж люка чугунного ЛВ | шт/кг | 1/69,0 |
| 4.7 | Изготовление крышки деревянной КД-1 | шт/кг | 1/5,0 |
| 4.8 | Монтаж крышки деревянной КД-1 | шт/кг | 1/5,0 |
| 5. | Антикоррозионные работы, в том числе: |  |  |
| 5.1 | Обмазка горячим битумом за 2 раза поверхностей фундамента | м² | 64,62 |
| 5.2 | Обмазка горячим битумом за 2 раза поверхностей колодца ВК-1 | м² | 16,77 |