Ведомость объемов работ

Водонапорная башня Рожновского ВБР-50У-18. Технологическая часть

(наименование вида работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажные работы, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91: |  |  |
|  | Ø114х4,5 | пог.м | 14,0+2*40,0 |
|  | Ø89х4,5 | пог.м | 5,0 |
|  | Ø57х3,5 | пог.м | 2,0 |
|  | Ø25х2,5 | пог.м | 2,0 |
| 1.2 | Фланцы стальные приварные по ГОСТ 12820-80: |  |  |
|  | Ду100, Ру=1,0 МПа | шт | 8 |
|  | Ду50, Ру=1,0 МПа | шт | 2 |
|  | Ду25, Ру=1,0 МПа | шт | 2 |
| 1.3 | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр: |  |  |
|  | Ду100 | шт | 2 |
|  | Ду50 | шт | 2 |
| 1.4 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6р: |  |  |
|  | Ду100 | шт | 2 |
|  | Ду25 | шт | 1 |
| 1.5 | Тройник равнопроходной приварной по ГОСТ 17376-2001 Ду100 | шт | 2 |
| 1.6 | Тройник переходной приварной по ГОСТ 17376-2001 Ду80х50 | шт | 1 |
| 1.7 | Отвод стальной безшовный приварной по ГОСТ 17375-2001: |  |  |
|  | Ду100 | шт | 3 |
|  | Ду 80 | шт | 2 |
| 1.8 | Головка соединительная муфтовая Ду50 по ГОСТ 2217-76 | шт | 1 |