	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Ремонт гинекологического кабинета

	                           Раздел 1. Полы

	1
	Пробивка проемов в конструкциях из: бетона
	м3
	0,32

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,7

	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,7

	4
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,7

	5
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,7

	6
	Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат"
	100 м2 покрытия
	0,7

	7
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее KH-2
	100 м плинтусов
	0,7

	8
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	м3 изоляции
	35

	9
	Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,7

	10
	Устройство стяжек легкобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
	100 м2 стяжки
	0,7

	                           Раздел 2. Стены

	11
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,2

	12
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в: два слоя с изоляцией
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,2

	13
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,4

	14
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	2

	15
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1

	16
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2 поверхности
	2

	17
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2

	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1

	                           Раздел 3. Двери

	19
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0378

	20
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0378

	21
	Дверной блок 2,1*0,9
	шт
	2

	                           Раздел 4. Окна

	22
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,2

	23
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проёмов
	0,2

	24
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1

	25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1

	                           Раздел 5. Потолки

	26
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,7

	27
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	100 м2 поверхности
	0,7

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7

	                           Раздел 6. Электромонтажные работы

	29
	Демонтаж рубильника
	100 шт.
	0,01

	30
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до: 50 см2
	100 м борозд
	0,5

	31
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,5

	32
	Смена светильников с: люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,07

	33
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,05

	34
	Смена розеток
	100 шт.
	0,12

	35
	Смена разветвительных коробок
	100 шт.
	0,05

	                           Раздел 7. Сантехнические работы

	36
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0,11

	37
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1

	38
	Смена санитарных приборов: умывальников
	100 приборов
	0,01

	39
	Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг
	100 шт.
	0,01

	40
	Установка радиаторов б/у
	100 квт радиаторов и конвекторов
	0,002

	41
	Вывоз мусора
	т  
	8,0527

	Ремонт хозяйственного блока

	                           Раздел 1. Полы

	1
	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных
	100 м2 покрытия
	0,16

	2
	Разборка бетонных оснований под полы на: гравии
	м3
	8

	3
	Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
	м3
	3,5

	4
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	7,5

	5
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,15

	6
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,15

	7
	Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,71

	8
	Устройство стяжек легкобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
	100 м2 стяжки
	0,71

	9
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,71

	                           Раздел 2. Потолок

	10
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,62

	11
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	100 м2 поверхности
	1,62

	12
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,62

	                           Раздел 3. Стены

	13
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,03

	14
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	т металлоконструкций перемычек
	0,5

	15
	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,135525

	16
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2 поверхности
	3,33385

	17
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,7

	18
	Пробивка проемов в конструкциях из: кирпича
	м3
	2

	19
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м трещин
	1,5

	20
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,33385

	21
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,33385

	                           Раздел 4. Двери

	22
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,2457

	23
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1323

	24
	Дверной блок 2,1*0,9
	шт
	7

	25
	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2 проемов
	0,0378

	26
	Металлический дверной блок 2,1*0,9
	шт
	2

	                           Раздел 5. Окна

	25
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,21

	26
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проёмов
	0,21

	27
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	                           Раздел 6. Крыльцо

	29
	Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки бетонных конструкций: перекрытий
	10 м2 конструкций
	0,1

	30
	Устройство крыльца из бетона.
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,06

	                           Раздел 7. Электромонтажные работы

	31
	Демонтаж рубильника
	100 шт.
	0,01

	32
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до: 50 см2
	100 м борозд
	2,8

	33
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	2,8

	34
	Смена светильников с: люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,2

	35
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,11

	36
	Смена розеток
	100 шт.
	0,06

	37
	Смена разветвительных коробок
	100 шт.
	0,05

	                           Раздел 8. Сантехнические работы

	38
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м каналов
	0,15

	39
	Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг
	100 шт.
	0,08

	40
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,5

	41
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм
	100 м трубопроводов
	0,2

	42
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопроводов
	0,1

	43
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопроводов
	0,1

	44
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопроводов
	0,3

	45
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,7

	46
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопроводов
	0,3

	47
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопроводов
	0,2

	48
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 50 мм
	100 шт.
	0,01

	49
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм
	100 шт.
	0,05

	50
	Смена санитарных приборов: ванн чугунных
	100 приборов
	0,02

	53
	Вывоз мусора
	т  
	0,7644

	
	
	
	
	


Любое указание в документации на товарные знаки следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Упоминание наименований строительных материалов, а также мест происхождения таких материалов, производителей, не должно расцениваться участниками размещения заказа как требование Заказчика об обязательном наличии, использовании таких материалов, а должно рассматриваться как предложение Заказчика о наиболее приемлемых и эффективных материалах, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ; строительные материалы могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам). 

