Пусконаладочные работы системы сигнализации загазованности.

Исходные данные:

АСУ ТП 1-го уровня сложности состоит из: двух датчиков уровня загазованности, блока питания и сигнализации, лампы оповещении на пульте диспетчера.

Предполагаю, что система безадресная аппаратного типа.

Количество каналов: Каи = 2 (датчики).

Количество каналов: Кау = 1 (лампа оповещения на пульте оператора).

Количество каналов Кобщ/и= 2.

Количество каналов: К общ = 3.

Категория технической сложности системы (С) = 1.

Коэффициент метрологической сложности системы (М) = 1.

Коэффициент развитости информационных функций системы (И) = 1.

Коэффициент развитости управляющих функций (У) = 1.

Доля пусконаладочных работ: 80% вхолостую, 20% под нагрузкой.

Коэффициент Ф м/и = 0,5+2/2*1*1=1,5

Коэффициент Фу = 1+((1,31*1+0,95*0)/3)*1=1,4367

Сметная расценка: Р=Рб*(Фми*Фу)=Рб*(1,5*1,4367)=Рб*2,155

| Составлена в ценах Январь 2000 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица изме-рения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | попра-вочные коэффиц. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэффиц. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п02-01-001-1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 БПС-3 | 1 система | 1 | 190,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 190,01 | )*2,155 | 409,47 |  | 1 | 409,47 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 | )*2,155 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 | )*2,155 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 | ))*2,155=140,075 |  | 573,57 |  | 140,08 | 573,59 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 | ))*2,155=86,2 |  | 352,96 |  | 86,2 | 352,96 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13,4 |  | )*2,155 |  |  |  |  | 28,88 |
|  |  |  |  |  |  | 1 336,00 |  |  | 1 336,02 |  | 28,88 |
| 2 | п02-01-001-2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 БПС-3 | 1 канал | 1 | 91,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 91,46 | )*2,155 | 197,10 |  | 1 | 197,10 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 | )*2,155 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 | )*2,155 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 | ))*2,155=140,075 |  | 276,09 |  | 140,08 | 276,10 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 | ))*2,155=86,2 |  | 169,90 |  | 86,2 | 169,90 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6,45 |  | )*2,155 |  |  |  |  | 13,90 |
|  |  |  |  |  |  | 643,09 |  |  | 643,10 |  | 13,90 |
| 3 | п01-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 5,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 5,12 |  | 30,72 |  | 1 | 30,72 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 19,97 |  | 65 | 19,97 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 12,29 |  | 40 | 12,29 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 2,40 |
|  |  |  |  |  |  | 62,98 |  |  | 62,98 |  | 2,40 |
| 4 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 204,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 204,88 |  | 2,05 |  | 1 | 2,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 1,33 |  | 65 | 1,33 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 0,82 |  | 40 | 0,82 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 16 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 0,16 |
| Итого по локальной смете: Система сигнализации загазованности |  |  |  |  |  | 2 046,27 |  |  | 2 046,30 |  | 45,34 |
| Итого по смете: ПНР загазованность |  |  |  |  |  | 2 046,27 |  |  | 2 046,30 |  | 45,34 |