Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 16

ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ

Разработаны инженерами Акимовой ЗН, Моисеевым ВА (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым ВИ, Степановым ВА, Шутовым АА (Главное управление  ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Минстроя России), Володиной Н.А., Давыденковой З.А., Рожанским Е.Г., Шестовой Ю.М. (Кустовой информационно-вычислительный центр, отдел нормативов), Карцевой ТА, Саватеевым ЛА (ЦНИИЭУС Минстроя России)

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документаци на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяются сметная и фактическая стоимости работ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на строительные процессы по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

Сборник разработан на основе сборника 16 «Трубопроводы внутренние» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем  в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяются сметная и фактическая стоимости работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормами предусмотрено применение труб и соединительных частей к ним на давление от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2).

1.7. В сборнике отсутствуют нормативные показатели расхода материалов на обертывание рулонными материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах пересечения их со стенами и перекрытиями. Определять их следует по проектным данным или по соответствующим сборникам нормативных показателей расхода материалов.

1.8. Нормы расхода материалов на прокладку вводов водопровода из чугунных труб следует определять по табл. 1-3, а вводов водопровода из стальных труб - по табл. 9, 10. Нормы расхода материалов на прокладку канализационных выпусков и трубопроводов внутри здания в траншеях следует определять по табл. 4.

1.9. Нормы расхода материалов в табл. 6, 7, 9, 10 учитывают установку П-образных компенсаторов.

1.10. Прокладка и установка трубопроводов предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила. Норму расхода материалов на устройство лесов или сплошного настила в соответствии с проектом следует определять по сборнику 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.11. Нормами учтена установка средств крепления трубопроводов, приведенных в следующих документах: ТУ 36-2257-80 «Скобы СТД-651», утвержденных Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР; ТУ 36-2366-81 «Кронштейны СТД-819, СТД-822 - СТД-826», утвержденных Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР; серии 5.905-8 «Узлы и детали крепления газопроводов», утвержденной Госстроем СССР; серии 4.900-9 «Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации. Крепление пластмассовых трубопроводов», утвержденной Главстройпроектом Госстроя СССР.

1.12. Прокладка  трубопроводов производится в готовые сквозные отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях. Трубы диаметром до 150 мм дополнительно закрепляются металлическими креплениями. Заделка отверстий после прохода трубопроводов нормами сборника не учтена.

1.13. Нормы расхода материалов на отделку кровли у воронок внутренних водостоков и канализационных стояков следует определять по сборнику  2 «Кровли».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:

из чугунных напорных труб - по длине труб (масса фасонных частей принимается по проектным данным); из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами.

2.2. Объем работ по прокладке трубопроводов, обвязке котлов, водоподогревателей и насосов определяется по проектной длине трубопроводов, расположенных в пределах агрегата, до точки подключения их к подводящим и отводящим сетям. Не включаются в объем работ трубопроводы обвязки узлов водомерных, элеваторных, ручных насосов, конденсатоотводчиков, а также трубопроводы распределительных гребенок, учтенные в соответствующих комплексных нормативах, предусмотренных сборниками на внутренние санитарно-технические устройства.

2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех  трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

2.4. Количество, тип и диаметр арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по проектным данным. При этом в объем работ не включается арматура, входящая в комплект поставки отопительных котлов, емкостных подогревателей, узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов, муфтовая арматура элеваторных узлов, а также вся арматура, устанавливаемая в пределах водомерных узлов.

Раздел 01. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ

Таблица 16-1. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Состав работ: 01. Прокладка труб с заделкой раструбов. 02. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных с однократным наполнением трубопроводов при гидравлическом испытании: диаметром 65 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.1 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,91 |
|  |  |  | Раствор асбоцемент-ный | м3 | 0,0062 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
| Е16-1.2 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,95 |
|  |  |  | Раствор асбоцемент-ный | м3 | 0,0031 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
| Е16-1.3 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,3 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0021 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
|  | диаметром 80 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.4 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 4,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0065 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
| Е16-1.5 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,25 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,00325 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
| Е16-1.6 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,00217 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
|  | диаметром 100 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.7 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
| Е16-1.8 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0045 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
| Е16-1.9 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
|  | диаметром 125 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.10 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 7,92 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0106 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
| Е16-1.11 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,96 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
| Е16-1.12 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,64 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,00353 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
|  | диаметром 150 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.13 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
| Е16-1.14 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 5,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
| Е16-1.15 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,33 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,004 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
|  | диаметром 200 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.16 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 13,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
| Е16-1.17 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 6,75 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,008 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
| Е16-1.18 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 4,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
|  | диаметром 250 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.19 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 250 мм, толщина стенки 11,0 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 17,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0201 |
|  |  |  | Вода | м3 | 34,7 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
| Е16-1.20 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 250 мм, толщина стенки 11,0 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 8,75 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Вода | м3 | 34,7 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
| Е16-1.21 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 250 мм, толщина стенки 11,0 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 5,83 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0067 |
|  |  |  | Вода | м3 | 34,7 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
|  | диаметром 300 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.22 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 300 мм, толщина стенки 11,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 21,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,022 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,9 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
| Е16-1.23 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 300 мм, толщина стенки 11,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,011 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,9 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
| Е16-1.24 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 300 мм, толщина стенки 11,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 7,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0073 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,9 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
|  | диаметром 350 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.25 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 350 мм, толщина стенки 12,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 25,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Вода | м3 | 68,2 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,485 |
| Е16-1.26 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 350 мм, толщина стенки 12,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 12,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0175 |
|  |  |  | Вода | м3 | 68,2 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,485 |
| Е16-1.27 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 350 мм, толщина стенки 12,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 8,33 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0117 |
|  |  |  | Вода | м3 | 68,2 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,485 |
|  | диаметром 400 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-1.28 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 400 мм, толщина стенки 13,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 34 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |
| Е16-1.29 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 400 мм, толщина стенки 13,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 17,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |
| Е16-1.30 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 400 мм, толщина стенки 13,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 11,3 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0133 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |

Таблица 16-2. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

Состав работ: 01. Прокладка труб с заделкой раструбов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка труб чугунных напорных раструбных с однократным наполнением трубопроводов при гидравлическом испытании: по стенам зданий: диаметром 65 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.1 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,2 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
|  |  |  | Подвески металлические | кг | 63,2 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
| Е16-2.2 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,6 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,00045 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
|  |  |  | Подвески металлические | кг | 63,2 |
|  |  |  | Раствор строительный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
| Е16-2.3 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,07 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
|  |  |  | Подвески металлические | кг | 63,2 |
|  |  |  | Раствор строительный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
|  | диаметром 80 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.4 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 4,4 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0036 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 71,3 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
| Е16-2.5 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,2 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0018 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,1 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 71,3 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
| Е16-2.6 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,47 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0012 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 71,3 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
|  | диаметром 100 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.7 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 76,7 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
| Е16-2.8 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 76,7 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
| Е16-2.9 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 76,7 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,071 |
|  | диаметром 125 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.10 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 117,1 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,059 |
| Е16-2.11 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 4,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0045 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 117,1 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,059 |
| Е16-2.12 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,67 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 117,1 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,059 |
|  | диаметром 150 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.13 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 149,1 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,054 |
| Е16-2.14 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 5,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 149,1 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,054 |
| Е16-2.15 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,33 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,004 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Подвески металли ческие | кг | 149,1 |
|  |  |  | Раствор строитель ный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,054 |
|  | по стенам зданий и в каналах: диаметром 200 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.16 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 13,8 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,015 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
| Е16-2.17 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 6,88 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0075 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
| Е16-2.18 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 4,58 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,005 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
|  | диаметром 250 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.19 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 250 мм, толщина стенки 11,0 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 17,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,018 |
|  |  |  | Вода | м3 | 34,7 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
| Е16-2.20 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 250 мм, толщина стенки 11,0 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 8,75 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 34,7 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
| Е16-2.21 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 250 мм, толщина стенки 11,0 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 5,83 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Вода | м3 | 34,7 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
|  | диаметром 300 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.22 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 300 мм, толщина стенки 11,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 21,3 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,021 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,9 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
| Е16-2.23 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 300 мм, толщина стенки 11,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,6 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0105 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,9 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
| Е16-2.24 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 300 мм, толщина стенки 11,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 7,08 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,9 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
|  | диаметром 350 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.25 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 350 мм, толщина стенки 12,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 25,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,024 |
|  |  |  | Вода | м3 | 68,2 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,482 |
| Е16-2.26 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 350 мм, толщина стенки 12,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 12,5 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Вода | м3 | 68,2 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,485 |
| Е16-2.27 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 350 мм, толщина стенки 12,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 8,33 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,008 |
|  |  |  | Вода | м3 | 68,2 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,485 |
|  | диаметром 400 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.28 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 400 мм, толщина стенки 13,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 34,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,027 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |
| Е16-2.29 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 400 мм, толщина стенки 13,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 17,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0135 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |
| Е16-2.30 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 400 мм, толщина стенки 13,8 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 11,3 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |
|  | по стенам зданий: диаметром 65 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.31 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,2 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
| Е16-2.32 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,6 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,00045 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
| Е16-2.33 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 65 мм, толщина стенки 7,4 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,07 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
|  | диаметром 80 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.34 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 4,4 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0036 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
| Е16-2.35 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,2 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0018 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
| Е16-2.36 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 80 мм, толщина стенки 7,9 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,47 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0012 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
|  | диаметром 100 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.37 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 6,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
| Е16-2.38 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
| Е16-2.39 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
|  | диаметром 125 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.40 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 8,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
| Е16-2.41 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 4,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0045 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
| Е16-2.42 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 125 мм, толщина стенки 8,7 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,67 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
|  | диаметром 150 мм, длиной, м: |  |  |  |  |
| Е16-2.43 | 2 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
| Е16-2.44 | 4 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 5,0 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
| Е16-2.45 | 6 | 100 м труб | Трубы чугунные напорные раструбные, условный проход 150 мм, толщина стенки 9,2 мм, ГОСТ 9583-75 | м | 101 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,33 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,004 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |

Таблица 16-3. Установка фасонных частей чугунных напорных

Состав работ: 01. Установка фасонных частей. 02. Заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и прокладках. 03. Гидравлическое испытание и промывка водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-3.1 | 65 | 1 т фасонных частей | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, d=16 мм, ГОСТ 7798 -70 | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 14 |
|  |  |  | Кольца резиновые | шт. | 37 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
| Е16-3.2 | 80 | 1 т фасонных частей | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, d=16 мм, ГОСТ 7798 -70 | кг | 22,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 14 |
|  |  |  | Кольца резиновые | шт. | 37 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,15 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
| Е16-3.3 | 100 | 1 т фасонных частей | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, d=16 мм, ГОСТ 7798 -70 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 14 |
|  |  |  | Кольца резиновые | шт. | 37 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,49 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
| Е16-3.4 | 125 | 1 т фасонных частей | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, d=16 мм, ГОСТ 7798 -70 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 14 |
|  |  |  | Кольца резиновые | шт. | 37 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,73 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
| Е16-3.5 | 150 | 1 т фасонных частей | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, d=20 мм, ГОСТ 7798 -70 | кг | 32,2 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 086 |
|  |  |  | Кольца резиновые | шт. | 8 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0001 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
| Е16-3.6 | 200 | 1 т фасонных частей | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, d=20 мм, ГОСТ 7798 -70 | кг | 20,4 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 086 |
|  |  |  | Кольца резиновые | шт. | 8 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0001 |
|  |  |  | Вода | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
| Е16-3.7 | 400 | 1 т фасонных частей | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, d=40 мм, ГОСТ 7798 -70 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 059 |
|  |  |  | Кольца резиновые | шт. | 3 |
|  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0001 |
|  |  |  | Вода | м3 | 88,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,063 |

Раздел 02. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Таблица 16-4. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов. 02. Гидравлическое испытание трубопровода.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб с однократным наполнением трубопровода при гидравлическом испытании диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-4.1 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные, условный проход 50 мм, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,8 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 6942.22-80 | шт. | 10 |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная, ГОСТ 16183-77 | кг | 1,26 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 69 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0197 |
| Е16-4.2 | 100 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные, условный проход 100 мм, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,8 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 6942.22-80 | шт. | 10 |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная, ГОСТ 16183-77 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 12 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0786 |
| Е16-4.3 | 150 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные, условный проход 150 мм, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,8 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 6942.22-80 | шт. | 10 |
|  |  |  | Пакля ленточная пропитанная, ГОСТ 16183-77 | кг | 2,88 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 22,14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |

Таблица 16-5. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Установка задвижек. 04. Гидравлическое испытание трубопровода.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб: по стенам зданий: диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-5.1 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,8 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 2,6 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 6,8 |
|  |  |  | Асбест, ГОСТ 12871-83Е | кг | 2,3 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 46 |
|  |  |  | Кронштейны СТД819, ТУ-36-2366-81 | кг | 52 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,72 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0197 |
| Е16-5.2 | 100 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,8 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 5,3 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 12 |
|  |  |  | Асбест, ГОСТ 12871-83Е | кг | 3,4 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 85 |
|  |  |  | Кронштейны СТД-819, ТУ-36-2366-81 | кг | 75,5 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,72 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0786 |
| Е16-5.3 | 150 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,7 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 8,8 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 18,4 |
|  |  |  | Асбест, ГОСТ 12871-83Е | кг | 5,9 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 127 |
|  |  |  | Кронштейны СТД-819, ТУ-36-2366-81 | кг | 77,1 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,72 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
|  | в каналах: диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-5.4 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,8 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 2,6 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 6,8 |
|  |  |  | Асбест, ГОСТ 12871-83Е | кг | 2,3 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 46 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0197 |
| Е16-5.5 | 100 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,8 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 5,3 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 12 |
|  |  |  | Асбест, ГОСТ 12871-83Е | кг | 3,4 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 85 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0786 |
| Е16-5.6 | 150 | 100 м трубопровода | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, ГОСТ 6942.0-80 | м | 99,7 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 8,8 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 18,4 |
|  |  |  | Асбест, ГОСТ 12871-83Е | кг | 5,9 |
|  |  |  | Цемент М400 ГОСТ 10178-76 | кг | 127 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |

Раздел 03. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

Таблица 16-6. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-6.1 | 15 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные, условный проход 15 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,6 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0065 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0009 |
| Е16-6.2 | 20 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные, условный проход 20 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0113 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0016 |
| Е16-6.3 | 25 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные, условный проход 25 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0177 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0025 |
| Е16-6.4 | 32 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные, условный проход 32 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 69,6 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,07 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0288 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,004 |
| Е16-6.5 | 40 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные, условный проход 40 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 54,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,95 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0454 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0063 |
| Е16-6.6 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 49,7 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,85 |
|  |  |  | Сурик масляный | кг | 0,55 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 062 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0709 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0099 |

Таблица 16-7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-7.1 | 15 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, условный проход 15 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,6 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0065 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0009 |
| Е16-7.2 | 20 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, условный проход 20 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0113 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0016 |
| Е16-7.3 | 25 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, условный проход 25 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0177 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0025 |
| Е16-7.4 | 32 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, условный проход 32 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 69,6 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,07 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0288 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,004 |
| Е16-7.5 | 40 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, условный проход 40 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 54,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,95 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0454 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0063 |
| Е16-7.6 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 49,7 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,85 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,55 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 062 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0709 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0099 |
| Е16-7.7 | 65 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, условный проход 65 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 39,6 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,68 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,88 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 099 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
| Е16-7.8 | 80 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 80 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 39,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 099 |
|  |  |  | Вода | м3 | 159 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
| Е16-7.9 | 90 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 90 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 41,7 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,99 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 111 |
|  |  |  | Вода | м3 | 229 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0318 |
| Е16-7.10 | 100 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 100 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 44,0 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 124 |
|  |  |  | Вода | м3 | 282 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
| Е16-7.11 | 125 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 125 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 45,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 1,38 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 155 |
|  |  |  | Вода | м3 | 45 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
| Е16-7.12 | 150 | 100 м трубопровода | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 150 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 38,5 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 1,65 |
|  |  |  | Олифа. ГОСТ 190-78 | кг | 186 |
|  |  |  | Вода | м3 | 648 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |

Таблица 16-8. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-8.1 | 15 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных с гильзами диаметром 15 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,6 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0065 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0009 |
| Е16-8.2 | 20 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных с гильзами диаметром 20 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0113 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0016 |
| Е16-8.3 | 25 | 100 м трубо-провода | Трубопроводы из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных с гильзами диаметром 25 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0177 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0025 |
| Е16-8.4 | 32 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных с гильзами диаметром 32 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 69,6 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0288 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,004 |
| Е16-8.5 | 40 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных с гильзами диаметром 40 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 54,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 053 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0454 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0063 |
| Е16-8.6 | 50 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных с гильзами диаметром 50 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 49,7 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,55 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 062 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0709 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0099 |

Раздел 04. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ

Таблица 16-9. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов и из стальных труб с установкой отводов. 02. Установка креплений. 03. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб: на сварке из готовых узлов диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-9.1 | 50 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных с гильзами диаметром 50 мм | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 035 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 032 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0709 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0099 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 49,7 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,8 |
| Е16-9.2 | 65 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных с гильзами диаметром 65 мм | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 045 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 041 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 39,6 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
| Е16-9.3 | 80 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных с гильзами диаметром 80 мм | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 067 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 061 |
|  |  |  | Вода | м3 | 159 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 39,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
| Е16-9.4 | 100 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных с гильзами диаметром 100 мм | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 067 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 061 |
|  |  |  | Вода | м3 | 282 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 44,0 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
| Е16-9.5 | 125 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных с гильзами диаметром 125 мм | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 091 |
|  |  |  | Вода | м3 | 45 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 45,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,6 |
| Е16-9.6 | 150 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных с гильзами диаметром 150 мм | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 091 |
|  |  |  | Вода | м3 | 648 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 38,5 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,5 |
|  | с установкой отводов диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-9.7 | 200 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных горячедеформируемых, условный проход 200 мм, ГОСТ 8732-80 | м | 93 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, ГОСТ 24950-81 | шт. | 13 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 51 |
|  |  |  | Вода | м3 | 113 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
| Е16-9.8 | 250 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных горячедеформируемых, условный проход 250 мм, ГОСТ 8732-80 | м | 93 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, ГОСТ 24950-81 | шт. | 11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 51 |
|  |  |  | Вода | м3 | 178 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
| Е16-9.9 | 300 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных горячедеформируемых, условный проход 300 мм, ГОСТ 8732-80 | м | 93 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, ГОСТ 24950-81 | шт. | 9 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 69 |
|  |  |  | Вода | м3 | 256 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
|  | с установкой отводов диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-9.10 | 350 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных горячедеформируемых, условный проход 350 мм, ГОСТ 8732-80 | м | 94 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, ГОСТ 24950-81 | шт. | 7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 51 |
|  |  |  | Вода | м3 | 35 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,485 |
| Е16-9.11 | 400 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных бесшовных горячедеформируемых, условный проход 400 мм, ГОСТ 8732-80 | м | 95 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, ГОСТ 24950-81 | шт. | 5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 220 |
|  |  |  | Вода | м3 | 454 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |

Таблица 16-10. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов и из стальных труб с установкой отводов. 02. Установка креплений. 03. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб: на сварке из готовых узлов диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-10.1 | 40 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных с гильзами, условный проход 40 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 035 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 032 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0454 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0063 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 54,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,9 |
| Е16-10.2 | 50 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных с гильзами, условный проход 50 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 035 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 032 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0709 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0099 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 49,7 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,8 |
| Е16-10.3 | 65 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных с гильзами, условный проход 65 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 045 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 041 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0166 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 39,6 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
| Е16-10.4 | 80 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных с гильзами, условный проход 80 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 067 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 061 |
|  |  |  | Вода | м3 | 159 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 39,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
| Е16-10.5 | 100 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных с гильзами, условный проход 100 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 067 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 061 |
|  |  |  | Вода | м3 | 282 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 44,0 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,7 |
| Е16-10.6 | 125 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных с гильзами, условный проход 125 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 091 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,5 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0615 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 45,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,6 |
| Е16-10.7 | 150 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных прямошовные, условный проход 150 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 100 |
|  |  |  | Проволока сварочная, ГОСТ 2246-70 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 091 |
|  |  |  | Вода | м3 | 648 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Кронштейны, ТУ 36-2366-81 | кг | 38,5 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,5 |
|  | с установкой отводов диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-10.8 | 200 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных прямошовные, условный проход 200 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 93 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, условный проход 200 мм, ГОСТ 17375-80 | шт. | 13 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 5,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 113 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |
| Е16-10.9 | 250 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных прямошовные, условный проход 250 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 93 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, условный проход 250 мм, ГОСТ 17375-80 | шт. | 11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 5,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 178 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,247 |
| Е16-10.10 | 300 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных прямошовные, условный проход 300 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 93 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, условный проход 300 мм, ГОСТ 17375-80 | шт. | 9 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 6,9 |
|  |  |  | Вода | м3 | 256 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,355 |
| Е16-10.11 | 350 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных прямошовные, условный проход 350 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 94 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, условный проход 350 мм, ГОСТ 17375-80 | шт. | 7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 5,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 35 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |
| Е16-10.12 | 400 | 100 м трубопровода | Трубопроводы из труб стальных электросварных прямошовные, условный проход 400 мм, ГОСТ 10706-76 | м | 95 |
|  |  |  | Отводы крутоизогнутые, условный проход 400 мм, ГОСТ 17375-80 | шт. | 5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 2,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 454 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,63 |

Таблица 16-11. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода обвязки  из готовых узлов. 02. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-11.1 | 40 | 100 м трубопровода | Трубопроводы обвязки с фланцами | м | 100 |
|  |  |  | Арматура | шт. | по проекту |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,22 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 024 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0454 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0063 |
| Е16-11.2 | 50 | 100 м трубопровода | Трубопроводы обвязки с фланцами | м | 100 |
|  |  |  | Арматура | шт. | по проекту |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 029 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0709 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,001 |
| Е16-11.3 | 80 | 100 м трубопровода | Трубопроводы обвязки с фланцами | м | 100 |
|  |  |  | Арматура | шт. | по проекту |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 046 |
|  |  |  | Вода | м3 | 159 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0251 |
| Е16-11.4 | 100 | 100 м трубопровода | Трубопроводы обвязки с фланцами | м | 100 |
|  |  |  | Арматура | шт. | по проекту |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,48 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 055 |
|  |  |  | Вода | м3 | 282 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0393 |
| Е16-11.5 | 150 | 100 м трубопровода | Трубопроводы обвязки с фланцами | м | 100 |
|  |  |  | Арматура | шт. | по проекту |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,72 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 082 |
|  |  |  | Вода | м3 | 648 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,09 |
| Е16-11.6 | 200 | 100 м трубопровода | Трубопроводы обвязки с фланцами | м | 100 |
|  |  |  | Арматура | шт. | по проекту |
|  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг | 0,94 |
|  |  |  | Олифа. К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 106 |
|  |  |  | Вода | м3 | 113 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,157 |

Таблица 16-12. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Состав работ: 01. Насадка и приварка  фланцев на концы труб. 02. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-12.1 | 50 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 01 |
| Е16-12.2 | 65 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 01 |
| Е16-12.3 | 80 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,07 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 03 |
| Е16-12.4 | 100 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,37 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 03 |
| Е16-12.5 | 125 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,65 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа условный диаметр 50 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 08 |
| Е16-12.6 | 150 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,93 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 08 |
| Е16-12.7 | 200 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 08 |
| Е16-12.8 | 250 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,24 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 21 |
| Е16-12.9 | 300 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 21 |
| Е16-12.10 | 350 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,3 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 32 |
| Е16-12.11 | 400 | 1 соединение | Болты с гайками и шайбами диаметром 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 6,6 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП-2 ВСТЗП-3, давлением 1 МПа диаметром 50 мм,ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Прокладки, ГОСТ 24188-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 32 |

Раздел 05. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Таблица 16-13. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

Состав работ: 01. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. 02. Установка и заделка креплений. 03. Установка задвижек. 04. Испытание трубопровода.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности: горизонтальных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-13.1 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним, диаметр 50 мм, ГОСТ 22689.0-89 | м | 99,8 |
|  |  |  | Кольца уплотнительные, ГОСТ 24191-80 | шт. | 12 |
|  |  |  | Задвижки | шт. | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,197 |
|  |  |  | Крепления | кг | 291,4 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 57 |
| Е16-13.2 | 100 | 100 м трубопровода | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним, диаметр 100 мм,ГОСТ 22689.0-89 | м | 99,8 |
|  |  |  | Кольца уплотнительные, ГОСТ 24191-80 | шт. | 12 |
|  |  |  | Задвижки | шт. | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,786 |
|  |  |  | Крепления | кг | 134,3 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 23 |
|  | вертикальных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-13.3 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним, диаметр 50 мм,ГОСТ 22689.0-89 | м | 99,8 |
|  |  |  | Кольца уплотнительные, ГОСТ 24191-80 | шт. | 12 |
|  |  |  | Задвижки | шт. | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,197 |
|  |  |  | Крепления | кг | 27 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 12 |
| Е16-13.4 | 100 | 100 м трубопровода | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним, диаметр 100 мм,ГОСТ 22689.0-89 | м | 99,8 |
|  |  |  | Кольца уплотнительные, ГОСТ 24191-80 | шт. | 12 |
|  |  |  | Задвижки | шт. | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,786 |
|  |  |  | Крепления | кг | 62,4 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,560, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 12 |

Таблица 16-14. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа

Состав работ: 01. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 02. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 03. Установка муфтовой арматуры. 04. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 05. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-14.1 | 20 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 8,99 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 15 мм | шт. | 14 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 7 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 56 |
|  |  |  | Угольник прямой | 10 шт. | 0,8 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 2,3 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 24187-80 | 10 шт. | 4,6 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,4 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 208 |
|  |  |  | Патроны | кг | 1,1 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,55 |
|  |  |  | Клей ГИПК, ТУ 6-05-251-95-79 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Метилен хлористый технический, ГОСТ 9968-86 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,144 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0016 |
| Е16-14.2 | 25 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,29 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 25 мм | шт. | 8 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 4 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 32 |
|  |  |  | Угольник прямой | 10 шт. | 0,8 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 2,3 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 24187-80 | 10 шт. | 2,8 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,4 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 144 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,76 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,38 |
|  |  |  | Клей ГИПК, ТУ 6-05-251-95-79 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Метилен хлористый технический, ГОСТ 9968-86 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,226 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0025 |
| Е16-14.3 | 32 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,38 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 25 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 3 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 28 |
|  |  |  | Угольник прямой | 10 шт. | 0,8 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 1,7 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 24187-80 | 10 шт. | 1,6 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,4 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 125 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,66 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,33 |
|  |  |  | Клей ГИПК, ТУ 6-05-251-95-79 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Метилен хлористый технический, ГОСТ 9968-86 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,368 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,004 |
| Е16-14.4 | 40 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,37 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 32 мм | шт. | 6 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 3 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 24 |
|  |  |  | Угольник прямой | 10 шт. | 0,7 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 1,4 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 24187-80 | 10 шт. | 1,6 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,4 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 252 |
|  |  |  | Патроны | кг | 1,33 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,66 |
|  |  |  | Клей ГИПК, ТУ 6-05-251-95-79 | кг | 0,23 |
|  |  |  | Метилен хлористый технический, ГОСТ 9968-86 | кг | 0,29 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0063 |
| Е16-14.5 | 50 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,46 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 40 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 3 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 18 |
|  |  |  | Угольник прямой | 10 шт. | 0,5 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 0,8 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 24187-80 | 10 шт. | 1,6 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,4 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 215 |
|  |  |  | Патроны | кг | 1,13 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,56 |
|  |  |  | Клей ГИПК, ТУ 6-05-251-95-79 | кг | 0,33 |
|  |  |  | Метилен хлористый технический, ГОСТ 9968-86 | кг | 0,405 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,905 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0099 |
| Е16-14.6 | 63 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,46 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 3 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 18 |
|  |  |  | Угольник прямой | 10 шт. | 0,5 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 0,8 |
|  |  |  | Муфты, ГОСТ 24187-80 | 10 шт. | 1,6 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,3 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 158 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,83 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,42 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,43 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0156 |
| Е16-14.7 | 75 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,74 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 1 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 10 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 0,7 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,3 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 134 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,7 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,35 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,03 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0221 |
| Е16-14.8 | 90 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,74 |
|  |  |  | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметром до 80 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Сгоны | шт. | 1 |
|  |  |  | Втулки буртовые, гайки накидные муфтовые | шт. | 8 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 0,6 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,3 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 134 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,7 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,35 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,95 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0318 |
| Е16-14.9 | 110 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,96 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 0,6 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,3 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 076 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,4 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,37 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,0475 |
| Е16-14.10 | 140 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,92 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 0,4 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,2 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0715 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,375 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,19 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,08 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,077 |
| Е16-14.11 | 160 | 100 м трубопровода | Трубы напорные из полиэтилена, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 9,92 |
|  |  |  | Тройники прямые, ГОСТ 6942.12-80 | 10 шт. | 0,4 |
|  |  |  | Переход | 10 шт. | 0,2 |
|  |  |  | Дюбели 4,540, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 067 |
|  |  |  | Патроны | кг | 0,35 |
|  |  |  | Наконечники | кг | 0,18 |
|  |  |  | Вода | м3 | 9,25 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг | 0,101 |

Раздел 06. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ

Таблица 16-15. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| Е16-15.1 | 25 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 05 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,024 |
| Е16-15.2 | 50 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 10 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,025 |
| Е16-15.3 | 100 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,33 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,027 |
| Е16-15.4 | 125 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 30 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,45 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,036 |
| Е16-15.5 | 150 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 39 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,56 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,044 |
| Е16-15.6 | 200 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 45 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,79 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,048 |
| Е16-15.7 | 250 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 77 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,058 |
| Е16-15.8 | 300 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 80 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,9 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,07 |
| Е16-15.9 | 350 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 80 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,085 |
| Е16-15.10 | 400 | 1 шт. | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 130 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 3,5 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,11 |

Таблица 16-16. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Состав работ: 01. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| Е16-16.1 | 65 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0026 |
| Е16-16.2 | 100 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0027 |
| Е16-16.3 | 125 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,95 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0036 |
| Е16-16.4 | 150 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,9 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0044 |
| Е16-16.5 | 200 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,9 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0048 |
| Е16-16.6 | 250 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,7 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0058 |
| Е16-16.7 | 300 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 007 |
| Е16-16.8 | 350 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,7 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0085 |
| Е16-16.9 | 400 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами, диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0011 |

Таблица 16-17. Установка клапанов предохранительных

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка клапанов предохранительных: однорычажных диаметром , мм: |  |  |  |  |
| Е16-17.1 | 25 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 12 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,86 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 002 |
| Е16-17.2 | 40 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,09 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 005 |
| Е16-17.3 | 50 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,24 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 008 |
| Е16-17.4 | 100 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 02 |
|  | двухрычажных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-17.5 | 80 (50 2) | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 016 |
| Е16-17.6 | 150 (100 2) | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,9 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 03 |
| Е16-17.7 | самопритирающихся | 1 шт. | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 006 |

Таблица 16-18. Установка клапанов приемных

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка клапанов приемных диаметром , мм: |  |  |  |  |
| Е16-18.1 | 50 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 008 |
| Е16-18.2 | 80 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 018 |
| Е16-18.3 | 100 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 018 |
| Е16-18.4 | 150 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,81 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 039 |
| Е16-18.5 | 200 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,48 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 052 |
| Е16-18.6 | 250 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,87 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 065 |
| Е16-18.7 | 300 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 07 |
| Е16-18.8 | 400 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 6,62 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 104 |

Таблица 16-19. Установка клапанов редукционных пружинных

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром , мм: |  |  |  |  |
| Е16-19.1 | 25 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 12 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 028 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,006 |
| Е16-19.2 | 50 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,24 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 032 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,006 |
| Е16-19.3 | 80 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 058 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,016 |
| Е16-19.4 | 100 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 073 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,02 |
| Е16-19.5 | 125 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 098 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,025 |
| Е16-19.6 | 150 | 1 шт. | Болты с гайками и шайбами диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,9 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Клапаны | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 24 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,003 |

Раздел 07. КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ И ПОЛИВОЧНЫЕ

Таблица 16-20. Установка кранов

Состав работ: 01. Установка пожарных и поливочных кранов. 02. Сборка и укладка пожарного рукава (Е16-20.1).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка кранов: пожарных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-20.1 | 50 | 1 кран | Вентили пожарные 50-10 для воды, диаметр 50 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давление 1,2 МПа, рукавные, ГОСТ 28352-89Б | шт. | 3 |
|  |  |  | Стволы пожарные ручные, ГОСТ 9923-80Е | шт. | 1 |
|  |  |  | Рукава пожарные льняные сухого прядения, нормальные, диаметр 51 мм | м | 10 |
|  |  |  | Шкафчики для пожарных рукавов | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепежи металлические для шкафчиков | кг | 0,124 |
|  | поливочных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-20.2 | 25 | 1 кран | Рукава поливочные | м | 20 |
|  |  |  | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 25 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые, диаметр 25 мм | шт. | 1 |
| Е16-20.3 | 32 | 1 кран | Рукава поливочные | м | 20 |
|  |  |  | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 32 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые, диаметр 32 мм | шт. | 1 |
| Е16-20.4 | 40 | 1 кран | Рукава поливочные | м | 20 |
|  |  |  | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 40 мм | шт. | 2 |
|  |  |  | Вентили проходные муфтовые, диаметр 40 мм | шт. | 1 |

Раздел 08. ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ И СЛИВНЫЕ

Таблица 16-21. Установка воронок

Состав работ: 01. Установка водосточных и сливных воронок с присоединением к трубопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка воронок: |  |  |  |  |
| Е16-21.1 | водосточных | 1 воронка | Воронки | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  | сливных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-21.2 | 50 | 1 воронка | Воронки | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,016 |
| Е16-21.3 | 100 | 1 воронка | Воронки | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,024 |
| Е16-21.4 | 150 | 1 воронка | Воронки | шт. | 1 |
|  |  |  | Прокладки | шт. | 1 |
|  |  |  | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84Е | кг | 0,038 |

Раздел 09. ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ)

Таблица 16-22. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией

Состав работ: 01. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. 02. Установка креплений. 03. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке. 04. Установка манометров. 05. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией: |  |  |  |  |
| Е16-22.1 | диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 12 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,07 |
| Е16-22.2 | диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | Арматура фланцевая | шт. | 3 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 12,4 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 8,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,25 |
| Е16-22.3 | диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | 1 узел | Арматура фланцевая | шт. | 3 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 13,6 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 13,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,94 |
| Е16-22.4 | диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | 1 узел | Арматура фланцевая | шт. | 3 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 15,8 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 21,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 6,62 |

Таблица 16-23. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии

Состав работ: 01. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. 02. Установка креплений. 03. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке. 04. Установка манометров. 05. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии: |  |  |  |  |
| Е16-23.1 | диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 12 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,905 |
| Е16-23.2 | диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 12,4 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,29 |
| Е16-23.3 | диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | 1 узел | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 13,6 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,84 |
| Е16-23.4 | диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | 1 узел | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 15,8 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комп лект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,38 |

Таблица 16-24. Установка водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией

Состав работ: 01. Прокладка обвязки. 02. Насадка и приварка фланцев. 03. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. 04. Установка опор. 05. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией: диаметром водомера 200 мм, диаметром ввода, мм: |  |  |  |  |
| Е16-24.1 | 300 | 1 узел | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,2 |
|  |  |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, ГОСТ 8732-78 | м | 3,2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Задвижки параллельные фланцевые | шт. | 3 |
|  |  |  | Краны спускные | шт. | 1 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 0,56 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 54 |
|  |  |  | Крепления | кг | 33 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 8 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 13,5 |
| Е16-24.2 | 400 | 1 узел | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,2 |
|  |  |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, ГОСТ 8732-78 | м | 3,4 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Задвижки параллельные фланцевые | шт. | 3 |
|  |  |  | Краны спускные | шт. | 1 |
|  |  |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | т | 0,95 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 85 |
|  |  |  | Крепления | кг | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 8,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 8 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 27,6 |

Таблица 16-25. Установка водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии

Состав работ: 01. Прокладка обвязки. 02. Насадка и приварка фланцев. 03. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. 04. Установка опор. 05. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии: диаметром водомера 200 мм, диаметром ввода, мм: |  |  |  |  |
| Е16-25.1 | 300 | 1 узел | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,2 |
|  |  |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, ГОСТ 8732-78 | м | 1 |
|  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | кг | 159 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Задвижки параллельные фланцевые | шт. | 2 |
|  |  |  | Краны спускные | шт. | 1 |
|  |  |  | Манометры | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Крепления | кг | 32 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,41 |
| Е16-25.2 | 400 | 1 узел | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,2 |
|  |  |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, ГОСТ 8732-78 | м | 1 |
|  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части, ГОСТ 5525-88 | кг | 190 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 22 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 36,7 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Задвижки параллельные фланцевые | шт. | 2 |
|  |  |  | Краны спускные | шт. | 1 |
|  |  |  | Манометры | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Крепления | кг | 66 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 8,16 |

Таблица 16-26. Установка счетчиков (водомеров)

Состав работ: 01. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 02. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе диаметром 40 мм и на фланцах с установкой болтов и прокладок диаметром 50 мм и более.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| Е16-26.1 | 40 | 1 счетчик (водомер) | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен, ГОСТ 10330-76 | кг | 001 |
|  |  |  | Сурик ГОСТ 8135-74 | кг | 002 |
|  |  |  | Олифа К-2 ГОСТ 190-78 | шт. | 1 |
| Е16-26.2 | 50 | 1 счетчик (водомер) | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
| Е16-26.3 | 80 | 1 счетчик (водомер) | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,5 |
| Е16-26.4 | 100 | 1 счетчик (водомер) | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,5 |
| Е16-26.5 | 150 | 1 счетчик (водомер) | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Водомеры | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 7338-90 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,8 |

Раздел 10. ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ

Таблица 16-27. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения

Состав работ: 01. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 02. Насадка и приварка фланцев к штуцеру. 03. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения: из труб стальных водогазопроводных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-27.1 | 15 | 1 врезка | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 15 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,4 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0084 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
| Е16-27.2 | 20 | 1 врезка | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 20 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,4 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0084 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
| Е16-27.3 | 25 | 1 врезка | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 25 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,4 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0084 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
| Е16-27.4 | 32 | 1 врезка | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 32 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,4 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0084 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
| Е16-27.5 | 40 | 1 врезка | Трубы стальные водогазопроводные, условный проход 40 мм, ГОСТ 3262-75 | м | 0,4 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,037 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0084 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  | из труб стальных бесшовных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-27.6 | 50 | 1 врезка | Трубы стальные бесшовные, условный проход 50 мм, ГОСТ 8732-78 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0105 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
| Е16-27.7 | 80 | 1 врезка | Трубы стальные бесшовные, условный проход 80 мм, ГОСТ 8732-78 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,139 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,032 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 |
| Е16-27.8 | 100 | 1 врезка | Трубы стальные бесшовные, условный проход 100 мм, ГОСТ 8732-78 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,139 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,032 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 |
| Е16-27.9 | 125 | 1 врезка | Трубы стальные бесшовные, условный проход 125 мм, ГОСТ 8732-78 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,088 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,6 |
| Е16-27.10 | 150 | 1 врезка | Трубы стальные бесшовные, условный проход 150 мм, ГОСТ 8732-78 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,088 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,6 |
| Е16-27.11 | 200 | 1 врезка | Трубы стальные бесшовные, условный проход 200 мм, ГОСТ 8732-78 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,508 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,089 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,9 |
|  | из труб стальных сварных диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-27.12 | 50 | 1 врезка | Трубы стальные электросварные, условный проход 50 мм, ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,042 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0105 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
| Е16-27.13 | 80 | 1 врезка | Трубы стальные электросварные, условный проход 80 мм, ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,139 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,032 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 |
| Е16-27.14 | 100 | 1 врезка | Трубы стальные электросварные, условный проход 100 мм, ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,139 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,032 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 |
| Е16-27.15 | 125 | 1 врезка | Трубы стальные электросварные, условный проход 125 мм, ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,088 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,6 |
| Е16-27.16 | 150 | 1 врезка | Трубы стальные электросварные, условный проход 150 мм, ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,088 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,065 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,6 |
| Е16-27.17 | 200 | 1 врезка | Трубы стальные электросварные, условный проход 200 мм, ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 |
|  |  |  | Арматура | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,508 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,089 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,9 |

Таблица 16-28. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации

Состав работ: 01. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е16-28.1 | 50 | 1 врезка | Тройники чугунные, ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 |
|  |  |  | Муфты чугунные надвижные, ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 |
|  |  |  | Заглушки чугунные, ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 0,02 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,04 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-76 | кг | 0,2 |
| Е16-28.2 | 100 | 1 врезка | Тройники чугунные, ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 |
|  |  |  | Муфты чугунные надвижные, ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 |
|  |  |  | Заглушки чугунные, ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 |
|  |  |  | Канат белый | кг | 0,04 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,08 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-76 | кг | 0,3 |

Раздел 11. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 16-29. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Состав работ: 01. Наполнение системы водой до заданного давления.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| Е16-29.1 | 50 | 100 м трубопровода | Вода | м3 | 0197 |
| Е16-29.2 | 100 | 100 м трубопровода | Вода | м3 | 0786 |
| Е16-29.3 | 200 | 100 м трубопровода | Вода | м3 | 314 |
| Е16-29.4 | 400 | 100 м трубопровода | Вода | м3 | 126 |

Раздел 12. ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ

Таблица 16-30. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

Состав работ: 01. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором. 02. Заливка битумной замазкой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| Е16-30.1 | 100 | 1 сальник | Пакля смоляная | кг | 1,8 |
|  |  |  | Замазка битумная | кг | 0,49 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 06 |
| Е16-30.2 | 200 | 1 сальник | Пакля смоляная | кг | 6,8 |
|  |  |  | Замазка битумная | кг | 0,78 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 15 |
| Е16-30.3 | 300 | 1 сальник | Пакля смоляная | кг | 9,7 |
|  |  |  | Замазка битумная | кг | 0,96 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 28 |
| Е16-30.4 | 400 | 1 сальник | Пакля смоляная | кг | 12,3 |
|  |  |  | Замазка битумная | кг | 1,38 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 42 |