PAGE  
Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них 
 
 1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
Утверждено
приказом Минтранса России
от 01 ноября 2007 г. № 157
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
Москва 2008
0041S10-01941

[image: image1.jpg]



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ПРИКАЗ

 
	01 ноября 2007 г.
	Москва
	№ 157


 
О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт 
автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»

Во исполнение пунктов 2 и 3 Плана мероприятий по переходу с 2008 года к финансированию автомобильных дорог федерального значения по установленным на их содержание и ремонт нормативам денежных затрат, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 35, ст. 4322), приказываю:
Утвердить:
1. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения (приложением 1 к настоящему приказу).
2. Периодичность проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (приложение № 2 к настоящему приказу).
3. Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения (приложение № 3 к настоящему приказу).
4. Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (приложение № 4 к настоящему приказу).
Министр                                                                                                            И.Е. Левитин
Зарегистрирован в Минюсте России
Регистрационный № 10516
от 22 ноября 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Минтранса России
от 01 ноября 2007 г. № 157
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения

	№ 
п/п
	Вид работ
	Периодичность (количество воздействий в год)

	
	
	Центральный, Северо-Западный*, Приволжский, Уральский*, Сибирский*, Дальневосточный* федеральные округа
	Южный федеральный округ
	Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Чукотский, Корякский автономные округа

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах**
	28
	32
	15

	2
	Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав
	8,5 % от площади

	3
	Подсев трав на обочинах и разделительной полосе, укрепленных засевом трав
	2 % от площади

	4
	Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне
	7
	10
	4

	5
	Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков
	0,05 га на 1 км дороги

	6
	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом
	По расчету

	7
	Срезка и планировка неукрепленных обочин**
	14
	16
	6

	8
	Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см
	5 % от площади

	9
	Планировка щебеночных и гравийных обочин**
	7
	8
	6

	10
	Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах **
	1,5 % от площади

	11
	Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустановленных местах
	1 на 100 км дороги

	12
	Окраска элементов обозначения полосы отвода
	1

	13
	Замена элементов обозначения полосы отвода
	5 % от количества

	14
	Ликвидация последствий оползней земляного полотна
	По факту

	15
	Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных
	2

	16
	Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных
	20 % от протяженности

	17
	Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав
	8,5 % от площади укрепления

	18
	Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д.
	2

	19
	Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д.
	20 % от протяженности

	20
	Очистка и устранение повреждений дренажных устройств
	8,5 % от протяженности

	21
	Устройство дренажных прорезей
	Прорезей на 100 км дороги

	
	
	50
	25
	50

	22
	Противопаводковые мероприятия
	По расчету

	23
	Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях:**
	 

	
	- асфальтобетонного
	До 2,5 % от площади

	
	- цементобетонного
	До 1,5 % от площади

	
	- чернощебеночного
	До 3,0 % от площади

	
	- щебеночного и гравийного
	До 3,5 % от площади

	24
	Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи на участках дорог с бордюрным камнем и участках, проходящих через населённые пункты**
	14
	18
	10

	25
	Механизированная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи на участках дорог в районах проведения сельскохозяйственных работ**
	8

	26
	Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума
	1

	27
	Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях
	150 пог. м трещин на 1000 м2 покрытия

	28
	Заливка трещин на цементобетонных покрытиях
	20 пог. м трещин на 1000 м2 покрытия

	29
	Восстановление деформационных швов покрытия**
	20 % от длины швов

	30
	Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит
	5 м2 на 1000 м2 покрытия

	31
	Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката**
	пог. м на 1 км

	
	
	50
	50
	25

	32
	Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий**
	16
	18
	12

	33
	Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала
	15 % от площади

	34
	Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 м3 на 1 км
	5 % от площади

	35
	Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог**
	5
	6
	3

	36
	Восстановление дорог на участках до 50 м2 с пучинистыми грунтами
	0,5 м2 на 1000 м2 покрытия

	37
	Очистка и мойка стоек и знаков**
	7
	9
	5

	38
	Очистка и мойка световозвращающих элементов**
	29

	39
	Замена дорожных знаков**
	15 %

	40
	Замена сигнальных столбиков**
	20 % от имеющихся столбиков

	41
	Замена стоек**
	8,5 % от имеющихся стоек

	42
	Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений с удалением при необходимости отслуживших линий
	100 %

	43
	Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков**
	7
	9
	5

	44
	Натяжение тросовых ограждений
	100 %

	45
	Замена тросов тросовых ограждений
	7 %

	46
	Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров
	4 % от площади

	47
	Замена светоотражающих элементов на ограждениях**
	25 %

	48
	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений и сигнальные столбики**
	50 %

	49
	Уборка наносного грунта у барьерного ограждения**
	1

	50
	Замена поврежденных или несоответствующих ГОСТу секций барьерных ограждений**
	7 % от протяженности

	51
	Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоцинкованных стоек дорожных знаков и ограждений, шумозащитных сооружений, элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел
	1

	52
	Уборка и мойка подземных и надземных пешеходных переходов и автопавильонов**
	52

	53
	Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов, автопавильонов, шумозащитных сооружений
	4 % от площади

	54
	Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей**
	28
	32
	15

	55
	Вывозка мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнерах**
	29

	56
	Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянки автомобилей**
	1,5 % от площади

	57
	Мойка шумозащитных сооружений**
	7
	9
	5

	58
	Уборка тротуаров**
	7
	9
	5

	59
	Устранение повреждений покрытия тротуаров**
	1,5

	60
	Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел**
	2

	61
	Устранение отдельных повреждений элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников**
	4 % от площади

	62
	Уборка туалетов
	52

	63
	Устранение мелких повреждений туалетов**
	4 % от площади

	64
	Оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог
	По расчету

	65
	Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов
	По расчету

	66
	Плата за расход электроэнергии на освещение
	По расчету

	67
	Содержание светофорных объектов
	По расчету

	68
	Содержание элементов диспетчерского и автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи для их функционирования
	По расчету

	69
	Компенсация затрат на эвакуацию поврежденных в результате ДТП автомобилей
	По факту

	70
	Распределение противогололедных материалов
	Количество дней образования зимней скользкости

	71
	Содержание автоматических систем распределения противогололёдных реагентов
	По расчету

	72
	Заготовка; установка и уборка сигнальных вех
	1

	73
	Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков
	Количество дней образования зимней скользкости ×0,25

	74
	Уборка снега у ограждений
	Количество дней образования зимней скользкости ×0,40

	75
	Закрытие отверстий труб перед зимой и открытие их весной
	% от имеющихся

	
	
	50
	0
	100

	76
	Очистка труб от снега и льда
	1

	77
	Установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)
	По расчету

	79
	Механизированная очистка покрытия и обочин от снега
	Количество дней образования зимней скользкости

	
	
	×1,2
	×0,8
	×1,0

	80
	Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью
	Зимний период минус количество дней образования зимней скользкости

	81
	Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д.
	Количество дней образования зимней скользкости

	
	
	×1,2
	×0,8
	×1,0

	82
	Содержание и устройство зимних автомобильных дорог (автозимников)
	По расчету

	83
	Содержание и устройство ледовых переправ
	По расчету

	84
	Содержание и устранение отдельных повреждений существующих баз противогололёдных материалов
	По расчету

	85
	Обслуживание и восстановление скважин для добычи природных рассолов
	По расчету

	86
	Закупка, приготовление и хранение противогололёдных материалов
	По расчету

	87
	Ликвидация наледных образований
	По факту

	88
	Уборка лавинных отложений
	По факту

	89
	Вывоз снега из населенных пунктов и, при необходимости, с искусственных сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок и с участков дорог, вдоль которых расположены шумозащитные сооружения
	По факту

	90
	Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров
	5 % от площади

	91
	Борьба с вредителями и болезнями растений в снегозащитных и декоративных лесополосах
	По расчету

	92
	Подсадка деревьев и кустарников
	По расчету

	93
	Художественно-ландшафтное оформление дорог (цветочные клумбы, живые изгороди и т.п.)
	По расчету

	94
	Содержание очистных сооружений, снегоплавильных площадок и минерализированных полос
	По расчету

	95
	Разработка проектно-сметной и технической документации по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений и ее экспертиза
	При необходимости

	96
	Охрана дорожных сооружений, в том числе содержание противопожарных систем в тоннелях
	По расчету

	97
	Организация ограничения движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу, установка и уход за временными дорожными знаками
	По расчету

	98
	Паспортизация автомобильных дорог
	По расчету

	99
	Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных соружений
	По расчету

	100
	Учёт интенсивности дорожного движения
	По расчету

	101
	Содержание и устранение отдельных повреждений пунктов автоматизированного учета
	По расчету

	102
	Содержание центров управления производством
	По расчету

	103
	Метеорологическое обеспечение, содержание метео- и видеосистем, используемых для прогнозирования условий движения, включая аренду элементов метеосистем и каналов связи для их функционирования
	По расчету

	104
	Приобретение метеорологических данных у Гидрометцентра и других организаций
	По расчету

	105
	Содержание элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда (информационные табло, средства массовой информации)
	По расчету

	106
	Содержание снего- и водомерных постов, постов для оценки состояния дорожных конструкций, необходимых для мониторинга работы дороги и её отдельных элементов и сооружений, включая аренду каналов связи для их функционирования
	По расчету

	107
	Содержание сооружений и кабельных сетей технологической и сигнально-вызывной связи
	По расчету

	108
	Содержание пунктов весового контроля, включенных в балансовую стоимость автомобильных дорог
	По расчету

	109
	Содержание паромных переправ
	По расчету

	110
	Противокамнепадные мероприятия, в том числе оборка склонов
	По расчету

	111
	Расчистка дорог после камнепадов
	По факту

	112
	Очистка противоселевых сооружений от наносов
	По факту

	113
	Ликвидация последствий селевых потоков
	По факту

	
	
	
	
	
	
	


____________________
* Кроме регионов, включенных в графу 5.

** Коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог определены с учетом обеспечения высокого уровня содержания участков дорог с фактической интенсивностью движения 2000 - 7000 авт./сут. При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты:

менее 2000                                                                 - 0,75

2000 - 7000                                                                - 1,00

7000 - 10000                                                              - 1,10

10000 - 20000                                                            - 1,25

20000 - 50000                                                            - 1,50

более 50000                                                               - 1,75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Минтранса России
от 01 ноября 2007 г. № 157
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

	№ 
п/п
	Вид работ
	Периодичность (количество воздействий в год)

	
	
	Центральный, Северо-Западный*, Приволжский, Уральский*, Сибирский*, Дальневосточный* федеральные округа
	Южный федеральный округ
	Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Чукотский, Корякский автономные округа

	1
	2
	3
	4
	5

	Содержание искусственных сооружений в весенний, летний и осенний периоды

	Мостовые сооружения

	1
	Очистка проезжей части на мосту на ширине 1 м вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов
	14
	18
	10

	2
	Очистка водоотводных трубок
	14
	18
	10

	3
	Очистка тротуаров от грязи
	14
	18
	10

	4
	Очистка и мойка ограждений на мосту и подходах (по 18 м с каждой стороны моста)
	7
	9
	5

	5
	Очистка от грязи и мусора лестничных сходов
	14
	18
	10

	6
	Очистка и протирка световозвращающих элементов
	28
	36
	20

	7
	Замена повреждённых световозвращающих элементов
	25 %

	8
	Очистка перил от грязи
	7
	9
	5

	9
	Очистка столбов наружного освещения мостовых сооружений
	7
	9
	5

	10
	Очистка от грязи навигационных знаков
	7
	12
	5

	11
	Очистка от грязи пазов для перемещения листов, зазоров в деформационных швах, поверхностей деталей швов с мастичным и резиновым заполнением и перекрытого типа
	2
	2
	2

	12
	Очистка водоотводных лотков под деформационными швами
	2
	2
	2

	13
	Очистка от грязи и мусора водоотводных лотков на откосах на подходах длиной не более 18 м
	14
	18
	10

	14
	Окраска перил полимерными материалами
	1

	15
	Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки
	1

	16
	Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах
	1

	17
	Промывка опорных узлов
	1

	18
	Очистка от грязи опорных частей
	1

	19
	Локальная подкраска металлических опорных частей
	До 25 % от площади

	20
	Очистка верхней (горизонтальной) площадки опор от мусора и грязи
	1

	21
	Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах, смазка шарниров
	1

	22
	Промывка фасадных поверхностей пролетных строений
	1

	23
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролётных строений
	До 20 % от площади

	24
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	1

	25
	Взрывные работы при пропуске ледохода (при необходимости)
	1

	27
	Очистка поверхности металлических пролётных строений от грязи, наносного грунта
	1

	28
	Устранение мелких дефектов водоотводных лотков
	До 10 % от площади

	29
	Устранение мелких повреждений деформационных швов
	До 50 % от длины

	30
	Замена или восстановление водоотводных трубок
	До 10 %

	31
	Устранение мелких дефектов на элементах пролётных строений (восстановление карнизов, заделка сколов и раковин бетона, затирка трещин, антикоррозийная обработка оголенной арматуры)
	До 10 % от площади

	32
	Восстановление клеевых швов
	До 20 % от длины

	33
	Подтяжка болтов в стенах балок
	До 20 % от количества

	34
	Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролётных строений
	4 % от площади

	35
	Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений
	До 10 % от количества

	36
	Замена повреждённых заклёпок
	До 10 %

	37
	Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов)
	До 10 % от площади

	38
	Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и откосов)
	До 10 % от площади

	39
	Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов
	До 10 % от площади

	40
	Замена отдельных досок деревянного настила, антисептирование, усиление отдельных элементов, замена настила на тротуарах, подтяжка болтов и тяжей
	До 10 % от площади

	41
	Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и деформационных швов с окаймлением
	До 25 % от длины

	42
	Замена повреждённых барьерных и парапетных ограждений, наращивание бордюров парапетами, восстановление повреждённых перил
	4 %

	43
	Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль тротуаров)
	До 10 % от площади

	44
	Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит)
	До 10 % от количества

	45
	Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков)
	До 10 % от количества

	46
	Сплошная замена настила в деревянных мостах
	% от площади

	
	
	20
	16,7
	25

	47
	Замена перил, ограждений и колесоотбоя в деревянных мостах
	% от протяженности

	
	
	20
	16,7
	25

	48
	Замена навигационных знаков и светового оборудования
	До 15 %

	49
	Устранение локальных дефектов железобетонных элементов отдельных балок или плит, восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей)
	До 10 % от площади поверхности балок или плит пролетных строений

	50
	Локальная очистка от коррозии и окраска элементов металлических пролетных строений
	До 10 % от площади

	51
	Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок пролетных строений методом торкретирования
	До 10 % от площади

	52
	Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений
	До 10 % от количества опорных частей

	53
	Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролётных строений и опор
	До 20 % от площади

	54
	Восстановление (замена) подферменников
	До 10 % от количества

	55
	Устранение локальных дефектов железобетонных элементов опор, замена отдельных блоков в кладке опор, бетонирование повреждённых участков
	До 10 % от площади опор

	56
	Разборка заторов на реке, санитарная обработка подмостовой зоны
	До 20 % от площади подмостовой зоны

	57
	Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление (замена) лотков перед мостом, в том числе с устройством гасителей
	До 10 % от площади

	Подпорные стены

	58
	Очистка, мойка, окраска подпорных стен
	1

	59
	Восстановление системы дренажа подпорных стен
	8 % от протяженности

	60
	Устранение дефектов поверхности подпорных стен, восстановление облицовки стен
	4 % от площади

	Водопропускные трубы

	61
	Очистка водопропускных труб
	1

	62
	Очистка отводящих и подводящих русл водопропускных труб, русл на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами
	1

	63
	Восстановление укрепления русл водопропускных труб
	До 10 % от площади

	64
	Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков
	1

	65
	Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска оголовков
	1

	Тоннели

	66
	Очистка вручную или механизированным способом водоприёмных колодцев, водопропускных труб, водоотводных трубок и лотков, приёмных гидрозатворов, перепускных труб
	7
	9
	5

	67
	Очистка покрытия тротуаров, бордюров, ограждений, поверхности стен штольни и камеры безопасности, служебного прохода в штольне
	12
	12
	12

	68
	Очистка и промывка облицовочных поверхностей стен и свода тоннеля
	3
	4
	2

	69
	Очистка металлических кабельных ограждений
	3
	4
	2

	70
	Очистка световозвращающих элементов
	52
	52
	52

	71
	Промывка служебного прохода в штольне
	3
	4
	2

	72
	Промывка (с использованием машин) тротуаров и бордюров в тоннеле
	3
	4
	2

	73
	Очистка полости дренажных скважин в тоннеле от грунта и мусора вручную
	3

	74
	Очистка и промывка облицовки порталов тоннеля
	1

	75
	Окраска бордюров в тоннелях
	1

	76
	Содержание системы пожарной безопасности
	По расчету

	Содержание искусственных сооружений в зимний период

	77
	Противогололёдная обработка фрикционными материалами тротуаров мостовых сооружений (в населенных пунктах)
	Количество дней образования зимней скользкости

	
	
	×1,2
	×0,8
	×1,0

	78
	Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда, покрытия на тротуарах, зон под ограждениями, очистка ограждений, перил, дорожных знаков, лестничных сходов
	Количество дней образования зимней скользкости ×0,40

	79
	Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям (на длине 6 м), водоотводных лотков перед мостом и под деформационными швами, водоотводных трубок
	5
	3
	7

	80
	Очистка от снега дорожных знаков и указателей, подходов к тоннелям и их припортальных зон
	Количество дней образования зимней скользкости ×0,25

	81
	Борьба с наледями у искусственных сооружений
	По расчету

	
	
	
	
	
	
	
	


___________________
* Кроме регионов, включенных в графу 5.

 

СОДЕРЖАНИЕ
	Приказ. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета». 1
Приложение № 1. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 2
Приложение № 2. Периодичность проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. 9


 
0041S10-01941

NormaCS®  (NRMS10-01941) 
 www.normacs.ru 
 26.06.2009 09:49


